第一章:元件認識

開關電源(SPS)是由眾多的元器件構成,因此,要了解開關電源的原理,學會看電路圖.首先必須掌握元器件的主要性能,結構,工作原理,電路符號,參數標準方法和質量檢測方法,本章將作逐一介紹.

- 電阻器

電阻器簡稱電阻,英文Resistor

- 電路符號和外形.

(a)                   (b)                 (c)

- 國外電阻器電路符號.(b)國內符號.(c)色環電阻外形

- 電阻概念:

電阻具有阻礙電流的作用.公式R=U/I常用單位為歐姆(Ω),千歐(KΩ)

和兆歐(MΩ).

1MΩ=10 KΩ=10 Ω

- 種類

電阻器的種類有:碳膜電阻,金屬氧化膜電阻,繞線電阻,貼片電阻, 可調電阻,水泥電阻.

- 性能參數

- 標稱阻值與允許誤差

- 額定功率:

指在特定(如溫度等)條件下電阻器所能承受的最大功率,當超過此功率,電阻器會過熱而燒壞.

- 電阻溫度系數

- 標注方法:

- 直標法

- 色標法

色標法是用色環或色點來表示電阻的標稱阻值,誤差.色環有四道環    和五道環兩種.讀色環時從電阻器離色環最進的一端讀起,在色標法中,色標顏色表示數字如下:

| 顏色 | 黑 | 棕 | 紅 | 橙 | 黃 | 綠 | 藍 | 紫 | 灰 | 白 | 金 | 銀 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 數字 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | -1 | -2 |

四色環中,第一,二道色環表示標稱阻值的有效值,第三道色環表示倍

數,第四道色環表示允許偏差,五色環中,前三道表示有效值,第四到為倍數,第五道為允許誤差.精密電阻常用此法.

例1:有一電阻器,色環顏順序為:棕,黑,橙,銀,則阻值為:10X10 ±10%(Ω)

二:電容器  英文Capacitor

1.電路符號

┼

- (b)

(a),(b)分別表示為無極性,有極性的電容器的電路符號.

2.電容慨念

電容器是儲存電荷的容器.電容器的容量C由下式決定:

C=Q/U=ΣS/4πd,單位法拉(F).

3.種類

電容器可分為:陶瓷電容,電解電容,安規電容,貼片電容,塑膠電容.

4.主要性能參數

- 標準容量及允許偏差

- 額定電壓

- 損耗系數DF值

DF=P耗/P總

P耗為充放電損耗功率, P總為充放電總能量.

- 溫度系數

5.標注方法

- 直標法

- 色標法:類似電阻器之色標法,三色環無偏差表示,單位PF

三.電感器(英文Choke 即線圈)

- 電路符號

(普通電感無極性)

- 主要參數

- 電感量及允許偏差

- 品質因數(Q值)

感抗xL=WL=2πfL   Q=2πfL/R  Q即為品質因數

- 種類

可分為固定電感器,帶磁心電感線圈,可變電感器

四.半導体二極管 (英文 Diode)

| DIODE | Test # |  | Description |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | VF | Forward voltage |  |  |
|  | 2 | IR | Reverse current leakage |  |  |
|  | 3 | BVR | Breakdown voltage |  |  |

- 電路符號

┼

▔

- 單向導電性

二極管只能一個方向流過電流,即電能只能從它正極流向負極.在正常情況下,硅管的正向壓降為0.6~0.7V,鍺管0.2~0.3V,即二極管正向壓降基本保持不變,當外加正向電壓達到一定程度,二極管正向電流會很大,將燒壞二極管.當加在二極管上的反向電壓小于一個臨界值時,二極管的反向電流很小,即反向時二極管的內阻很大,相當于二極管截止.當二極管的反向電壓大于臨界值時,二極管會反向擊穿.

3.結構

是由一個P型半導体和一個N型半導体構成,組成一個PN結,PN結具有單向導電性.

4.種類

(1)普通二極管   (2)發光二極管   (3)穩壓二極管   (4)變容二極管

5.主要參數

- 最大平均整流電流IF: 表征二極管所能流過的最大正向電流.在一

個周期內的平均電流值不能超過IF,否則二極管將會燒壞.

- 最大反向工作電壓VR

- 反向電流IR:是在最大反向工作電壓下的二極管反向電流值

- 工作頻率:表示二極管在高頻下的單向導電性能.

五.穩壓二極管

| Test # |  | Description |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VF |  | Forward voltage |  |  |  |  |
| 2 | BVZ |  | Minimum Zener voltage.(Use test #5) |  |  |  |  |
| 3 | BVZ |  | Maximum Zener voltage.(Use test #5) |  |  |  |  |
| 4 | IR |  | Reverse current leakage |  |  |  |  |
| 5 | BVZ |  | BVz with programmable soak |  |  |  |  |
| 6 | ZZ |  | 1 KHz Zener Impedance(requires ZZ-1000 or Model 5310) |  |  |  |  |

I

i

1.電路符號

U

(圖一)                  (圖二)

2.穩壓原理

從(圖二)穩壓特性曲線可以看出,當穩壓管反向擊穿後,流過二極管的工作電流發生很大變化時,穩壓二極管的電壓降壓V2基本不變,所以穩壓管穩壓就是利用二極管兩端的電壓能穩定不變的特性.若加在穩壓管上的反向電壓小于反向擊穿電壓值,那麼穩壓管處于截止狀態,即開路.

- 主要參數

- 穩定電壓

- 穩定電流:穩壓管工作對參考電流值,電流小于該值,穩壓效果會略差

- 額定功率損耗

- 電壓溫度系數

- 動態電阻

六.半導体三極管(又稱晶体三極管)

| TRANSISTOR | Test # |  | Description |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | hFE | Forward-current transfer ratio |  |  |  |
|  | 2 | VBE | Base emitter voltage(see also Appendix F) |  |  |  |
|  | 3 | IEBO | Emitter to base cutoff current |  |  |  |
|  | 4 | VCESAT | Saturation voltage |  |  |  |
|  | 5 | ICBO | Collector to base cutoff current |  |  |  |
|  | 6 | ICEO | Collector to emiter cutoff current |  |  |  |
|  |  | ICER, | with base to emiter load, |  |  |  |
|  |  | ICEX, | reverse bias,or |  |  |  |
|  |  | ICES | short(see also Appendix F) |  |  |  |
|  | 7 | BVCEO | Breakdown voltage,collector to emitter, |  |  |  |
|  |  | BVCER | with base to emiter load, |  |  |  |
|  |  | BVCEX | reverse bias,or |  |  |  |
|  |  | BVCES | short(see also Appendix F) |  |  |  |
|  | 8 | BVCBO | Breakdown voltage,collector to base |  |  |  |
|  | 9 | BVEBO | Breakdown voltage,emitter to base |  |  |  |
|  | 10 | VBESAT | Base emitter saturation voltage |  |  |  |

1.電路符號

(a)NPN         (b)PNP

IC

c

2.結構         集電極

cccc

cccc

N

P=

eccc

P=

N

bccc

bccc

bccc

Ib

Ib

bccc

Ic

N

(a) NPN

cccc

eccc

Ie

eccc

P=

Ie      e

Ie

(b) PNP

結構如上圖.三極管是由三塊半導体組成,構成兩個PN結,即集電結和發射結,基結3個電極,分別是集電極,基極,發射極,管子中工作電流有集電極電流Ic,基極電流Ib,發射極電流Ie,Ie=Ib+Ic  Ic=βIb, β為三極管電流放大倍數.

3.工作原理

Ub

Uc

E1

Ub

Uc

E1

ic  c

E2

E2

Ue

Ue

uce

(1)NPN                  (2) PNP               (3)共發射極輸出特性曲線

- 放大區發射結正偏,集電結反偏,E1>E2,即 NPN型三極管Vc>Vb>Ve,

PNP型三極管  Vc<Vb<Ve.三極管處于放大狀態.由于Ic=βIb,即Ic受Ib控制,而Ic的電流能量是由電源提供的,此時Ube=0.6~0.7V(NPN硅管)

- 截止

Ib≦0的區域稱截止區,UBE<0.5V時,三極開始截止,為了截止可靠,常使UBE≦0,即發射結零偏或反偏,截止時,集電結也反向偏置.

- 飽和區

當VCE<VBE,即集電結正向偏置,發射結正向偏置時,三極管處于飽和區.

飽和壓降UCE(sat),小功率硅管UCE(sat)≒0.3V,鍺管UCE(sat)≒0.1V

- 主要參數

- 共發射極直流電流放大系數β,即Hfe, β=IC/IB

- 共發射極交流電流放大系數β. β=ΔIC/ΔIB

- 集電極,基極反向飽和電流ICBO

- 集電極,發射極反向飽和電流ICEO,即穿透電流

- 集電極最大允許功耗PCM

- 集電極最大允許電流ICM

- 集電極,基極反向擊穿電壓U(BR)CBO

- 發射極,基極反向擊穿電壓U(BR)CBO

- 集電極,發射極反向擊穿電壓U(BR)CBO

七.可控硅(英文簡稱SCR,也叫晶閘管)

| SCR | Test # |  | Description |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | IGT | Gate-trigger current |  |  |  |
|  | 2 | IGKO | Reverse gate current |  |  |  |
|  | 5 | VGT | Gate-trigger voltage |  |  |  |
|  | 6 | BVGKO | Reverse gaet breakdown voltage |  |  |  |
|  | 7 | IDRM | Forward Blocking current |  |  |  |
|  | 8 | IRRM | Reverse Blocking current |  |  |  |
|  | 9 | IL | Latching current |  |  |  |
|  | 11 | IH | Holding current(see also Appendix F) |  |  |  |
|  | 13 | VTM | Forward on voltage |  |  |  |
|  | 15 | VDRM | Forward blocking voltage |  |  |  |
|  | 16 | VRRM | Reverse blocking voltage |  |  |  |

- 電路符號

#### A                K

陽極       G  控制極   陰極

- 工作原理

- 在陽,陰極間加上一個正電壓,再在控制極和陰極之間加上正電壓,可控硅導通.

- 可控硅導通後,去掉控制極上的電壓,可控硅仍然導通,所以控制極上的電壓稱為觸發電壓.

- 導通後,UAK=0.6~1.2V

- 要使導通的可控硅截止,得降低 UAK,同時陽極電流也下降,當陽極電流小于最小維持電流IH時,可控硅仍能截止.

- 主要參數

(1)正向轉折電壓UB0,指在控制極開路,使可控硅導通所對應的峰值電壓

(2)通態平均電壓UF,約為0.6~1.2V

(3)擎住電流Ica—由斷態至通態的臨界電流.

- 維持電流IH:從通態至斷態的臨界電流

- 控制極觸發電壓UG,一般1~5V

- 控制極觸發電流一般為幾十毫安至幾百毫安.

八.變壓器

變壓器是變換電壓的器件

1.電路符號

.  .

L1     L2

(a)

- 圖中是帶鐵芯(或磁芯)的變壓器的符號,它有兩組線圈L1,L2,其中L1為初級,L2為次級.圈中黑點表示線圈的同名端,它表明是同名端的兩端上的信號相位是同樣的.

- 結構

構成變壓器的部件一般有初級線圈,次級線圈.鐵芯線圈骨架,外殼等組成.為了防潮,絕緣,堅固,有時還泡有凡尼水.鐵芯是用來提供磁路的. 3.工作原理

當給初級通入交流電時,交流電流流過初級,初級要產生交變磁場,這一交變磁場的變化規律與輸入初級的交流電變化規律一樣.初級的交變磁場作用於次級線圈.次級線圈由磁勵電,在次級兩端便有感生電壓,這樣初級上的電壓便傳輸到次級了.

4.主要參數

- 變匝比:變壓器初級匝數為N1,次級匝數為N2,在初級上加信號電壓為U1,次級上的電壓為U2,則有下式成立:

U2/U1=N2/N1=N             N為變壓器的變壓比

- 效率

是在額定負載時,輸出功率與輸入功率之比值,

即η=Po/Pi*100%

- 電壓,電流的關系

若η=100%,則有P2=P1,式中:P2為輸出功率,P1為輸入功率.因此有:

### U2/U1=I1/I2=N2/N1=N

九.光電藕合器  (英文  PHOTO COUPLE)

| PHOTOCOUPLER | Test # |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (Requires Opto Adapter) | 1 | LCOFF | Collector to emitter dark current |  |  |  |
|  | 2 | LCBO | Collector to base dark current |  |  |  |
|  | 3 | BVCEO | Breakdown voltage,collector to emitter |  |  |  |
|  | 4 | BVCBO | Breakdown voltage,collector to base |  |  |  |
|  | 5 | HFE | Forward current transfer ratio,transistor |  |  |  |
|  | 6 | VCESAT | Saturation voltage,base driven |  |  |  |
|  | 7 | IR | Reverse current |  |  |  |
|  | 8 | VF | Forward voltage |  |  |  |
|  | 9 | CTR | Current transfer ratio,coupled |  |  |  |
|  | 10 | VSAT | Saturation voltage,coupled |  |  |  |

光電藕合器主要由兩個元件組成,一個發光二極管(LED),另一個是光

敏器件,它可以是光電池,光敏三極管,光敏單向可控硅等器件.

- 電路符號

- 工作原理

當有電流流過LED時,便產生一個光源,光的強度取決於激勵電流的強度,此光源照射到封裝在一起的光敏三極管上後,光敏三極管產生一個與LED正向電流成正比例,該比例稱為CTR,即電流傳輸比.

IF

IC         IC/IF=CTR

十.場效應管

| JEFT | Test # |  | Description |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | VGSOFF | Gate to source cutoff voltage. |  |  |  |
|  | 2 | lDss | Zero gate voltage drain current. |  |  |  |
|  | 3 | BVDGO | Drain to gate breakdown voltage. |  |  |  |
|  | 4 | IGSS | Gate reverse current. |  |  |  |
|  | 5 | IDGO | Drain to gate leakage. |  |  |  |
|  | 6 | IDOFF | Drain cut-off current. |  |  |  |
|  | 7 | BVGSS | Gate to source breakdown voltage. |  |  |  |
|  | 8 | VDSON | Drain to source on-state voltage. |  |  |  |

場效應管是一種由輸入信號電壓來控制其輸出電流大小的半導体

三極管,是電壓控制器件,輸入電阻非常高.

場效應管分為:結型場效應管(JFET)和絕緣珊場效應管(IGFET)兩

大類.

結型應管

- 結型場效應管有N型和P型溝道兩種,電路符號如下

d                  d    結型場效應管有三極:珊極

g                  g                              源極

N型     s        P型     s                        漏極

二.工作原理

結型場效應管有兩個PN結,在珊源極上加一定電壓,在場效應管內部會形成一個導電溝道,當d,s極間加上一定電壓時,電流就可以從溝道中流過,即通過  源電壓來改變導電溝道電阻,實現對漏極電流的控制.

三.結型場效應管的主要參數

- 夾斷電壓UDS(off),當UDS等于某一個定值(10v),使Id等于某一

個微小電流(如50uA)時,  源極間所加的UGS即為夾斷電壓.

UDS(off)一般為1~10V

- 飽和漏極電流IDS:當UGS=0時,場效應管發生預夾斷時的漏極電

流.

3.直流輸入電阻RGS

4.低頻跨導GM

5.漏源擊穿電壓U(BR)DS

6.珊源擊穿電壓U(BR)GS

7.最大耗散功率PDM

絕緣珊場效應管

| MOSFET | Test # |  | Description |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | VGSTH | Threshold voltag |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | IDss | Zero gate voltage drain current. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | lDSx | with gate to Source reverse bias. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | BVDss | Drain to Source breakdown voltage. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | VDSON | Drain to Source on-state voltage. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | IGSSF | Gate to Source leakage current forward. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | IGSSR | Gate to Source leakage current reverse. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | VF | Diode forward voltage. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | VGSF | Gate to Source voltage (forward) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | required for specified In at specified Vos. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (see SISQ Appendix F) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 9 | VGSR | Gate to Source voltage (reverse) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | required for specified ID at specified VDS. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (see also Appendix F) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | VDSON | On-state drain current |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | VGSON | On-state gate voltage |  |  |  |  |  |  |  |

- 一.結構和符號

它是由金屬氧化物和半導体組成,故稱為MOSFET,簡稱MOS管,其工作原理類似於結型場效應管.

符號和極性

d      iD              iD

g

g          b

b

-_

_____-

+

+

-

s                s

(1)增強型 NMOS                 (2)增強型 PMOS

iD                           iD

B

g

g

B

s

s

(3)耗盡型 NMOS                   (4)耗盡型PMOS

二.主要參數

1.漏源擊穿電壓BVDS

2.最大漏極電流IDMSX

3.閥值電壓VGS (開啟電壓)

4.導通電阻RON

5.跨導(互導) (GM)

6.最高工作瀕率

7.導通時間TON和關斷時間

十一.集成電路  (英文  Integrated Circuit 縮寫為IC)

集成電路按引腳分別為:單列集成電路,雙列集成電路,園頂封裝集成 電路,四列集成電路,反向分布集成電路.

下列介紹幾種IC

(一).TL431  它是一個基準電壓穩壓器電路,電路符號如圖:

陰極(K)

參考輸入端®

(a)       陽極(A)

TL431內部結構如圖(b),其內部有一個2.5V的基準電壓,當UR>2.5時,

K,A極處于導通狀態,當UR<2.5V時,K,A極截止.

+                     K

R   -

2.5V ref

A

(b)

(二).PWM開關電源的集成電路(IC)片

1.DNA1001DP

共16 Pin,各Pin功能如下:

1). CS    此腳做為電流模式控制,當此腳電壓超過1.0V時,IC失去作用

2). GND   電源地

3).DRIVE  驅動MOSFET管的輸出(方波輸出)

4).VCC    電源

5).UREF   +5V參考電壓

6).RT/CT  此腳接RT到Pin5接CT到地,從而設定振蕩頻率與最大占空比.

7).FM     接電容到地,則會影響振蕩頻率,並且減少傳導與輻射的電磁干

擾,街地則無此功能.

8).COMP  內部此腳接到電流比較器上,外部電路此腳一般接到光耦合器的

集電極端做回授之用.

9).SS    接一個電容到地.,可達到柔和起動功能.

10).FAULT  此腳電壓超過2.5V,則IC失去作用,一般此腳作保護作用.

11).BROWN OUT  此腳用來感應BULK CAPACTIOR上電壓,若電壓小于2.5V

則IC失去作用.

12).REX  此腳接一個電阻到地,用來作為電流產生器.

13).ADC  此腳用來限制占空比,當此腳電壓高于2.5V時,占空比控比例開

始減少.當V=1.5V時,占空比減少到最大占空比的65%.

14).POCP  接一個電容到地,將提供OCP功能,當此腳有一連串1.2V臃沖

時,此IC失去功能.

15)CSLOPE 此腳為振蕩電路做電壓補償.

160. GND  信號地.

2.UC3842

(1)UC3842有8個Pin,其各Pin功能如下:

1).內部誤差放大器輸出端

2).反饋電壓輸入端

3).電壓供電端,當該腳電壓超過1V時,6腳無臃沖輸出

4).接KT,CT產生f=1/RTG的振蕩信號

5).GND

6).Drive,驅動臃沖輸出

7).Vcc

8).+5v參考電壓,由IC的內部產生

(2)使UC3842輸出端關閉的方法有三:

1).關掉Vcc

2).將3腳電壓升至1V以上

3).將1腳電壓降至1V以下

UC3843的7腳為電壓輸入端,其啟動電壓范圍為16V~34V,若電源起動時Vcc<16V,則8腳無+5V基準電壓.

3.TL494

TL494有16Pin,各Pin功能如下:

1)采樣電壓

2)從14腳分壓得2.5V標準電壓

3)接阻容電路,作消振校正用

4)死區時間控制輸入端,該腳電平升高,死區時間達到最大,使IC輸出驅

動脈沖最窄

- CT

6)RT

7)GND

8)Drive  驅動脈沖輸出

9)Drive  驅動脈沖輸出

10)Drive  驅動脈沖輸出

11) Drive  驅動脈沖輸出

12)Vcc

13)輸出方式控制,該腳接地,內部觸器發失去作用

14)+5v參考電壓

15)同相端

16)反相端

17)16Pin通常作回授用

(三)UC3854AN

UC3854是功率因數校正器(PFC)的集成電路,它有16個Pin,其各腳功能如下:

- GND     接地端

- PKLMT   峰值限制端,接電流檢測電阻的電壓負端,當電流峰值過高時,

電路將被關閉.

3)CAOUT   電流放大器CA輸出端

4)ISENSE  電劉檢測端,內部接CA輸入負端,外部經電阻接電流檢測電組

的電壓正端

5)Mult Out  乘法器輸出端,即電流檢測另一端,內部接乘法/除法器輸出端

和CA輸入正端,外端經電阻接電流檢測電阻的電壓負端  6)JAC     輸入電流端,內部接乘法/除法器輸入端,外部經電阻接整流輸

入電壓的正端

7)UA Out  電壓放大器UA輸出端,內部接乘法/除法器 輸入端,外部接RC

反饋网絡.

8)URMS   有效值電源電壓端,內部經平方器接乘法/除法器輸入端,起前饋

作用,URMS的數值范圍為1.5~4.77v

9)REF    基準電壓端,產生7.5V基準電壓

10)ENA   起動端,通過邏輯電路控制基準電壓,振蕩器,軟起動等

11)USENSE 輸出電壓檢測端,接電壓放大器UA的輸入負端

12)RSET   外接電阻RSET端,控制振蕩器充電電流及限制乘法/除法器最

大輸出

13)SS     軟起動端

14)CT    外接電容CT端,CT為振蕩器定時電容,使產生振蕩頻率為

f=1.25/RSET*CT

15)Vcc   集成電路的供電電壓Vcc,額定值22V

16)GTDRV 門極驅動端,通過電阻接功率MOS開關管門極,該端電位鉗在15V

(四)DNA 1002 CP

共16Pin,該IC有OUP,UVP功能,其各Pin功能如下:

1)LATCH    當過電壓欠電壓時,此腳為高電平,此腳為低電平表示輸出正

常.

2)COM      信號地

3)PG       正常工作時此腳為高電平PG信號輸出.

4)TDON     接個電容到地,產生PG延時.

5)REMOTE   REMOTE ON/OFF端,為低則ON,為高則Pin1高

6)TDOFF    接個電容到地,起到延遲關機作用,產生PF

7)DUV      接個電容到地,這樣在電容充電電壓小于2.5V參考電壓時,不

做欠電壓檢測,而當充電電壓大于2.5V參考電壓時,欠電壓檢

測恢復.

8)BSENSE   在IC內部,此Pin是電壓供應比較器的同相輸入,當此Pin電

壓低于2.5v時,則Pin3與Pin7會變低.

9)V5       檢測+5V的過電壓與欠電壓,其UUP點4.0~4.24V,OVP點為

6.0~6.39V

10)V12     檢測+12V的過電壓與欠電壓,其UUP點為9.4~9.99V,OVP點為

14.45~15.35V

11)V-12    檢測-12V的過電壓與欠電壓,此腳接參考電壓,失去此功能

12)V3.3    檢測3.3V的過電壓與欠電壓,此腳接Vcc,則失去此功能,其

UUP點為1.09~1.16V,OVP點為1.43~1.52V

13)V-5     檢測-5V的過電壓與欠電壓,此腳接參考電壓,則失去此功能

14)RCRNT   接個電阻到地,從而產生內部恆流

15)VREF    2.5V參考電壓輸出

16)Vcc     IC電源