第一章     助    焊    劑

一‧助焊劑的四大功能

助焊劑(FLUX)這個字來自拉丁文是“流動”(Flow in Soldering)的意思，但在此它的作用不祇是幫助流動，還有其他功能。助焊劑的主要功能為：

(1)清除焊接金屬表面的氧化膜；

(2)在焊接表面形成一液態的保護膜隔絕高溫時四周的空氣，防止金屬表面的再氧化；

(3)降低焊錫的表面張力，增加其擴散能力；

(4)焊接的瞬間，可以讓熔融狀的焊錫取代，完成焊接。

二‧助焊劑的化學特性

- 化學活性(Chemical Activity)

要達到一個好的焊點，被焊物必須要有一個完全無氧化層的表面，但金屬一旦暴露於空氣中會生成氧化層，這種氧化層無法用傳統溶劑清洗，此時必須依賴助焊劑與氧化層起化學作用，當助焊劑清除氧化層之後，乾淨的被焊表面，才可與焊錫接合。助焊劑與氧化物的化學反應有幾種：

a：是相互起化學作用形成第三種物質。

b：氧化物直接被助焊劑剝離。

c：上述兩種反應並存。

松香助焊劑去除氧化層，即是第一種反應，松香主要成份為松香酸(Abietic acid) 和異構雙酸(Isomeric diterpene acids)，當助焊劑加熱後與氧化銅反應，形成銅松香(Copper abiet)，是呈綠色透明狀物質，易溶入未反應的松香內與松香一起被清除，即使有殘留，也不會腐蝕金屬表面。

氧化物暴露在空氣中的反應，即是典型的第二種反應，在高溫下氫和氧反應成水，減少氧化物，這種方式長常用在半導體零件的焊接上。

幾乎所有的有機酸或無機酸都有能力去除氧化物，但大部份都不能用來焊錫，助焊劑之被使用除了去除氧化物的功能外，還有其他功能，這些功能是焊接作業時，必須考慮的。

OXIDIZED

COPPER

OXIDIZED

COPPER

OXIDIZED

COPPER

- 熱穩定性 Thermal Stability

當助焊劑在去除氧化物反應的同時，必須還要形成一個保護膜，防止被焊物表面再度氧化，直到接觸焊錫為止。所以助焊劑必須能承受高溫，在焊錫作業的溫度下不會分解或蒸氣，如果分解(Decomposion)則會形成溶劑不溶物，難以用溶劑清洗，W/W級的純松香在280℃左右會分解，此應特別注意。

- 助焊劑在不同溫度下的活性(Activation & Deactivation Temperatures

好的助焊劑不祇是要求熱穩定性，在不同溫度下的活性亦應考慮。

助焊劑的功能即是去除氧化物，通常在某一溫度下效果較佳，例如RA的助焊劑，除非溫度達到某一程度，氯離子不會解析出來清理氧化物，當然此溫度必須在焊錫作業的溫度範圍內。另一個例子，如使用氫氣做為助焊劑，如溫度是一定的，反應時間則依氧化物的厚度而定。

助焊劑的`溶解溫度為75----160度，當溫度過高時，亦可能降低其活性，如松香在超過600℉(315℃)時，幾乎無任何反應，如果無法避免高溫時，可將預熱時間延長，使其充分發揮活性後再進入錫爐。在波峰焊錫時，常因預熱溫度和錫溫過高而產生錫尖和短路現象。

也可以利用此一特性，將助焊劑活性鈍化以防止腐蝕現象，但在應用上要特別注意受熱時間與溫度，以確保活性鈍化。

- 潤濕能力(Wetting Power)

為了能清理基材表面的氧化層，助焊劑要能對基層金屬有很好的潤濕能力，同時亦應對焊錫有良好的潤濕能力以取代空氣，降低焊錫表面張力，增加其擴散性。

5擴散率(Spreading Activity)

助焊劑在焊接過程中應有幫助焊錫擴散的能力，擴散與潤濕都是幫助焊點的角度改變，通常「擴散率」(Spread factor)可用來作助焊劑強弱的指標。

三‧助焊劑的運作

在圖3-1-a，一個錫球放置在一銅板上的松香助焊劑的表層上，此銅板是放在一熱板上，且電源是開的。當熱板的熱上升，焊錫會熔解和流動。如圖3-1-b/c/d，讓我們來看，它是如何發生。

當助焊劑加熱後，它變為活性化，然後開始去除銅板上的氧化物，和預防任何氧化物的再形成。焊錫馬上潤濕銅板和開始流動，如圖3-1-b。它在此重力之下繼續向外流動，如圖3-1-c。直到表面張力和潤濕力平衡為止，如圖3-1-d，具有小的潤濕角度和薄的羽毛狀邊緣。

助焊濟                              羽毛狀邊緣

銅板

熱熱

熱板

WETTING潤濕角度

圖3-2詳細地表示焊錫的邊緣和助焊劑如何地去除氧化物。當焊錫潤濕銅板時，它推動助焊劑在前，最後助焊劑蓋住整個區域並防止再形成氧化物。

銅層氧化

助焊濟

助焊濟作用

焊錫

COPPER

焊錫潤濕於清潔的銅板

假如再做實驗，此次不加任何助焊劑，則焊錫熔解後，仍然維持小球狀，它不會潤濕銅板，也無潤濕力，焊錫的表面張力使它無法流遍銅板。

在第一個實驗裡，助焊劑從表面去除氧化物並讓焊錫潤濕銅板。助焊劑能去除氧化物的功能就是它的「活性」。弱活性助焊劑僅能去除很少的氧化物，強活性助焊劑則能去除很多氧化物。

我們已看過當銅板上的助焊劑加熱後錫球會流遍銅板。有時候，同量的焊錫流過的區域面積大小也當做助焊劑活性的測量方式。

助焊劑的構成：

1.防止金屬氧化

松香與               2.高溫下形成高流動性，高濡濕性的液體。

其他衍生物            3.因耐濕，耐熱形成電氣絕緣被膜

主成份─   活性劑                去除金屬氧化物及防止氧化

具特殊功              1.消除劑(消除點焊表面之光澤)

2.難燃劑(使flux殘渣難燃)

助焊劑─             能之成份              3.防腐蝕劑

1.溶解主成份與各成份之相溶化

溶    劑              2.形成均一化之濡濕性

3.塗布時形成薄膜

助成份─   操作性能              1.防止氧化劑

2.發泡劑(提升flux之塗布性)

改良劑                3.著色劑

選擇助焊劑時應注意的要點:

政府規定或廠內自訂的規格

對操作人員健康或環境污染之影響

被焊金屬表面清潔程度(如PCB或零件腳的焊錫性)

焊接後免清洗或要清洗(水洗或有機溶劑清洗)

助焊劑本身的穩定性

腐蝕的程度

絕緣阻抗

焊點光亮型或消光型

是否有預先塗抹

第一次手浸錫的作業

起泡、塗抹或噴霧方式塗佈PCB

助焊劑殘留物多寡之考慮(含零件面及焊接面)

是否方便ATE或ICT的測試

預熱溫度的配合

錫爐速度的配合

清洗後是否有白斑產生

焊後表面平整乾淨之考慮

比重使用範圍(助焊劑的包容性)

儲存安定性之考慮

廠商供貨及服務能力之考慮