场 效 应 管

MOSFET（Metal Oxide SemiconductorField Effect Transistor）

| ### 型号 TYPE | ### PD (W) | ID (A) | V(BR)DSS (V) | 管脚排列 PIN ARRAY | 封装形式 PACKAGING TYPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IRF150 | 150 | 40 | 100 | GDS | TO-204AE |
| IRF250 | 150 | 30 | 200 | GDS | TO-204AE |
| IRF450 | 150 | 13 | 500 | GDS | TO-3P |
| IRF460 | 300 | 21 | 500 | GDS | TO-204AE |
| IRF540 | 150 | 28 | 100 | GDS | TO-220AB |
| IRF630 | 75 | 9 | 200 | GDS | TO-220AB |
| IRF640 | 125 | 18 | 200 | GDS | TO-220AB |
| IRF730 | 74 | 5.5 | 400 | GDS | TO-220AB |
| IRF740 | 125 | 10 | 400 | GDS | TO-220AB |
| IRF830 | 74 | 4.5 | 500 | GDS | TO-220AB |
| IRF840 | 125 | 8 | 500 | GDS | TO-220AB |
| IRF1404 | 200 | 162 | 40 | GDS | TO-220AB |
| IRF1405 | 330 | 169 | 55 | GDS | TO-220AB |
| IRF3205 | 200 | 80-110 | 55 | GDS | TO-220AB |
| IRFP40 | 150 | 40 | 40 | GDS | TO-220AB |
| IRFP450A | 190 | 14 | 500 | GDS | TO-220AB |
| IRF9640 | 125 | -11 | -200 | GDS | TO-220AB |
| IRFZ44 | 190 | 50 | 60 | GDS | TO-220AB |
| IRFZ48 | 45 | 40 | 55 | GDS | # TO-220AB |
| IRFP064 | 300 | 70 | 60 | GDS | # TO-247AC |
| IRFP150 | 200 | 40 | 100 | GDS | # TO-3P |
| IRFP250 | 190 | 30 | 200 | GDS | # TO-247AC |
| IRFP450 | 190 | 14 | 500 | GDS | # TO-247AC |
| IRFP460 | 280 | 20 | 500 | GDS | # TO-247AC |
| IRFPE40 | 150 | 5.5 | 800 | GDS | # TO-247AC |
| 2N60 | 64 | 2.4 | 600 | GDS | TO-220AB |
| 3N60 | 75 | 3 | 600 | GDS | TO-220AB |
| 3N90 | 25 | 3 | 900 | GDS | TO-220AB |
| 4N60 | 106 | 4.4 | 600 | GDS | TO-220F |
| 6N60 | 125 | 6 | 600 | GDS | TO-220AB |
| 10N10 | 75 | 10 | 100 | GDS | TO-220AB |
| 10N60 | 180 | 11 | 600 | GDS | TO-220AB |
| 11N90 | 250 | 110 | 900 | GDS | TO-3P |
| 40N50 | 500 | 40 | 500 | GDS | TO-247AC |
| 50N06 | 125 | 50 | 60 | GDS | TO-220 |
| 60N06 | 150-250 | 60 | 60 | GDS | TO-220AB |
| 60N100 | 176 | 60 | 1000 | GDS | TO-3PL |
| #### 70N06 | 250 | 70 | 60 | GDS | T0220AB |
| 75N75 | 300 | 75 | 75 | GDS | TO-3P |
| #### 100N10 | 450 | 100 | 100 | GDS | TO-3P |

开关晶体管

Switch transistor for energy-saving Iamp ballast

| 序号 | 产品型号 | 极性 | Ic | Pcm | VEBO | VCEO | VCBO | HFE |  | 封装形式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NO. | Part NO. | PoIanity | (A) | (W) | (V) | (V) | (V) | Min | Max | Package |
| 1 | D13003 | NPN | 1.5 | 40 | 9 | 400 | 700 | 8 | 70 | TO-220 |
| 2 | D13004 | NPN | 4 | 75 | 9 | 400 | 600 | 8 | 70 | TO-220 |
| 3 | D13005 | NPN | 4 | 75 | 9 | 400 | 700 | 8 | 70 | TO-220 |
| 4 | D13006 | NPN | 8 | 80 | 9 | 400 | 600 | 8 | 70 | TO-220 |
| 5 | D13007 | NPN | 8 | 80 | 9 | 450 | 700 | 8 | 70 | TO-220 |
| 6 | D13008 | NPN | 12 | 100 | 9 | 300 | 600 | 8 | 70 | TO-220 |
| 7 | D13009 | NPN | 12 | 100 | 9 | 400 | 700 | 8 | 70 | TO-220 |

功   放  对  管

Stereo set to tube

| 型号 参数 | 极性 | Ptot (W) | lc (A) | VCBO(V) | VCEO(V) | VEBO(V) | VCES(msx) |  |  | HFE |  |  | ft (MHZ) | 封装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | (V) | lc(mA) | lB(mA) | min/max | VCE (V) | lc(mA) |  |  |
| 2SA1216 | PNP | 200 | -20 | -180 | -180 | -6 | 2 | 8 | 0.8 | 30/180 | 5 | 5 | 40 | TO-3PL |
| 2SC2922 | NPN | 200 | 20 | 180 | 180 | 6 | 2 | 8 | 0.8 | 30/180 | 5 | 5 | 20 | TO-3PL |
| 2SA1301 | PNP | 120 | -12 | -160 | -160 | -6 | 2.5 | 8 | 0.8 | 35/180 | 5 | 2 | 30 | TO-3PL |
| 2SC3280 | NPN | 120 | 12 | 160 | 160 | 6 | 2.5 | 8 | 0.8 | 35/180 | 5 | 2 | 20 | TO-3PL |
| 2SA1302 | PNP | 150 | -15 | -200 | -200 | -6 | 2 | 10 | 2 | 35/180 | 5 | 2 | 20 | TO-3PL |
| 2SC3281 | NPN | 150 | 15 | 200 | 200 | 6 | 3 | 10 | 2 | 35/180 | 5 | 2 | 20 | TO-3PN |
| 2SA1492 | PNP | 130 | -15 | -180 | -180 | -6 | 2 | 5 | 0.5 | 50/200 | 5 | 3 | 20 | TO-3PN |
| 2SC3856 | NPN | 130 | 15 | 200 | 160 | 6 | 2 | 5 | 0.5 | 50/200 | 5 | 2 | 20 | TO-3PN |
| 2SA1494 | PNP | 200 | -20 | -200 | -200 | -6 | 2.5 | 10 | 1 | 30/180 | 5 | 5 | 20 | TO-3PL |
| 2SC3858 | NPN | 200 | 20 | 200 | 200 | 6 | 2.5 | 10 | 1 | 30/180 | 5 | 5 | 20 | TO-3PL |
| 2SA1694 | PNP | 80 | -8 | -160 | -120 | -6 | 1.5 | 3 | 0.3 | 30/150 | 5 | 2 | 20 | TO-3PN |
| 2SC4467 | NPN | 80 | 8 | 160 | 120 | 6 | 1.5 | 3 | 0.3 | 30/150 | 5 | 2 | 20 | TO-3PN |
| 2SA1695 | PNP | 100 | -10 | -200 | -140 | -6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 30/150 | 5 | 2 | 20 | TO-3PN |
| 2SC4468 | NPN | 100 | 10 | 200 | 140 | 6 | 0.5 | 5 | 0.5 | 30/150 | 5 | 2 | 20 | TO-3PN |
| 2SA1941 | PNP | 100 | -10 | -140 | -140 | -6 | 2 | 5 | 0.5 | 55/160 | 5 | 1 | 20 | TO-3PN |
| 2SC5198 | NPN | 100 | 10 | 140 | 140 | 6 | 2 | 5 | 0.5 | 55/160 | 5 | 1 | 20 | TO-3PN |
| 2SA1943 | PNP | 150 | -15 | -200 | -200 | -6 | 2 | 8 | 0.8 | 35/180 | 5 | 2 | 20 | TO-3PL |
| 2SC5200 | NPN | 150 | 15 | 200 | 200 | 6 | 2 | 8 | 0.8 | 35/180 | 5 | 2 | 20 | TO-3PL |
| 2SA1962 | PNP | 130 | -15 | -200 | -200 | -6 | 33 | 8 | 0.8 | 55/160 | 5 | 2 | 20 | TO-3PN |
| 2SC5242 | NPN | 130 | 15 | 200 | 200 | 6 | 3.5 | 8 | 0.8 | 55/160 | 5 | 2 | 20 | TO-3PN |
| 2SC1579 | NPN | 150 | 15 | 400 | 400 | 6 | 3.5 | 5 | 0.5 | 10/100 | 5 | 5 | 3 | TO-3PL |
| 2SC1580 | NPN | 150 | 15 | 500 | 500 | 6 | 3.5 | 5 | 0.5 | 10/100 | 5 | 5 | 3 | TO-3PL |
| 2SC2761 | NPN | 200 | 15 | 400 | 400 | 6 | 2.5 | 10 | 1 | 10/100 | 5 | 5 | 3 | TO-3PL |
| 2SD1037 | NPN | 100 | 12 | 140 | 140 | 6 | 2.5 | 5 | 0.5 | 60/200 | 5 | 2 | 10 | TO-3PL |
| 2SD1047 | NPN | 100 | 12 | 160 | 160 | 6 | 2.5 | 5 | 0.5 | 60/200 | 5 | 2 | 15 | TO-3PN |
| 2SB688 | PNP | 80 | -10 | -120 | -120 | -6 | 2.5 | 5 | 0.5 | 55/160 | 5 | 1 | 20 | TO-3PN |
| 2SD718 | NPN | 80 | 10 | 120 | 120 | 6 | 2.5 | 5 | 0.5 | 55/160 | 5 | 1 | 20 | TO-3PN |
| 2SB817 | PNP | 100 | -12 | -140 | -140 | -6 | 2.5 | 5 | 0.5 | 60/200 | 5 | 1 | 20 | TO-3PN |
| 2SD1047 | NPN | 100 | 12 | 140 | 140 | 6 | 2.5 | 5 | 0.5 | 60/200 | 5 | 1 | 20 | TO-3PN |
| 2SA1106 | PNP | 100 | -10 | -140 | -140 | -6 | 2.5 | 5 | 0.5 | 80/200 | 5 | 1 | 20 | TO-3PN |
| 2SC2581 | NPN | 100 | 10 | 200 | 200 | 6 | 2.5 | 5 | 0.5 | 80/200 | 5 | 1 | 20 | TO-3PN |
| 2SA1215 | PNP | 150 | -4 | -160 | -160 | -6 | 2.5 | 5 | 0.5 | 80/200 | 5 | 1 | 20 | TO-3PL |
| 2SC2921 | NPN | 150 | 15 | 160 | 160 | 6 | 2.5 | 5 | 0.5 | 80/200 | 5 | 1 | 20 | TO-3PL |

超声波用晶体管

A wave uses the transistor

| 型号 参数 | 极性 | Ptot (W) | lc (A) | Vceo (V) | ft (MHZ) | 封装 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUX24 | NPN | 350 | 20 | 400-450 | 0．8us | TO-3（P） |
| BUX98A | NPN | 250 | 30 | 450 | 0.8 us | TO-3（P） |
| BUS14A | NPN | 250 | 30 | 450-1000 | 0.8 us | TO-3（P） |
| BUX48A | NPN | 200 | 20 | 800-1200 | 0．8us | TO-3（P） |
| BUS13A | NPN | 175 | 15 | 450-1000 | 0．8us | TO-3（P） |
| BU508A | NPN | 125 | 8 | 800-1500 | 0．7us | TO-3（P） |
| BUV48A | NPN | 150 | 15 | 450-1000 | 0．8us | TO-3（P） |

# NPN硅特大功率三极管

| 器件型号 | 极性 | lc (A) | Pcm (W) | Vceo (V) | Vcbo (V) | 塑封 外型 | 替代型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3DF50C | NPN | 50 | 500 | 200 | 250 | TO-3PIII |  |
| 3DD5686 | NPN | 50 | 300 | 200 | 250 | TO-3PII | 3DF30 |
| 2SC1435 | NPN | 40 | 300 | 600 | 800-1200 | TO-3PII | 2SD642\3DD175G\3DD11\3DD175\3DD275\3DD5686 |
| 2SC2445 | NPN | 30 | 250 | 300/200 | 400/300 | TO-3PII | 2SC1299\2SC1873\2SD542\2SD543\2SD643\3DD175E\3DD1618\3DD15003 |
| 2SC3990 | NPN | 35 | 250 | 800/500 | 900/600 | TO-3PII | 2SC3499 |
| 2SC1437 | NPN | 50 | 200 | 230 | 230 | TO-3 TO-3P | BUX21\2N6249\2N6322\2SC2147\2CS2152SC2942\3DK210E |
| 2SC2921 | NPN | 50 | 200 | 160 | 200 | TO-3PII TO-3P (L) | 2SC2521\2CS2665\2SC2766A\2SC1442 |
| 2SC2147 | NPN | 50 | 200 | 400 | 600 | TO-3PII TO-3P (L) | 2N6323\2SC2159\3DD172F |
| 2SC431(….6) | NPN | 30 | 200 | 150-300 | 180-500 | TO-3PII TO-3P (L) | BU109\BU110\BU210BUX17A(…C)\2SC1299\2SC2944\BUX42\BUY18\BUY21\BUY74\2SC2626\3DD164E\2SC1301 |
| 2SC1136 | NPN | 30 | 200 | 200/150 | 200/150 | TO-3PII TO-3P (L) | BUX21\2N6249\2N6322\2SC2128\2CS2940\2SC3224 2SC2940\2SC3224\2SD541\2SD540\3DD172D\2SC1442 |
| 2SC1138 | NPN | 30 | 200 | 800/400 | 800/400 | TO-3 TO-3P | 2SC2204\2SC2977\2SD295\3DD270C\2SC1532 |
| 2SC1139 | NPN | 30 | 200 | 600/300 | 600/300 | TO-3 TO-3P | BUX25\TIP540\2SC2204\2SC2442\2SD644\3DD270B |
| 2SC1300(.02) | NPN | 30 | 200 | 500/250 | 500/250 | TO-3 TO-3P | BUX24\TIP540\2SC1874\2SC2220\2SC2442\2SC2444\2SC144 |
| 2SC2128 | NPN | 30 | 200 | 200 | 200 | TO-3PII TO-3P (L) | 2SC1299\3DK210D\2SC1532\3DD5686\3DD6338\3DD5302\3DD73\3DD6338\3DD5886 |
| 2SC3858 | NPN | 20 | 200 | 200 | 250 | TO-3PII TO-3P (L) | 2SC2772、2SC2987A、2SC3264\3DF20\3DD171\3DD170 |
| 2SC2507 | NPN | 20 | 200 | 500/400 | 500/400 | TO-3 TO-3P | BUS14A\2SC3058\2SC3085\3DD170G\3DF20\3DD10\3DD270\ 3DD271 |
| 2SC2922 | NPN | 17 | 200 | 180 | 200 | TO-3PII TO-3P (L) | 2SC2774、2SC3264 |
| 2SC3281 | NPN | 15 | 200 | 200 | 280 | TO-3PII TO-3P (L) | 2SC4029\3DD15001\2SC2774\3DD15001 |
| 2SC1145 | NPN | 20 | 175 | 700/400 | 700/400 | TO-3 TO-3P | BUX25\TIP540\2SC2204\2SC29772SD295\3DD270B |
| 2SC3455 | NPN | 25 | 160 | 800/500 | 800/500 | TO-3 TO-3P | BUS14(A)\BUS98(A)\ 3DD167\3DD71\3DD5882 |
| 2SC5200 | NPN | 15 | 150 | 230 | 280 | TO-3PII TO-3P (L) | 2SC4029\3DF15\3DD9(A..E)-T\2SC2921\3DD3716\3DD72\ 3DD4342 |
| 2SC1140(..1) | NPN | 15 | 150 | 800/400 | 800/400 | TO-3 TO-3P | BUS13A\BUX48A(..C)BUY84\3DK309G\2SC1141\2SC1579\ 2SC1580\3DD72\3DD71\3DD167\3DD168\3DF15\3DD9 |

# NPN硅特大功率三极管

| 器件型号 | 极性 | lc (A) | Pcm (W) | Vceo (V) | Vcbo (V) | 塑封 外型 | 替代型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2SC806A | NPN | 10 | 125 | 700 | 700 | TO-3 TO-3P | BU212\BUS12A\BUW26\BUW35\BUX80\BUY23B\3DK309E\2SC806\2SC807\2SC807A\3DD267\3DD268 |
| 2SC1142 | NPN | 10 | 125 | 800/400 | 800/400 | TO-3 TO-3P | 2SC1143 |
| 2SC2751 | NPN | 15 | 120 | 500 | 500 | TO-3 TO-3P |  |
| 2SC1322 | NPN | 15 | 100 | 250 | 280 | TO-3P | 3DD69 |
| 2SC1079 | NPN | 12 | 100 | 150 | 200 | TO-3P | 2SC1080 |
| 2SC2304 | NPN | 12 | 100 | 500/400 | 500/400 | TO-3 TO-3P |  |
| 2SC1469A | NPN | 10 | 100 | 500/400 | 500/400 | TO-3 TO-3P | 2SC1468\2SC1576\2SC1870\2SC1871\2SC1871A\3DD165\ 3DD165 |
| 2SC407(..12) | NPN | 10 | 100 | 150-300 | 150-300 | TO-3P | BU109\BFY21\BUX17A\BVY18\2SC2944\2SC1115(..6A)\ 2SC1343\2SC1869\2SC1870\2SC2127\3DF10\3DD70 |
| 2SC102 | NPN | 7 | 100 | 200 | 200 | TO-3P | 2SC3256\2SD895\2SD896\BDV91\BD245\2SC2421\ 2SC2422 |
| 2SC1764 | NPN | 12 | 80 | 65 | 150 | TO-3P | MRF463\MRF464\3DA7A |
| 2SC2303 | NPN | 10 | 100 | 500/400 | 500/400 | TO-3 TO-3P | BU415\BU526\BU626\BUW25\2SC3046\3DK308C\2SC2137\2SC2138\2SC1578\2SC1577\2SC1130\2SC1131\2SC1106\2SC1292\2SC2555\2SC3030\2SD1457\BUX15\TIP28A\2SC3046 |
| 2SC1477 | NPN | 9 | 100 | 230 | 280 | TO-3P | 2SC2260\2SC2261\2SC2262 |
| 2SC902 | NPN | 10 | 75 | 150 | 200 | TO-3P | BU109\BUY20\2SD551\BD245D\3DD164\3DF7\3DD66 |
| 2SC1403A | NPN | 8 | 70 | 180 | 230 | TO-3P | 2SC1403\2SC1402\BD245D\BU109\BD110\BUY20\2N3442\2SD551\2SD1047\3DK10AE\BU110\BU210 |
| 2SC1463 | NPN | 4 | 70 | 450 | 550 | TO-3 TO-3P | BFY78\BU211\BUW71\BUX45\BUY23A\2N6306\2SC2624 \2SC3083\3DK308B |
| 2SC1051(L) | NPN | 7 | 60 | 200 | 230 | TO-22O TO-264 | BD245C\BDV95\2N3735\2N5262\3DK9H |
| 2SC4122 | NPN | 7 | 60 | 1500/800 | 1500/800 | TO-22O TO-264 | 2SC4122 |
| 2SC768(..771) | NPN | 10 | 50 | 60-250 | 100-350 | TO-22O TO-264 | BD245A\BD311\BU77\BU109\BU110\BU210\BUY21\2N3055 3DK206B |
| 2SC758(..760) | NPN | 8 | 50 | 100-280 | 200-350 | TO-22O TO-264 | BD550B\BU109\BU110\BU210\BU606\BU607\BU608\BUY21\BUY77\2SD916\3DD101D\2SC681\2SC1030\3DD63\3DD162\3DD63 |
| 2SC270 | NPN | 5 | 50 | 270 | 380 | TO-22O TO-264 | BU109\BU110\BU210\BU606\BU607\BU608\BVX16A\BUX16B\BUY22\BUY44\2G075F\2SD1154\2SC492(..4)\2SC664(..6)\2SC675(..8)\BUX18A\2SC901\2SC939\3DD64\3DD101(..3) |
| 2SC862 | NPN | 5 | 50 | 650 | 700 | TO-22O TO-264 | 3DF5\3DF105\3DD6\3DD160\3DD259\3DD160\3DF5\3DF105\3DD6 |

# PNP硅特大功率三极管

| 器件型号 | 极性 | lc (A) | Pcm (W) | Vceo (V) | Vcbo (V) | 塑封 外型 | 替代型号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ###### 3CD5684 | PNP | -50 | 300 | -230 | -280 | TO-3 TO-3P |  |
| 2SA1494 | PNP | -30 | 250 | -200 | -250 | TO-3 TO-3P |  |
| 2SA1109 | PNP | -10 | 200 | -180 | -200 | TO-3 TO-3P | MJ15016. 2SA909.2SA1117. |
| 2SA1117 | PNP | -17 | 200 | -200 | -250 | TO-3 TO-3P | 2SA1109 |
| 2SA1493 | PNP | -15 | 200 | -200 | -250 | TO-3 TO-3P | 2SA1169.2SA1170.2SA1302.2SB1317. |
| 2SA1216 | PNP | -15 | 200 | -180 | -200 | TO-3 TO-3P | 2SA1170.2SA1295 |
| 2SA1215 | PNP | -17 | 200 | -160 | -200 | TO-3 TO-3P |  |
| 22SA1295 | PNP | -17 | 200 | -230 | -250 | TO-3 TO-3P |  |
| 2SA909 | PNP | -15 | 150 | -200 | -250 | TO-3 TO-3PL | MJ15016.2SA1117.2SB552.2SB645 |
| 2SA1043 | PNP | -30 | 150 | -120 | -150 | TO-3 TO-3PL | 2N6378 |
| 2SA1047 | PNP | -15 | 150 | -160 | -200 | TO-3 TO-3PL | MJ15016.2SA908.2SA909.2SA1117.2SA1147.2SB656 |
| 2SA1943 | PNP | -15 | 150 | -230 | -250 | TO-3 TO-3PL | 2SA1116.2SA909.2SA1109.2SA1147.2SB552.2SB654 |
| 2SA1294 | PNP | -15 | 130 | -230 | -250 | TO-3 TO-3PL |  |
| 2SA1003 | PNP | -12 | 120 | -150 | -200 | TO-3PN TO-3PL | 2N6031.2N6379.2SA1386(A).2SB655.2SB697.2SB681.3CD15E |
| 2SA1065 | PNP | -10 | 120 | -150 | -200 | TO-3PN TO-3PL | 2SB816.2SB697 |
| 2SA1072(…3) | PNP | -15 | 120 | -160 | -200 | TO-3PN TO-3PL | 2SA1386.2SB681.2SB691 |
| 2SA1187 | PNP | -12 | 120 | -150 | -200 | TO-3 TO-3PL | 2SA1146.2SA1186.2SA1386(A).2SA1076.2SA1095 |
| 2SA1227(A) | PNP | -12 | 120 | -160 | -200 | TO-3PN TO-3PL | 2SA1166.2SA116(A).2SA12157.2SB700 |
| 2SA491 | PNP | -10 | 100 | -140 | -200 | TO-3PN TO-3PL | BD246D.2SA1227.2SA1265.2SA1294.2SA1294.2SA1386(A).2SB713.2SB817 |
| 2SA679 | PNP | -12 | 100 | -120 | -150 | TO-3PN TO-3PL | 2N6031.2N6230.2SB555.2SB556.3CD15E |
| 2SA1695 | PNP | -10 | 100 | -140 | -160 | TO-3PN TO-3PL | 2SA747A.BD246D.2SB817. |
| 2SA1042 | PNP | -15 | 100 | -70 | -100 | TO-3PN TO-3PL | BD316.BUW96.2N6029.2N6377.2SA907.2SA908.2SA909.2SA1147.2SB552.2SB655 |
| 2SA1007 | PNP | -10 | 100 | -150 | -150 | TO-3PN TO-3PL | BDX20.2N6031.2SA1106.2SB681.3CD8E |
| 2SA1180 | PNP | -10 | 100 | -180 | -200 | TO-3PN TO-3PL | 2SA1116.2SA1117.2SA909.2SA1107(A).2SB697.2SB816.2SB681.MJ15016 |
| 2SA751 | PNP | -7 | 80 | -130 | -150 | TO-3 TO-3PN | BDX20.2N6228.2N6231.2SA982.2SB681.3CD8E |
| 2SA982 | PNP | -8 | 80 | -140 | -160 | TO-3 TO-3PN | BD246D.2N6031.2SB555.2SB655.2SB681.2SB697 |
| 2SA1672 | PNP | -10 | 80 | -140 | -160 | TO-3 TO-3PN | 2SA18052SA1909 |
| 2SA1673 | PNP | -15 | 80 | -180 | -200 | TO-3 TO-3PN | 2SA1386A.2SA1294.2SA1492.2SA1516 |
| 2SA1672 | PNP | -8 | 75 | -120 | -150 | TO-3 TO-3PN | 2SA1804.2SA1908 |
| 2SA745A | PNP | -8 | 70 | -120 | -150 | TO-3 TO-3PN | BD246C.2N6227.2N6230.2N6231.2SB681.2SB696. 3CD8F |
| 2SA1292 | PNP | -15 | 70 | -80 | -100 | TO-3 TO-3PN | 2SA1382.2SB922C |
| 2SA626 | PNP | -5 | 60 | -80 | -100 | TO-3 TO-3PN | 2N6226.2N6229.2SB755.BD246B.BD314 |
| 2SA627 | PNP | -5 | 60 | -100 | -120 | TO-3 TO-3PN | BD246C.BD318.2N6226.2N6229.2SB775.2SB776 |
| 2SA649 | PNP | -7 | 60 | -150 | -200 | TO-3 TO-3PN | 2SA648.BD2460.2N6230.2SB681.2SB695.2SB696.2SB816.3CD8E |
| 2SC1513 | PNP | -15 | 60 | -100 | -120 | TO-3 TO-3PN | 2SB1163 |
| 2SA1746 | PNP | -12 | 60 | -70 | -100 | TO-3 TO-3PN | 2SB1508.2SB1509 |
| 2SA757 | PNP | -7 | 60 | -120 | -150 | TO-3 TO-3PN |  |
| 2SA656(A) | PNP | -7 | 50 | -130 | -150 | TO-3 TO-3PN | BD246D.2N6228.2N6231.2SB555.2SB681.2SB816. 3CF5A |
| 2SA739 | PNP | -3 | 50 | -400 | -450 | TO-220 TO-3PN | BU136.BD166.BD176.BD227.BD234.BD376.BD438. 2SB1009.3CA5A |
| 2SA756 | PNP | -6 | 50 | -100 | -120 | TO-220 TO-3PN | 2N6226.2M6229.2N6230.2N6231.2SD681.3CD6D |

# 3DD系列特大功率三极管

| 器件型号 | Pcm | Icm | Vceo | Vcbo | 塑封外型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DF50C | 500W | 50A | 200V | 250V | TO-3PⅢ |
| CF50C | 500W | -50A | -200V | -250V | TO-3PⅢ |
| 3DD5686 | 300W | 50A | 200V | 250V | TO-3PⅡ |
| 3CD5684 | 300W | -50A | -200V | -250V | TO-3PⅡ |
| 3CF5 | 50W | -5A | -250V | -250V | TO-220 |
| 3CF7 | 75W | -7A | -250V | -250V | TO-220 |
| 3CF10 | 100W | -10A | 0-250V | -250V | TO-3P |
| 3CF15 | 150W | -15A | -250V | -250V | TO-3PⅡ |
| 3CF20 | 200W | -20A | -250V | -250V | TO-3PⅡ |
| 3CD6 | 50W | -5A | -300V |  | TO-220 |
| 3CD8 | 100W | -10A | -300V |  | TO-3PⅡ |
| 3CD9 | 150W | -15A | -300V |  | TO-3PⅡ |
| 3CD4399 | 200W | -30A | -60V | -60V | TO-3PⅡ |
| 3CD5884 | 200W | -25A | -80V | -80V | TO-3PⅡ |
| 3CD6609 | 150W | 16A | -140V | -80V | TO-3PⅡ |
| 3CD4352 | 125W | 16A | -140V | -140V | TO-3PⅡ |
| 3CD5880 | 160W | 15A | -80V | -80V | TO-3PⅡ |
| 3CD15002 | 200W | 15A | -140V | -140V | TO-3PⅡ |
| 3CD1618 | 200W | 20A | -160V | -180V | TO-3PⅡ |
| 3CD15004 | 250W | 20A | -140V | -160V | TO-3PⅡ |
| 3DF5 | 50W | 5A | 50-300V | 80-450V | TO-220 |
| 3DF7 | 75W | 7.5A | 50-300V | 80-450V | TO-220 |
| 3DF10 | 100W | 10A | 50-300V | 80-450V | TO-3PⅡ |
| 3DF15 | 150W | 15A | 50-300V | 80-450V | TO-3PⅡ |
| 3DF20 | 200W | 20A | 50-300V | 80-450V | TO-3PⅡ |
| 3DF30 | 300W | 30A | 50-300V | 80-450V | TO-3PⅢ |
| 3DF50 | 500W | 50A | 50-300V | 80-450V | TO-3PⅢ |
| 3DF105 | 50W | 3A | 200-800V | 300-1500V | TO-220 |
| 3DD6 | 50W | 3-5A | 50-600V |  | TO-220 |
| 3DD7 | 75W | 3.5-7.5A | 50-600V |  | TO-220 |
| 3DD8 | 100W | 5-10A | 50-600V |  | TO-3PⅡ |
| 3DD9 | 150W | 7.5-15A | 50-600V |  | TO-3PⅡ |
| 3DD10 | 200W | 10-20A | 50-600V |  | TO-3PⅡ |
| 3DD11 | 300W | 15-30A | 50-600V |  | TO-3PⅡ |
| 3DD63 | 50W | 7.5A | 30-230V |  | TO-220 |
| 3DD67 | 75W | 10A | 30-230V |  | TO-220 |
| 3DD69 | 100W | 15A | 30-230V |  | TO-3PⅡ |
| 3DD70 | 100W | 9A | 30-230V |  | TO-3PⅡ |
| 3DD71 | 150W | 20A | 30-230V |  | TO-3PⅡ |
| 3DD72 | 150W | 14A | 30-230V |  | TO-3PⅡ |
| 3DD73 | 200W | 25A | 30-230V |  | TO-3PⅡ |
| 3DD101 | 50W | 5A | 100-300V | 150-350V | TO-220 |
| 3DD104 | 50W | 3A | 200-800V | 300-1500V | TO-220 |
| 3DD162 | 50W | 7.5A | 50-400V | 80-600V | TO-220 |
| 3DD164 | 75W | 10A | 50-400V | 80-600V | TO-220 |
| 3DD165 | 100W | 10A | 50-400V | 80-600V | TO-3PⅡ |
| 3DD167 | 150W | 15A | 50-400V | 80-600V | TO-3PⅡ |
| 3DD168 | 150W | 15A | 50-400V | 80-600V | TO-3PⅡ |
| 3DD170 | 200W | 20A | 50-400V | 80-600V | TO-3PⅡ |
| 3DD173 | 250W | 25A | 50-400V | 80-600V | TO-3PⅡ |
| 3DD175 | 300W | 30A | 50-400V | 80-600V | TO-3PⅡ |
| 3DD259 | 50W | 3.5A | 300-800V | 50-1500V | TO-220 |
| 3DD262 | 75W | 5A | 300-800V | 50-1500V | TO-220 |
| 3DD265 | 100W | 7A | 300-800V | 50-1500V | TO-3PⅡ |
| 3DD268 | 150W | 10A | 300-800V | 50-1500V | TO-3PⅡ |
| 3DD271 | 200W | 15A | 300-800V | 50-1500V | TO-3PⅡ |
| 3DD275 | 300W | 20A | 300-800V | 50-1500V | TO-3PⅡ |
| 3DD4342 | 125W | 16A | 140V | 140V | TO-3PⅡ |
| 3DD5038 | 140W | 20A | 150V | 150V | TO-3PⅡ |
| 3DD3716 | 150W | 10A | 80V | 100V | TO-3PⅡ |
| 3DD3773 | 150W | 16A | 140V | 160V | TO-3PⅡ |
| 3DD5882 | 160W | 15A | 80V | 80V | TO-3PⅡ |
| 3DD15001 | 200W | 15A | 140V | 140V | TO-3PⅡ |
| 3DD5886 | 200W | 25A | 80V | 80V | TO-3PⅡ |
| 3DD6338 | 200W | 25A | 100V | 120V | TO-3PⅡ |
| 3DD5302 | 200W | 30A | 60V | 60V | TO-3PⅡ |
| 3DD1618 | 250W | 20A | 160V | 180V | TO-3PⅡ |
| 3DD15003 | 250W | 20A | 140V | 160V | TO-3PⅡ |