QY3088 系列

QY3088 系列IC为LED同步七彩跳灯控制IC，内建频率侦测，通过同时上电，取电源频率，实现永久同步。高压制程，耐压可达15V。为客户省掉三极管，实现低成本控制。 演示方式：R，G，B，RG，RB，GB，RGB 电特性： Characteristies; Sym; Min; Typ; Max; Unit; Remarks. 工作电压; VDD; 3; 12; 15; V. 工作电流; IOP; 1.5; 2; MA; No load. 静态电流; ISB; 100; UA. RL,GL,BL推动电流; IOH; 10; MA; VDD=12V,Vds=6V. 工作温度; Temp; 0; 25; 60; ℃. S0,S1可选择跳灯时间： 1; 5.12S; S0,S1悬空. 2; 3.84S; S0接VDD. 3; 2.56S; S1接VDD. 4; 1.28S; S0,S1接VDD.

DIP脚位图                                                                脚位说明

| PDA | 符号 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZC | 50,60HZ输入Pin |
| 2 | VDD | 正电源Pin |
| 3 | BL | LED输出Pin |
| 4 | GL | LED输出Pin |
| 5 | RL | LED输出Pin |
| 6 | VSS | 负电源Pin |
| 7 | S1 | 时间选择 |
| 8 | S0 | 时间选择 |

ZC

VDD

BL

GL

RL

VSS

S1

S0

应用图

- 此应用图仅供参考。

- 说明：VDD、R*3需根据实际应用调整。

- 104C尽量靠近IC的VDD与VSS。