ASTA 認證服務					            			    ASTA 指引文件

AGD 10

可拆式插頭

這份文件說明ASTA規定可拆式插頭的製造商需要自行執行的檢查、監控、測試及查核工作。

範圍

這份文件適用於所有下列可拆式插頭的製造商：

插頭 ASTA 標準1363: 第一部份

BS 546: 1950

BS 1363: 1984

BS 1363: Part 1: 1995

生產期間的檢查和監控

基本要求：

- 每一個模具的空框內必須附有獨立的標記，以確認其用途。

- 從新或修改的模具製造出來的樣品在大量生產前，必須根據相關的產品標準，檢查其體積和尺寸是否符合要求。製造商必須通知ASTA有關新樣品的安排事宜和向ASTA提交相關的檢驗報告。

- 從新或修改的模具製造出來的樣品必須根據現時ASTA認可產品的設計圖和規格要求作檢查，以確定樣品符合原本的安全要求。製造商必須通知ASTA任何與ASTA認可的產品規格不同或偏差的地方，並向ASTA提交檢驗和評估報告結果的副本。

生產期間的檢驗和測試

- 每一個插頭必須經過檢查，以確認其是否有可接受的外觀。這包括對使用正確的模具、清晰的製造商名稱、商標及型號、產品標準編號、ASTA鑽石標誌及「被ASTA認可的……」標示等作檢查。

- 每一個插頭必須經過檢查，以確認其各組件的完整性。這包括對插腳的絕緣裝置、外殼的螺絲釘的安全性、保險絲裝置 (如適用) 及電線的握位作檢查。

- 每一個插頭必須附有適當的用者指引。

製造商必須保留在以上測試不合格的樣品數目的報告。報告內需指明不合格的原因。製造商必須保留那些不合格的樣品，讓ASTA在定期工廠檢查時作進一步的考核。

ASTA 認證服務					            			    ASTA 指引文件

AGD 10

可拆式插頭

- 如製造商是採用自動化的生產模式，在每次生產之前必須檢查任何感應或測試系統是否有效。當工廠的組裝設備經過重複的檢查，確認其運作正常後，通過感應或測試系統的插頭便可視為符合標準。如在重複檢查的過程中發現感應或測試系統有故障，生產的樣品便需要在大量生產前再進行測試。如感應或測試系統能自動檢查出有故障的地方，同時ASTA亦對該系統感到滿意，製造商可獲豁免重複測試其產品。

- 每一個供直接銷售的的插頭需要附有適當的用者指引，該指引需要符合1994年插頭及插座等(安全)條例第1768號。

該用者指引最少要清晰地顯示出適當連接電線的資料，包括外皮電線長度、傳導體和傳導片的長度、保險絲的額定電流及其他有關安全使用該裝置的內容。

- 根據1994年插頭及插座等(安全)條例第1768號的規定，每一個ASTA認可的插頭必須標示或貼上下列的其中一個標籤 – 「Approved by ASTA REF. ###」或「Approved by ASTA LIC. ###」，其中的 ### 代表ASTA的認可編號。

這個標記或標籤必須得到ASTA的書面同意方可使用。ASTA認可資格的規則詳列於ASTA認證商標條例內，申請人可向ASTA索取。

每日檢查

使用普通的工具作檢查和檢驗並不能確定產品能夠符合相關標準的體積和尺寸要求。故此，製造商需要在每天開始及完結生產時，對每項產品隨機抽取最少10個樣品作測試。樣品會根據以下ASTA指引文件和產品規格的要求作檢查，以確定產品符合安全：

外觀

標示及標籤

體積及大小

爬電距離及間隙

保險絲的安裝

正確及完整的組裝

測試種類詳載於此指引文件的附錄中，而這些測試亦需包括在製造商的品質計劃內。

ASTA製造商生產程序認可

製造商必須在生產前向ASTA提交以下文件，以取得生產程序認可。

ASTA 認證服務					            			    ASTA 指引文件

AGD 10

可拆式插頭

符合此指引文件要求的程序和工作指引

註：一些創新的產品未必能夠符合此文件內的部份規則，製造商需要建立一套被ASTA同意及接納的評估方法，以證明產品符合同等程度的標準要求。

申請人需要提交2個完整和1個未經組裝的樣品。

申請人亦需要提交用作生產、監控和查核用途的廠房、儀器及測試部門的資料。

任何生產程序的改動必須先徵求ASTA的同意，方可實行。

所有與製造ASTA認可產品的文件、程序、說明及數據會成為製造商註冊質量系統的一部份。

附件目錄

附件			   內容

A	BS1363		可拆式插頭

B	BS546		可拆式插頭

如欲取得更多有關這份文件的資料，或其他有關產品生產、監控及查核的資料，請聯絡以下辦事處。

ASTA 認證服務					            			    ASTA 指引文件

AGD 10

可拆式插頭 – 附件 A – BS1363 插頭

附件 A

製造商對BS1363可拆式插頭進行的檢查

一所新公司在制定製造商品質計劃時，需要考慮安排最低限度的每日及每月檢查。經過一段時間的運作，達致滿意的程度後，製造商可在ASTA的協議下修正其品質計劃。

每日檢查

製造商需要在每日或每日其中一段生產時間內隨機抽取20個插頭樣品。

該20個樣品必須根據BS1363:第一部份:1995 標準進行下列測試：

- 檢查插頭的插腳、絕緣裝置及外殼的距離是否符合該標準的第12.2和12.3條。

- 檢查是否符合BS1363 標準中圖5的要求。

- 用肉眼檢查產品的外形是否符合模具的形狀、是否印有清晰的製造商名稱、英國標準編號、ASTA標誌及 ”Approved by ASTA……” 標示。

- 螺絲釘扭力測試 (Y)。

- 電線索栓及螺絲釘扭力測試 (使用3 x 1.5mm² PVC電線 (Y))。

- 檢查接線端子是否符合BS1363 標準中第11.5及11.6條。

- 檢查端子螺絲釘是否有良好的螺紋和螺絲頭。其中6個端子及螺絲釘需要根據該標準的第21.1.1條進行測試 (使用 3 x 1.5mm² 電線)。

- 檢查所有內部連接的部件 (例如包頭釘、銲接點等)，確保其符合檢驗標準。

- 檢查是否安裝了正確的保險絲 (註：使用正確的額定電流及被ASTA認可) 。

- 檢查是否附有印刷清晰的用者指引。

註：(Y) 代表需要使用BS1363: 第一部份: 1995標準內表3的扭力值作測試。

所有測試結果及任何修正措施的紀錄需要保留，以供到訪檢驗人員查核。20個樣品需要被檢驗人員保留直至下次抽取另外20個新樣品作檢查為止。

ASTA 認證服務					            			    ASTA 指引文件

AGD 10

可拆式插頭 – 附件 A – BS1363 插頭

每月檢查

製造商需要在每月的月底隨機抽取9個插頭樣品。這些樣品必須根據BS1363: 第一部份:1995 標準進行以下的型式測試：

其中3個插頭： 需要根據標準中的第12.17.2、15.1.2和15.1.3條進行絕緣度及電力

強度測試。

其中3個插頭：需要根據標準中的第20.1.2、20.1.3和16.1.2條進行機械強度及温升

測試(測試需要跟從以上次序進行)。測試完畢後，在外殼的螺絲釘需要根據第12.6.2條，在室溫中接受檢查。

其中3個插頭：需要根據條例中的第19.1.1條進行電線安全連接測試。

所有測試結果的紀錄需要保留，以供到訪檢驗人員查核。

年度檢查

製造商必須確保每年抽取插頭樣品進行ASTA承認的年度型式測試。如欲取得更多有關年度檢查及測試的資料，請聯絡ASTA辦事處。

不足及改善方案

製造商需要根據每日、每月或年度抽樣檢查中發現產品不合規格的地方，制定不同類型的改善方案。製造商必須遵守以下的程序：

不符合產品標準

如ASTA認可的產品或產品組件被檢查時，發現未能符合相關的產品標準，製造商必須立即通知ASTA，並制定適當的改善方案。

不符合製造商的規格

如ASTA認可的產品或產品組件被檢查時，發現未能符合製造商內部訂下的要求，但仍符合相關的產品標準，該製造商必須調查產品不符合內部要求的原因和制定適當的改善方案，並通知ASTA有關的測試結果及改善方案。該改善方案必須經過ASTA確認及同意後方可執行。此項規定適用於所有ASTA認可的產品。

ASTA 認證服務					            			    ASTA 指引文件

AGD 10

可拆式插頭 – 附件 A – BS1363 插頭

製造商在每日檢查中發現問題

如在每日檢查中發現不合規格的插頭，製造商必須在生產期間抽取另外20個樣品作進一步檢查。新的20個樣品只需測試在第一次抽樣檢查中不合規格的地方。在新的檢查中最多只容許兩個不合規格的地方，但不包括以下項目： (b) BS1363標準中圖5的要求、(d) 螺絲釘扭力測試、(e) 電線索栓及螺絲釘扭力測試及(i)保險絲裝置。

如果在項目 (b)、(d)、(e) 或 (i) 中檢驗出一個或多個不合規格的地方，或在其他項目中檢驗出多過兩個不合規格的地方，該生產線必須停止運作。直至製造商已經改善出現問題的生產線，或棄用出現問題的那一批插頭，該生產程序方可繼續進行。

製造商在每月或年度檢查中發現問題

如發現產品任何不符合規格的地方會影響其安全性，製造商必須立即通知ASTA。所有生產必須暫時停止，直至製造商找到不合規格的原因及ASTA同意其改善方案。ASTA或檢驗機構必須監督改善措施是否有效，並可批准其繼續生產該產品。

如發現產品與標準要求有偏差但不影響其安全性，ASTA或檢驗機構必須向製造商提供相關的改善措施及確保該措施落實執行。

加強監察

ASTA 保留權利對在第一次認證後被發現產品不合規格的製造商進行更頻密及嚴格的評估。重複及連續申請加強監察的廠家最終會導致被終止或撤銷其ASTA認證執照。

ASTA 認證服務					            			    ASTA 指引文件

AGD 10

可拆式插頭 – 附件 B – BS546 插頭

附件 B

製造商對BS546可拆式插頭進行的檢查

一所新公司在制定製造商品質計劃時，需要考慮安排最低限度的每日及每月檢查。經過一段時間的運作，達致滿意的程度後，製造商可在ASTA的協議下修正其品質計劃。

每日檢查

製造商需要在每日或每日其中一段生產時間內隨機抽取20個插頭樣品。

該20個樣品必須根據BS546: 1950修訂1至7及附件1的標準進行下列測試：

- 檢查插頭的插腳之距離是否符合該條例的第15條。

- 檢查是否符合BS546 標準中圖3及表20的要求。

- 用肉眼檢查產品的外形是否符合模具的形狀、是否印有清晰的製造商名稱、英國標準編號、ASTA標誌及 ”Approved by ASTA……” 標示 (第30條)。

- 檢查螺絲釘是否有效地運作 (Y)。

- 電線索栓及螺絲釘扭力測試 (使用條例中第18 條之表10 (Y) 的電線要求)。

- 檢查端子是否符合BS546 標準中第16條的要求 (附件1的第8條)。

- 檢查端子螺絲釘是否有良好的螺紋和螺絲頭。其中6個端子及螺絲釘需要根據相關的檢驗標準進行測試。

- 檢查所有內部連接的部件 (例如包頭釘、銲接點等)，確保其符合檢驗標準。

- 檢查是否附有印刷清晰的用者指引。

註：(Y) 代表製造商設定的扭力值。(可選用其他標準的扭力值，例如BS1363: 第一部份的標準)

所有測試結果及任何修正措施的紀錄需要保留，以供到訪檢驗人員查核。20個樣品需要被檢驗人員保留直至下次抽取另外20個新樣品作檢查為止。

ASTA 認證服務					            			    ASTA 指引文件

AGD 10

可拆式插頭 – 附件 B – BS546 插頭

每月檢查

製造商需要在每月的月尾抽取9個插頭樣品。這些樣品必須根據BS546: 1950修訂1至7及附件1的標準進行以下的型式測試：

其中3個插頭： 需要根據標準中的第36條 (附件1第13條)進行絕緣度及電力

強度測試。

其中3個插頭： 需要根據BS1363:第一部份:1995標準中的第20.1.2、20.1.3和16.1.2

條進行機械強度及温升測試(測試需要跟從以上次序進行)。測試完畢後，在外殼的螺絲釘需要根據BS1363:第一部份:1995標準中第12.6.2條，在室溫中接受檢查。

其中3個插頭：需要根據BS1363:第一部份:1995標準中的第19.1.1條進行電線安全

連接測試。測試需要使用BS546: 1950修訂1至7標準中表10所要

求的電線。

所有測試結果的紀錄需要保留，以供到訪檢驗人員查核。

年度檢查

製造商必須確保每年抽取插頭樣品進行ASTA承認的年度型式測試。如欲取得更多有關年度檢查及測試的資料，請聯絡ASTA辦事處。

不足及改善方案

製造商需要根據每日、每月或年度抽樣檢查中發現產品不合規格的地方，制定不同類型的改善方案。製造商必須遵守以下的程序：

不符合產品標準

如ASTA認可的產品或產品組件被檢查時，發現未能符合相關的產品標準，製造商必須立即通知ASTA，並制定適當的改善方案。

不符合製造商的規格

如ASTA認可的產品或產品組件被檢查時，發現未能符合製造商內部訂下的要求，但仍符合相關的產品標準，該製造商必須調查產品不合內部要求的原因和制定適當的改善方案，並通知ASTA有關的測試結果及改善方案。該改善方案必須經過ASTA確認及同意後方可執行。此項規定適用於所有ASTA認可的產品。

ASTA 認證服務					            			    ASTA 指引文件

AGD 10

可再換電線插頭 – 附件 B – BS546 插頭

製造商在每日檢查中發現問題

如在每日檢查中發現不合規格的插頭，製造商必須在生產期間抽取另外20個樣品作進一步檢查。新的20個樣品只需測試在第一次抽樣檢查中不合規格的地方。在新的檢查中最多只容許兩個不合規格的地方，但不包括以下項目： (b) BS546標準中圖3的要求、(d) 螺絲釘扭力測試及 (e) 電線索栓及螺絲釘扭力測試。

如果在項目 (b)、(d)或(e) 中檢驗出一個或多個不合規格的地方，或在其他項目中檢驗出多過兩個不合規格的地方，該生產線必須停止運作。直至製造商已經改善出現問題的生產線，或棄用出現問題的那一批插頭，該生產程序方可繼續進行。

製造商在每月或年度檢查中發現問題

如發現產品任何不符合規格的地方會影響其安全性，製造商必須立即通知ASTA。所有生產必須暫時停止，直至製造商找到不合規格的原因及ASTA同意其改善方案。ASTA或檢驗機構必須監督改善措施是否有效，並可批准其繼續生產該產品。

如發現產品與標準要求有偏差但不影響其安全性，ASTA或檢驗機構必須向製造商提供相關的改善措施及確保該措施落實執行。

加強監察

ASTA 保留權利對在第一次認證後被發現產品不合規格的製造商進行更頻密及嚴格的評估。重複及連續申請加強監察的廠家最終會導致被終止或撤銷其ASTA認證執照。