一、正激式开关电源高频变压器：

| No | 待求参数项 | 详细公式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 副边电压Vs | Vs = Vp*Ns/Np |
| 2 | 最大占空比θonmax | θonmax = Vo/(Vs-0.5) |
|  | 1、θonmax的概念是指：根据磁通复位原则，其在闭环控制下所能达到的最大占空比。 2、0.5是考虑输出整流二极管压降的调整值，以下同。 |  |
| 3 | 临界输出电感Lso | Lso = (Vs-0.5)*(Vs-0.5-Vo)*θonmax2/(2*f*Po) |
|  | 1、由能量守恒：(1/T)*∫0ton{Vs*[(Vs-Vo)*t/Lso]}dt = Po 2、Ton=θon/f |  |
| 4 | 实际工作占空比θon | 如果输出电感Ls≥Lso：θon=θonmax 否则： θon=√{2*f*Ls*Po /[(Vs-0.5)*(Vs-0.5-Vo)]} |
|  | 1、由能量守恒：(1/T)*∫0ton{Vs*[(Vs-Vo)*t/Ls]}dt = Po 2、Ton=θon/f |  |
| 5 | 导通时间Ton | Ton =θon /f |
| 6 | 最小副边电流Ismin | Ismin = [Po-(Vs-0.5)*(Vs-0.5-Vo)*θon2/(2*f*Ls)]/[(Vs-0.5)*θon] |
|  | 1、由能量守恒：(1/T)*∫0ton{Vs*[(Vs-Vo)*t/Ls+Ismin]}dt = Po 2、Ton=θon/f |  |
| 7 | 副边电流增量ΔIs | ΔIs = (Vs-0.5-Vo)* Ton/ Ls |
| 8 | 副边电流峰值Ismax | Ismax = Ismin+ΔIs |
| 9 | 副边有效电流Is | Is = √[(Ismin2+ Ismin*ΔIs+ΔIs2/3)*θon] |
|  | 1、Is=√[(1/T)*∫0ton(Ismin+ΔIs*t/Ton)2dt] 2、θon= Ton/T |  |
| 10 | 副边电流直流分量Isdc | Isdc = (Ismin+ΔIs/2) *θon |
| 11 | 副边电流交流分量Isac | Isac = √(Is2- Isdc2) |
| 12 | 副边绕组需用线径Ds | Ds = 0.5*√Is |
|  | 电流密度取5A/mm2 |  |
| 13 | 原边励磁电流Ic | Ic = Vp*Ton / Lp |
| 14 | 最小原边电流Ipmin | Ipmin = Ismin*Ns/Np |
| 15 | 原边电流增量ΔIp | ΔIp = (ΔIs* Ns/Np+Ic)/η |
| 16 | 原边电流峰值Ipmax | Ipmax = Ipmin+ΔIp |
| 17 | 原边有效电流Ip | Ip = √[(Ipmin2+ Ipmin*ΔIp+ΔIp2/3)*θon] |
|  | 1、Ip=√[(1/T)*∫0ton(Ipmin+ΔIp*t/Ton)2dt] 2、θon= Ton/T |  |
| 18 | 原边电流直流分量Ipdc | Ipdc = (Ipmin+ΔIp/2) *θon |
| 19 | 原边电流交流分量Ipac | Ipac = √(Ip2- Ipdc2) |
| 20 | 原边绕组需用线径Dp | Dp = 0.55*√Ip |
|  | 电流密度取4.2A/mm2 |  |
| 21 | 最大励磁释放圈数Np′ | Np′=η*Np*(1-θon) /θon |
| 22 | 磁感应强度增量ΔB | ΔB = Vp*θon / (Np*f*Sc) |
| 23 | 剩磁Br | Br = 0.1T |
| 24 | 最大磁感应强度Bm | Bm = ΔB+Br |
| 25 | 标称磁芯材质损耗PFe (100KHz 100℃ KW/m3) | 磁芯材质PC30：PFe = 600 磁芯材质PC40：PFe = 450 |
| 26 | 选用磁芯的损耗系数ω | ω= 1.08* PFe / (0.22.4*1001.2) |
|  | 1.08为调节系数 |  |
| 27 | 磁芯损耗Pc | Pc = ω*Vc*(ΔB/2)2.4*f1.2 |
| 28 | 气隙导磁截面积Sg | 方形中心柱：Sg= [(a+δ′/2)*( b+δ′/2)/(a*b)]*Sc 圆形中心柱：Sg= {π*(d/2+δ′/2)2/[π*(d/2)2]} *Sc |
| 29 | 有效磁芯气隙δ′ | δ′=μo*(Np2*Sc/Lp-Sc/AL) |
|  | 1、根据磁路欧姆定律：H*l = I*Np 有空气隙时：Hc*lc + Ho*lo = Ip*Np 又有：H = B/μ Ip = Vp*Ton/Lp 代入上式得：ΔB*lc/μc +ΔB*δ/μo = Vp*Ton*Np /Lp 式中：lc为磁路长度，δ为空气隙长度，Np为初级圈数，Lp为初级电感量，ΔB为工作磁感应强度增量； μo为空气中的磁导率，其值为4π×10-7H/m； 2、ΔB=Vp*Ton/Np*Sc 3、μc为磁芯的磁导率，μc=μe*μo 4、μe为闭合磁路（无气隙）的有效磁导率，μe的推导过程如下： 由：Hc*lc=Ip*Np Hc=Bc/μc=Bc/μe*μo Ip=Vp*Ton/Lpo 得到：Bc*lc/(μe*μo)=Np*Vp*Ton/Lpo 又根据：Bc=Vp*Ton/Np*Sc 代入上式化简 得：μe = Lpo*lc/μo*Np2*Sc 5、Lpo为对应Np下闭合磁芯的电感量，其值为：Lpo = AL*Np2 6、将式步骤5代入4，4代入3，3、2 代入1得：Lp =Np2*Sc/(Sc/AL +δ/μo) |  |
| 30 | 实际磁芯气隙 δ | 如果δ′/lc≤0.005： δ=δ′ 如果δ′/lc＞0.03： δ=μo*Np2*Sc/Lp 否则 δ=δ′*Sg/Sc |
| 31 | 穿透直径ΔD | ΔD = 132.2/√f |
| 32 | 开关管反压Uceo | Uceo = √2 *Vinmax+√2 *Vinmax*Np/ Np′ |
| 33 | 输出整流管反压Ud | Ud = Vo+√2 *Vinmax*Ns/Np′ |
| 34 | 副边续流二极管反压Ud′ | Ud′=√2 *Vinmax*Ns/Np |

二、双端开关电源高频变压器设计步骤：

| No | 待求参数项 | 详细公式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 副边电压Vs | 如果为半桥：Vs = Vp*Ns/(2*Np) 否则： Vs = Vp*Ns/Np |
| 2 | 最大占空比θonmax | θonmax = Vo/(Vs-0.5) |
|  | 1、θonmax的概念是指：根据磁通复位原则，其在闭环控制下所能达到的最大占空比。 2、0.5是考虑输出整流二极管压降的调整值，以下同。 |  |
| 3 | 临界输出电感Lso | Lso = (Vs-0.5)*(Vs-0.5-Vo)*θonmax2/(4*f*Po) |
|  | 1、由能量守恒：(1/T)*∫01/2ton{Vs*[(Vs-Vo)*t/Lso]}dt = 1/2Po 2、Ton=θon/f |  |
| 4 | 实际工作占空比θon | 如果输出电感 Ls≥Lso：θon=θonmax 否则 θon=√{4*f*Ls*Po /[ (Vs-0.5)*(Vs-0.5-Vo)]} |
|  | 1、由能量守恒：(1/T)*∫01/2ton{Vs*[(Vs-Vo)*t/Ls]}dt = 1/2Po 2、Ton=θon/f |  |
| 5 | 导通时间Ton | Ton =θon /f |
| 6 | 最小副边电流Ismin | Ismin =[Po-(Vs-0.5)*(Vs-0.5-Vo)*θon/(4*f*Ls)]/[(Vs-0.5)*θon] |
|  | 1、由能量守恒：(1/T)*∫01/2ton{Vs*[(Vs-Vo)*t/Ls+Ismin]}dt = 1/2Po 2、Ton=θon/f |  |
| 7 | 副边电流增量ΔIs | ΔIs = (Vs-0.5-Vo)* Ton/(2*Ls) |
| 8 | 副边电流峰值Ismax | Ismax = Ismin+ΔIs |
| 9 | 副边有效电流Is | Is = √{[1+(Vs-Vo-0.5)/(Vo+0.5)]*(Ismin2+ Ismin*ΔIs+ΔIs2/3)*θon} |
|  | 1、Is=√{(2/T)*[∫01/2ton(Ismin+ΔIs*t/(Ton/2))2dt +∫01/2Toff(Ismin+ΔIs*t/(Toff/2))2dt]} 2、当工作在断流模式时，上式中的Toff不能采用T-Ton计算，因磁能会在未达到Toff终了前释放完毕，造成计算错误，这里的Toff应由磁通复位原则求得： Toff=(Vs-Vo-0.5)*Ton/(Vo+0.5) 3、θon= Ton/T |  |
| 10 | 副边电流直流分量Isdc | Isdc =[1+(Vs-Vo-0.5)/(Vo+0.5)]*(Ismin+ΔIs/2)*θon |
|  | 1、Isdc = (Ismin+ΔIs/2)*Ton/T +(Ismin+ΔIs/2)*Toff/T 2、如前述：Toff=(Vs-Vo-0.5)*Ton/(Vo+0.5) 3、上述计算假设初级电感量足够大，从而忽略其对负载的影响。 |  |
| 11 | 副边电流交流分量Isac | Isac = √(Is2- Isdc2) |
| 12 | 副边绕组需用线径Ds | Ds = 0.5*√Is |
|  | 电流密度取5A/mm2 |  |
| 13 | 原边励磁电流Ic | 如果θon ＜0.5： Ic = Vp*Ton/(2*Lp) 否则 Ic = Vp/(4*Lp*f) |
|  | 1、对于双端电路，当θon ＜0.5，即每个管导通占空比小于0.25时，磁通会每次在截止时间Toff内回到0，所以，励磁电流增量Ic = (Vp/Lp)*(Ton/2) 2、θon ≥0.5时，Toff＜Ton，磁通在截止时间Toff内不能回到0，故每次Ton初始时励磁电流Ic＜0，然后上升至最大值，假设Toff时间内磁通的回降曲线与Ton时间内磁通的上升曲线一致，则： Ic =(Vp/Lp)*(T/4) = Vp/(4*Lp*f) |  |
| 14 | 最小原边电流Ipmin | Ipmin = Ismin*Ns/Np |
| 15 | 原边电流增量ΔIp | ΔIp = (ΔIs* Ns/Np+Ic)/η |
| 16 | 原边电流峰值Ipmax | Ipmax = Ipmin+ΔIp |
| 17 | 原边有效电流Ip | Ip = √[(Ipmin2+ Ipmin*ΔIp+ΔIp2/3)*θon] |
|  | 1、忽略初级电感量的影响（磁能很小或不在Toff时间内经初级回授），留过初级的电流为三角波或梯形波（Ipmin大于0时），故：Ip=√{(2/T)*∫01/2ton[Ipmin+ΔIp*t/(Ton/2)]2dt} 2、θon= Ton/T |  |
| 18 | 原边电流直流分量Ipdc | Ipdc = (Ipmin+ΔIp/2)*θon |
| 19 | 原边电流交流分量Ipac | Ipac = √(Ip2- Ipdc2) |
| 20 | 原边绕组需用线径Dp | Dp = 0.55*√Ip |
|  | 电流密度取4.2A/mm2 |  |
| 21 | 磁感应强度增量ΔB | 如果θon ＜0.5: ΔB = Vp*θon/(2*Np*f*Sc) 否则 ΔB = Vp/(4*Np*f*Sc) |
|  | 1、对于双端电路，当θon ＜0.5，即每个管导通占空比小于0.25时，磁通会每次在截止时间Toff内回到0，所以，ΔB = [Vp/(Np*Sc)]*(Ton/2)= Vp*θon/(2*Np*f*Sc) 2、θon ≥0.5时，Toff＜Ton，磁通在截止时间Toff内不能回到0，故每次Ton初始时励磁电流Ic＜0，然后上升至最大值，假设Toff时间内磁通的回降曲线与Ton时间内磁通的上升曲线一致，则： ΔB = [Vp/(Np*Sc)]*(T/4)= Vp/(4*Np*f*Sc) |  |
| 22 | 最大磁感应强度Bm | Bm = ΔB |
| 23 | 标称磁芯材质损耗PFe (100KHz 100℃ KW/m3) | 磁芯材质PC30，PFe = 600 磁芯材质PC40，PFe = 450 |
| 24 | 选用磁芯的损耗系数ω | ω= 1.08* PFe / (0.22.4*1001.2) |
|  | 1.08为调节系数 |  |
| 25 | 磁芯损耗Pc | Pc = ω*Vc*ΔB2.4*f1.2 |
| 26 | 气隙导磁截面积Sg | 方形中心柱 Sg= [(a+δ′/2)*(b+δ′/2)/(a*b)]*Sc 圆形中心柱 Sg= {π*(d/2+δ′/2)2/[π*(d/2)2]} *Sc |
| 27 | 有效磁芯气隙δ′ | δ′=μo*(Np2*Sc/Lp-Sc/AL) |
|  | 1、根据磁路欧姆定律：H*l = I*Np 有空气隙时：Hc*lc + Ho*lo = Ip*Np 又有：H = B/μ Ip = Vp*Ton/Lp 代入上式得：ΔB*lc/μc +ΔB*δ/μo = Vp*Ton*Np /Lp 式中：lc为磁路长度，δ为空气隙长度，Np为初级圈数，Lp为初级电感量，ΔB为工作磁感应强度增量； μo为空气中的磁导率，其值为4π×10-7H/m； 2、ΔB=Vp*Ton/Np*Sc 3、μc为磁芯的磁导率，μc=μe*μo 4、μe为闭合磁路（无气隙）的有效磁导率，μe的推导过程如下： 由：Hc*lc=Ip*Np Hc=Bc/μc=Bc/μe*μo Ip=Vp*Ton/Lpo 得到：Bc*lc/(μe*μo)=Np*Vp*Ton/Lpo 又根据：Bc=Vp*Ton/Np*Sc 代入上式化简 得：μe = Lpo*lc/μo*Np2*Sc 5、Lpo为对应Np下闭合磁芯的电感量，其值为：Lpo = AL*Np2 6、将式步骤5代入4，4代入3，3、2 代入1得：Lp =Np2*Sc/(Sc/AL +δ/μo) |  |
| 28 | 实际磁芯气隙 δ | 如果δ′/lc≤0.005：δ=δ′ 如果δ′/lc＞0.03： δ=μo*Np2*Sc/Lp 否则 δ=δ′*Sg/Sc |
| 29 | 穿透直径ΔD | ΔD = 132.2/√f |
| 30 | 开关管反压Uceo | 如果为半桥：Uceo = √2 *Vinmax 否则 Uceo = √2 *Vinmax*2 |
| 31 | 输出整流管反压Ud | Ud = 2*Vsmax |
|  | 一般考虑到效率，输出整流不会采用全桥。如采用全桥整流，则；Ud = Vsmax |  |
| 注：1、对于双端电路，变压器初级电感量要足够大（一般磁芯不留气隙），否则，初级在Ton时间内储存的磁能足够大而不能忽略，因磁能会在Toff时间内传递给负载，从而影响占空比θon，这样在做电路分析时，就需要兼顾其影响而变得复杂。 2、在本设计程序中，未考虑初级电感量对负载和占空比θon的影响。 |  |  |

三、反激式开关电源高频变压器设计步骤：

| No | 待求参数项 | 详细公式 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大占空比θonmax | θonmax = (Vo*Np/Ns)/[Vp+(Vo*Np/Ns)] |
|  | 1、θonmax的概念是指：根据磁通复位原则，其在闭环控制下所能达到的最大占空比。 2、由：Vp*Ton=n*Vo*Toff 且Ton+Toff=Ts Toff=Ts-Ton n=Np/Ns 得 ：Vp*Ton=n*Vo*Ts-n*Vo*Ton 则：Ton = n*Vo*Ts/(Vp+n*Vo) 于是：θ=Ton/Ts = n*Vo/(Vp+n*Vo) = (Vo*Np/Ns)/[Vp+(Vo*Np/Ns)] 3、这里未考虑输出整流二极管压降。 |  |
| 2 | 临界电感Lpo | 如果为PWM式：Lpo = η*θonmax2 *Vp2/ (2*f*Po) 如果为自激式：Lpo = Lp |
|  | 1、所谓临界电感量，是指在Ton时间内，变压器初级积聚的能量刚好满足输出功率的要求，对于自激式电路中，假定在理想状态下，Toff时间储能释放完毕后开关管立即导通，则初级选择任何电感量值，也是该电路的临界电感量Lpo。 2、根据能量守恒；(1/2)*L*I2/T=Po/η 而I= Vp*Ton/Lp 或由：(1/T)*∫0ton(Vp*Vp*t/Lp)dt = Po/η 得：Vp2*Ton2/(2*T*Lp)= Po/η 即：Lp =η*θ2*Vp2/(2*Po*f) |  |
| 3 | 自激式电路工作频率f | f = (η*Vp2*θ2)/(2*Lp*Po) |
|  | 对于自激式电路，我们假定Toff时间储能释放完毕后开关管立即导通，根据能量守恒定律，在Ton时间内，变压器初级积聚的能量应刚好足够满足输出功率的要求，即：(1/T)*∫0ton(Vp*Vp*t/Lp)dt = Po/η 得：Vp2*Ton2/(2*T*Lp)= Po/η Ton2 = 2*T*Lp*Po/(η*Vp2 )= 2*Lp*Po/(η*Vp2*f) 而： Ton =θ/f 代入上式化简得：f = (η*Vp2*θ2)/(2*Lp*Po) |  |
| 4 | 实际工作占空比θon | 如为PWM式且θonmax2*Vp2/(2*f*Lp)＞Po/η：θon=√[2*f*Lp*Po/(η*Vp2)] 否则 θon=θonmax |
|  | 1、当PWM电路在Ton时间内，变压器初级积聚的能量增量小于或等于满足输出功率要求时，电路工作在连续或临界状态，θon=θonmax。 2、自激式电路工作在临界状态，故θon=θonmax。 3、当PWM电路在Ton时间内，变压器初级积聚的能量增量大于满足输出功率要求时，电路工作在断流状态，故根据能量守恒：(1/T)*∫0ton(Vp*Vp*t/Lp)dt = Po/η 得：Vp2*Ton2/(2*T*Lp)= Po/η 即：Lp =η*θ2*Vp2/(2*Po*f) 推出：θon=√[2*f*Lp*Po/(η*Vp2)] |  |
| 5 | 导通时间Ton | Ton =θon/f |
| 6 | 最小原边电流Ipmin | Ipmin = Po/(η*θonmax*Vp)-θonmax *Vp/(2*f*Lp) |
|  | 1、根据能量守恒 Pi =∫0Ton Vp*(Ipmin+Vp*t/Lp)dt/Ts 得：Pi=Vp*(Ipmin+Vp*Ton/2Lp)*θ=Po/η 即：Ipmin = Po/(η*Vp*θ)-Vp*θ/(2Lp*f) 2、如电路工作在断流状态，则计算值会小于0，这时应取Ipmin=0 |  |
| 7 | 原边电流增量ΔIp | ΔIp = Ton*Vp/Lp |
| 8 | 原边电流峰值Ipmax | Ipmax = Ipmin+ΔIp |
| 9 | 原边有效电流Ip | Ip = √[(Ipmin2+ Ipmin*ΔIp+ΔIp2/3)*θon] |
|  | 1、Ip=√[(1/T)*∫0ton(Ipmin+ΔIp*t/Ton)2dt] 2、θon= Ton/T |  |
| 10 | 原边电流直流分量Ipdc | Ipdc =(Ipmin+ΔIp/2)*θon |
| 11 | 原边电流交流分量Ipac | Ipac = √(Ip2- Ipdc2) |
| 12 | 原边绕组需用线径Dp | Dp = 0.55*√Ip |
|  | 电流密度取4.2A/mm2 |  |
| 13 | 最小副边电流Ismin | Ismin=Ipmin*Np/Ns |
| 14 | 副边电流增量ΔIs | ΔIs=ΔIp*Np/Ns |
| 15 | 副边有效电流Is | Is =√[θon*(Ismin2+Ismin*ΔIs+ΔIs2/3)*Vp*Ns/(Vo*Np)] |
|  | 1、由：Is=√[(1/T)*∫0toff(Ismin+ΔIs*t/Toff)2dt] 得：Is=√[(Ismin2+Ismin*ΔIs+ΔIs2/3)*(Toff/T)] 2、当工作在断流模式时，上式中的Toff不能采用T-Ton计算，因磁能会在未达到Toff终了前释放完毕，造成计算错误，这里的Toff应由磁通复位原则求得：Vp*Ton=n*Vo*Toff n=Np/Ns 得：Toff=Vp*Ton*Ns/(Np*Vo) 3、如将Ismin=Ipmin*Np/Ns，ΔIs=ΔIp*Np/Ns，ΔIp = Ton*Vp/Lp代入公式得： Is =√{[θon*Vp*Np/(Ns*Vo)]*[Ipmin2+Ipmin*Vp*θon/(Lp*f)+Vp2*θon2/(3Lp2*f2)]} |  |
| 16 | 副边电流直流分量Isdc | Isdc = Io |
| 17 | 副边电流交流分量Isac | Isac =√(Is2- Isdc2) |
| 18 | 副边绕组需用线径Ds | Ds = 0.5*√Is |
|  | 电流密度取5A/mm2 |  |
| 19 | 磁感应强度增量ΔB | ΔB = Vp*θon/(Np*f*Sc) |
| 20 | 剩磁Br | Br = 0.1T |
| 21 | 标称磁芯材质损耗PFe (100KHz 100℃ KW/m3) | 磁芯材质PC30，PFe = 600 磁芯材质PC40，PFe = 450 |
| 22 | 选用磁芯的损耗系数ω | ω= 1.08* PFe / (0.22.4*1001.2) |
|  | 1.08为调节系数 |  |
| 23 | 磁芯损耗Pc | Pc = ω*Vc*(ΔB/2)2.4*f1.2 |
| 24 | 气隙导磁截面积Sg | 方形中心柱 Sg= [(a+δ′/2)*( b+δ′/2)/(a*b)]*Sc 圆形中心柱 Sg= {π*(d/2+δ′/2)2/[π*(d/2)2]} *Sc |
| 25 | 有效磁芯气隙δ′ | δ′=μo*(Np2*Sc/Lp-Sc/AL) |
|  | 1、根据磁路欧姆定律：H*l = I*Np 有空气隙时：Hc*lc + Ho*lo = Ip*Np 又有：H = B/μ Ip = Vp*Ton/Lp 代入上式得：ΔB*lc/μc +ΔB*δ/μo = Vp*Ton*Np /Lp 式中：lc为磁路长度，δ为空气隙长度，Np为初级圈数，Lp为初级电感量，ΔB为工作磁感应强度增量； μo为空气中的磁导率，其值为4π×10-7H/m； 2、ΔB=Vp*Ton/Np*Sc 3、μc为磁芯的磁导率，μc=μe*μo 4、μe为闭合磁路（无气隙）的有效磁导率，μe的推导过程如下： 由：Hc*lc=Ip*Np Hc=Bc/μc=Bc/μe*μo Ip=Vp*Ton/Lpo 得到：Bc*lc/(μe*μo)=Np*Vp*Ton/Lpo 又根据：Bc=Vp*Ton/Np*Sc 代入上式化简 得：μe = Lpo*lc/μo*Np2*Sc 5、Lpo为对应Np下闭合磁芯的电感量，其值为：Lpo = AL*Np2 6、将式步骤5代入4，4代入3，3、2 代入1得：Lp =Np2*Sc/(Sc/AL +δ/μo) |  |
| 26 | 实际磁芯气隙 δ | 如果δ′/lc≤0.005： δ=δ′ 如果δ′/lc＞0.03： δ=μo*Np2*Sc/Lp 否则 δ=δ′*Sg/Sc |
| 27 | 直流Ipmin产生的磁感应强度Bo | Bo= Ipmin*Np/(lo/μo+Sc/AL) |
|  | 1、Ipmin*Np=Ho*lo+Hc*lc=Bo*lo/μo+Bo*lc/μc μc=μe*μo 2、由：Bc*lc/(μe*μo)=Np*Vp*Ton/Lpo Bc=Vp*Ton/Np*Sc 得：μe = Lpo*lc/μo*Np2*Sc 3、Lpo=Np2*AL |  |
| 28 | 最大磁感应强度Bm | Bm = ΔB+Br+Bo |
| 29 | 穿透直径ΔD | ΔD = 132.2/√f |
| 30 | 开关管反压Uceo | Uceo = √2 *Vinmax+(Vo+0.5)*Np/ Ns |
|  | 1、未考虑漏感。 2、0.5是考虑输出整流二极管压降的调整值 |  |
| 31 | 输出整流管反压Ud | Ud = Vo+√2 *Vinmax*Ns/Ns |