|  |  |  |  |  | DESCRIPTION |  |  | EC-28/34(卧式) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.WINDING SPECIFICATION： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NUMBER | STEP | WIRE（mm） |  | PIN S-F |  | TURNS(TS) | MYLAY TAPE |  | REMARKS |
| 1 | N1 | 2UEW-Ø0.29*1P |  | 6-5 |  | 77 | 3TS |  | 初級 |
| 2 | E1 | COPPER0.05*17 |  | 3- |  | 0．9 | 3TS |  | 屏蔽 |
| 3 | N2 | 2UEW-Ø0.36*3P |  | A-B |  | 5 | 3TS |  | 8V/1A |
| 4 | N3 | 2UEW-Ø0.36*3P |  | 7-8 |  | 5 | 2TS |  | 8V/0.8A |
| 5 | N4 | 2UEW-Ø0.36*2P |  | 9-10 |  | 9 | 2TS |  | 15V/0.6A |
| 6 | N5 | 2UEW-Ø0.36*3P |  | 11-12 |  | 11 | 2TS |  | 18V/0.7A |
| 7 | N6 | 2UEW-Ø0.30*1P |  | 2-1 |  | 9 | 3TS |  | 15V/Bias |
| 8 | E1 | COPPER0.05*17 |  | 3- |  | 0．9 | 3TS |  | 屏蔽 |
| 9 | N1 | 2UEW-Ø0.29*1P |  | 6-5 |  | 77 | 3TS |  | 初級 |
| 5．ELECTRANCE SPECIFICATION：（AT 25℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.INDUCTANCE：（ZENTECH101 100KHz 0.1V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L(6-5)= 484uH±8% (gap約1.9mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.HI—POT TEST：（AC 50HZ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRI --SEC： AC3000V/5mA/60S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRI -- CORE： AC1500V/5mA/60S SEC -- CORE： AC1500V/5mA/60S VOR=135V 电流脉动系数Krp=2/3 Dmax=0.585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| EER磁芯 |  |
| --- | --- |
| 型号 TYPE; 尺寸Dimensions(mm); 有效参数 Effective Parameter; 重量 (克) Weight. A; B; C; D; Emin; F; C(mm-1); Le(mm); Ae(mm2); Ve(mm3). EER25/33; 25.4±0.5; 16.3±0.2; 7.2 +0.2/-0.3; 7.2 +0.2/-0.3; 19.2; 12.8±0.3; 1.8; 72.4; 42.4; 3510; 16. EER28/28; 28.5±0.6; 14±0.2; 11.4±0.25; 9.9±0.3; 21.2; 9.6±0.3; 0.8; 66.8; 85; 5700; 28. EER28L/34; 28.5±0.6; 16.9±0.3; 11.4±0.3; 9.9±0.3; 21.2; 12.5±0.3; 1.0; 78.3; 85; 6640; 34. EER30/32; 30±0.7; 15.8±0.3; 9.5±0.3; 9.5±0.3; 22; 11.0±0.3; 1.0; 71.4; 76.5; 5460; 28. EER34/35; 34.2±0.7; 17.3±0.3; 10.8±0.4; 10.8±0.3; 25.6; 12.1±0.3; 0.8; 79.8; 97.2; 7750; 40. EER35/34; 35±0.7; 16.8±0.3; 11.3±0.4; 11.3±0.4; 25.3; 10.8±0.3; 0.7; 76.8; 114; 8755; 45. EER35L/42; 35±0.7; 21±0.3; 11.3±0.3; 11.3±0.3; 25.3; 15±0.3; 0.8; 91.6; 111; 10170; 51. EER39/40; 39.1±0.7; 19.8±0.3; 12.5±0.4; 12.5±0.4; 29.2; 14.6±0.3; 0.7; 93.9; 135.9; 1276; 63. EER39/44; 39.1±0.8; 22±0.3; 12.8±0.3; 12.8±0.3; 28.6; 17±0.3; 0.8; 103.7; 135; 14050; 68. EER40/45; 40±0.8; 22.4±0.3; 13.3±0.3; 13.3±0.3; 29; 15.4±0.3; 0.7; 97.5; 153; 14900; 79. EER41/40; 40.8±0.8; 19.5±0.3; 11.6±0.3; 11.6±0.3; 26.4; 13.9±0.3; 0.7; 89.3; 121; 10800; 57. EER42A/45; 42±0.8; 22.4±0.3; 15.5±0.3; 15.5±0.3; 29.2; 15.4±0.3; 0.5; 97.8; 201; 19600; 103. EER42B/44; 42±0.8; 22±0.2; 15.2±0.3; 15.2±0.3; 29.5; 15.4±0.3; 0.5; 99.4; 183.6; 18250; 97. EER43/45; 43±0.8; 22.4±0.3; 15.4±0.3; 15.4±0.3; 31; 15.4±0.3; 0.5; 97.2; 179; 17400; 101. EER49/50; 48.7±0.9; 24.7±0.3; 16.3±0.4; 16.3±0.3; 36.1; 18.1±0.3; 0.6; 115.7; 211; 24420; 124. EER49/54; 49±0.9; 27±0.3; 17.2±0.4; 17.2±0.3; 36.5; 18.5±0.3; 0.5; 119; 241; 28500; 148. EER50/54; 50±0.9; 27±0.3; 18.7±0.4; 18.7±0.3; 38.3; 18.7±0.3; 0.7; 173.6; 261.7; 45466; 170. EER54/50; 54±0.9; 25.1±0.4; 18.9±0.4; 18.9±0.3; 41; 17.5±0.3; 0.5; 127; 280; 35560; 175. |

系统采用的是EER28L/34型

第一次的参数

|  |  |  |  |  | DESCRIPTION |  |  | EC-28/34(卧式) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.WINDING SPECIFICATION： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NUMBER | STEP | WIRE（mm） |  | PIN S-F |  | TURNS(TS) | MYLAY TAPE |  | REMARKS |
| 1 | N1 | 2UEW-Ø0.45*1P |  | 6-5 |  | 96 | 3 |  |  |
| 2 | E1 | COPPER0.25*10 |  | 3- |  | 1 | 2 |  |  |
| 3 | N2 | 2UEW-Ø0.50*2P |  | A-B |  | 5 | 3 |  |  |
| 4 | N3 | 2UEW-Ø0.60*2P |  | 7-8 |  | 8 | 2 |  |  |
| 5 | N4 | 2UEW-Ø0.50*1P |  | 9-10 |  | 15 | 4 |  |  |
| 6 | N5 | 2UEW-Ø0.50*1P |  | 11-12 |  | 17 | 4 |  |  |
| 7 | N6 | 2UEW-Ø0.30*1P |  | 2-1 |  | 15 | 3 |  |  |
| 5．ELECTRANCE SPECIFICATION：（AT 25℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.INDUCTANCE：（ZENTECH101 1KHz 0.25V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L(6-5)= 794uH±10% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.HI—POT TEST：（AC 50HZ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRI --SEC： AC3000V/5mA/60S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRI -- CORE： AC1500V/5mA/60S SEC -- CORE： AC1500V/5mA/60S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

我们是由主输出8V稳压到5V后供电到仪表,仪表再由通过15V一路稳压得到的12V供电到数据采集系统得到数据,发现这个数据随着交流电压由85V到265V变化而变化,而且电压越高数据越不稳定；

第二次参数

|  |  |  |  |  | DESCRIPTION |  |  | EC-28/34(卧式) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.WINDING SPECIFICATION： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NUMBER | STEP | WIRE（mm） |  | PIN S-F |  | TURNS(TS) | MYLAY TAPE |  | REMARKS |
| 1 | N1 | 2UEW-Ø0.45*1P |  | 6-5 |  | 52 | 3TS |  |  |
| 2 | E1 | COPPER0.05*10 |  | 3- |  | 0．9 | 3TS |  |  |
| 3 | N2 | 2UEW-Ø0.65*1P |  | A-B |  | 4 | 3TS |  |  |
| 4 | N3 | 2UEW-Ø0.60*1P |  | 7-8 |  | 4 | 2TS |  |  |
| 5 | N4 | 2UEW-Ø0.50*1P |  | 9-10 |  | 8 | 2TS |  |  |
| 6 | N5 | 2UEW-Ø0.60*1P |  | 11-12 |  | 9 | 2TS |  |  |
| 7 | N6 | 2UEW-Ø0.30*1P |  | 2-1 |  | 8 | 3TS |  |  |
| 5．ELECTRANCE SPECIFICATION：（AT 25℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.INDUCTANCE：（ZENTECH101 1KHz 0.25V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L(6-5)= 500uH±8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.HI—POT TEST：（AC 50HZ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRI --SEC： AC3000V/3mA/60S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRI -- CORE： AC1500V/3mA/60S SEC -- CORE： AC1500V/3mA/60S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

发现第一次的现象基本消除,但是系统启动延时很长(近10S)而且当负载稍大时系统即不启动.查资料知是由于初级电感量设置太小,导致系统还没有达到最大负载即已过流保护；

第3次参数

|  |  |  |  |  | DESCRIPTION |  |  | EC-28/34(卧式) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.WINDING SPECIFICATION： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NUMBER | STEP | WIRE（mm） |  | PIN S-F |  | TURNS(TS) | MYLAY TAPE |  | REMARKS |
| 1 | N1 | 2UEW-Ø0.4*1P |  | 6-5 |  | 52 | 3TS |  |  |
| 2 | E1 | COPPER0.05*10 |  | 3- |  | 0．9 | 3TS |  |  |
| 3 | N2 | 2UEW-Ø0.63*1P |  | A-B |  | 4 | 3TS |  |  |
| 4 | N3 | 2UEW-Ø0.56*1P |  | 7-8 |  | 4 | 2TS |  |  |
| 5 | N4 | 2UEW-Ø0.67*1P |  | 9-10 |  | 8 | 2TS |  |  |
| 6 | N5 | 2UEW-Ø0.79*1P |  | 11-12 |  | 9 | 2TS |  |  |
| 7 | N6 | 2UEW-Ø0.30*1P |  | 2-1 |  | 8 | 3TS |  |  |
| 5．ELECTRANCE SPECIFICATION：（AT 25℃） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.INDUCTANCE：（ZENTECH101 1KHz 0.25V） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L(6-5)= 842uH±8% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.HI—POT TEST：（AC 50HZ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRI --SEC： AC3000V/5mA/60S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRI -- CORE： AC1500V/5mA/60S SEC -- CORE： AC1500V/5mA/60S |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

现象同第一次！