常用晶体管参数查询

#### Daten ohne Gewahr

2N109         GE-P 35V 0.15A 0.165W         | 2N1304        GE-N 25V 0.3A 0.15W 10MHz

2N1305        GE-P 30V 0.3A 0.15W 5MHz      | 2N1307        GE-P 30V 0.3A 0.15W B>60

2N1613        SI-N 75V 1A 0.8W 60MHz        | 2N1711        SI-N 75V 1A 0.8W 70MHz

2N1893        SI-N 120V 0.5A 0.8W           | 2N2102        SI-N 120V 1A 1W <120MHz

2N2148        GE-P 60V 5A 12.5W             | 2N2165        SI-P 30V 50mA 0.15W 18MHz

2N2166        SI-P 15V 50mA 0.15W 10MHz     | 2N2219A       SI-N 40V 0.8A 0.8W 250MHz

2N2222A       SI-N 40V 0.8A 0.5W 300MHz     | 2N2223        2xSI-N 100V 0.5A 0.6W >50

2N2223A       2xSI-N 100V 0.5A 0.6W >50     | 2N2243A       SI-N 120V 1A 0.8W 50MHz

2N2369A       SI-N 40V 0.2A .36W 12/18ns    | 2N2857        SI-N 30V 40mA 0.2W >1GHz

2N2894        SI-P 12V 0.2A 1.2W 60/90ns    | 2N2905A       SI-P 60V 0.6A 0.6W 45/100

2N2906A       SI-P 60V 0.6A 0.4W 45/100     | 2N2907A       SI-P 60V 0.6A 0.4W 45/100

2N2917        SI-N 45V 0.03A >60Mz          | 2N2926        SI-N 25V 0.1A 0.2W 300MHz

2N2955        GE-P 40V 0.1A 0.15W 200MHz    | 2N3019        SI-N 140V 1A 0.8W 100MHz

2N3053        SI-N 60V 0.7A 5W 100MHz       | 2N3054        SI-N 90V 4A 25W 3MHz

2N3055        SI-N 100V 15A 115W 800kHz     | 2N3055        SI-N 100V 15A 115W 800kHz

2N3055H       SI-N 100V 15A 115W 800kHz     | 2N3251        SI-P 50V 0.2A 0.36W

2N3375        SI-N 40V 0.5A 11.6W 500MHz    | 2N3439        SI-N 450V 1A 10W 15MHz

2N3440        SI-N 300V 1A 10W 15MHz        | 2N3441        SI-N 160V 3A 25W POWER

2N3442        SI-N 160V 10A 117W 0.8MHz     | 2N3495        SI-P 120V 0.1A 0.6W >150MHz

2N3502        SI-P 45V 0.6A 0.7W 200MHz     | 2N3553        SI-N 65V 0.35A 7W 500MHz

2N3571        SI-N 30V 0.05A 0.2W 1.4GHz    | 2N3583        SI-N 250/175V 2A 35W >10MHz

2N3632        SI-N 40V 0.25A 23W 400MHz     | 2N3646        SI-N 40V 0.2A 0.2W

2N3700        SI-N 140V 1A 0.5W 200MHz      | 2N3707        SI-N 30V 0.03A 0.36W 100MHz

2N3708        SI-N 30V 0.03A 0.36W 80MHz    | 2N3716        SI-N 100V 10A 150W 4MHz

2N3725        SI-N 80V 0.5A 1W 35/60ns      | 2N3740        SI-P 60V 4A 25W >4MHz

2N3741        SI-N 80V 4A 25W >4MHz         | 2N3742        SI-N 300V 0.05A 1W >30MHz

2N3767        SI-N 100V 4A 20W >10MHz       | 2N3771        SI-N 50V 30A 150W POWER

2N3772        SI-N 100V 20A 150W POWER      | 2N3773        SI-N 160V 16A 150W POWER

2N3792        SI-P 80V 10A 150W 4MHz        | 2N3819        N-FET 25V 20mA 0.36W

2N3820        P-FET 20V 15mA 0.36W          | 2N3821        N-FET 50V 2.5mA 0.3W

2N3824        N-FET 50V 10mA 0.3W <250E     | 2N3866        SI-N 55V 0.4A 1W 175MHz

2N3904        SI-N 60V 0.2A .35W 300MHz     | 2N3906        SI-P 40V 0.2A .35W 250MHz

2N3909        P-FET 20V 10MA 0.3W           | 2N3958        N-FET 50V 5mA 0.25W

2N3963        SI-P 80V 0.2A 0.36W >40MHz    | 2N3972        N-FET 40V 50mA 1.8W

2N4001        SI-N 100V 1A 15W 40MHz        | 2N4033        SI-P 80V 1A 0.8W 150MHz

2N4036        SI-P 90V 1A 1W 60MHz          | 2N409         GE-P 13V 15mA 80mW 6.8MHz

2N4126        SI-P 25V 200mA HF             | 2N4220        N-FET 30V 0.2A

2N4236        SI-P 80V 3A 1W >3MHz          | 2N427         GE-P 30V 0.4A 0.15W B>40

2N428         GE-P 30V 0.4A 0.15W B>60      | 2N4286        SI-N 30V 0.05A 0.25W

2N4287        SI-N 45V 0.1A 0.25W 40MHz     | 2N4291        SI-P 40V 0.2A 0.25W 150MH

2N4302        N-FET 30V 0.5mA 0.3W          | 2N4347        SI-N 140V 5A 100W 0.8MHz

2N4348        SI-N 140V 10A 120W >0.2MHz    | 2N4351        N-FET 30V 30mA 0.3W 140KHz

2N4391        N-FET 40V 50mA 30E Up<10V     | 2N4392        N-FET 40V 25mA 60E Up<5V

2N4393        N-FET 40V 5mA 100E Up<3V      | 2N4401        SI-N 60V 0.6A 200MHz

2N4403        SI-P 40V 0.6A 200MHz          | 2N4416        N-FET 30V 15mA VHF/UHF

2N4420        SI-N 40V 0.2A 0.36W           | 2N4427        SI-N 40V 0.4A 1W 175MHz

2N4906        SI-P 80V 5A 87.5W >4MHz       | 2N4920        SI-P 80V 1A 30W

2N4923        SI-N 80V 1A 30W               | 2N5038        SI-N 150V 20A 140W 0.5us

2N5090        SI-N 55V 0.4A 4W 5mA          | 2N5109        SI-N 40V 0.5A 2.5W 1.5GHz

2N5116        P-FET 30V 5mA 150E Up<4V      | 2N5154        SI-N 100V 2A 10W

2N5179        SI-N 20V 50mA 0.2W >1GHz      | 2N5192        SI-N 80V 4A 40W 2MHz

2N5240        SI-N 375V 5A 100W >2MHz       | 2N5298        SI-N 80V 4A 36W >0.8MHz

2N5308        N-DARL 40V 0.3A 0.4W B>7K     | 2N5320        SI-N 100V 2A 10W AFSWITCH

2N5322        SI-P 100V 2A 10W AFSWITCH     | 2N5401        SI-P 160V 0.6A 0.31W

2N5416        SI-P 350V 1A 10W 15MHz        | 2N5433        N-FET 25V 0.4A 0.3W 7E

2N5457        N-FET 25V 1mA Up<6V           | 2N5458        N-FET 25V 2.9mA UNI

2N5460        P-FET 40V 5mA Up<6V GEN.P     | 2N5461        P-FET 40V 9mA 0.31W

2N5462        P-FET 40V 16mA Up<9V GEN.     | 2N5484        N-FET 25V 5mA 0.31W

2N5485        P-FET 25V 4mA Up<4V           | 2N5551        SI-N 180V 0.6A 0.31W VID.

2N5589        SI-N 36V 0.6A 3W 175MHz       | 2N5639        N-FET 30V 10mA 310mW

2N5672        SI-N 150V 30A 140W 0.5us      | 2N5680        SI-P 120V 1A 1W

2N5682        SI-N 120V 1A 1W >30MHz        | 2N5684        SI-P 80V 50A 200W

2N5686        SI-N 80V 50A 300W >2MHz       | 2N5770        SI-N 30V 0.05A 0.7W >900MHz

2N5771        SI-P 15V 50mA 625mW >850MHz   | 2N5876        SI-P 80V 10A 150W >4MHz

2N5878        SI-N 80V 10A 150W >4MHz       | 2N5879        SI-N 60V 10A 150W >4MHz

2N5884        SI-P 80V 25A 200W AFPOWSW     | 2N5886        SI-N 80V 25A 200W >4MHz

2N6031        SI-P 140V 16A 200W 1MHz       | 2N6050        P-DARL+D 60V 12A 100W

2N6059        SI-N 100V 12A 150W            | 2N6083        SI-N 36V 5A PQ=30W 175MHz

2N6098        SI-N 70V 10A 75W AFPOWSWITCH  | 2N6099        SI-N 70V 10A 75W AFPOWSWITCH

2N6109        SI-P 60V 7A 40W 10MHz         | 2N6124        SI-P 45V 4A 40W

2N6211        SI-P 275V 2A 20W 20MHz        | 2N6213        SI-P 400V 2A 35W >20MHz

2N6248        SI-P 110V 15A 125W >6MHz      | 2N6284        N-DARL 100V 20A 160W B>75

2N6287        P-DARL 100V 20A 160W          | 2N6292        SI-N 80V 7A 40W

2N6356        N-DARL 50V 20A 150W B>150     | 2N6422        SI-P 500V 2A 35W >10MHz

2N6427        N-DARL 40V 0.5A 0.625W        | 2N6476        SI-P 130V 4A 16W 5MHz

2N6488        SI-N 90V 15A 75W              | 2N6491        SI-P 90V 15A 30W

2N6517        SI-N 350V 0.5A 0.625W >40     | 2N6520        SI-P 350V 0.5A 0.625W >40

2N6547        SI-N 850/400V 15A 175W        | 2N6556        SI-P 100V 1A 10W >75MHz

2N6609        SI-P 160V 16A 150W 2MHz       | 2N6660        N-FET 60V 2A 6.25W 3E

2N6661        N-FET 90V 2A 6.2W 4E          | 2N6675        SI-N 400V 15A

2N6678        SI-N 400V 15A                 | 2N6716        SI-N 60V 2A 2W 50MHz

2N6718        SI-N 100V 2A 2W 50MHz         | 2N6725        N-DARL 60V 2A 1W B>15K

2N6728        SI-P 60V 2A 2W >50MHz         | 2N697         SI-N 60V 1A 0.6W <50MHz

2N7002        N-FET 60V 0.115A 0.2W 7E5     | 2N914         SI-N 40V 0.5A <40/40NS SW

2N918         SI-N 30V 50mA 0.2W 600MHz     | 2SA1006B      SI-P 250V 1.5A 25W 80MHz

2SA1009       SI-P 350V 2A 15W              | 2SA1011       SI-P 160V 1.5A 25W 120MHz

2SA1013       SI-P 160V 1A 0.9W 50MHz       | 2SA1015       SI-P 50V 0.15A 0.4W 80MHz

2SA1016       SI-P 100V 0.05A 0.4W 110MHz   | 2SA1017       SI-P 120V 50mA 0.5W 110MHz

2SA1018       SI-P 250V 70mA 0.75W >50MHz   | 2SA1020       SI-P 50V 2A 0.9W 100MHz

2SA1027       SI-P 50V 0.2A 0.25W 100MHz    | 2SA1029       SI-P 30V 0.1A 0.2W 280MHz

2SA1034       SI-P 35V 50mA 0.2W 200MHz     | 2SA1037       SI-P 50V 0.4A 140MHz   FR

2SA1048       SI-P 50V 0.15A 0.2W 80MHz     | 2SA1049       SI-P 120V 0.1A 0.2W 100MHz

2SA1061       SI-P 100V 6A 70W 15MHz        | 2SA1062       SI-N 120V 7A 80W 15MHz

2SA1065       SI-P 150V 10A 120W 50MHz      | 2SA1084       SI-P 90V 0.1A 0.4W 90MHz

2SA1103       SI-P 100V 7A 70W 20MHz        | 2SA1106       SI-P 140V 10A 100W 20MHz

2SA1110       SI-P 120V 0.5A 5W 250MHz      | 2SA1111       SI-P 150V 1A 20W 200MHz

2SA1112       SI-P 180V 1A 20W 200MHz       | 2SA1115       SI-P 50V 0.2A 200MHz UNI

2SA1120       SI-P 35V 5A 170MHz            | 2SA1123       SI-P 150V 50mA 0.75W 200MHz

2SA1124       SI-P 150V 50mA 1W 200MHz      | 2SA1127       SI-P 60V 0.1A 0.4W 200MHz

2SA1141       SI-P 115V 10A 100W 90MHz      | 2SA1142       SI-P 180V 0.1A 8W 180MHz

2SA1145       SI-P 150V 50mA 0.8W 200MHz    | 2SA1150       SI-P 35V 0.8A 0.3W 120MHz

2SA1156       SI-P 400V 0.5A 10W POWER      | 2SA1160       SI-P 20V 2A 0.9W 150MHz

2SA1163       SI-P 120V 0.1A 100MHz         | 2SA1170       SI-P 200V 17A 200W 20MHz

2SA1185       SI-P 50V 7A 60W 100MHz        | 2SA1186       SI-P 150V 10A 100W

2SA1200       SI-P 150V 50mA 0.5W 120MHz    | 2SA1201       SI-P 120V 0.8A 0.5W 120MHz

2SA1206       SI-P 15V 0.05A 0.6W           | 2SA1207       SI-P 180V 70mA 0.6W 150MHz

2SA1208       SI-P 180V 0.07A 0.9W          | 2SA1209       SI-P 180V 0.14A 10W

2SA1210       SI-P 200V 0.14A 10W           | 2SA1213       SI-P 50V 2A 0.5W 120MHz

2SA1215       SI-P 160V 15A 150W 50MHz      | 2SA1216       SI-P 180V 17A 200W 40MHz

2SA1220A      SI-P 120V 1.2A 20W 160MHz     | 2SA1221       SI-P 160V 0.5A 1W 45MHz

2SA1225       SI-P 160V 1.5A 15W 100MHz     | 2SA1227A      SI-P 140V 12A 120W 60MHz

2SA1232       SI-P 130V 10A 100W 60MHz      | 2SA1241       SI-P 50V 2A 10W 100MHz

2SA1242       SI-P 35V 5A 1W 170MHz         | 2SA1244       SI-P 60V 5A 20W 60MHz

2SA1249       SI-P 180V 1.5A 10W 120MHz     | 2SA1261       SI-P 100V 10A 60W POWER

2SA1262       SI-P 60V 4A 30W 15MHz         | 2SA1264N      SI-P 120V 8A 80W 30MHz

2SA1265N      SI-P 140V 10A 100W 30MHz      | 2SA1266       SI-P 50V 0.15A 0.4W POWER

2SA1268       SI-N 120V 0.1A 0.3W 100MHz    | 2SA1270       SI-P 35V 0.5A  0.5W 200MHz

2SA1271       SI-P 30V 0.8A 0.6W 120MHz     | 2SA1275       SI-P 160V 1A 0.9W 20MHz

2SA1282       SI-P 20V 2A 0.9W 80MHz        | 2SA1283       SI-P 60V 1A 0.9W 85MHz

2SA1286       SI-P 30V 1.5A 0.9W 90MHz      | 2SA1287       SI-P 50V 1A 0.9W 90MHz

2SA1292       SI-P 80V 15A 70W 100MHz       | 2SA1293       SI-P 100V 5A 30W 0.2us

2SA1294       SI-P 230V 15A 130W            | 2SA1295       SI-P 230V 17A 200W 35MHz

2SA1296       SI-P 20V 2A 0.75W 120MHz      | 2SA1298       SI-P 30V 0.8A 0.2W 120MHz

2SA1300       SI-P 10V 2A 0.75W 140MHz      | 2SA1302       SI-P 200V 15A 150W 25MHz

2SA1303       SI-P 150V 14A 125W 50MHz      | 2SA1306       SI-P 160V 1.5A 20W

2SA1306A      SI-P 180V 1.5A 20W 100MHz     | 2SA1307       SI-P 60V 5A 20W 0.1us

2SA1309       SI-P 30V 0.1A 0.3W 80MHz      | 2SA1310       SI-P 60V 0.1A 0.3W 200MHz

2SA1315       SI-P 80V 2A 0.9W 0.2us        | 2SA1316       SI-P 80V 0.1A 0.4W 50MHz

2SA1317       SI-P 60V 0.2A 0.3W 200MHz     | 2SA1318       SI-P 60V 0.2A 0.5W 200MHz

2SA1319       SI-P 180V 0.7A 0.7W 120MHz    | 2SA1321       SI-P 250V 50mA 0.9W 100MHz

2SA1328       SI-P 60V 12A 40W 0.3us        | 2SA1329       SI-P 80V 12A 40W 0.3us

2SA1345       SI-N 50V 0.1A 0.3W 250MHz     | 2SA1346       SI-P 50V 0.1A 200MHz

2SA1348       SI-P 50V 0.1A 200MHz          | 2SA1349       P-ARRAY 80V 0.1A 0.4W 170

2SA1352       SI-P 200V 0.1A 5W 70MHz       | 2SA1357       SI-P 35V 5A 10W 170MHz

2SA1358       SI-P 120V 1A 10W 120MHz       | 2SA1359       SI-P 40V 3A 10W 100MHz

2SA1360       SI-P 150V 50mA 5W 200MHz      | 2SA1361       SI-P 250V 50mA 80MHz

2SA1370       SI-P 200V 0.1A 1W 150MHz      | 2SA1371E      SI-P 300V 0.1A 1W 150MHz

2SA1376       SI-P 200V 0.1A 0.75W 120MHz   | 2SA1380       SI-P 200V 0.1A 1.2W

2SA1381       SI-P 300V 0.1A 150MHz         | 2SA1382       SI-P 120V 2A 0.9W 0.2us

2SA1383       SI-P 180V 0.1A 10W 180MHz     | 2SA1386       SI-P 160V 15A 130W 40MHz

2SA1387       SI-P 60V 5A 25W 80MHz         | 2SA1392       SI-P 60V 0.2A 0.4W 200MHz

2SA1396       SI-P 100V 10A 30W             | 2SA1399       SI-P 55V 0.4A 0.9W 150MHz

2SA1400       SI-P 400V 0.5A 10W            | 2SA1403       SI-P 80V 0.5A 10W 800MHz

2SA1405       SI-P 120V 0.3A 8W 500MHz      | 2SA1406       SI-P 200V 0.1A 7W 400MHz

2SA1407       SI-P 150V 0.1A 7W 400MHz      | 2SA1413       SI-P 600V 1A 10W 26MHz

2SA1428       SI-P 50V 2A 1W 100MHz         | 2SA1431       SI-P 35V 5A 1W 170MHz

2SA1441       SI-P 100V 5A 25W <300ns       | 2SA1443       SI-P 100V 10A 30W

2SA1450       SI-P 100V 0.5A 0.6W 120MHz    | 2SA1451       SI-P 60V 12A 30W 70MHz

2SA1460       SI-P 60V 1A 1W <40NS          | 2SA1470       SI-P 80V 7A 25W 100MHz

2SA1475       SI-P 120V 0.4A 15W 500MHz     | 2SA1476       SI-P 200V 0.2A 15W 400MHz

2SA1477       SI-P 180V 0.14A 10W 150MHz    | 2SA1488       SI-P 60V 4A 25W 15MHz

2SA1489       SI-P 80V 6A 60W 20MHz         | 2SA1490       SI-P 120V 8A 80W 20MHz

2SA1491       SI-P 140V 10A 100W 20MHz      | 2SA1494       SI-P 200V 17A 200W 20MHz

2SA1507       SI-P 180V 1.5A 10W 120MHz     | 2SA1515       SI-P 40V 1A 0.3W 150MHz

2SA1516       SI-P 180V 12A 130W 25MHz      | 2SA1519       SI-P 50V 0.5A 0.3W 200MHz

2SA1535A      SI-P 180V 1A 40W 200MHz       | 2SA1538       SI-P 120V 0.2A 8W 400MHz

2SA1539       SI-P 120V 0.3A 8W 400MHz      | 2SA1540       SI-P 200V 0.1A 7W 300MHz

2SA1541       SI-P 200V 0.2A 7W 300MHz      | 2SA1553       SI-P 230V 15A 150W 25MHz

2SA1566       SI-N 120V 0.1A 0.15W 130MHz   | 2SA1567       SI-P 50V 12A 35W 40MHz

2SA1568       SI-P 60V 12A 40W              | 2SA1577       SI-P 32V 0.5A 0.2W 200MHz

2SA1593       SI-P 120V 2A 15W 120MHz       | 2SA1601       SI-P 60V 15A 45W

2SA1606       SI-P 180V 1.5A 15W 100MHz     | 2SA1615       SI-P 30V 10A 15W 180MHz

2SA1624       SI-P 300V 0.1A 0.5W 70MHz     | 2SA1625       SI-P 400V 0.5A 0.75W

2SA1626       SI-P 400V 2A 1W 0.5/2.7us     | 2SA1633       SI-P 150V 10A 100W 20MHz

2SA1643       SI-P 50V 7A 275MHz 5W         | 2SA1667       SI-P 150V 2A 25W 20MHz

2SA1668       SI-P 200V 2A 25W 20MHz        | 2SA1670       SI-P 80V 6A 60W 20MHz

2SA1671       SI-P 120/120V 8A 75W 20MHz    | 2SA1672       SI-P 140V 10A 80W 20MHz

2SA1673       SI-P 180V 15A 85W 20MHz       | 2SA1680       SI-P 60V 2A 0.9W 100/400ns

2SA1684       SI-P 120V 1.5A 20W 150MHz     | 2SA1694       SI-P 120/120V 8A 80W 20MHz

2SA1695       SI-P 140V 10A 80W 20MHz       | 2SA1703       SI-P 30V 1.5A 1W 180MHz

2SA1706       SI-P 60V 2A 1W                | 2SA1708       SI-P 120V 1A 1W 120MHz

2SA1726       SI-P 80V 6A 50W 20MHz         | 2SA1776       SI-P 400V 1A 1W

2SA1803       SI-P 80V 6A 55W 30MHz         | 2SA1837       SI-P 230V 1A 20W 70MHz

2SA1930       SI-P 180V 2A 20W 200MHz       | 2SA1962       SI-P 230V 15A 130W 25MHz

2SA329        GE-P 15V 10mA 0.05W           | 2SA467        SI-P 40V 0,4A 0,3W

2SA473        SI-P 30V 3A 10W 100MHz        | 2SA483        SI-P 150V 1A 20W 9MHz

2SA493        SI-P 50V 0.05A 0.2W 80MHz     | 2SA495        SI-P 35V 0.1A 0.2W 200MHz

2SA562        SI-P 30V 0.5A 0.5W 200MHz     | 2SA566        SI-P 100V 0.7A 10W 100MHz

2SA608        SI-N 40V 0.1A 0.1W 180MHz     | 2SA614        SI-P 80V 1A 15W 30MHz

2SA620        SI-P 30V 0.05A 0.2W 120MHz    | 2SA626        SI-P 80V 5A 60W 15MHz

2SA628        SI-P 30V 0.1A 100MHz          | 2SA639        SI-P 180V 50mA 0,25W

2SA642        SI-P 30V 0.2A 0.25W 200MHz    | 2SA643        SI-P 40V 0.5A 0.5W 180MHz

2SA653        SI-P 150V 1A 15W 5MHz         | 2SA684        SI-P 60V 1A 1W 200MHz

2SA699        SI-P 40V 2A 10W 150MHz        | 2SA708A       SI-P 100V 0.7A 0.8W 50MHz

2SA720        SI-P 60V 0.5A 0.6W 200MHz     | 2SA725        SI-P 35V 0.1A 0.15W 100MHz

2SA733        SI-P 60V 0.15A 0.25W 50MHz    | 2SA738        SI-P 25V 1.5A 8W 160MHz

2SA747        SI-P 120V 10A 100W 15MHz      | 2SA756        SI-P 100V 6A 50W 20MHz

2SA762        SI-P 110V 2A 23W 80MHz        | 2SA765        SI-P 80V 6A 40W 10MHz

2SA768        SI-P 60V 4A 30W 10MHz         | 2SA769        SI-P 80V 4A 30W 10MHz

2SA770        SI-P 60V 6A 40W 10MHz         | 2SA771        SI-P 80V 6A 40W 2MHz

2SA777        SI-P 80V 0.5A 0.75W 120MHz    | 2SA778A       SI-P 180V 0.05A 0.2W 60MHz

2SA781        SI-P 20V 0.2A 0.2W <80/16     | 2SA794        SI-P 100V 0.5A 5W 120MHz

2SA794A       SI-P 120V 0.5A 5W 120MHz      | 2SA812        SI-P 50V 0.1A 0.15W

2SA814        SI-P 120V 1A 15W 30MHz        | 2SA816        SI-P 80V 0.75A 1.5W 100MHz

2SA817        SI-P 80V 0.3A 0.6W 100MHz     | 2SA817A       SI-P 80V 0.4A 0.8W 100MHz

2SA836        SI-P 55V 0.1A 0.2W 100MHz     | 2SA838        SI-P 30V 30mA 0.25W 300MHz

2SA839        SI-P 150V 1.5A 25W 6MHz       | 2SA841        SI-P 60V 0.05A 0.2W 140MHz

2SA858        SI-P 150V 50mA 0.5W 100MHz    | 2SA872        SI-P 90V 0.05A 0.2W 120MHz

2SA872A       SI-P 120V 50mA 0.3W 120MHz    | 2SA884        SI-P 65V 0.2A 0.27W 140MHz

2SA885        SI-P 45V 1A 5W 200MHz         | 2SA886        SI-P 50V 1.5A 1.2W

2SA893        SI-P 90V 50mA 0.3W            | 2SA900        SI-P 18V 1A 1.2W

2SA914        SI-P 150V 0.05A 200MHz        | 2SA915        SI-P 120V 0.05A 0.8W 80MHz

2SA916        SI-P 160V 0.05A 1W 80MHz      | 2SA921        SI-P 120V 20mA 0.25W 200MHz

2SA933        SI-P 50V 0.1A 0.3W            | 2SA934        SI-P 40V 0.7A 0.75W

2SA935        SI-P 80V 0.7A 0.75W 150MHz    | 2SA937        SI-P 50V 0.1A 0.3W 140MHz

2SA940        SI-P 150V 1.5A 25W 4MHz       | 2SA941        SI-P 120V 0.05A 0.3W 150MHz

2SA949        SI-P 150V 50mA 0.8W 120MHz    | 2SA965        SI-P 120V 0.8A 0.9W 120MHz

2SA966        SI-P 30V 1.5A 0.9W 120MHz     | 2SA968        SI-P 160V 1.5A 25W 100MHz

2SA970        SI-P 120V 0.1A 100MHz         | 2SA982        SI-P 140V 8A 80W 20MHz

2SA984        SI-P 60V 0.5A 0.5W 120MHz     | 2SA985        SI-P 120V 1.5A 25W 180MHz

2SA988        SI-P 120V 0.05A 0.5W          | 2SA991        SI-P 60V 0.1A 0.5W 90MHz

2SA992        SI-P 100V 0.05A 0.2W          | 2SA995        SI-P 100V 0.05A 0.4W 100MHz

2SB1009       SI-P 40V 2A 10W 100MHz        | 2SB1010       SI-P 40V 2A 0.75W 100MHz

2SB1012K      P-DARL 120V 1.5A 8W           | 2SB1013       SI-P 20V 2A 0.7W

2SB1015       SI-P 60V 3A 25W 0.4us         | 2SB1016       SI-P 100V 5A 30W 5MHz

2SB1017       SI-P 80V 4A 25W 9MHz          | 2SB1018       SI-P 100V 7A 30W 0.4us

2SB1020       P-DARL+D 100V 7A 30W 0.8us    | 2SB1023       P-DARL+D 60V 3A 20W B=5K

2SB1035       SI-P 30V 1A 0.9W 100MHz       | 2SB1039       SI-P 100V 4A 40W 20MHz

2SB1050       SI-P 30V 5A 1W 120MHz         | 2SB1055       SI-P 120V 6A 70W 20MHz

2SB1065       SI-P 60V 3A 10W               | 2SB1066       SI-P 50V 3A 1W 70MHz

2SB1068       SI-P 20V 2A 0.75W 180MHz      | 2SB1071       SI-P 40V 4A 25W 150MHz

2SB1077       P-DARL 60V 4A 40W B>1K        | 2SB1086       SI-P 160V 1.5A 20W 50MHz

2SB1098       P-DARL+D 100V 5A 20W B=80     | 2SB1099       P-DARL+D 100V 8A 25W B=6K

2SB1100       P-DARL+D 100V 10A 30W B=6     | 2SB1109       SI-P 160V 0.1A 1.25W

2SB1109S      SI-P 160V 0.1A 1.25W          | 2SB1117       SI-P 30V 3A 1W 280MHz

2SB1120       SI-P 20V 2.5A 0.5W 250MHz     | 2SB1121T      SI-P 30V 2A 150MHz

2SB1123       SI-P 60V 2A 0.5W 150MHz       | 2SB1132       SI-P 40V 1A 0.5W 150MHz

2SB1133       SI-P 60V 3A 25W 40MHz         | 2SB1134       SI-P 60V 5A 25W 30W

2SB1135       SI-P 60V 7A 30W 10MHz         | 2SB1136       SI-P 60V 12A 30W 10MHz

2SB1140       SI-P 25V 5A 10W 320MHz        | 2SB1141       SI-P 20V 1.2A 10W 150MHz

2SB1143       SI-P 60V 4A 10W 140MHz        | 2SB1146       P-DARL 120V 6A 25W

2SB1149       P-DARL 100V 3A 15W B=10K      | 2SB1151       SI-P 60V 5A 20W

2SB1154       SI-P 130V 10A 70W 30MHz       | 2SB1156       SI-P 130V 20A 100W

2SB1162       SI-P 160V 12A 120W            | 2SB1163       SI-P 170V 15A 150W

2SB1166       SI-P 60V 8A 20W 130MHz        | 2SB1168       SI-P 120V 4A 20W 130MHz

2SB1182       SI-P 40V 2A 10W 100MHz        | 2SB1184       SI-P 60V 3A 15W 70MHz

2SB1185       SI-P 50V 3A 25W 70MHz         | 2SB1186       SI-P 120V 1.5A 20W 50MHz

2SB1187       SI-P 80V 3A 35W               | 2SB1188       SI-P 40V 2A 100MHz

2SB1202       SI-P 60V 3A 15W 150MHz        | 2SB1203       SI-P 60V 5A 20W 130MHz

2SB1204       SI-P 60V 8A 20W 130MHz        | 2SB1205       SI-P 25V 5A 10W 320MHz

2SB1212       SI-P 160V 1.5A 0.9W 50MHz     | 2SB1223       P-DARL+D 70V 4A 20W 20MHz

2SB1236       SI-P 120V 1.5A 1W 50MHz       | 2SB1237       SI-P 40V 1A 1W 150MHz

2SB1238       SI-P 80V 0.7A 1W 100MHz       | 2SB1240       SI-P 40V 2A 1W 100MHz

2SB1243       SI-P 60V 3A 1W                | 2SB1254       P-DARL 160V 7A 70W

2SB1255       P-DARL 160V 8A 100W B>5K      | 2SB1258       P-DARL+D 100V 6A 30W B>1K

2SB1274       SI-P 60V 3A 30W 100MHz        | 2SB1282       P-DARL+D 100V 4A 25W 50MHz

2SB1292       SI-P 80V 5A 30W               | 2SB1302       SI-P 25V 5A 320MHz

2SB1318       P-DARL+D 100V 3A 1W B>200     | 2SB1326       SI-P 30V 5A 0.3W 120MHz

2SB1329       SI-P 40V 1A 1.2W 150MHz       | 2SB1330       SI-P 32V 0.7A 1.2W 100MHz

2SB1331       SI-P 32V 2A 1.2W 100MHz       | 2SB1353E      SI-P 120V 1.5A 1.8W 50MHz

2SB1361       SI-P 150V 9A 100W 15MHz       | 2SB1370       SI-P 60V 3A 30W 15MHz

2SB1373       SI-P 160V 12A 2.5W 15MHz      | 2SB1375       SI-P 60V 3A 25W 9MHz

2SB1382       P-DARL+D 120V 16A 75W B>2     | 2SB1393       SI-P 30V 3A 2W 30MHz

2SB1420       SI-P 120V 16A 80W 50MHz       | 2SB1425       SI-P 20V 2A 1W 90MHz

2SB1429       SI-P 180V 15A 150W 10MHz      | 2SB1434       SI-P 50V 2A 1W 110MHz

2SB1468       SI-P 60/30V 12A 25W           | 2SB1470       P-DARL 160V 8A 150W B>5K

2SB1490       P-DARL 160V 7A 90W B>5K       | 2SB1493       P-DARL 160/140V 7A 70W 20

2SB1503       P-DARL 160V 8A 120W B>5K      | 2SB1556       P-DARL 140V 8A 120W B>5K

2SB1557       P-DARL 140V 7A 100W B>5K      | 2SB1559       P-DARL 160V 8A 80W B>5K

2SB1560       P-DARL 160V 10A 100W 50MHz    | 2SB1565       SI-P 80V 3A 25W 15MHz

2SB1587       P-DARL+D 160V 8A 70W B>5K     | 2SB1624       P-DARL 110V 6A 60W B>5K

2SB206        GE-P 80V 30A 80W              | 2SB324        GE-P 32V 1A 0.25W

2SB337        GE-P 50V 7A 30W LF-POWER      | 2SB407        GE-P 30V 7A 30W

2SB481        GE-P 32V 1A 6W 15KHz          | 2SB492        GE-P 25V 2A 6W

2SB511E       SI-P 35V 1.5A 10W 8MHz        | 2SB524        SI-P 60V 1.5A 10W 70MHz

2SB527        SI-P 110V 0.8A 10W 70MHz      | 2SB531        SI-P 90V 6A 50W 8MHz

2SB536        SI-P 130V 1.5A 20W 40MHz      | 2SB537        SI-P 130V 1.5A 20W 60MHz

2SB541        SI-P 110V 8A 80W 9MHz         | 2SB544        SI-P 25V 1A 0.9W 180MHz

2SB546A       SI-P 200V 2A 25W 5MHz         | 2SB549        SI-P 120V 0.8A 10W 80MHz

2SB557        SI-P 120V 8A 80W              | 2SB560        SI-P 100V 0.7A 0.9W 100MHz

2SB561        SI-P 25V 0.7A 0.5W            | 2SB564        SI-P 30V 1A 0.8W

2SB598        SI-P 25V 1A 0.5W 180MHz       | 2SB600        SI-P 200V 15A 200W 4MHz

2SB601        P-DARL 100V 5A 30W            | 2SB605        SI-P 60V 0.7A 0.8W 120MHz

2SB621        SI-N 25V 1.5A 0.6W 200MHz     | 2SB621A       SI-N 50V 1A 0.75W 200MHz

2SB631        SI-P 100V 1A 8W               | 2SB632        SI-P 25V 2A 10W 100MHz

2SB633        SI-P 100V 6A 40W 15MHz        | 2SB637        SI-P 50V 0.1A 0.3W 200MHz

2SB641        SI-P 30V 0.1A 120MHz          | 2SB647        SI-P 120V 1A 0.9W 140MHz

2SB649A       SI-P 160V 1.5A 1W 140MHz      | 2SB656        SI-P 160V 12A 125W 20MHz

2SB673        P-DARL+D 100V 7A 40W 0.8us    | 2SB676        P-DARL 100V 4A 30W 0.15us

2SB681        SI-N 150V 12A 100W 13MHz      | 2SB688        SI-P 120V 8A 80W 10MHz

2SB700        SI-P 160V 12A 100W            | 2SB703        SI-P 100V 4A 40W 18MHz

2SB705        SI-P 140V 10A 120W 17MHz      | 2SB707        SI-P 80V 7A 40W POWER

2SB709        SI-P 45V 0.1A 0.2W 80MHz      | 2SB716        SI-P 120V 0.05A 0.75W

2SB720        SI-P 200V 2A 25W 100MHz       | 2SB727        P-DARL+D 120V 6A 50W B>1K

2SB731        SI-P 60V 1A 10W 75MHz         | 2SB733        SI-P 20V 2A 1W >50MHz

2SB734        SI-P 60V 1A 1W 80MHz          | 2SB739        SI-P 20/16V 2A 0.9W 80MHz

2SB740        SI-P 70V 1A 0.9W              | 2SB744        SI-P 70V 3A 10W 45MHz

2SB750        P-DARL+D 60V 2A 35W B>100     | 2SB753        SI-P 100V 7A 40W 0.4us

2SB764        SI-P 60V 1A 0.9A 150MHz       | 2SB765        P-DARL+D 120V 3A 30W B>1K

2SB766        SI-P 30V 1A 200MHz            | 2SB772        SI-P 40V 3A 10W 80MHz

2SB774        SI-P 30V 0.1A 0.4W 150MHz     | 2SB775        SI-P 100V 6A 60W 13MHz

2SB776        SI-P 120V 7A 70W 15MHz        | 2SB788        SI-P 120V 0.02A 0.4W 150MHz

2SB791        P-DARL+D 120V 8A 40W B>10     | 2SB794        P-DARL+D 60V 1.5A 10W B=7

2SB795        P-DARL+D 80V 1.5A 10W B<3     | 2SB808        SI-P 20V 0.7A 0.25W 250MHz

2SB810        SI-P 30V 0.7A 0.35W 160MHz    | 2SB815        SI-P 20V 0.7A 0.25W 250MHz

2SB816        SI-P 150V 8A 80W 15MHz        | 2SB817        SI-P 160V 12A 100W

2SB817F       SI-P 160V 12A 90W 15MHz       | 2SB819        SI-P 50V 1.5A 1W 150MHz

2SB822        SI-P 40V 2A 0.75W 100MHz      | 2SB824        SI-P 60V 5A 30W 30 MHz

2SB825        SI-P 60V 7A 40W 10MHz         | 2SB826        SI-P 60V 12A 40W 10MHz

2SB827        SI-P 60V 7A 80W 10MHz         | 2SB828        SI-P 60V 12A 80W 10MHz

2SB829        SI-P 60V 15A 90W 20MHz        | 2SB857        SI-P 50V 4A 40W NF/S-L

2SB861        SI-P 200V 2A 30W              | 2SB863        SI-P 140V 10A 100W 15MHz

2SB865        P-DARL 80V 1.5A 0.9W          | 2SB873        SI-P 30V 5A 1W 120MHz

2SB882        P-DARL+D 70V 10A 40W B>5K     | 2SB883        P-DARL+D 70V 15A 70W B=5K

2SB884        P-DARL 110V 3A 30W B=4K       | 2SB885        P-DARL+D 110V 3A 35W B=4K

2SB891        SI-P 40V 2A 5W 100MHz         | 2SB892        SI-P 60V 2A 1W

2SB895A       P-DARL 60V 1A B=8000          | 2SB897        P-DARL+D 100V 10A 80W B>1

2SB908        P-DARL+D 80V 4A 15W 0.15us    | 2SB909        SI-P 40V 1A 1W 150MHz

2SB922        SI-P 120V 12A 80W 20MHz       | 2SB926        SI-P 30V 2A 0.75W

2SB938A       P-DARL+D 60V 4A 40W B>1K      | 2SB940        SI-P 200V 2A 35W 30MHz

2SB941        SI-P 60V 3A 35W POWER         | 2SB945        SI-P 130V 5A 40W 30MHz

2SB946        SI-P 130V 7A 40W 30MHz        | 2SB950A       P-DARL+D 80V 4A 40W B>1K

2SB953A       SI-P 50V 7A 30W 150MHz        | 2SB955        P-DARL+D 120V 10A 50W B=4

2SB975        P-DARL+D 100V 8A 40W B>6K     | 2SB976        SI-P 27V 5A 0.75W 120MHz

2SB985        SI-P 60V 3A 1W 150MHz         | 2SB986        SI-P 60V 4A 10W 150MHz

2SB988        SI-P 60V 3A 30W <400/2200     | 2SC1000       SI-N 55V 0.1A 0.2W 80MHz

2SC1008       SI-N 80V 0.7A 0.8W 75MHz      | 2SC1012A      SI-N 250V 60mA 0.75W >80MHz

2SC1014       SI-N 50V 1.5A 7W              | 2SC1017       SI-N 75V 1A 60mW 120MHz

2SC1030       SI-N 150V 6A 50W              | 2SC1046       SI-N 1000V 3A 25W

2SC1047       SI-N 30V 20mA 0.4W 650MHz     | 2SC1050       SI-N 300V 1A 40W

2SC1051       SI-N 150V 7A 60W 8MHz         | 2SC1061       SI-N 50V 3A 25W 8MHz=H106

2SC1070       SI-N 30V 20mA 900MHz          | 2SC1080       SI-N 110V 12A 100W 4MHz

2SC109        SI-N 50V 0.6A 0.6W            | 2SC1096       SI-N 40V 3A 10W 60MHz

2SC1106       SI-N 350V 2A 80W              | 2SC1114       SI-N 300V 4A 100W 10MHz

2SC1115       SI-N 140V 10A 100W 10MHz      | 2SC1116       SI-N 180V 10A 100W 10MHz

2SC1161       SI-P 160V 12A 120W            | 2SC1162       SI-N 35V 1.5A 10W 180MHz

2SC1172       SI-N 1500V 5A 50W             | 2SC1195       SI-N 200V 2.5A 100W

2SC1213C      SI-N 50V 0.5A 0.4W UNI        | 2SC1214       SI-N 50V 0.5A 0.6W 50MHz

2SC1215       SI-N 30V 50mA 0.4W 1.2GHZ     | 2SC1216       SI-N 40V 0.2A 0.3W <20/40

2SC1226       SI-N 40/50V 2A 10W 150MHz     | 2SC1238       SI-N 35V 0.15A 5W 1.7GHz

2SC1247A      SI-N 50V 0.5A 0.4W 60MHz      | 2SC1308       SI-N 1500V 7A 50W

2SC1312       SI-N 35V 0.1A 0.15W 100MHz    | 2SC1318       SI-N 60V 0.5A 0.6W 200MHz

2SC1343       SI-N 150V 10A 100W 14MHz      | 2SC1345       SI-N 55V 0.1A 0.1W 230MHz

2SC1359       SI-N 30V 30mA 0.4W 250MHz     | 2SC1360       SI-N 50V 0.05A 1W >300MHz

2SC1362       SI-N 50V 0.2A 0.25W 140MHz    | 2SC1368       SI-N 25V 1.5A 8W 180MHz

2SC1382       SI-N 80V 0.75A 5W 100MHz      | 2SC1384       SI-N 60V 1A 1W 200MHz

2SC1393       SI-N 30V 20mA 250 mW 700MHz   | 2SC1398       SI-N 70V 2A 15W

2SC1413A      SI-N 1200V 5A 50W             | 2SC1419       SI-N 50V 2A 20W 5MHz

2SC1426       SI-N 35V 0.2A 2.7GHz          | 2SC1431       SI-N 110V 2A 23W 80MHz

2SC1432       N-DARL 30V 0.3A 0.3W B=40     | 2SC1439       SI-N 150V 50mA 0.5W 130MHz

2SC1445       SI-N 100V 6A 40W 10MHz        | 2SC1446       SI-N 300V 0.1A 10W 55MHz

2SC1447       SI-N 300V 0.15A 20W 80MHz     | 2SC1448       SI-N 150V 1.5A 25W 3MHz

2SC1449       SI-N 40V 2A 5W 60MHz          | 2SC1450       SI-N 150V 0.4A 20W

2SC1454       SI-N 300V 4A 50W 10MHz        | 2SC1474-4     SI-N 20V 2A 0.75W 80MHz

2SC1501       SI-N 300V 0.1A 10W 55MHz      | 2SC1505       SI-N 300V 0.2A 15W

2SC1507       SI-N 300V 0.2A 15W 80MHz      | 2SC1509       SI-N 80V 0.5A 1W 120MHz

2SC1515       SI-N 200V 0.05A 0.2W 110MHz   | 2SC1520       SI-N 300V 0.2A 12,5W

2SC1545       N-DARL 40V 0.3A 0.3W B=1K     | 2SC1567       SI-N 100V 0.5A 5W 120MHz

2SC1570       SI-N 55V 0.1A 0.2W 100MHz     | 2SC1571       SI-N 40V 0.1A 0.2W 100MHz

2SC1573       SI-N 200V 0.1A 1W 80MHz       | 2SC1577       SI-N 500V 8A 80W 7MHz

2SC1583       SI-N 50V 0.1A 0.4W 100MHz     | 2SC1619       SI-N 100V 6A 50W 10MHz

2SC1623       SI-N 60V 0.1A 0.2W 250MHz     | 2SC1624       SI-N 120V 1A 15W 30MHz

2SC1627       SI-N 80V 0.4A 0.8W 100MHz     | 2SC1674       SI-N 30V .02A 600MC RF/IF

2SC1675       SI-N 50V .03A 0.25W           | 2SC1678       SI-N 65V 3A 3W

2SC1685       SI-N 60V 0.1A 150MC UNI       | 2SC1688       SI-N 50V 30mA 0.4W 550MHz

2SC1708A      SI-N 120V 50mA 0.2W 150MHz    | 2SC1729       SI-N 35V 3.5A 16W 500MHz

2SC1730       SI-N 30V 0.05A 1.1GHz UHF     | 2SC1740       SI-N 40V 100mA 0.3W

2SC1741       SI-N 40V 0.5A 0.3W 250MHz     | 2SC1756       SI-N 300V 0.2A >50MHz

2SC1760       SI-N 100V 1A 7.9W 80MHz       | 2SC1775A      SI-N 120V 0.05A 0.2W UNI

2SC1781       SI-N 50V 0.5A 0.35W           | 2SC1815       SI-N 50V 0.15A 0.4W 80MHz

2SC1815BL     SI-N 60V 0.15A 0.4W B>350     | 2SC1815GR     SI-N 60V 0.15A 0.4W B>200

2SC1815Y      SI-N 60V 0.15A 0.4W B>120     | 2SC1827       SI-N 100V 4A 30W 10MHz

2SC1832       N-DARL 500V 15A 150W B>10     | 2SC1841       SI-N 120V 0.05A 0.5W

2SC1844       SI-N 60V 0.1A 0.5W 100MHz     | 2SC1845       SI-N 120V 0.05A 0.5W

2SC1846       SI-N 120V 0.05A 0.5W          | 2SC1847       SI-N 50V 1.5A 1.2W

2SC1855       SI-N 20V 20mA 0.25W 550MHz    | 2SC1871       SI-N 450V 15A 150W <1/3us

2SC1879       N-DARL+D 120V 2A 0.8W B>1     | 2SC1890       SI-N 90V 0.05A 0.3W 200MHz

2SC1895       SI-N 1500V 6A 50W 2MHz        | 2SC1906       SI-N 19V 0.05A 0.3W

2SC1907       SI-N 30V 0.05A 1100MHz        | 2SC1913       SI-N 150V 1A 15W 120MHz

2SC1914       SI-N 90V 50mA 0.2W 150MHz     | 2SC1921       SI-N 250V 0.05A 0.6W

2SC1922       SI-N 1500V 2.5A 50W           | 2SC1923       SI-N 30V 20mA 10mW 550MHz

2SC1929       SI-N 300V 0.4A 25W 80MHz      | 2SC1941       SI-N 160V 50mA 0.8W

2SC1944       SI-N 80V 6A PQ=16W            | 2SC1945       SI-N 80V 6A 20W

2SC1946A      SI-N 35V 7A 50W               | 2SC1947       SI-N 35V 1A 4W/175MHz

2SC1953       SI-N 150V 0.05A 1.2W 70MHz    | 2SC1957       SI-N 40V 1A 1.8W/27MHz

2SC1959       SI-N 30V 0.5A 0.5W 200MHz     | 2SC1967       SI-N 35V 2A 8W 470MHz

2SC1968       SI-N 35V 5A 3W 470MHz         | 2SC1969       SI-N 60V 6A 20W

2SC1970       SI-N 40V 0.6A 5W              | 2SC1971       SI-N 35V 2A 12.5W

2SC1972       SI-N 35V 3.5A 25W             | 2SC1975       SI-N 120V 2A 3.8W 50MHz

2SC1980       SI-N 120V 20mA 0.25W 200MHz   | 2SC1984       SI-N 100V 3A 30W B=700

2SC1985       SI-N 80V 6A 40W 10MHz         | 2SC2023       SI-N 300V 2A 40W 10MHz

2SC2026       SI-N 30V 0.05A 0.25W          | 2SC2027       SI-N 1500/800V 5A 50W

2SC2036       SI-N 80V 1A PQ=1..4W          | 2SC2053       SI-N 40V 0.3A 0.6W 500MHz

2SC2055       SI-N 18V 0,3A 0,5W            | 2SC2058       SI-N 40V 0.05A 0.25W

2SC2060       SI-N 40V 0.7A 0.75W 150MHz    | 2SC2061       SI-N 80V 1A 0.75W 120MHz

2SC2068       SI-N 300V 0.05A 95MHz         | 2SC2073       SI-N 150V 1.5A 25W 4MHz

2SC2078       SI-N 80V 3A 10W 150MHz        | 2SC2086       SI-N 75V 1A 0.45W/27MHz

2SC2092       SI-N 75V 3A 5W 27MHz          | 2SC2094       SI-N 40V 3.5A PQ>15W 175MHz

2SC2097       SI-N 50V 15A PQ=85W           | 2SC2120       SI-N 30V 0.8A 0.6W 120MHz

2SC2122       SI-N 800V 10A 50W             | 2SC2166       SI-N 75V 4A 12.5W RFPOWER

2SC2168       SI-N 200V 2A 30W 10MHz        | 2SC2200       SI-N 500V 7A 40W 1US

2SC2209       SI-N 50V 1.5A 10W 150MHz      | 2SC2216       SI-N 45V 50mA 0.3W 300MHz

2SC2228       SI-N 160V 0.05A 0.75W >50     | 2SC2229       SI-N 200V 50mA 0.8W 120MHz

2SC2230       SI-N 200V 0.1A 0.8W 50MHz     | 2SC2233       SI-N 200V 4A 40W 8MHz

2SC2235       SI-N 120V 0.8A 0.9W 120MHz    | 2SC2236       SI-N 30V 1.5A 0.9W 120MHz

2SC2237       SI-N 35V 2A PQ>7.5W 175MHz    | 2SC2238       SI-N 160V 1.5A 25W 100MHz

2SC2240       SI-N 120V 50mA .3W 100MHz     | 2SC2261       SI-N 180V 8A 80W 15MHz

2SC2267       SI-N 400/360V 0.1A 0.4W       | 2SC2270       SI-N 50V 5A 10W 100MHz

2SC2271       SI-N 300V 0.1A 0.9W 50MHz     | 2SC2275       SI-N 120V 1.5A 25W 200MHz

2SC2283       SI-N 38V 0.75A 2.8W(500MHz    | 2SC2287       SI-N 38V 1.5A 7.1W 175MHz

2SC2295       SI-N 30V 0.03A 0.2W 250MHz    | 2SC2307       SI-N 500V 12A 100W 18MHz

2SC2308       SI-N 55V 0.1A 0.2W 230MHz     | 2SC2310       SI-N 55V 0.1A 0.2W 230MHz

2SC2312       SI-N 60V 6A 18.5W/27MHz       | 2SC2314       SI-N 45V 1A 5W

2SC2320       SI-N 50V 0,2A 0,3W            | 2SC2329       SI-N 38V 0.75A 2W 175MHz

2SC2331       SI-N 150V 2A 15W POWER        | 2SC2333       SI-N 500/400V 2A 40W

2SC2334       SI-N 150V 7A 40W POWER        | 2SC2335       SI-N 500V 7A 40W POWER

2SC2336B      SI-N 250V 1.5A 25W 95MHz      | 2SC2344       SI-N 180V 1.5A 25W 120MHz

2SC2347       SI-N 15V 50mA 250mW 650MHz    | 2SC2362       SI-N 120V 50mA 0.4W 130MHz

2SC2363       SI-N 120V 50mA 0.5W 130MHz    | 2SC2365       SI-N 600V 6A 50W POWER

2SC2369       SI-N 25V 70mA 0.25W 4.5GHz    | 2SC2383       SI-N 160V 1A 0.9W 100MHz

2SC2389       SI-N 120V 50mA 0.3W 140MHz    | 2SC2407       SI-N 35V 0.15A 0.16W 500MHz

2SC2412       SI-N 50V 0.1A 180MHz          | 2SC2433       SI-N 120V 30A 150W 80MHz

2SC2440       SI-N 450V 5A 40W              | 2SC2458       SI-N 50V 0.15A 0.2W 80MHz

2SC2466       SI-N 30V 0.05A 2.2GHz         | 2SC2482       SI-N 300V 0.1A 0.9W 50MHz

2SC2485       SI-N 100V 6A 70W 15MHz        | 2SC2486       SI-N 120V 7A 80W 15MHz

2SC2491       SI-N 100V 6A 40W 15MHz        | 2SC2497       SI-N 70V 1.5A 5W 150MHz

2SC2498       SI-N 30V 0.05A 0.3W 3.5GHz    | 2SC2508       SI-N 40V 6A 50W 175MHz

2SC2510       SI-N 55V 20A 250W(28MHz)      | 2SC2512       SI-N 30V 50mA 900MHz TUNE

2SC2516       SI-N 150V 5A 30W <0.5/2us     | 2SC2517       SI-N 150V 5A 30W <0.5/2us

2SC2538       SI-N 40V 0.4A 0.7W            | 2SC2539       SI-N 35V 4A 17W 175MHz

2SC2542       SI-N 450V 5A 40W              | 2SC2547       SI-N 120V 0.1A 0.4W

2SC2551       SI-N 300V 0.1A 0.4W 80MHz     | 2SC2552       SI-N 500V 2A 20W

2SC2553       SI-N 500V 5A 40W 1us          | 2SC2562       SI-N 60V 5A 25W 0.1us

2SC2563       SI-N 120V 8A 80W 90MHz        | 2SC2570A      SI-N 25V 70mA 0.6W

2SC2579       SI-N 160V 8A 80W 20MHz        | 2SC2581       SI-N 200V 10A 100W

2SC2590       SI-N 120V 0.5A 5W 250MHz      | 2SC2592       SI-N 180V 1A 20W 250MHz

2SC2603       SI-N 50V 0.2A 0.3W            | 2SC2610       SI-N 300V 0.1A 0.8W 80MHz

2SC2611       SI-N 300V 0.1A 0.8W 80MHz     | 2SC2621E      SI-N 300V 0.2A 10W >50MHz

2SC2625       SI-N 450V 10A 80W             | 2SC2630       SI-N 35V 14A 100W

2SC2631       SI-N 150V 50mA 0,75W 160MHz   | 2SC2632       SI-N 150V 50mA 1W 160MHz

2SC2634       SI-N 60V 0.1A 0.4W 200MHz     | 2SC2653       SI-N 350V 0.2A 15W >50MHz

2SC2654       SI-N 40V 7A 40W               | 2SC2655       SI-N 50V 2A 0.9W 0.1us

2SC2656       SI-N 450V 7A 80W <1.5/4.5     | 2SC2660       SI-N 200V 2A 30W 30MHz

2SC2668       SI-N 30V 20mA 0.1W 550MHz     | 2SC2671       SI-N 15V 80mA 0.6W 5.5GHz

2SC2682       SI-N 180V 0.1A 8W 180MHz      | 2SC2690       SI-N 120V 1.2A 20W 160MHz

2SC2694       SI-N 35V 20A 140W             | 2SC2705       SI-N 150V 50mA 0.8W 200MHz

2SC2706       SI-N 140V 10A 100W 90MHz      | 2SC2712       SI-N 50V 0.15A 0.15W 80MHz

2SC2714       SI-N 30V 20mA 0.1W 550MHz     | 2SC2717       SI-N 30V 50mA 0.3W 300MHz

2SC2724       SI-N 30V 30mA 200MHz          | 2SC2749       SI-N 500V 10A 100W 50MHz

2SC2750       SI-N 150V 15A 100W POWER      | 2SC2751       SI-N 500V 15A 120W 50MHz

2SC2752       SI-N 500V 0.5A 10W <1/3.5     | 2SC2753       SI-N 17V 0.07A 0.3W 5GHz

2SC2759       SI-N 30V 50mA 0.2W 2.3GHz     | 2SC2786       SI-N 20V 20mA 600MHz

2SC2787       SI-N 50V 30mA 0.3W 250MHz     | 2SC2791       SI-N 900V 5A 100W

2SC2792       SI-N 850V 2A 80W              | 2SC2793       SI-N 900V 5A 100W

2SC2802       SI-N 300V 0.2A 10W 80MHz      | 2SC2808       SI-N 100V 50mA 0.5W 140MHz

2SC2810       SI-N 500V 7A 50W 18MHz        | 2SC2812       SI-N 55V 0.15A 0.2W 100MHz

2SC2814       SI-N 30V 0.03A 320MHz  F      | 2SC2825       SI-N 80V 6A 70W B>500

2SC2837       SI-N 150V 10A 100W 70MHz      | 2SC2839       SI-N 20V 30mA 0.15W 320MHz

2SC2851       SI-N 36V 0.3A 1W 1.5GHz       | 2SC2873       SI-N 50V 2A 0.5W 120MHz

2SC2878       SI-N 20V 0.3A 0.4W 30MHz      | 2SC2879       SI-N 45V 25A PEP=100W 28MHz

2SC2882       SI-N 90V 0.4A 0.5W 100MHz     | 2SC288A       SI-N 35V 20mA 0.15W

2SC2898       SI-N 500V 8A 50W              | 2SC2901       SI-N 40V 0.2A 0.6W <12/18

2SC2908       SI-N 200V 5A 50W 50MHz        | 2SC2910       SI-N 160V 70mA 0.9W 150MHz

2SC2911       SI-N 180V 140mA 10W 150MHz    | 2SC2912       SI-N 200V 140mA 10W 150MHz

2SC2922       SI-N 180V 17A 200W 50MHz      | 2SC2923       SI-N 300V 0.1A 140MHz

2SC2928       SI-N 1500V 5A 50W             | 2SC2939       SI-N 500V 10A 100W 2.5us

2SC2958       SI-N 160V 0.5A 1W             | 2SC2979       SI-N 800V 3A 40W

2SC2987       SI-N 140V 12A 120W 60MHz      | 2SC2988       SI-N 36V 0.5A 175MHz

2SC2999       SI-N 20V 30mA 750MHz          | 2SC3001       SI-N 20V 3A PQ=7W(175MHz)

2SC3019       SI-N 35V 0.4A 0.6W 520MHz     | 2SC3020       SI-N 35V 1A 10W

2SC3022       SI-N 35V 7A 50W               | 2SC3026       SI-N 1700V 5A 50W POWER

2SC3030       N-DARL 900V 7A 80W            | 2SC3039       SI-N 500V 7A 52W

2SC3042       SI-N 500/400V 12A 100W        | 2SC3052F      SI-N 50V 0.2A 0.15W 200MHz

2SC3063       SI-N 300V 0.1A 1.2W 140MHz    | 2SC3067       2xSI-N 130V 50mA 0.5W 160

2SC3068       SI-N 30V 0.3A Ueb=15V B>8     | 2SC3071       SI-N 120V 0.2A Ueb=15V B>

2SC3073       SI-N 30V 3A 15W 100MHz        | 2SC3074       SI-N 60V 5A 20W 120MHz

2SC3075       SI-N 500V 0.8A 10W 1/1.5us    | 2SC3089       SI-N 800V 7A 80W

2SC3101       SI-N 250V 30A 200W 25MHz      | 2SC3102       SI-N 35V 18A 170W 520MHz

2SC3112       SI-N 50V 0.15A 0.4W 100MHz    | 2SC3116       SI-N 180V 0.7A 10W 120MHz

2SC3117       SI-N 180V 1.5A 10W 120MHz     | 2SC3133       SI-N 60V 6A 1.5W 27MHz

2SC3148       SI-N 900V 3A 40W 1us          | 2SC3150       SI-N 900V 3A 50W 15MHz

2SC3153       SI-N 900V 6A 100W             | 2SC3157       SI-N 150V 10A 60W

2SC3158       SI-N 500V 7A 60W              | 2SC3164       SI-N 500V 10A 100W

2SC3169       SI-N 500V 2A 25W >8MHz        | 2SC3175       SI-N 400V 7A 50W 40MHz

2SC3178       SI-N 1200V 2A 60W             | 2SC3179       SI-N 60V 4A 30W 15MHz

2SC3180N      SI-N 80V 6A 60W 30MHz         | 2SC3181N      SI-N 120V 8A 80W 30MHz

2SC3182N      SI-N 140V 10A 100W 30MHz      | 2SC3195       SI-N 30V 20mA 0.1W 550MHz

2SC3199       SI-N 60V 0.15A 0.2W 130MHz    | 2SC3200       SI-N 120V 0.1A 0.3W 100MHz

2SC3202       SI-N 35V 0.5A 0.5W 300MHz     | 2SC3203       SI-N 35V 0.8A 0.6W 120MHz

2SC3205       SI-N 30V 2A 1W 120MHz         | 2SC3206       SI-N 150V 0.5A 0.8W 120MHz

2SC3210       SI-N 500V 10A 100W 1us        | 2SC3211       SI-N 800V 5A 70W >3MHz

2SC3212       SI-N 800V 7A 3W 3.5MHz        | 2SC3225       SI-N 40V 2A 0.9W 1us

2SC3231       SI-N 200V 4A 40W 8MHz         | 2SC3240       SI-N 50V 25A 110W 30MHz

2SC3242       SI-N 20V 2A 0.9W 80MHz        | 2SC3244E      SI-N 100V 0.5A 0.9W 130MHz

2SC3245A      SI-N 150V 0.1A 0.9W 200MHz    | 2SC3246       SI-N 30V 1.5A 0.9W 130MHz

2SC3247       SI-N 50V 1A .9W 130MHz B>     | 2SC3257       SI-N 250V 10A 40W 1/3.5us

2SC3258       SI-N 100V 5A 30W 120MHz       | 2SC3260       N-DARL 800V 3A 50W B>10

2SC3262       N-DARL 800V 10A 100W          | 2SC3263       SI-N 230V 15A 130W

2SC3264       SI-N 230V 17A 200W 60MHz      | 2SC3271       SI-N 300V 1A 5W 80MHz

2SC3277       SI-N 500V 10A 90W 20MHz       | 2SC3279       SI-N 10V 2A 0.75W 150MHz

2SC3280       SI-N 160V 12A 120W 30MHz      | 2SC3281       SI-N 200V 15A 150W 30MHz

2SC3284       SI-N 150V 14A 125W 60MHz      | 2SC3293       N-DARL+D 50V 1.2A 20W 180

2SC3297       SI-N 30V 3A 15W 100MHz        | 2SC3299       SI-N 60V 5A 20W 0.1us

2SC3300       SI-N 100V 15A 100W            | 2SC3303       SI-N 100V 5A 20W 0.2us

2SC3306       SI-N 500V 10A 100W 1us        | 2SC3307       SI-N 900V 10A 150W 1us

2SC3309       SI-N 500V 2A 20W 1us          | 2SC3310       SI-N 500V 5A 30W 1us

2SC3311       SI-N 60V 0.1A 0.3W 150MHz     | 2SC3320       SI-N 500V 15A 80W

2SC3326       SI-N 20V 0.3A 0.15W 30MHz     | 2SC3327       SI-N 50V 0.3A 0.2W 30MHz

2SC3328       SI-N 80V 2A 0.9W 100MHz       | 2SC3330       SI-N 60V 0.2A 0.3W 200MHz

2SC3331       SI-N 60V 0.2A 0.5W 200MHz     | 2SC3332       SI-N 180V 0.7A 0.7W 120MHz

2SC3334       SI-N 250V 50mA 0.9W 100MHz    | 2SC3345       SI-N 60V 12A 40W 90MHz

2SC3346       SI-N 80V 12A 40W 0.2us        | 2SC3355       SI-N 20V 0.1A 0.6W 6.5GHz

2SC3356       SI-N 20V 0.1A 0.2W 7GHz       | 2SC3377       SI-N 40V 1A 0.6W 150MHz

2SC3378       SI-N 120V 0.1A 0.2W 100MHz    | 2SC3379       SI-N 20V 1.5A PQ=3W

2SC3381       2xSI-N 80V 0.1A 0.4W 170MHz   | 2SC3383       SI-N 60V 0.2A 0.5W 250MHz

2SC3397       SI-N 50V 0.1A 250MHz 46K/     | 2SC3399       SI-N 50V 0.1A 250MHz

2SC3400       SI-N 50V 0.1A 250MHz 22K/     | 2SC3401       SI-N 50V .1A 46K/23KOHM

2SC3402       SI-N 50V 0.1A 250MHz 10K/     | 2SC3405       SI-N 900V 0.8A 20W 1us

2SC3409       SI-N 900V 2A 80W .8uS         | 2SC3416       SI-N 200V 0.1A 5W 70MHz

2SC3419       SI-N 40V 0.8A 5W 100MHz       | 2SC3420       SI-N 50V 5A 10W 100MHz

2SC3421O      SI-N 120V 1A 1.5W BJT O-G     | 2SC3421Y      SI-N 120V 1A 10W 120MHz

2SC3422Y      SI-N 40V 3A 10W 100MHz        | 2SC3423       SI-N 150V 50mA 5W 200MHz

2SC3425       SI-N 500V 0.8A 10W            | 2SC3446       SI-N 800V 7A 40W 18MHz

2SC3447       SI-N 800V 5A 50W 18MHz        | 2SC3456       SI-N 1100/800V 1.5A 40W

2SC3457       SI-N 1100V 3A 50W             | 2SC3460       SI-N 1100V 6A 100W

2SC3461       SI-N 1100/800V 8A 120W        | 2SC3466       SI-N 1200/650V 8A 120W

2SC3467       SI-N 200V 0.1A 1W 150MHz      | 2SC3468       SI-N 300V 0.1A 1W 150MHz

2SC3486       SI-N 1500V 6A 120W            | 2SC3502       SI-N 200V 0.1A 1.2W

2SC3503       SI-N 300V 0.1A 7W 150MHz      | 2SC3504       SI-N 70V 0.05A 0.9W 500MHz

2SC3505       SI-N 900V 6A 80W              | 2SC3507       SI-N 1000/800V 5A 80W

2SC3509       N-DARL+D 900V 10A 100W 0.     | 2SC3514       SI-N 180V 0.1A 10W 200MHz

2SC3518       SI-N 60V 5A 10W               | 2SC3520       SI-N 500V 18A 130W 18MHz

2SC3526       SI-N 110V 0.15A 7A 30W 1us    | 2SC3528       SI-N 500V 20A 125W

2SC3549       SI-N 900V 3A 40W              | 2SC3552       SI-N 1100V 12A 150W 15MHz

2SC3568       SI-N 150V 10A 30W             | 2SC3571       SI-N 500V 7A 30W

2SC3577       SI-N 850V 5A 80W 6MHz         | 2SC3581       SI-N 55V 0.4A 0.9W 150MHz

2SC3591       SI-N 400V 7A 50W              | 2SC3595       SI-N 30V 0.5A 5W 2GHz

2SC3596       SI-N 80V 0.3A 8W 700MHz       | 2SC3597       SI-N 80V 0.5A 10W 800MHz

2SC3599       SI-N 120V 0.3A 8W 500MHz      | 2SC3600       SI-N 200V 0.1A 7W 400MHz

2SC3601       SI-N 200V 0.15A 7W 400MHz     | 2SC3608       SI-N 20V 0.08A 6.5GHz

2SC3611       SI-N 50V 0.15A 4W 300MHz      | 2SC3616       SI-N 25V 0.7A 250MHz

2SC3621       SI-N 150V 1.5A 10W 100MHz     | 2SC3623       SI-N 60V 0.15A 0.25W B=1K

2SC3632       SI-N 600V 1A 10W 30MHz        | 2SC3636       SI-N 900/500V 7A 80W

2SC3642       SI-N 1200V 6A 100W 200ns      | 2SC3655       SI-N 50V 0.1A 0.4W 46/23K

2SC3656       SI-N 50V 0.1A 0.4W 10K/10     | 2SC3659       SI-N+D 1700/800V 5A 50W

2SC3668       SI-N 50V 2A 1W 100MHz         | 2SC3669       SI-N 80V 2A 1W 0.2us

2SC3675       SI-N 1500/900V 0.1A 10W       | 2SC3678       SI-N 900V 3A 80W

2SC3679       SI-N 900/800V 5A 100W         | 2SC3680       SI-N 900/800V 7A 120W 6MHz

2SC3684       SI-N+D 1500V 10A 150W         | 2SC3688       SI-N 1500V 10A 150W 0.2us

2SC3692       SI-N 100V 7A 30W <300/180     | 2SC373        SI-N 35V 0.1A 0.2W B>200

2SC3746       SI-N 80V 5A 20W 100MHz        | 2SC3748       SI-N 80V 10A 30W 100/600ns

2SC3752       SI-N 1100/800V 3A 30W         | 2SC3781       SI-N 120V 0.4A 15W 500MHz

2SC3782       SI-N 200V 0.2A 15W 400MHz     | 2SC3783       SI-N 800V 5A 100W

2SC3787       SI-N 180V 0.14A 10W 150MHz    | 2SC3788       SI-N 200V 0.1A 5W 150MHz

2SC3789       SI-N 300V 0.1A 7W 70MHz       | 2SC3790       SI-N 300V 0.1A 7W 150MHz

2SC3792       SI-N 50V 0.5A 0.5W 250MHz     | 2SC3795A      SI-N 900V 5A 40W

2SC3807       SI-N 30V 2A 15W 260MHz        | 2SC3808       N-DARL 80V 2A 170MHz B>80

2SC380TM      SI-N 30V 50mA 0.3W 100MHz     | 2SC3811       SI-N 40V 0.1A 0.4W 450MHz

2SC3831       SI-N 500V 10A 100W            | 2SC3833       SI-N 500/400V 12A 100W

2SC3842       SI-N 600V 10A 70W 32MHz       | 2SC3844       SI-N 600V 15A 75W 30MHz

2SC3851       SI-N 80V 4A 25W 15MHz         | 2SC3852       SI-N 80V 3A 25W 15MHz

2SC3855       SI-N 200V 10A 100W 20MHz      | 2SC3857       SI-N 200V 15A 150W 20MHz

2SC3858       SI-N 200V 17A 200W 20MHz      | 2SC3866       SI-N 900V 3A 40W

2SC3868       SI-N 500V 1.5A 25W 0.7us      | 2SC3883       SI-N+D 1500V 6A 50W

2SC3884A      SI-N 1500V 6A 50W             | 2SC3886A      SI-N 1500V 8A 50W 0.1us

2SC388A       SI-N 25V 50mA 0.3W 300MHz     | 2SC3890       SI-N 500V 7A 30W 500NS

2SC3892A      SI-N+D 1500V 7A 50W 0.4us     | 2SC3893A      SI-N+D 1500V 8A 50W

2SC3895       SI-N 1500/800V 8A 70W         | 2SC3896       SI-N 1500V 8A 70W

2SC3897       SI-N 1500V 10A 70W            | 2SC3902       SI-N 180V 1.5A 10W 120MHz

2SC3907       SI-N 180V 12A 130W 30MHz      | 2SC3927       SI-N 900V 10A 120W

2SC394        SI-N 25V 0.1A 200MC RF        | 2SC3940       SI-N 30V 1A 1W 200MHz

2SC3943       SI-N 110V 0.15A 2W 300MHz     | 2SC3944       SI-N 150V 1A 40W 300MHz

2SC3948       SI-N 850V 10A 75W 20MHz       | 2SC3950       SI-N 30V 0.5A 5W

2SC3952       SI-N 80V 0.5A 10W 700MHz      | 2SC3953       SI-N 120V 0.2A 8W 400MHz

2SC3954       SI-N 120V 0.3A 8W 400MHz      | 2SC3955       SI-N 200V 0.1A 7W 300MHz

2SC3956       SI-N 200V 0.2A 7W 70MHz       | 2SC3964       SI-N 40V 2A 1.5W 1us

2SC3972       SI-N 800/500V 5A 40W          | 2SC3973A      SI-N 900V 7A 45W

2SC3979A      SI-N 800V 3A 2W 10MHz         | 2SC3987       N-DARL+D 50V 3A 15W

2SC3996       SI-N 1500/800V 15A 180W       | 2SC3998       SI-N 1500V 25A 250W POWER

2SC3999       SI-N 300V 0.1A 0.75W 300MHz   | 2SC4004       SI-N 900/800V 1A 30W <1/4

2SC4020       SI-N 900V 3A 50W 1us          | 2SC4024       SI-N 100V 10A 35W B>300

2SC4029       SI-N 230V 15A 150W 30MHz      | 2SC4043       SI-N 20V 50mA 0.15W 3.2GHz

2SC4046       SI-N 120V 0.2A 8W 350MHz      | 2SC4052       SI-N 600V 3A 40W 20MHz

2SC4056       SI-N 600V 8A 45W              | 2SC4059       SI-N 600/450V 15A 130W

2SC4064       SI-N 50V 12A 35W 40MHz        | 2SC4107       SI-N 500/400V 10A 60W

2SC4119       N-DARL+D 1500V 15A 250W B     | 2SC4123       SI-N+D 1500V 7A 60W

2SC4125       SI-N+D 1500/800V 10A 70W      | 2SC4131       SI-N 100V 15A 60W 18MHz

2SC4135       SI-N 120V 2A 15W 200MHz       | 2SC4137       SI-N 25V 0.1A 300MHz

2SC4138       SI-N 500V 10A 80W <1/3.5us    | 2SC4153       SI-N 200V 7A 30W 0.5us

2SC4157       SI-N 600V 10A 100W            | 2SC4159       SI-N 180V 1.5A 15W 100MHz

2SC4161       SI-N 500V 7A 30W              | 2SC4169       N-DARL+D 50V 1.2A 1W B=4K

2SC4199       SI-N 1400V 10A 100W           | 2SC4200       SI-N 20V 0.6A 5W 2.5GHz

2SC4204       SI-N 30V 0.7A 0.6W            | 2SC4231       SI-N 1200/800V 2A 30W

2SC4235       SI-N 1200/800V 3A 80W         | 2SC4236       SI-N 1200/800V 6A 100W

2SC4237       SI-N 1200/800V 10A 150W       | 2SC4242       SI-N 450/400V 7A 40W

2SC4256       SI-N 1500V 10A 175W 6MHz      | 2SC4278       SI-N 150V 10A 100W 30MHz

2SC4288A      SI-N1600/600V 12A 200W        | 2SC4289A      SI-N 1500V 16A 200W

2SC4290A      SI-N 1500V 20A 200W           | 2SC4297       SI-N 500V 12A 75W 10MHz

2SC4298       SI-N 500V 15A 80W 10MHz       | 2SC4300       SI-N 900V 5A 75W 1/6us

2SC4304       SI-N 800V 3A 35W              | 2SC4308       SI-N 30V 0.3A 0.6W 2.5GHz

2SC4313       SI-N 900V 10A 100W 0.5us      | 2SC4381       SI-N 150V 2A 25W 15MHz

2SC4382       SI-N 200V 2A 25W 15MHz        | 2SC4386       SI-N 160/120V 8A 75W 20MHz

2SC4387       SI-N 200V 10A 80W 20MHz       | 2SC4388       SI-N 200V 15A 85W 20MHz

2SC4408       SI-N 80V 2A 0.9W 100/600ns    | 2SC4429       SI-N 1100/800V 8A 60W

2SC4430       SI-N 1100V 12A 65W 15MHz      | 2SC4431       SI-N 120V 1.5A 20W 150MHz

2SC4439       SI-N 180V 0.3A 8W 400MHz      | 2SC4467       SI-N 160/120V 8A 80W 20MHz

2SC4468       SI-N 200V 10A 80W 20MHz       | 2SC4484       SI-N 30V 2.5A 1W 250MHz

2SC4488       SI-N 120V 1A 1W 120MHz        | 2SC4511       SI-N 120V 6A 30W 20MHz

2SC4512       SI-N 120V 6A 50W 20MHz        | 2SC4517       SI-N 900V 3A 30W 6MHz

2SC4517A      SI-N 1000V 3A 30W 0.5us       | 2SC4531       SI-N+D 1500V 10A 50W

2SC4532       SI-N 1700V 10A 200W 2uS       | 2SC4538       SI-N 900V 5A 80W

2SC454        SI-N 30V 0.1A 230MHz          | 2SC4542       SI-N 1500V 10A 50W

2SC4547       N-DARL+D 85V 3A 30W B>2K      | 2SC4557       SI-N 900V 10A 80W <1/5.5us

2SC4560       SI-N 1500V 10A 80W            | 2SC458        SI-N 30V 0.1A 230MC UNI

2SC4582       SI-N 600V 100A 65W 20MHz      | 2SC460        SI-N 30V 0.1A 0.2W 230MHz

2SC461        SI-N 30V 0.1A 0.2W 230MHz     | 2SC4744       SI-N 1500V 6A POWER

2SC4745       SI-N 1500V 6A                 | 2SC4747       SI-N 1500V 10A 50W 0.3us

2SC4758       SI-N 1500V 8A 50W HI-RES      | 2SC4769       SI-N+D 1500V 7A 60W

2SC4770       SI-N 1500/800V 7A 60W         | 2SC4793       SI-N 230V 1A 2W 100MHz

2SC4804       SI-N 900V 3A 30W 0.3us        | 2SC4820       SI-N 450V 6A 30W 12MHz

2SC4826       SI-N 200V 3A 1.3W 300MHz      | 2SC4834       SI-N 500V 8A 45W <0.3/1.4

2SC4883A      SI-N 180V 2A 20W 120MHz       | 2SC4891       SI-N 1500V 15A 75W

2SC4908       SI-N 900V 3A 35W 1us          | 2SC4924       SI-N 800V 10A 70W

2SC4977       SI-N 450V 7A 40W              | 2SC5002       SI-N 1500V 7A 80W

2SC5003       SI-N+D 1500V 7A 80W           | 2SC5027       SI-N 1100V 3A 50W 0.3us

2SC5030       SI-N 50V 5A 1.3W 150MHz       | 2SC5045       SI-N 1600V 15A 75W

2SC5047       SI-N 1600V 25A 250W           | 2SC5048       SI-N 1500V 12A 50W 0.3us

2SC5070       SI-N 30V 2A 1.5W B>800        | 2SC5086       SI-N 20V 80MA 7GHZ

2SC509        SI-N 35V 0.5A 0.6W 60MHz      | 2SC5144       SI-N 1700V 20A 200W

2SC5148       SI-N 1500V 8A 50W 0.2us       | 2SC5149       SI-N+D 1500V 8A 50W 0.2us

2SC5150       SI-N 1700V 10A 50W 03us       | 2SC5171       SI-N 180V 2A 20W 200MHz

2SC5198       SI-N 140V 10A 100W 30MHz      | 2SC5207       SI-N 1500V 10A 50W 0.4us

2SC5242       SI-N 230V 15A 130W 30MHz      | 2SC5244A      SI-N 1600V 30A 200W

2SC5296       SI-N+D 1500V 8A 60W           | 2SC5297       SI-N 1500V 8A 60W

2SC5299       SI-N 1500V 10A 70W 0.2US      | 2SC535        SI-N 20V 20mA 0.1W 0.700M

2SC536        SI-N 40V 0.1A 180MC UNI       | 2SC620        SI-N 50V 0.2A 0.25W UNI

2SC643        SI-N 1100V 2.5A 50W           | 2SC644        SI-N 30V 50mA 0.25W

2SC645        SI-N 30V 30mA 0.14W 200MHz    | 2SC710        SI-N 30V 0.03A 200MHz

2SC711        SI-N 30V 0.05A 150MHz         | 2SC712        SI-N 30V 0.5A 150MHz

2SC717        SI-N 30V 50mA 0.2W 600MHz     | 2SC730        SI-N 40V 0.4A PQ=1.5W

2SC732        SI-N 50V 0.15A 0.4W 150MHz    | 2SC735        SI-N 35V 0.4A 0.3W UNI

2SC752        SI-N 15V 100mA 0.1W           | 2SC756        SI-N 40V 4A 10W 65MHz

2SC784        SI-N 40V 0.02A 500MC RF       | 2SC815        SI-N 60V 0.2A 0.25W 200MHz

2SC828        SI-N 30V 0.05A 0.25W UNI      | 2SC829        SI-N 30V 30mA 0.4W 230MHz

2SC839        SI-N 50V 0.03A 250MHz         | 2SC867        SI-N 400V 1A 23W 8MHz

2SC869        SI-N 160V 30mA 0.2W 150MHz    | 2SC898A       SI-N 150V 7A 80W 15MHz

2SC900        SI-N 30V 0.03A 100MHz         | 2SC930        SI-N 15V 0.03A 300MC RF

2SC936        SI-N 1000V 1A 22W POWER       | 2SC941        SI-N 35V 20mA 0.2W 120MHz

2SC943        SI-N 60V 0.2A 0.3W 220MHz     | 2SC945        SI-N 50V 0.1A 250MC UNI

2SC982        N-DARL 40V 0.3A 0.4W          | 2SD1010       SI-N 50V 50mA 0.3W 200MHz

2SD1012       SI-N 20V 0.7A 0.25W 250MHz    | 2SD1018       SI-N 250V 4A 80W B>250

2SD1027       N-DARL+D 20V 15A 100W B>1     | 2SD1033       SI-N 200V 2A 20W 10MHz

2SD1036       SI-N 150/120V 15A 150W        | 2SD1047       SI-N 160V 12A 100W 15MHz

2SD1048       SI-N 20V 0.7A 0.25W 250MHz    | 2SD1049       SI-N 120V 25A 100W

2SD1051       SI-N 50V 1.5A 1W 150MHz       | 2SD1055       SI-N 40V 2A 0.75W 100MHz

2SD1062       SI-N 60V 12A 40W 10MHz        | 2SD1064       SI-N 60V 12A 80W

2SD1065       SI-N 60V 15A 90W              | 2SD1073       N-DARL 300V 4A 40W B>1K

2SD1088       N-DARL 300V 6A 30W B>2000     | 2SD1113K      N-DARL+D 300V 6A 40W

2SD1128       N-DARL 150V 5A 30W            | 2SD1135       SI-N 80V 4A 40W

2SD1138       SI-N 200V 2A 30W              | 2SD1140       N-DARL 30V 1.5A 0.9W

2SD1145       SI-N 60V 5A 0.9W 120MHz       | 2SD1148       SI-N 140V 10A 100W 20MHz

2SD1153       SI-N 80V 1.5A 0.9W            | 2SD1163A      SI-N 300V 7A 40W

2SD1164       SI-N 150V 1.5A 10W DAR+DI     | 2SD1173       SI-N+D 1500V 5A 70W

2SD1187       SI-N 100V 10A 80W 10MHz       | 2SD1189       SI-N 40V 2A 5W 100MHz

2SD1192       N-DARL+D 70V 10A 40W B=5K     | 2SD1196       N-DARL+D 110V 8A 40W B=40

2SD1198       N-DARL 30V 1A 1W 150MHz       | 2SD1207       SI-N 60V 2A 1W

2SD1210       N-DARL+D 150V 10A 80W B=5     | 2SD1213       SI-N 60V 20A 50W

2SD1225       SI-N 40V 1A 1W 150MHz         | 2SD1238       SI-N 120V 12A 80W 20MHz

2SD1244       SI-N+D 2500/900V 1A 50W       | 2SD1246       SI-N 30V 2A 0.75W

2SD1247       SI-N 30V 2.5A 1W              | 2SD1254       SI-N 130V 3A 30W

2SD1255       SI-N 130V 4A 35W 30MHz        | 2SD1263A      SI-N 400V 0.75A 35W 30MHz

2SD1264       SI-N 200V 2A 30W POWER        | 2SD1265       SI-N 60V 4A 30W 25kHz

2SD1266       SI-N 60V 3A 35W POWER         | 2SD1267       SI-N 60V 4A 40W 20MHz

2SD1270       SI-N 130V 5A 2W 30MHz         | 2SD1271       SI-N 130V 7A 40W 30MHz

2SD1272       SI-N 200V 1A 40W 25MHz        | 2SD1273       SI-N 80V 3A 40W 50MHz

2SD1274       SI-N 150V 5A 40W 40MHz        | 2SD1276       N-DARL 60V 4A 40W

2SD1286       N-DARL+D 60V 1A 8W B=1K-3     | 2SD1288       SI-N 120V 7A 70W

2SD1289       SI-N 120V 8A 80W              | 2SD1292       SI-N 120V 1A 0.9W 100MHz

2SD1293       SI-N 120V 1A 1W 100MHz        | 2SD1297       N-DARL+D 150V 25A 100W

2SD1302       SI-N 25V 0.5A 0.6W 200MHz     | 2SD1306       SI-N 30V 0.7A 150mW 250MHz

2SD1308       N-DARL+D 150V 8A 40W          | 2SD1313       SI-N 800V 25A 200W 6MHz

2SD1314       N-DARL+D 600V 15A 150W        | 2SD1330       SI-N 25V 0.5A 0.6W 200MHz

2SD1347       SI-N 60V 3A 1W 150MHz         | 2SD1348       SI-N 60V 4A 10W 150MHz

2SD1350A      SI-N 600V 0.5A 1W 55MHz       | 2SD1376K      N-DARL+D 120V 1.5A 40W

2SD1378       SI-N 80V 0.7A 10W 120MHz      | 2SD1379       N-DARL 40V 2A 10W 150MHz

2SD1380       SI-N 40V 2A 10W 100MHz        | 2SD1382       SI-N 120V 1A 10W 100MHz

2SD1384       SI-N 40V 2A 0.75W 100MHz      | 2SD1391       SI-N 1500V 5A 80W

2SD1392       N-DARL+D 60V 5A 30W B=800     | 2SD1397       SI-N+D 1500V 3.5A 50W

2SD1398       SI-N+D 1500V 5A 50W           | 2SD1399       SI-N+D 1500V 6A 80W

2SD1403       SI-N 1500V 6A 120W            | 2SD1404       SI-N+D 300V 7A 25W 1us

2SD1405       SI-N 50V 3A 25W 2us           | 2SD1406       SI-N 60V 3A 25W 0.8us

2SD1407       SI-N 100V 5A 30W 12MHz        | 2SD1408       SI-N 80V 4A 30W 8MHz

2SD1409       N-DARL+D 600V 6A 25W 1us      | 2SD1411       SI-N 100V 7A 30W 10MHz

2SD1413       N-DARL+D 60V 3A 20W .O1US     | 2SD1415       N-DARL+D 100V 7A 30W 0.8us

2SD1426       SI-N+D 1500V 3.5A             | 2SD1427       SI-N+D 1500V 5A 80W

2SD1428       SI-N+D 1500V 6A 80W           | 2SD1432       SI-N 1500V 6A 80W

2SD1439       SI-N+D 1500V 3A 50W           | 2SD1441       SI-N+D 1500V 4A 80W

2SD1446       N-DARL+D 500V 6A 40W B>50     | 2SD1453       SI-N 1500V 3A 50W

2SD1457       N-DARL+D 140V 6A 60W          | 2SD1458       SI-N 20V 0.7A 1W

2SD1468       SI-N 30V 1A 0.3..0.4W 150     | 2SD1491       N-DARL+D 70V 2A 10W B>2K

2SD1496       SI-N 1500V 5A 50W             | 2SD1497-02    SI-N 1500V 6A 50W

2SD1504       SI-N 30V 0.5A 0.3W 300MHz     | 2SD1506       SI-N 60V 3A 10W 90MHz

2SD1508       N-DARL 30V 1.5A 10W B>400     | 2SD1509       N-DARL+D 80V 2A 10W 0.4uS

2SD1511       N-DARL 100V 1A 1W 150MHz      | 2SD1521       N-DARL+D 50V 1.5A 2W B>2K

2SD1525       N-DARL+D 100V 30A 150W        | 2SD1526       SI-N 130V 1A 1W 200MHz

2SD1541       SI-N 1500V 3A 50W             | 2SD155        SI-N 80V 3A 25W

2SD1554       SI-N+D 1500V 3.5A 40W 1us     | 2SD1555       SI-N+D 1500V 5A 40W 1us

2SD1556       SI-N+D 1500V 6A 50W 1us       | 2SD1563A      SI-N 160V 1.5A 10W 80MHz

2SD1565       N-DARL+D 100V 5A 30W          | 2SD1576       SI-N 1500V 2.5A 48W

2SD1577       SI-N 1500V 5A 80W             | 2SD1579       N-DARL+D 150V 1.5A 1W

2SD1589       N-DARL+D 100V 5A 20W          | 2SD1590       N-DARL+D 150V 8A 25W

2SD1595       N-DARL+D 60V 5A 20W B=6K      | 2SD1609       SI-N 160V 0.1A NF/S-L

2SD1610       SI-N 200V 0.1A 1.3W 140MHz    | 2SD1624       SI-N 60V 3A .5W 150MHz

2SD1632       N-DARL+D 1500V 4A 80W         | 2SD1647       N-DARL+D 50V 2A 25W

2SD1649       SI-N+D 1500/800V 2,5A 50W     | 2SD1650       SI-N+D 1500/800V 3.5A 50W

2SD1651       SI-N+D 1500/800V 5A 60W       | 2SD1652       SI-N+D 1500V 6A 60W 3MHz

2SD1656       SI-N 1500V 6A 50W 3MHz        | 2SD1663       SI-N 1500V 5A 80W 0.5us

2SD1664       SI-N 40V 1A 0.5W 150MHz       | 2SD1666       SI-N 60V 3A 20W

2SD1667       SI-N 60V 5A 25W 30MHz         | 2SD1668R      SI-N 60V 7A 30W

2SD1669       SI-N 60V 12A 30W              | 2SD1677       SI-N 1500V 5A 100W 0.5us

2SD1680       SI-N 330/200V 7A 70W          | 2SD1681       SI-N 20V 1.2A 10W 150MHz

2SD1683       SI-N 60V 4A 10W 150MHz        | 2SD1684       SI-N 120V 1.2A 10W 150MHz

2SD1706       SI-N 130/80V 15A 80W 20MHz    | 2SD1707       SI-N 130/80V 20A 100W

2SD1710       SI-N 1500/800V 5A 100W        | 2SD1725       SI-N 120V 4A 20W 180MHz

2SD1729       SI-N+D 1500/700V 3.5A 60W     | 2SD1730       SI-N+D 1500/700V 5A 100W

2SD1739       SI-N 1500/700V 6A 100W        | 2SD1740       N-DARL 150V 5A 25W B=5000

2SD1758       SI-N 40V 2A 10W 100MHz        | 2SD1760       SI-N 60V 3A 15W 90MHz

2SD1761       SI-N 80V 3A 35W               | 2SD1762       SI-N 60V 3A 25W 70MHz

2SD1763A      SI-N 120V 1.5A 20W 80MHz      | 2SD1764       N-DARL+D 60V 2A 20W B>100

2SD1765       N-DARL+D 100V 2A 20W B>1K     | 2SD1769       N-DARL+D 120V 6A 50W

2SD1776       SI-N 80V 2A 25W 40MHz         | 2SD1783       N-DARL+D 60V 5A 30W B=2K

2SD1785       N-DARL+D 120V 6A 30W 100MHz   | 2SD1790       N-DARL+D 200V 4A 25W B=1K

2SD1791       N-DARL 100V 7A 30W 50MHz      | 2SD1796       N-DARL+D 60V 4A 25W

2SD1802       SI-N 60V 3A 15W 150MHz        | 2SD1806       SI-N+D 40V 2A 15W 150MHz

2SD1809       N-DARL 60V 1A 0.9W B>2K       | 2SD1812       SI-N 160V 1.5A 0.9W

2SD1815       SI-N 120V 3A 20W 180MHz       | 2SD1817       SI-D 80V 3A 15W B>2K

2SD1825       N-DARL+D 70V 4A 20W           | 2SD1827       N-DARL+D 70V 10A 30W 20MHz

2SD1830       N-DARL+D 110V 8A 30W B=4K     | 2SD1835       SI-N 60V 2A 150MHz 60/580

2SD1843       N-DARL+D 60V 1A 1W B>2000     | 2SD1847       SI-N+D 1500/700V 5A 100W

2SD1849       SI-N+D 1500/700V 7A 120W      | 2SD1853       N-DARL+D 80V 1.5A 0.7W B>

2SD1856       N-DARL+D 60V 5A 25W           | 2SD1857       SI-N 120V 1.5A 1W 80MHz

2SD1858       SI-N 40V 1A 1W 150MHz         | 2SD1859       SI-N 80V 0.7A 1W 120MHz

2SD1862       SI-N 40V 2A 1W 100MHz         | 2SD1863       SI-N 120V 1A 1W 100MHz

2SD1864       SI-N 60V 3A 1W 90MHz          | 2SD1877       SI-N+D 1500/800V 4A 50W

2SD1878       SI-N+D 1500V 5A 60W 0.3us     | 2SD1880       SI-N+D 1500V 8A 70W

2SD1881       SI-N+D 1500V 10A 70W          | 2SD1887       SI-N 1500/800V 10A 70W

2SD1894       SI-N 160V 7A 70W 20MHz        | 2SD1895       N-DARL 160V 8A 100W 20MHz

2SD1913       SI-N 60V 3A 20W 100MHz        | 2SD1929       N-DARL+D 60V 2A 1.2W

2SD1930       N-DARL 100V 2A 1.2W B=500     | 2SD1933       N-DARL+D 80V 4A 30W

2SD1944       SI-N 80V 3A 30W 50MHz         | 2SD1958       SI-N 200V 4.5A 30W 10MHz

2SD1959       SI-N 1400V 10A 50W            | 2SD1978       N-DARL+D 120V 1.5A 0.9W

2SD198        SI-N 300V 1A 25W 45MHz        | 2SD1991       SI-N 60V 0.1A 0.4W 150MHz

2SD1992       SI-N 30V 0.5A 0.6W 200MHz     | 2SD1994       SI-N 60V 1A 1W 200MHz

2SD1996       SI-N 25V 0.5A 0.6W 200MHz     | 2SD200        SI-N 1500V 2.5A 10W

2SD2006       SI-N 80V 0.7A 1.2W 120MHz     | 2SD2007       SI-N 40V 2A 1.2W 100MHz

2SD2010       N-DARL 60V 2A 1.2W B>1000     | 2SD2012       SI-N 60V 3A 25W 3MHz

2SD2018       N-DARL+D 60V 1A 5W B>6K5      | 2SD2052       SI-N 150V 9A 100W 20MHz

2SD2061       SI-N 80V 3A 30W 8MHz          | 2SD2066       SI-N 160V 12A 120W

2SD2088       N-DARL+D 60V 2A 0.9W B>2K     | 2SD2125       SI-N+D 1500V 5A 50W 0.2us

2SD213        SI-N 110V 10A 100W            | 2SD2136       SI-N 60V 3A 1.5W 30MHz

2SD2137A      SI-N 80V 3A 15W 30MHz         | 2SD2141       N-DARL+D 380V 6A 35W B>15

2SD2144       SI-N 25V 0.5A B>560           | 2SD2151       SI-N 130/80V 10A 30W 20MHz

2SD2159       SI-N 30V 2A 1W 110MHz         | 2SD2250       N-DARL 160V 7A 90W B>5K

2SD2253       SI-N+D 1700V 6A 50W           | 2SD2255       N-DARL 160V 7A 70W 20MHz

2SD2276       N-DARL 160V 8A 120W B>5K      | 2SD2331       N-DARL+D 1500V 3A

2SD234        SI-N 60V 3A 25W AF-POWER      | 2SD2340       SI-N 130V 6A 50W

2SD2375       SI-N 80V 3A 25W B>500         | 2SD2386       N-DARL 140V 7A 70W B>5K

2SD2389       N-DARL 160V 10A 100W B>5K     | 2SD2390       N-DARL 160V 10A 100W 55MHz

2SD2394       SI-N 60V 3A 30W               | 2SD2395       SI-N 50V 3A 25W

2SD2399       N-DARL+D 80V 4A 30W B=1K-     | 2SD2438       N-DARL+D 160V 8A 70W B>5K

2SD2493       N-DARL 110V 6A 60W 60MHz      | 2SD2498       SI-N 1500V 6A 50W

2SD2499       SI-N+D 1500V 6A 50W           | 2SD287        SI-N 200V 10A 100W 8MHz

2SD313        SI-N 60V 3A 30W 8MHz          | 2SD325        SI-N 35V 1.5A 10W 8MHz

2SD350        SI-N 1500V 5A 22W             | 2SD350A       SI-N 1500V 5A 22W

2SD359        SI-N 40V 2A 10W LOWFREQPO     | 2SD361        SI-N 60V 1.5A 10W 70MHz

2SD381        SI-N 130V 1.5A 20W 60MHz      | 2SD382        SI-N 130V 1.5A 20W 60MHz

2SD386        SI-N 200V 3A 25W 8MHz         | 2SD400        SI-N 25V 1A 0.9W

2SD401        SI-N 200V 2A 20W 10MHz        | 2SD414        SI-N 120/80V 0.8A 10W

2SD415        SI-N 120/100V 0.8A 10W        | 2SD424        SI-N 160V 15A 150W POWER

2SD438        SI-N 100V 0.7A 0.9W 100MHz    | 2SD467        SI-N 25V 0.7A 0.5W 280MHz

2SD468        SI-N 25V 1A 0,9W 280MHz       | 2SD471        SI-N 30V 1A 0.8W UNI (EBC

2SD476        SI-N 70V 4A 40W 7MHz          | 2SD478        SI-N 200V 2A 30W

2SD545        SI-N 25V 1.5A 0.5W            | 2SD549        N-DARL 30V 1.5A 15W B>4K

2SD552        SI-N 220V 15A 150W 4MHz       | 2SD553        SI-N 70V 7A 40W 10MHz

2SD555        SI-N 400V 15A 200W 7MHz       | 2SD556        SI-N 120V 15A 120W 8MHz

2SD560        N-DARL 100V 5A 30W            | 2SD571        SI-N 60V 700mA 1W 110MHz

2SD592        SI-N 30V 1A 0.75W 200MHz      | 2SD596        SI-N 30V 0.7A 170MHz

2SD600K       SI-N 120V 1A 8W               | 2SD602A       SI-N 60V 0.5A 0.2W 200MHz

2SD612        SI-N 25V 2A 10W 100MHz        | 2SD613        SI-N 100V 6A 40W 15MHz

2SD617        N-DARL 120V 8A 100W           | 2SD637        SI-N 60V 0.1A 0.4W 150MHz

2SD661        SI-N 35V 0.1A 0.4W 200MHz     | 2SD662        SI-N 250V 0.1A 0.6W 50MHz

2SD666        SI-N 120V 0.05A 140MHz        | 2SD667        SI-N 120V 1A 140MHz

2SD669A       SI-N 160V 1.5A 1W 140MHz      | 2SD676        SI-N 160V 12A 125W 8MHz

2SD712        SI-N 100V 4A 30W 8MHz         | 2SD717        SI-N 70V 10A 80W 0.3us

2SD718        SI-N 120V 8A 80W 12MHz        | 2SD725        SI-N 1500V 6A 50W POWER

2SD726        SI-N 100V 4A 40W 10MHz        | 2SD731        SI-N 170V 7A 80W 7MHz

2SD732        SI-N 150V 8A 80W 15MHz        | 2SD734        SI-N 25V 0.7A 0.6W 250MHz

2SD762        SI-N 60V 3A 25W 25kHz         | 2SD763        SI-N 120V 1A 0.9W

2SD768        N-DARL+D 120V 6A 40W B>1K     | 2SD773        SI-N 20V 2A 1W 110MHz

2SD774        SI-N 100V 1A 1W 95MHz         | 2SD781        SI-N 150V 2A 1W 0.6us

2SD786        SI-N 40V 0.3A 0.25W           | 2SD787        SI-N 20V 2A 0.9W 80MHz

2SD788        SI-N 20/20V 2A 0.9W 100MHz    | 2SD789        SI-N 100/50V 1A 0.9W 80MHz

2SD794        SI-N 70V 3A 10W 60MHz         | 2SD795        SI-N 40V 3A 20W 95MHz

2SD798        N-DARL 600V 6A 30W B>1K5      | 2SD799        N-DARL+D 400V 6A 30W

2SD800        SI-N 750V 4A 30W 8MHz         | 2SD809        SI-N 100V 1A 10W 85MHz

2SD819        SI-N 1500V 3.5A 50W           | 2SD820        SI-N 1500V 5A 50W

2SD822        SI-N 1500/600V 7A 50W         | 2SD826        SI-N 60V 5A 10W 120MHz

2SD829        N-DARL+D 150V 15A 100W B=     | 2SD837        N-DARL 60V 4A 40W

2SD844        SI-N 50V 7A 60W 15MHz         | 2SD850        SI-N 1500V 3A 25W

2SD856        SI-N 60V 3A 35W POWER         | 2SD863        SI-N 50V 1A 0.9W

2SD864K       N-DARL+D 120V 3A 30W          | 2SD867        SI-N 130V 10A 100W 3MHz

2SD871        SI-N+D 1500V 5A 50W           | 2SD879        SI-N 30V 3A 0.75W 200MHz

2SD880        SI-N 60V 3A 30W 0.8us         | 2SD882        SI-N 30V 3A 10W

2SD889        SI-N+D 1500V 4A 50W           | 2SD892A       N-DARL 60V 0.5A 0.4W B>2K

2SD894        N-DARL 30V 1.5A 10W 120MHz    | 2SD895        SI-N 100V 6A 60W 10MHz

2SD917        SI-N 330V 7A 70W POWER        | 2SD92         SI-N 100V 3A 20W

2SD921        N-DARL 200V 5A 80W B>700      | 2SD946        N-DARL 30V 1A

2SD947        N-DARL 40V 2A 5W 150MHz       | 2SD951        SI-N 1500V 3A 65W

2SD958        SI-N 120V 0.02A 0.4W 200MHz   | 2SD965        SI-N 40V 5A 0.75W 150MHz

2SD966        SI-N 40V 5A 1W 150MHz         | 2SD968A       SI-N 120V 0.5A 1W 120MHz

2SD970        N-DARL+D 120V 8A 40W B>1K     | 2SD972        N-DARL 50V 4A 30W B=3K

2SD982        N-DARL 200V 5A 40W B=3000     | 2SD986        N-DARL 150/80V 1.5A 10W

2SD998        N-DARL 100V 1.5A 10W B=7K     | 2SJ103        P-FET 50V 2.6mA Up<2V

2SJ109        P-FET DUAL 30V Id>2.6mA       | 2SJ113        P-FET 100V 10A 100W OE35

2SJ117        P-FET 400V 2A 40W 35ns        | 2SJ162        P-FET 160V 7A 100W 1E

2SJ174        P-FET 60V 20A 75W 235ns       | 2SJ175        P-FET 60V 10A 25W OE25

2SJ177        P-FET 60V 20A 75W <0E085      | 2SJ182        P-FET 60V 3A 20W OE28

2SJ200        P-FET 180V 10A 120W           | 2SJ201        P-FET 200V 12A 150W

2SJ306        P-FET 250V 3A 25W <2E  =3     | 2SJ307        P-FET 250V 6A 2W <1E

2SJ353        P-FET 60V 1.5A 1W <E37        | 2SJ449        P-FET 250V 6A 35W <E8

2SJ72         P-FET 25V 30MA 0.6W Up<2V     | 2SJ74         P-FET 25V 1mA Up<2V

2SJ77         P-FET 160V 0.5A 30W           | 2SJ79         P-FET 200V 0.5A 30W

2SK1010       N-FET 500V 6A 80W <1E5        | 2SK1036       N-FET 250V 1A 2W 80ns

2SK1057       N-FET 140V 7A 100W            | 2SK1058       N-FET 160V 7A 100W 1E

2SK107        N-FET 9V 20MA 250MW           | 2SK108        N-FET 50V 20mA 0.3W 70E

2SK1081       N-FET 800V 7A 125W 380ns      | 2SK1082       N-FET 900V 6A 125W 2.8E

2SK1101       N-FET 450V 10A 50W E65 =1     | 2SK1102       N-FET 500V 10A 50W 240ns

2SK1113       N-FET 120V 3A 20W             | 2SK1117       N-FET 600V 6A 100W 1.25R

2SK1118       N-FET 600V 6A 45W 1.25R       | 2SK1119       N-FET 100V 4A 100W

2SK1120       N-FET 1000V 8A 150W 1E8       | 2SK117        N-FET 50V 5mA

2SK1170       N-FET 500V 20A 120W <E27      | 2SK118        N-FET 50V 0.3mA 0.1W

2SK1181       N-FET 500V 13A 85W 0.4E       | 2SK1190       N-FET 60V 22A 35W 0E05

2SK1191       N-FET 60V 30A 40W 0.03E       | 2SK1198       N-FET 700V 2A 35W 3.2E

2SK1213       N-FET 600V 6A 125W 40/85ns    | 2SK1217       N-FET 900V 8A 100W

2SK1221       N-FET 250V 10A 80W 0E4        | 2SK125        N-FET 25V 0.1A 0.3W

2SK1257       N-FET 60V 40A 45W 0.05E       | 2SK1271       N-FET 1400V 5A 240W <4E

2SK1275       N-FET 900V 2A 30W 7E          | 2SK1296       N-FET 60V 30A 0.024E

2SK1299       N-FET 100V 3A 20W 0E45        | 2SK1317       N-FET 1500V 2.5A 100W 12E

2SK1338       N-FET 900V 2A 50W 7E          | 2SK1341       N-FET 900V 6A 100W 3E

2SK1342       N-FET 900V 8A 100W 1E6        | 2SK1345       N-FET 60V 20A 40W <E055

2SK1350       N-FET 200V 15A 45W 0E14       | 2SK1351       N-FET 500V 5A 40W <1E5

2SK1356       N-FET 900V 3A 40W             | 2SK1357       N-FET 900V 5A 125W

2SK1358       N-FET 900V 9A 150W 1.4E       | 2SK1363       N-FET 900V 8A 90W 1.4E

2SK1377       N-FET 500V 5.5A 40W           | 2SK1378       N-FET 400V 10A 125W 0.55E

2SK1379       N-FET 60V 50A 150W <E017      | 2SK1388       N-FET 30V 35A 60W <E022

2SK1400       N-FET 300V 7A 50W             | 2SK1404       N-FET 600V 5A 35W 1E5

2SK1419       N-FET 60V 15A 25W <E08        | 2SK1420       N-FET 60V 25A 30W 0.045E

2SK1444       N-FET 450V 3A 25W 2.6E        | 2SK1447       N-FET 450V 9A 40W <E6

2SK1460       N-FET 900V 3.5A 40W 2E8       | 2SK1461       N-FET 900V 5A 120W

2SK1462       N-FET 900V 8A 150W            | 2SK1502       N-FET 900V 7A 120W 2E

2SK1507       N-FET 600V 9A 50W 240ns       | 2SK152        N-FET 15V 9.5mA Up<2V

2SK1529       N-FET 180V 10A 120W           | 2SK1530       N-FET 200V 12A 150W

2SK1531       N-FET 500V 15A 150W E45       | 2SK1537       N-FET 900V 5A 100W 290ns

2SK1544       N-FET 500V 25A 200W 0.2E      | 2SK161        N-FET 18V 0.01A 0.2W

2SK1612       N-FET 900V 3A 50W 40/140ns    | 2SK163        N-FET 50V 0.03A 0.4W

2SK1637       N-FET 600V 4A 35W <2E4        | 2SK1643       N-FET 900V 5A 125W 2.8E

2SK1653       N-FET 60V 45A 45W <E02        | 2SK168        N-FET 30V 20mA 0.2W FM-V/

2SK170        N-FET 40V 20mA 0.4W           | 2SK1723       N-FET 600V 12A 150W <E65

2SK1833       N-FET 500V 2.5A 40W <4E       | 2SK184        N-FET 50V 0.6mA Up<1.5V

2SK1917M      N-FET 250V 10A 50W <E4        | 2SK192        N-FET 18V Idss>3mA Up<3V

2SK1924       N-FET 600V 6A 1.75W           | 2SK193        N-FET-DG 15V VHF

2SK1940       N-FET 600V 12A 125W <E75      | 2SK1941       N-FET 600V 16A 100W <E55

2SK1943       N-FET 900V 5A 80W <2E8        | 2SK1953       N-FET 600V 2A 25W 5E

2SK2038       N-FET 800V 5A 125W 2E2        | 2SK2039       N-FET 900V 5A 150W <2E5

2SK2043       N-FET 600V 2A 2W 4E3          | 2SK2056       N-FET 800V 4A 40W 2.4E

2SK2078       N-FET 800V 9A 150W <1E2       | 2SK2083       N-FET 900V 5A 70W 3E6

2SK212        N-FET 20V 0.6mA 0.2W          | 2SK2134       N-FET 200V 13A 70W <E4

2SK2136       N-FET 200V 20A 75W <E18       | 2SK214        N-FET 160V 0.5A 30W

2SK2141       N-FET 600V 6A 35W 1.1E        | 2SK216        N-FET 200V 0.5A 30W

2SK2161       N-FET 200V 9A 25W 0.35E       | 2SK223        N-FET 80V 1.2mA 0.4W

2SK2333       N-FET 700V 6A 50W <2E         | 2SK2352       N-FET 600V 6A 45W <1E25

2SK240        N-FET 40V 2.6mA Up<1.5V       | 2SK241        N-FET 20V FM/VHF

2SK246        N-FET 50V 1,2mA Up<6V         | 2SK2485       N-FET 900V 6A 100W 2.8E

2SK2545       N-FET 600V 6A 40W 1.25E       | 2SK2561       N-FET 600V 9A 80W 1.2E

2SK2605       N-FET 800V 5A 45W 2.2E        | 2SK2632LS     N-FET 800V 2.5A 30W <4E8

2SK301        N-FET 55V 20mA 0.25W          | 2SK303        N-FET 30V 0.6mA Up<4V

2SK304        N-FET 30V 0.6mA Up<4V         | 2SK30ATM      N-FET 50V 6.5mA

2SK315        N-FET 20V 2.5mA 0.2W          | 2SK320        N-FET 450V 5A 50W <1E83

2SK33         N-FET 20V 20mA 0.15W          | 2SK330        N-FET 50V 14MA 0.2W 320R

2SK332        N-FET 40V 12mA Up=0.5V        | 2SK357        N-FET 150V 5A 40W <E9

2SK359        N-FET 20V 30mA 0.4W           | 2SK363        N-FET 40V 5mA Up<1.2V

2SK364        N-FET 40V 2.6mA Up<1.5V       | 2SK367        N-FET 100V 0.6mA

2SK369        N-FET 40V 5mA Up<1.2V         | 2SK373        N-FET 100V 0.6mA

2SK374        N-FET 55V 1mA Up<5V           | 2SK381        N-FET 50V 0.3mA 0.3W

2SK386        N-FET 450V 10A 120W           | 2SK389        2xN-FET 50V

2SK40         N-FET 50V 6.5mA               | 2SK400        N-FET 200V 8A 100W 0E7

2SK404        N-FET 20V 1.2mA 0.2W          | 2SK415        N-FET 800V 3A 100W <6E

2SK423        N-FET 100V 0.5A 0.9W 25ns     | 2SK427        N-FET 15V 2.5mA Up<1.5V

2SK430        N-FET 150V 3A 20W 0E8         | 2SK439        N-FET 20V 30mA 0.3W

2SK511        N-FET 250V 0.3A 8W            | 2SK513        N-FET 800V 3A 60W 50/120ns

2SK526        N-FET 250V 10A 40W 0.6R       | 2SK537        N-FET 900V 1A 60W

2SK538        N-FET 900V 3A 100W 4.5R       | 2SK544        N-FET 20V 30mA 0.3W

2SK55         N-FET 18V 14mA VHF            | 2SK553        N-FET 500V 5A 50W 1E5

2SK555        N-FET 500V 7A 60W <E85        | 2SK557        N-FET 500V 12A 100W 0E6

2SK559        N-FET 450V 15A 100W 0E36      | 2SK583        N-FET 50V 0.2A 0.6W 20E

2SK606        N-FET 30V 20mA Up<3V          | 2SK611        N-FET 100V 1A 10W 6E

2SK612        N-FET 100V 2A 20W             | 2SK68         N-FET 50V 0.5mA Up<1.5V

2SK685        N-FET 1000V 5A 100W 2E        | 2SK701        N-FET 60V 2A 15W <E6

2SK703        N-FET 100V 5A 35W 0E5         | 2SK719        N-FET 900V 5A 120W

2SK725        N-FET 500V 15A 125W 0E38      | 2SK727        N-FET 900V 5A 125W 2E5

2SK73         N-FET 200V 0.1A 5W            | 2SK735        N-FET 450V 10A 100W <0E8

2SK754        N-FET 160V 10A 50W 0E22       | 2SK758        N-FET 250V 5A 40W OE7

2SK769        N-FET 500V 10A 100W 1E        | 2SK786        N-FET 20V 3A 50W 7E5

2SK787        N-FET 900V 8A 120W            | 2SK790        N-FET 500V 15A 150W

2SK791        N-FET 850V 3A 100W 4.5R       | 2SK792        N-FET 900V 3A 100W 4.5R

2SK793        N-FET 850V 5A 150W 2.5R       | 2SK794        N-FET 900V 5A 150W 2.5R

2SK796        N-FET 800V 3A 90W 5E          | 2SK806        N-FET 600V 3A 50W <2E7

2SK817        N-FET 60V 26A 35W 0.08E       | 2SK83         N-FET 25V 10MA 0.1W Up<2.

2SK851        N-FET 200V 30A 150W           | 2SK856        N-FET 60V 45A 125W <E03

2SK872        N-FET 900V 6A 150W 2.5E       | 2SK875        N-FET 450V 12A 120W 0.6E

2SK890        N-FET 200V 10A 75W <E4        | 2SK891        N-FET 100V 18A 125W <E18

2SK899        N-FET 500V 18A 125W <E33      | 2SK902        N-FET 250V 30A 150W

2SK903        N-FET 800V 3A 40W 4E          | 2SK904        N-FET 800V 3A 80W 4E

2SK940        N-FET 60V 0.8A 0.9W 1.1E      | 2SK943        N-FET 60V 25A 40W E046

2SK951        N-FET 800V 2.5A 40W 7E        | 2SK952        N-FET 800V 0.5mA

2SK955        N-FET 800V 5A 125W 2E         | 2SK956        N-FET 800V 9A 150W 1E5

2SK962        N-FET 900V 0.5mA Up>2.5V      | 3SK131        N-FET-DG 20V 25mA 0.2W

3SK60         N-FET-DG 15V 33mA             | 3SK73         N-FET-DG 20V 3mA

3SK74         N-FET-DG 20V 25mA 0.2W        | AC121         GE-P 20V 0.3A 0.9W

AC122         GE-P 30V 0.2A 0.225W          | AC125         GE-P 32V 0.2A

AC126         GE-P 32V 0.2A 0.5W            | AC127         GE-N 32V 0.5A

AC128         GE-P 32V 1A 1W                | AC128/176K    GE N/P PAIRED, COOLED

AC128K        GE-P 32V 1A 1W                | AC131         GE-P 30V 1A 0.75W

AC132         GE-P 32V 0.2A 0.5W            | AC138         GE-P 32V 1.2A 0.22W 1.5MHz

AC141K        GE-N 32V 1.2A 1W              | AC151         GE-P 32V 0.2A 0.9W

AC153         GE-P 32V 2A 1W                | AC153K        GE-P 32V 2A 1W

AC176K        GE-N 32V 1A 1W                | AC180         GE-P 32V 1.5A 0.3W 1MHz

AC187         GE-N 25V 1A 1W                | AC187/188K    GE N/P PAIRED,COOLED

AC187K        GE-N 25V 1A 1W COOLED         | AC188         GE-P 25V 1A 1W

AC188K        GE-P 25V 1A 1W                | AD133         GE-P 50V 15A 36W

AD136         GE-P 40V 10A 11W              | AD139         GE-P 32V 3.5A 13W

AD148         GE-P 32V 3.5A 13.5W           | AD149         GE-P 50V 3.5A 27W

AD161         GE-N 32V 1A 6W                | AD161/162     GE N/P 32V 1A 6W PAIRED

AD162         GE-P 32V 1A 6W                | AD165         GE-N 25V 1A 6W

AD166         GE-P 60V 5A 27.5W             | AF106         GE-P 25V 10mA 220MHz VHF

AF109R        GE-P 20V 12mA 260MHz VHF      | AF118         GE-P 70V 30mA 375mW 125MHz

AF121         GE-P 25V 10mA 270MHz          | AF125         GE-P 32V 10mA 75MHz

AF127         GE-P 32V 10mA 75MHz           | AF139         GE-P 20V 10mA 550MHz

AF200         GE-P 25V 10mA 0.145W          | AF201         GE-P 25V 10mA 0.145W

AF239S        GE-P 15V 10mA 700MHz          | AF279         GE-P 15V 10mA 60mW 780MHz

AF279S        GE-P 20V 10mA 0.6W            | AF280         GE-P UHF MIXER 550MHz

AF306         GE-P 25V 15mA 60mW 500MHz     | AF367         GE-P 153V 10mA UHF 800MHz

AF379         GE-P UHF 1250MHz              | AL102         GE-P 130V 6A 30W

AL112         GE-P 130V 6A 10W              | ASY27         GE-P 25V 0.2A 0.15W

ASY77         GE-P 60V 1A 0.26W 500KHz      | ASZ15         GE-P 100V 8A 30W

ASZ18         GE-P 100V 8A 30W              | BC107B        SI-N 50V 0.2A 0.3W 250MHz

BC107C        SI-N 50V 0.2A 0.3W 250MHz     | BC109B        SI-N 30V 0.2A 0.3W 300MHz

BC109C        SI-N 30V 0.2A 0.3W 150MHz     | BC117         SI-N 120V 50mA 0.3W >60MHz

BC119         SI-N 60V 1A 0.8W 10MHz        | BC135         SI-N 45V 0.2W >200MHz

BC136         SI-N 60V 0.5A 0.3W >60MHz     | BC139         SI-P 40V 0.5A 0.7W

BC141-10      SI-N 100V 1A 0.75W 50MHz      | BC141-16      SI-N 100V 1A 0.75W 50MHz

BC142         SI-N 80V 1A 0.8W              | BC143         SI-P 60V 1A 0.7W AF/DRIVE

BC146         SI-N 20V 50mA 50mW 150MHz     | BC161-16      SI-P 60V 1A 0.75W 50MHz

BC177A        SI-P 50V 0.1A 0.3W 130MHz     | BC177B        SI-P 50V 0.1A 0.3W 130MHz

BC177C        SI-P 50V 0.1A 0.3W 130MHz     | BC190         SI-N 70V 0.1A 0.3W 250MHz

BC285         SI-N 120V 0.1A 0.36W 80MHz    | BC300         SI-N 120V 0.5A 6W 120MHz

BC303         SI-P 85V 1A 6W 75MHz          | BC313         SI-P 60V 1A 4W 50MHz

BC323         SI-N 100V 5A 0.8W 100MHz      | BC327-16      SI-P 50V 0.8A 625mW 100MHz

BC327-25      SI-P 50V 0.8A 625mW 100MHz    | BC327-40      SI-P 50V 0.8A 625mW 100MHz

BC336         SI-P 25V 50mA 0.31W 50MHz     | BC337-16      SI-N 50V 0.8A 625mW 150MHz

BC337-25      SI-N 50V 0.8A 625mW 150MHz    | BC337-40      SI-N 50V 0.8A 0.625W 150MHz

BC368         SI-N 20V 1A 0.8W 100MHz       | BC369         SI-P 20V 1A 0.8W

BC376         SI-P 25V 1A 0.625W 150MHz     | BC393         SI-P 180V 10mA 40mW

BC441         SI-N 75V 2A 1W                | BC448         SI-P 80V 0.3A 0.625W >100

BC449         SI-N 100V 0.3A 0.625W         | BC450         SI-P 100V 0.3A 0.625W

BC451         SI-N 50V 0.1A 0.3W >150MHz    | BC461         SI-P 75V 2A 1W

BC485         SI-N 45V 1A 0.625W 200MHz     | BC487B        SI-N 60V 1A 0.625W 200MHz

BC488         SI-P 60V 0.1A 625mW >135MHz   | BC489         SI-N 80V 1A 0.625W 200MHz

BC490         SI-P 80V 1A 0.625W 200MHz     | BC516         P-DARL 40V 0.4A 0.625W

BC517         N-DARL 40V 0.4A 0.625W        | BC538         SI-N 80V 1A 0.625W 100MHz

BC546A        SI-N 80V 0.2A 0.5W            | BC546B        SI-N 80V 0.2A 0.5W

BC546C        SI-N 80V 0.1A 0.5W            | BC547A        SI-N 50V 0.2A 0.5W

BC547B        SI-N 50V 0.2A 0.5W 300MHz     | BC547C        SI-N 50V 0.2A 0.5W 300MHz

BC550B        SI-N 50V 0.2A 0.5W            | BC550C        SI-N 50V 0.2A 0.5W

BC556A        SI-P 60V 0.2A 0.5W            | BC556B        SI-P 80V 0.2A 0.5W

BC557A        SI-P 50V 0.2A 0.5W            | BC557B        SI-P 50V 0.2A 0.5W

BC557C        SI-P 50V 0.2A 0.5W            | BC560B        SI-P 50V 0.2A 0.5W

BC560C        SI-P 50V 0.2A 0.5W            | BC618         N-DARL 80V 1A 0.625W B>10

BC639         SI-N 80V 1A 0.8W 100MHz       | BC640         SI-P 80V 1A 0.8W 130MHz

BC807-25      SI-P 50V 0.5A 0.25W    5B     | BC807-40      SI-P 45V 0.5A 0.3W 100MHz

BC817-16      SI-N 50V 0.5A 0.25W    6A     | BC817-25      SI-N 50V 0.5A 0.25W    6B

BC817-40      SI-N 50V 0.5A 0.25W    6C     | BC828         SI-P 50V 0.8A 0.8W 100MHz

BC846B        SI-N 80V 0.1A 0.25W    1B     | BC847A        SI-N 50V 0.1A 0.2W

BC847B        SI-N 50V 0.1A 0.25W    1F     | BC847BR       SI-N 50V 0.1A 0.25W SMD

BC847C        SI-N 50V 0,1A 0.25W    1G     | BC849C        SI-N 30V 0.1A 0.25W    2C

BC850C        SI-N 45V 0.1A 0.25W    2G     | BC856A        SI-P 65V 0.1A 150MHz   3A

BC856B        SI-P 65V 0.1A 150MHz   3B     | BC857A        SI-P 50V 0.1A 150MHz

BC857B        SI-P 45V 0.1A 0.2W    3F      | BC857BR       SI-P 45V 0.1A 0.2W

BC857C        SI-P 45V 0.1A 0.25W    3G     | BC859B        SI-P 30V 0.1A 0.25W    4B

BC860B        SI-P 50V 0.1A         4F      | BC860C        SI-P 50V 0.1A          4G

BC868         SI-N 25V 1A 60MHz             | BC869         SI-P 25V 1A 1W 60MHz

BC879         N-DARL 100V 1A 0.8W           | BC880         P-DARL 100V 1A 0.8W

BCP68         SI-N 20V 1A 1.5W 60MHz        | BCV27         N-DARL 40V 0.5A 0.25W B>1

BCX17         SI-P 50V 0.5A 100MHz  T1      | BCX17R        SI-P 50V 0.5A 100MHz  T4

BCX19         SI-N 50V 0.5A 300mW 200MHz    | BCX38B        N-DARL 80V 0.8A 1W B>4000

BCX53         SI-P 100V 1A 50MHz            | BCX56         SI-N 100V 1A 130MHz

BCY59         SI-N 45V 0.2A 1W 250MHz       | BCY71         SI-P 45V 0.2A 0.35W

BCY72         SI-P 30V 0.2A 0.35W           | BCY79         SI-P 45V 0.2A 1W 180MHz

BCY85         SI-N 100V 0.2A 0.3W           | BD109         SI-N  60V 3A 15W

BD115         SI-N 245V 0.15A 0.8W          | BD129         SI-N 400V 0.5A 17.5W

BD131         SI-N 70V 3A 15W >60MHz        | BD132         SI-P 45V 3A 15W >60MHz

BD139         SI-N 80V 1.5A 12.5W 50MHz     | BD139-16      SI-N 80V 1.5A 12.5W 50MHz

BD140         SI-P 80V 1.5A 12.5W 50MHz     | BD140-16      SI-P 80V 1.5A 12.5W 50MHz

BD141         SI-N 140V 8A 117W             | BD142         SI-N 50V 15A 117W

BD159         SI-N 375V 0.5A 20W            | BD160         SI-N 250V 5A 25W

BD179         SI-N 80V 3A 30W               | BD180         SI-P 80V 3A 30W >2MHz

BD183         SI-N 85V 15A 117W             | BD201         SI-N 60V 8A 55W

BD201F        SI-N 60V 8A 32W               | BD204F        SI-P 60/60V 8A 60W >7MHz

BD230         SI-N 100V 1.5A 12.5W          | BD231         SI-P 100V 1.5A 12.5W

BD232         SI-N 300V 0.25A 7W            | BD237         SI-N 100V 2A 25W 3MHz

BD238         SI-P 100V 2A 25W 3MHz         | BD239C        SI-N 100V 2A 30W 3MHz

BD240         SI-P 45V 2A 30W               | BD240C        SI-P 100V 2A 30W 3MHz

BD241C        SI-N 100V 3A 40W 3MHz         | BD241D        SI-N 120V 3A 40W 3MHz

BD242C        SI-P 100V 3A 40W 3MHz         | BD243C        SI-N 100V 6A 65W 3MHz

BD243F        SI-N 200V 6A 65W 3MHz         | BD244C        SI-P 100V 6A 65W 3MHz

BD244F        SI-P 200V 6A 65W 3MHz         | BD250C        SI-P 100V 25A 125W 3MHz

BD277         SI-P 45V 7A 70W >10MHz        | BD302         SI-P 60V 8A 55W >3MHz

BD303         SI-N 60V 8A 55W >3MHz         | BD314         SI-P 80V 10A 150W

BD317         SI-N 100V 16A 200W 1MHz       | BD318         SI-P 100V 16A 200W

BD329         SI-N 32V 3A 15W 130MHz        | BD330         SI-P 32V 3A 15W

BD335         N-DARL 100V 6A 60W            | BD336         P-DARL 100V 6A 60W

BD337         N-DARL+D 120V 6A 60W >10MHz   | BD362         SI-P 32V 3A 15W

BD371B        SI-N 60V 1,5A 2,5W            | BD385         SI-N 60V 1A 10W >250MHz

BD387         SI-N 80V 1A 10W >250MHz       | BD410         SI-N 500V 1A 20W

BD411         N-DARL 50V 2A 10W B>25K       | BD441         SI-N 80V 4A 36W 3MHz

BD442         SI-P 80V 4A 36W 3MHz          | BD515         SI-N 45V 2A 10W 160MHz

BD537         SI-N 80V 8A 50W               | BD538         SI-P 80V 4A 50W >3MHz

BD539         SI-N 40V 5A 45W               | BD543C        SI-N 100V 8A 70W 3MHz

BD545         SI-N 40V 15A 85W 3MHz         | BD637         SI-N 100V 2A 3OW >3MHz

BD638         SI-P 100V 2A 30W >3MHz        | BD648         P-DARL 80V 8A 62,5W

BD651         N-DARL 120V 8A 62.5W          | BD652         P-DARL 120V 8A 62.5W

BD679A        N-DARL+D 80V 4A 40W           | BD680A        P-DARL+D 80V 4A 40W

BD681         N-DARL+D 100V 4A 40W B>75     | BD682         P-DARL+D 100V 4A 40W

BD683         N-DARL 120V 4A 40W            | BD684         P-DARL 120V 4A 40W

BD711         SI-N 100V 12A 75W             | BD712         SI-P 100V 12A 75W POWER

BD722         SI-P 80V 4A 36W >3MHz         | BD743C        SI-N 110V 15A 90W >5MHz

BD744C        SI-P 110V 15A 90W 5MHz        | BD750         SI-P 100V 20A 200W

BD751         SI-N 100V 20A 200W            | BD791         SI-N 100V 4A 15W

BD792         SI-P 100V 4A 15W              | BD801         SI-N 100V 8A 65W >3MHz

BD829         SI-N 100V 1A 8W               | BD830         SI-P 100V 1A 8W 75MHz

BD839         SI-N 45V 1.5A 10W 125MHz      | BD843         SI-N 100V 1.5A 10W >150MHz

BD877         N-DARL 80V 1A 9W 200MHz       | BD879         N-DARL 100V 1A 9W 200MHz

BD880         P-DARL 100V 1A 200MHz         | BD901         N-DARL+D 100V 8A 70W

BD902         P-DARL 100V 8A 70W            | BD911         SI-N 100V 15A 90W

BD912         SI-P 100V 15A 90W             | BD939F        SI-N 120V 3A 19W 3MHz

BD941         SI-N 140V 3A 30W 3MHz         | BD942         SI-P 140V 3A 30W 3MHz

BD943         SI-N 22V 5A 40W 3MHz          | BD948         SI-P 45V 5A 40W 3MHz

BD951         SI-N 80V 5A 40W >3MHz         | BD956         SI-P 120V 5A 40W 3MHz

BDT61         N-DARL+D 60V 4A 50W >10MHz    | BDT61C        N-DARL+D 120V 4A 50W >10MHz

BDT61F        N-DARL+D 60V 4A               | BDT62C        P-DARL 120V 10A 90W B>1K

BDT63C        N-DARL 120V 10A 90W B>1K      | BDT64C        P-DARL 120V 12A 125W B>1K

BDT65C        N-DARL 120V 12A 125W B>1K     | BDT85A        SI-N 100V 15A 125W 20MHz

BDT86A        SI-P 100V 15A 125W 20MHz      | BDT87         SI-N 120V 15A 125W 10MHz

BDT88         SI-P 120V 12A 117W            | BDT95A        SI-N 100V 10A 90W 4MHz

BDT96A        SI-P 100V 10A 90W 4MHz        | BDV64C        P-DARL+D 120V 20A 125W B>

BDV65B        N-DARL+D 100V 20A 125W B>     | BDV65C        N-DARL+D 120V 20A 125W B>

BDV66C        P-DARL+D 120V 16A 200W 7MHz   | BDV66D        P-DARL+D 160V 16A 200W

BDW22C        SI-P 100V 10A 90W >3MHz       | BDW23C        N-DARL+D 100V 6A 50W

BDW42         N-DARL 100V 15A 85W B>1K      | BDW46         P-DARL 80V 15A 85W B>1K

BDW47         P-DARL 100V 15A 85W B>1K      | BDW51C        SI-N 100V 15A 125W >3MHz

BDW83C        N-DARL 100V 15A 150W          | BDW83D        N-DARL+D 120V 15A 150W

BDW84C        P-DARL 100V 15A 150W          | BDW84D        P-DARL+D 120V 15A 150W >1

BDW93CF       N-DARL 100V 12A 40W ISOLA     | BDW94C        P-DARL 100V 12A 80W

BDX11         SI-N 160V 10A 117W >0.8MHz    | BDX16A        SI-P 140V 3A 25W 800KHz

BDX20         SI-P 160V 10A 117W >4MHz      | BDX32         SI-N 1700V 4A 40W

BDX33C        N-DARL 100V 10A 70W           | BDX34C        P-DARL 100V 10A 70W

BDX37         SI-N 80V 5A 15W 350ns         | BDX44         N-DARL+D 90V 1A 5W 1.5us

BDX47         P-DARL 90V 1A 5W              | BDX50         SI-N 160V 16A 150W >800KH

BDX53C        N-DARL 100V 6A 60W B=500      | BDX53F        N-DARL 160V 6A 60W B=500

BDX54C        P-DARL 100V 6A 60W B=500      | BDX54F        P-DARL 160V 6A 60W B=500

BDX62C        P-DARL 120V 8A 90W            | BDX63C        N-DARL 140V 8A 90W

BDX64C        P-DARL 120V 12A 117W B>1K     | BDX65C        N-DARL 120V 12A 117W

BDX66C        P-DARL 120V 16A 150W          | BDX66C        P-DARL 120V 16A 150W

BDX67C        N-DARL 120V 16A 150W          | BDX71         SI-N 70V 10A 75W >0.8MHz

BDX75         SI-N 45V 16A 75W >0.8MHz      | BDX77         SI-N 100V 8A 60W >7MHz

BDX87C        N-DARL 100V 12A 120W          | BDX88C        P-DARL 100V 12A 120W

BDX94         SI-P 80V 8A 90W >4MHz         | BDX95         SI-N 100V 8A 90W >4MHz

BDX96         SI-P 100V 8A 90W >4MHz        | BDY20         SI-N 100V 15A 117W 1MHz

BDY29         SI-N 100V 30A 220W POWER      | BDY56         SI-N 180V 15A 115W >10MHz

BDY58         SI-N 160V 25A 175W            | BDY73         SI-N 100V 15A 115W >8KHz

BDY83B        SI-P 50V 4A 36W 3MHz          | BDY90         SI-N 120V 10A 60W 0.35us

BF115         SI-N 50V 30mA 0.15W           | BF120         SI-N 220V 50mA 0.3W

BF125         SI-N AM/FM V/M/O/ZF450MHz     | BF152         SI-N 30V 0.2W 800MHz VHF-

BF155         SI-N 40V 20mA 600MHz          | BF161         SI-N 50V 20mA 550MHz

BF163         SI-N 40V 20mW 600MHz          | BF164         SI-N 40V 0.2W 600MHz

BF166         SI-N 40V 20MA 0.175W 500MHz   | BF173         SI-N 40V 25mA 0.23W 600MHz

BF180         SI-N 30V 20mA 675MHz .15W     | BF182         SI-N 25V 20mA 650MHz

BF184         SI-N 20V 30mA 260MHz          | BF186         SI-N 190V 0.06A 0.8W 120MHz

BF189         SI-N 30V 25mA 270MHz          | BF195         SI-N 30V 30mA 200MHz .22W

BF199         SI-N 40V 25mA 0.3W 550MHz     | BF200         SI-N 30V 20mA 0.15W 500MHz

BF224         SI-N 45V 50mA 0.25W 450MHz    | BF240         SI-N 40V 25mA 0.25W 400MHz

BF244A        N-FET 30V 25mA 0.3W           | BF244C        N-FET 30V 25mA 0.3W

BF245A        N-FET 30V 25mA 0.3W           | BF245B        N-FET 30V 25mA 0.3W

BF245C        N-FET 30V 0.1A 0.3W 170MC     | BF246C        N-FET 25V 25mA 0.25W

BF247B        N-FET 25V 25mA 0.25W          | BF247C        N-FET 25V 25mA 0.25W

BF253         SI-N 30V 30mA 150MHz          | BF254         SI-N 30V 30mA 260MHz .22W

BF255         SI-N 20V 30mA 200MHz .22W     | BF256A        N-FET 30V 7mA Vgs<7.5

BF256B        N-FET 30V 13mA                | BF256C        N-FET 30V 10mA 0.25W

BF259         SI-N 300V 0.1A 0.8W 90MHz     | BF259S        SI-N 300V 0.1A 0.8W 90MHz

BF271         SI-N 40V 30mA 240mW 1GHz      | BF299         SI-N 300V 0.1A 0.625W

BF316         SI-P UHF-M/O 550..660MHz      | BF324         SI-P 30V 25mA 450MHz .25W

BF339         SI-P VHF-V/M/O 500MHz         | BF343         SI-P 35V 35mA >80MHz .25W

BF357         SI-N 30V 0.05A 1.6GHz         | BF362         SI-N UHF-V 800MHz

BF370         SI-N 40V 0.1A 0.5W >500MHz    | BF377         SI-N 15V 25mA 1.3GHz

BF393         SI-N 300V 0.5A 0.65W          | BF410B        N-FET 20V 0.7mA

BF410C        N-FET 20V 12mA AMPLIF         | BF411         SI-N 110V 0.05A 0.3W

BF417         SI-N 300V 0.2A 6W 50MHz       | BF418         SI-P 300V 0.2A 6W 50MHz

BF419         SI-N 300V 0.1A 6W             | BF420         SI-N 300V 0.1A 0.83W

BF421         SI-P 300V 0.1A 0.83W          | BF424         SI-P 30V 25mA 300MHz

BF435         SI-P 160V 0.2A 0.625W 80MHz   | BF440         SI-P 40V 25mA 250MHz

BF441B        SI-P 40V 25mA 250MHz          | BF450         SI-P 40V 25mA 375MHz .25W

BF455         AM/FM-V/M/O 400MHz            | BF459         SI-N 300V 0.1A 10W 90MHz

BF462         SI-N 350V 0.5A 10W 45MHz      | BF471         SI-N 300V 0.1A 2W 60MHz

BF472         SI-P 300V 30mA 2W 60MHz       | BF479         SI-P 30V 50mA .16W 1.4GHz

BF487         SI-N 400V 0.05A 0.83W         | BF493         SI-P 300V 0.5A 0.625W

BF494         SI-N 20V 30mA 260MHz          | BF495C        SI-N 30V 30mA 200MHz 0.3W

BF496         SI-N 30V 20mA 0.3W 550MHz     | BF506         SI-P 40V 30mA 0.3W 550MHz

BF507         SI-N 30V 20mA 0.5W >750MHz    | BF509         SI-P 40V 30mA 0.3W 750MHz

BF516         SI-P 35V 20mA 850MHz          | BF569         SI-P 40V 30mA 280mW 850MHz

BF585         SI-N 350V 0.05A 5W 70MHz      | BF587         SI-N 400V 0.05A 5W >70MHz

BF622         SI-N 250V 0.1A 2W             | BF679         SI-P 40V 30mA .16W 880MHz

BF680         SI-P 40V 30mA .16W 750MHz     | BF689         SI-N 15V 25mA 0.2W 1GHz

BF689K        SI-N 25V 25mA 0.36W 0.2GHz    | BF758         SI-N 300V 0.5A 2W

BF759         SI-N 350V 0.5A 10W VID-PO     | BF763         SI-N 15V 25mA 0.36W 1.8GHz

BF770A        SI-N 15V 0.05A 5.5 GHZ        | BF791         SI-P 300V 0.1A 5W

BF799         SI-N 30V 35mA 280mW 800MHz    | BF819         SI-N 250V 0.1A 1.2W

BF820         SI-N 300V 25mA >60MHz         | BF821         SI-P 300V 25mA 0.31W

BF840         SI-N 40V 25mA 0.28W 380MHz    | BF844         SI-N 450V 0.3A 625mW >50MHz

BF859         SI-N 300V 0.1A 2.5W           | BF871         SI-N 300V 0.1A 1.8W

BF872         SI-P 300V 0.1A 1.6W 60MHz     | BF881         SI-N 400V 0.03A >60MHz

BF883S        SI-N 275V 0.05A 7W >60MHz     | BF891         SI-P 400V 30mA <60MHz

BF910         N-FET-DG 20V 50mA 0.33W       | BF926         SI-P 20V 25mA 350MHz 17dB

BF939         SI-P 30V 220mA 750MHz .25     | BF959         SI-N 20V 0.1A 1.1GHz

BF960         N-FET-DG 20V 25mA .8GHz 1     | BF961         N-FET-DG 20V 30mA .2GHz 2

BF964         N-FET-DG 20V 30mA .2GHz 2     | BF966         N-FET-DG 20V 30mA .8GHz 1

BF966S        N-FET-DG 20V 30mA .2W .8GHz   | BF967         SI-P 30V 20mA 900MHz .16W

BF968         SI-P UHF TRANS. 1100MHz       | BF970         SI-P 35V 30mA 0.3W 1GHz

BF979         SI-P 20V 50mA 0.3W 1.75GHz    | BF980A        N-FET-DG 18V 30mA UHF

BF981         N-FET-DG 20V 20mA VHF         | BF982         N-FET-DG 20V 40mA 200MHz

BF989         N-FET 20V 30mA 0.2W           | BF990A        N-FET-DG 18V 30mA 0.2W

BF991         N-FET-DG 20V 20mA UHF         | BF992         N-FET 20V 40mA 0.2W

BF994S        N-FET-DG 20V 30mA 200MHz      | BF996S        N-FET-DG 20V 30mA 800MHz

BF998         N-FET-DG 12V 30mA 800MHz      | BF999         N-FET 20V 30MA 0.2W 300MHz

BFG135        SI-N 25V 0.15A 1W BIPOLAR     | BFG198        SI-N 20V 0.1A 1W 8GHZ

BFG65         SI-N 10V 50mA 0.3W 8GHz       | BFG94         SI-N 15V 60mA 0.7W BIPOLA

BFG96         SI-N 20V 75mA 0.7W 800MHz     | BFG97         SI-N 20V 0.1A 0.5W BIPOLA

BFQ10         N-FET 30V 30mA 250mW          | BFQ162        SI-N 20V 0.5A 3W 1GHz

BFQ232        SI-N 100V 0.3A 1GHz           | BFQ232A       SI-N 115V 0.3A 800MHz

BFQ235A       SI-N 115V 0.3A 3W 800MHz      | BFQ252        SI-P 100V 0.3A 3W

BFQ252A       SI-P 115V 0.3A 800MHz         | BFQ255        SI-P 100V 0.3A 3W 1GHz

BFQ255A       SI-P 115V 0.3A 3W 800MHz      | BFQ262        SI-P 100V 0.4A 5W 1GHz

BFQ262A       SI-P 115V 0.4A 5W 800MHz      | BFQ33C        SI-N 7V 20mA 0.14W 12.5GHz

BFQ34         SI-N 18V 0.15A 2.7W 4GHz      | BFQ43         SI-N 18V 1.2A 4W 175MHz 1

BFQ65         SI-N 10V 50mA 0.3W 8GHz 8     | BFQ68         SI-N 18V 0.3A 4.5W 4GHz

BFR29         N-FET 30V 10mA Up<4V          | BFR35AP       SI-N 12V 30mA 4.9GHz 14dB

BFR36         SI-N 40V 200mA 0.8W 1.3GHz    | BFR37         SI-N 30V 50mA 0.25W 1.4GHz

BFR38         SI-P 40V 20mA 0.2W 1GHz       | BFR39         SI-N 90V 1A 0.8W >100MHz

BFR40         SI-N 70V 1A 0.8W >100MHz      | BFR79         SI-P 90V 1A 0.8W >100MHz

BFR84         N-FET-DG 20V 50MA 0.3W        | BFR90         SI-N 15V 30mA 5GHz 19.5dB

BFR90A        SI-N 15V 30mA 5.5GHz 16dB     | BFR91         SI-N 12V 50mA 5GHz 18dB

BFR91A        SI-N 12V 50mA 6GHz 14dB       | BFR92         SI-N 15V 30mA 5GHz 19.5dB

BFR92A        SI-N 15V 30mA 5.5GHz 16dB     | BFR92R        SI-N 15V 30mA 5GHz REVERS

BFR93A        SI-N 15V 50mA 6GHz 14dB       | BFR95         SI-N 25V 0.15A 1.5W 3.5GHz

BFR96         SI-N 15V 75mA 5GHz 16dB       | BFR96S        SI-N 15V 0.1A 5.5GHz 11dB

BFS17         SI-N 15V 25mA 1GHz    E1      | BFS19         SI-N 30V 30mA 260MHz

BFS20         SI-N 30V 25mA 450MHz   G1     | BFS22A        SI-N 3V 0.75A 4W 175MHz

BFS23A        SI-N 36V 0.5A 4.5W 500MHz     | BFT25         SI-N 8V 6.5mA 50mW 500NHz

BFT43         SI-N 125/100V 1A 0.8W         | BFT45         SI-P 250V 0.5A 0.75W 70MHz

BFT66         SI-N 15V 30mA 4.5GHz 12dB     | BFT79         SI-P 90V 1A 0.8W >100MHz

BFT95         SI-P UHF 15V 25mA 3.6-5GHz    | BFW10         N-FET 30V 20mA  AMPL.

BFW11         N-FET 30V 10mA AMPL.          | BFW12         N-FET 30V 5mA  AMPL.

BFW16A        SI-N 25V 0.3A 1.5W 1.2GHz     | BFW17A        SI-N 25V 0.3A 1.5W 1.1GHz

BFW30         SI-N 10V 0.1A 0.25W 1.6GHz    | BFW43         SI-P 150V 0.1A 0.4W 150MHz

BFW44         SI-P 150V 0.1A 0.7W 50MHz     | BFW92         SI-N 15V 50mA 0.3W 1.6GHz

BFW92A        SI-N 15V 25mA 3.2GHz 13dB     | BFX34         SI-N 60V 5A 0.87W

BFX37         SI-P 90V 0.1A 0.36W 70MHz     | BFX38         SI-P 55V 1A 0.8W B>85

BFX40         SI-P 75V 1A 0.8W B>85         | BFX48         SI-P 30V 0.1A 0.36W

BFX55         SI-N 60V 0.4A 2.2W 700MHz     | BFX85         SI-N 100V 1A 0.8W

BFX89         SI-N 15V 50mA 0.2W 1.3GHz     | BFY39         SI-N 45V 0.1A 0.3W 150MHz

BFY50         SI-N 80V 1A 0.7W 55/175ns     | BFY51         SI-N 60V 1A 0.7W

BFY52         SI-N 40V 1A 0.8W 100MHz       | BFY56         SI-N 60V 1A 0.8W

BFY64         SI-P 40V 0.6A 0.7W            | BFY88         SI-N 25V 25mA 850MHz

BFY90         SI-N 15V 25mA 2GHz 8dB        | BGX885N       CATV AMPL. 860MHz 17dB

BGY88         CATV AMP. 450MHz 35dB         | BGY89         CATV AMP. 450MHz 38dB

BLW32         SI-N 50V 0.65A 10W 3.5GHz     | BLW60C        SI-N 18V 9A 100W 650MHz

BLX15         SI-N 110V 6.5A 195W 275MHz    | BLY87C        SI-N 36V 1.53A 20W 175MHz

BLY88C        SI-N 18V 3A 36W 850MHz        | BLY89C        SI-N 18V 6A 73W 800MHz

BLY93C        SI-N 65V 2A 25W 175MHz        | BLY94         SI-N 65V 6A 50W 175MHz

BS107         N-FET 200V 0.13A 0.8W 26R     | BS108         N-FET 200V 0.23A 0.8W 8E

BS170         N-FET 60V 0.3A 0.8W 5R        | BS208         P-FET 200V 0.2A 0.8W

BS250         P-FET 45V 0.18A 0.83W         | BSN254A       N-FET 250V 0.3A 1W <7E

BSN274        N-FET 270V 0.25A 1W <8E       | BSN304        N-FET 300V 0.25A 1W <8E

BSR14         SI-N 75V 0.8A <35/285ns       | BSR31         SI-P 70V 1A B>100

BSR50         N-DARL 60V 2A 0.8W 350MHz     | BSR60         P-DARL 45V 1A 0.8W

BSS123        N-FET 100V 0.17A 13/29ns      | BSS38         SI-N 120V 0.1A 0.2W

BSS44         SI-P 65V 5A 5W                | BSS52         N-DARL 100V 1A 0.8W

BSS68         SI-P 60/40V 0.8A <50/110ns    | BSS89         N-FET 240V 0.3A 1W 6R

BSS91         N-FET 200V 0.35A 1.5W <6E     | BSS92         P-FET 200V 0.15A 1W 38/45

BSV52         SI-N 20V 0.1A 225mW 400MHz    | BSV80         N-FET 40V 10mA 0.35W

BSV81         N-FET 30V 50mA 0.2W 100E      | BSW43         SI-N 60V 0.2A 0.3W B>180

BSW68A        SI-N 150V 2A 5W 130MHz        | BSW85         SI-N 75V 0.5A 0.5W 250MHz

BSX20         SI-N 40V 0.5A .36W 7/18ns     | BSX26         SI-N 40V 0.5A 0.36W

BSX29         SI-P 12V 0.2A 0.36W 25/35     | BSX32         SI-N 65V 1A 0.8W 35/40ns

BSX47         SI-N 120V 1A 5W               | BSX52         SI-N 25V 0.2A 0.3W B>180

BSX59         SI-N 45V 1A 0.8W              | BSX88         SI-N 40V 0.5A 0.36W

BSY56         SI-N 120V 0.5A 0.8W 100MHz    | BTS121A       N-FET 100V 22A 95W 0.1E

BU106         SI-N 325V 10A 50W             | BU107         SI-N 300V 10A 50W

BU109         SI-N 330V 10A 85W             | BU110         SI-N 150V 10A 30W 15MHz

BU124A        SI-N 400V 10A 50W 6MHz        | BU125         SI-N 130/60V 5A 0.8W 100MHz

BU128         SI-N 300/200V 10A 62W         | BU133         SI-N 750/250V 3A 30W  TO3

BU1506DX      SI-N+D 1500V 5A 32W 0.5US     | BU1508AX      SI-N 1500V 8A 35W 0.6US

BU1508DX      SI-N+D 1500V 8A 35W 0.6US     | BU180A        SI-N+D 400V 10A

BU180E        N-DARL 1500V 5A 12W           | BU189         N-DARL 330V 8A 60W

BU208A        SI-N 1500V 8A 150W THIN B     | BU208B        SI-N 700V 5A 80W 7MHz

BU208D        SI-N+D 1500V 8A 150W          | BU209         SI-N 1700V 4A 12.5W   TO3

BU226         SI-N 2000V 1.5A 10W   TO3     | BU2506DF      SI-N+D 1500V 5A 45W 0.4us

BU2506DX      SI-N+D 1500V 5A 45W 0.4US     | BU2508A       SI-N 1500V 8A 125W 0.4us

BU2508AF      SI-N 1500V 8A 45W 0.4us       | BU2508AX      SI-N 1500V 8A 45W 0.4US

BU2508D       SI-N+D 1500V 8A 125W 0.4us    | BU2508DF      SI-N+D 1500V 8A 45W 0.4us

BU2508DX      SI-N+D 1500V 8A 45W 0.4us     | BU2520AF      SI-N 1500V 10A 45W 0.2us

BU2520AX      SI-N 1500V 10A 45W 0.2us      | BU2520DF      SI-N+D 1500V 10A 45W 0.35

BU2520DX      SI-N+D 1500V 10A 45W 0.35     | BU2525A       SI-N 1500V 12A   0.2us

BU2525AF      SI-N 1500V 12A 45W 0.2us      | BU2525AX      SI-N 1500V 12A 45W 0.2US

BU2525D       SI-N+D 1500V 12A 0.2us        | BU2527AF      SI-N 1500V 12A 45W 0.2us

BU2527AX      SI-N 1500V 12A 45W 0.2US      | BU2722AF      SI-N 1700V 10A 45W

BU312         SI-N 280/150V 6A 25W          | BU325         SI-N 200/200V 3A 25W

BU326A        SI-N 900V 6A 75W              | BU326S-RFT    SI-N 800/400V 6A 60W  TO3

BU406         SI-N 400V 7A 65W 0.75us       | BU406D        SI-N+D 400V 7A 65W 0.75us

BU407         SI-N 330V 7A 65W 0.75us       | BU407D        SI-N+D 330V 7A 65W 0.75us

BU409D        SI-N+D 250V 7A 60W            | BU412         SI-N+D 280V 8A

BU413         SI-N 330V 10A 60W     TO3     | BU414B        SI-N+D 900V 8A 60W

BU415A        SI-N 800V 12A 120W    TO3     | BU415B        SI-N+D 800V 12A 120W

BU426A        SI-N 900V 6A 114W             | BU426E        SI-N 800V 6A 70W    TO220

BU426V        SI-N 800/375V 6A 70W          | BU433         SI-N 375V 6A 70W

BU500         SI-N 1500V 6A 75W             | BU500D        SI-N+D 1500/700V 6A 75W

BU505         SI-N 1500V 2.5A 75W 0.9us     | BU505D        SI-N+D 1500V 2.5A 75W

BU505DF       SI-N+D 1500V 2.5A 20W         | BU506         SI-N 700V 5A 100W POWER

BU506D        SI-N+D 700V 5A 100W POWER     | BU506DF       SI-N+D 1500V 5A 20W POWER

BU508A        SI-N 1500V 8A 125W 0.7us      | BU508A        SI-N 1500V 8A 125W 0.7us

BU508A        SI-N 1500V 8A 125W 0.7us      | BU508AF       SI-N 1500V 8A 34W 0.7us

BU508AF       SI-N 1500V 8A 34W 0.7us       | BU508AF       SI-N 1500V 8A 34W 0.7us

BU508D        SI-N+D 1500V 8A 125W 0.7us    | BU508D        SI-N+D 1500V 8A 125W 0.7us

BU508DF       SI-N+D 1500V 8A 34W 0.7us     | BU508DF       SI-N+D 1500V 8A 34W 0.7us

BU508DR       SI-N+D 1500V 8A 125W          | BU522         N-DARL 400/375V 7A 75W

BU526         SI-N 800V 8A 86W              | BU536         SI-N 1100V 8A 62W

BU546         SI-N 1350V 6A 100W    TO3     | BU603         SI-N 1350V 5A 100W 0.7us

BU606D        SI-N+D 400V 7A 90W            | BU608         SI-N 400V 6A 90W      TO3

BU608D        SI-N+D 400V 7A 90W            | BU626A        SI-N 1000V 10A 100W

BU705         SI-N 1500V 2.5A 75W 0.7us     | BU706DF       SI-N+D 1500V 5A 32W 0.7us

BU706F        SI-N 1500V 5A 32W 0.7us       | BU801         SI-N+D 600V 3A 40W

BU806         N-DARL+D 400V 8A 60W 0.35     | BU806FI       SI-N+D 400V 8A

BU808DF       N-DARL+D 1500/700V 5A 50W     | BU810         N-DARL+D 600V 7A 75W

BU824         N-DARL+D 650V 0.5A            | BU826         N-DARL+D 800V 6A 125W 0.2

BU826A        N-DARL+D 900V 6A 125W 0.2     | BU920P        N-DARL 350V 10A 120W

BU921P        SI-N 400/450V 10A 120W        | BU931         SI-N 500V 15A 175W

BU931T        SI-N 450V 10A 125W            | BU932         N-DARL 500V 15A 175W

BU932P        N-DARL 500V 15A 125W          | BU941P        N-DARL 500V 15A 150W

BU941ZP       N-DARL 350V 15A 150W          | BUF405A       SI-N 1000/450V 7.5A 80W

BUF405AF      SI-N 1000V 7.5A ISOLATED      | BUF410        SI-N 850V 15A 125W

BUH1015       SI-N 1500V 14A 160W 0.11us    | BUH1015HI     SI-N 1500V 14A 70W 0.11us

BUH1215       SI-N 1500V 19A 200W 0.11us    | BUH315        SI-N 1500V 5A 50W

BUH315D       SI-N+D 1500/700V 5A 50W       | BUH515        SI-N 1500V 8A 60W 3.9us

BUH515D       SI-N+D 1500/700V 8A 60W       | BUH517        SI-N 1700V 8A 60W 3.9us

BUH517D       SI-N+D 1700/700V 8A 60W       | BUH715        SI-N 1500V 10A 60W

BUK436/800B   N-FET 800V 4A 125W <4E        | BUK437/400B   N-FET 400V 14A 180W

BUK437/600B   N-FET 600V 9A 180W <1E2       | BUK438/800B   N-FET 800V 7.6A 220W 2E

BUK443/60B    N-FET 60V 13A 25W <E1         | BUK444/800B   N-FET 800V 1.2A 30W 8E

BUK445/600B   N-FET 600V 2.2A 30W 2R5       | BUK446/800B   N-FET 800V 2A 30W

BUK454/800A   N-FET 800V 2A 75W             | BUK455/600B   N-FET 600V 4A 100W 2R5

BUK456/200B   N-FET 200V 19A 150W <E2       | BUK456/60A    N-FET 60V 52A 150W 0.028E

BUK456/800A   N-FET 800V 4A 125W 3E         | BUK555/60B    N-FET 60V 35A 125W 0.055E

BUL310        SI-N 1000V 5A 75W 0.4us       | BUL310PI      SI-N 1000V 5A 35W 0.4us

BUL45         SI-N 400V 5A 75W 12MHz        | BUL54A        SI-N 1000V 4A 65W 20MHz

BUL810        SI-N 1000V 15A 125W           | BUR51         SI-N 300/200V 60A 350W

BUR52         SI-N 350/250V 60A 350W        | BUS14A        SI-N 1000/450V 30A 250W

BUS23         SI-N 300V 15A 175W            | BUS48A        SI-N 1000V 15A 175W

BUS48AP       SI-N 1000V 15A 125W           | BUS98A        SI-N 450V 30A 250W

BUT11A        SI-N 1000V 5A 100W 0.8us      | BUT11A        SI-N 1000V 5A 100W 0.8us

BUT11AF       SI-N 1500V 5A 20W 0.8us       | BUT12A        SI-N 1000V 8A 125W 0.8us

BUT12AF       SI-N 1000V 8A 23W 0.8us       | BUT13         N-DARL+D 400V 28A 175W

BUT18A        SI-N 1000/450V 6A 110W 0.     | BUT18AF       SI-N 1000V 6A 33W 0.8us

BUT30V        SI-N 200/125V 100A 250W       | BUT34         N-DARL+D 850V 50A 250W

BUT56A        SI-N 1000V 8A 100W            | BUT57         N-DARL+D 400V 15A 110W B>

BUT70         SI-N 200V 40A 200W            | BUT72         SI-N 400V 40A 200W

BUT76A        SI-N 1000V 10A 100W 0.8us     | BUT90         SI-N 200V 50A 250W

BUT92         SI-N 350/250V 50A 250W        | BUT93         SI-N 600V 4A 55W 9MHz

BUV18         SI-N 120V 47A 250W 1.5us      | BUV20         SI-N 160V 50A 250W 1.5us

BUV21         SI-N 250/200V 40A 250W        | BUV23         SI-N 325V 40A 250W

BUV24         SI-N 400V 30A 250W            | BUV25         SI-N 500V 20A 250W

BUV26         SI-N 180V 14A 85W 1.8us       | BUV26A        SI-N 200V 20A 85W

BUV27         SI-N 240V 12A 65W 40ns        | BUV28         SI-N 400V 10A 65W 40ns

BUV28A        SI-N 450V 10A 65W 40NS        | BUV46A        SI-N 1000/450V 6A 85W

BUV48A        SI-N 1000V 15A 150W 0.8us     | BUV48AF       SI-N 1000V 15A 65W

BUV48C        SI-N 1200/700V 15A 150W       | BUV48CF       SI-N 1200V 15A 65W

BUV50         SI-N 250V 25A 150W            | BUV56A        SI-N 1000V 10A 70W

BUV61         SI-N 300V 50A 250W            | BUV70         SI-N 1300/550V 10A 140W

BUV90         N-DARL+D 650V 10A 125W        | BUV93         SI-N 600/350V 2A 15W 12MHz

BUV98A        SI-N 1000V 30A 150W 5MHz      | BUW11A        SI-N 1000V 5A 100W 0.8us

BUW11AF       SI-N 1000V 5A 32W 0.8us       | BUW12         SI-N 850V 8A 125W 0.8us

BUW12A        SI-N 1000V 8A 125W 0.8us      | BUW12F        SI-N 850V 8A 34W 0.8us

BUW13         SI-N 850V 15A 175W 0.8us      | BUW13A        SI-N 1000V 15A 175W 0.8us

BUW23         SI-P 450V 10A 125W <300NS     | BUW26         SI-N 800V 10A 125W 20MHz

BUW42         SI-P 400V 15A 150W            | BUW48         SI-N 120V 30A 150W 1.5us

BUW49         SI-N 160V 30A 150W            | BUW50         SI-N 250V 25A 150W TO-218

BUW72         SI-N 450V 10A 100W            | BUW81A        N-DARL 800V 10A 80W

BUW84         SI-N 800V 2A 50W 0.4us        | BUW85         SI-N 1000V 2A 50W 0.4us

BUX10         SI-N 160V 25A 150W 1.5us      | BUX12         SI-N 300V 20A 150W

BUX13         SI-N 400V 15A 150W >8MHz      | BUX20         SI-N 160V 50A 350W 1.5us

BUX22         SI-N 300V 40A 250W POWSWI     | BUX23         SI-N 400/325V 30A 350W

BUX24         SI-N 450/400V 20A 350W >8     | BUX32B        SI-N 1000V 8A 150W

BUX37         N-DARL 400V 15A 35W           | BUX39         SI-N 120/90V 30A 120W 8MHz

BUX40         SI-N 160V 20A 120W 1.2us      | BUX41         SI-N 250V 15A 120W

BUX41N        SI-N 220/160V 18A 120W        | BUX42         SI-N 300V 12A 120W

BUX48A        SI-N 1000V 15A 175W 0.8us     | BUX51         SI-N 300/200V 3.5A 10W >8

BUX54         SI-N 450V 2A 10W >8MHz        | BUX55         SI-N 450V 2A 10W 8MHz

BUX66         SI-P 200/150V 2A 35W >20MHz   | BUX77         SI-N 100V 5A 40W >2.5MHz

BUX80         SI-N 800V 10A 100W            | BUX81         SI-N 1000V 10A 100W

BUX82         SI-N 800V 6A 60W              | BUX84         SI-N 800V 2A 40W 0.4us

BUX85         SI-N 1000V 2A 40W 0.4us       | BUX85F        SI-N 1000V 2A 18W 0.4us

BUX86P        SI-N 800V 0.5A 20W 0.4us      | BUX87         SI-N 1000V 0.5A 20W 0.4us

BUX87P        SI-N 1000V 0.5A 20W 0.4us     | BUX88         SI-N 1500V 12A 160W 7MHz

BUX98A        SI-N 450V 30A 250W            | BUX98C        SI-N 1200V 30A 250W 5MHz

BUY18S        SI-N 80/40V 10A 20W           | BUY47         SI-N 150/120V 7A 10W 90MHz

BUY49P        SI-N 250V 3A 10W              | BUY49S        SI-N 250V 3A 10W 50MHz

BUY69A        SI-N 1000V 10A 100W 1us       | BUY70A        SI-N 1000/400V 10A 75W

BUY71         SI-N 2200V 2A 40W HORDEFL     | BUY72         SI-N 280/200V 10A 60W

BUY89         SI-N 1500V 6A 80W             | BUZ10         N-FET 50V 20A 80W 0.08R

BUZ100        N-FET 50V 60A 250W 0.18E      | BUZ11         N-FET 50V 36A

BUZ11A        N-FET 50V 27A 90W 0.055R      | BUZ14         N-FET 50V 39A 125W

BUZ15         N-FET 50V 45A 125W            | BUZ171        P-FET 50V 8A 40W 0.3R

BUZ21         N-FET 100V 21A                | BUZ215        N-FET 500V 5A 75W <1E5

BUZ22         N-FET 100V 34A 125W 0.055     | BUZ30A        N-FET 200V 7A 75W

BUZ310        N-FET 1000V 2.5A 75W <5E      | BUZ325        N-FET 400V 12.5A 125W <E3

BUZ326        N-FET 400V 10.5A 125W         | BUZ330        N-FET 500V 9.5A 125W 0E6

BUZ332        N-FET 600V 8.5A 150W 0.8R     | BUZ332A       N-FET 600V 8A 150W 0.9E

BUZ338        N-FET 500V 13.5A 180W <E4     | BUZ341        N-FET 200V 33A 170W 0.07E

BUZ345        N-FET 100V 41A 150W <E045     | BUZ349        N-FET 100V 32A 125W

BUZ380        N-FET 1000V 5.5A 125W 140     | BUZ384        N-FET 500V 10.5A 125W

BUZ50A        N-FET 1000V 2.5A 75W 5E       | BUZ71         N-FET 50V 18A 80W 0.1R

BUZ71AF       N-FET 50V 11A 35W 0.12R       | BUZ72A        N-FET 100V 11A

BUZ72AF       N-FET 100V 10A 40W ISOLAT     | BUZ73         N-FET 200V 7A 40W 0.4R

BUZ73A        N-FET 200V 5.8A 40W 0.6R      | BUZ90         N-FET 600V 4.5A 70W <1E6

BUZ900        N-FET 160V 8A 125W            | BUZ901        N-FET 200V 8A 125W

BUZ905        P-FET 160V 8A 125W            | BUZ906        P-FET 200V 8A 125W

BUZ90A        N-FET 600V 4A 75W 2R          | BUZ90AF       N-FET 600V 4.3A 75W

BUZ91A        N-FET 600V 8A 150W 0.9R       | BUZ93         N-FET 600V 3.6A 80W <2E5

CA3018        DARLINGTON BJT ARRAY          | D44H11        SI-N 80V 10A 50W 50MHz

D44H8         SI-N 60V 10A 50W              | D45H11        SI-N 80V 10A 50W 0.5us

DTA114EK      SI-P 50V 0.1A 0.2W 10K/10     | DTA114ES      SI-P 50V 0.1A 10K/10KOHM

DTA114TL      SI-P 50V 0.1A 10KOHM          | DTA114YL      SI-P 50V 0.1A 10K/47KOHM

DTA124ES      SI-P 50V 0.1A 22K/22KOHM      | DTA124XS      SI-P 50V 0.1A 22K/47KOHM

DTA143EK      SI-P 50V 0.1A 0.2W 47/47K     | DTA143ES      SI-P 50V 0.1A 4K7/4K7OHM

DTA144EK      SI-P 50V 0.1A 0.2W 47K/47     | DTA144ES      SI-P 50V 0.1A 47K/47K

DTA144TS      SI-P 50V 0.1A 0.3W Rb=47K     | DTC114ES      SI-N 50V 0.1A 10K/10KOHM

DTC114TS      SI-N 50V 0.1A 10K             | DTC114YS      SI-N 50V 0.1A 10K/47K

DTC124EK      SI-N 50V 0.1A 0.2W 22/22K     | DTC124ES      SI-N 50V 0.1A 22K/22KOHM

DTC143EK      SI-N 50V 0.1A 0.2W 4K7/4K     | DTC143ES      SI-N 50V 0.1A 4K7/4K7OHM

DTC143TS      SI-N 50V 0.1A 4K7OHM          | DTC143XS      SI-N 50V 0.1A 0.3W 4.7K/1

DTC144EK      SI-N 50V 0.1A 0.2W 47/47K     | DTC144ES      SI-N 50V 0.1A 47K/47KOHM

DTC144EU      SI-N 50V 0.1A 0.2W 47/47K     | DTC144TS      SI-N 50V 0.1A 0.3W 47KOhm

DTC144WS      SI-N 50V 0.1A 0.2W 47/22K     | ESM6045DV     N-DARL+D 450V 84A 250W

FT5754M       DARLINGTON ARRAY              | FT5764M       DARLINGTON ARRAY

GD243         GE-P 65V 3A 10W               | GT20D101      N-IGBT 250V 20A 180W

GT20D201      P-IGBT 250V 20A 250W          | H6N80         N-FET 800V 4.2A 170W 1E9

HPA100R       SI-N+D 1500V 10A 150W 0.2     | HPA150R       SI-N+D 1500V 15A 180W 0.2

IR2403        DARL.ARRAY 7x45V 0.4A         | IR2422        7XDARLINGTON TRAN. ARRAY

IRF120        N-FET 100V 9.2A 60W <58/5     | IRF140        N-FET 100V 28A 150W 0E77

IRF230        N-FET 200V 9A 75W <0E4        | IRF240        N-FET 200V 18A 125W

IRF250        N-FET 200V 30A 150W           | IRF330        N-FET 400V 5.5A 75W <1E

IRF340        N-FET 400V 10A 125W <62/1     | IRF350        N-FET 400V 13A 150W 0.4E

IRF440        N-FET 500V 8A 125W <0E85      | IRF450        N-FET 500V 13A 150W

IRF520        N-FET 100V 10A 70W 0.27R      | IRF530        N-FET 100V 16A 90W 0.16R

IRF540        N-FET 100V 28A 150W 0.077     | IRF630        N-FET 200V 9A 75W 0.4E

IRF640        N-FET 200V 18A 125W 0.18R     | IRF644        N-FET 250V 14A 125W <E28

IRF730        N-FET 400V 5.5A 100W 1.0R     | IRF740        N-FET 400V 10A 125W 0.55R

IRF740F       N-FET 400V 5.5A 40W <E55      | IRF820        N-FET 500V 3A 75W 3.0R

IRF830        N-FET 500V 4.5A 100W 1.5R     | IRF830F       N-FET 500V 3A 35W 1.5R

IRF840        N-FET 500V 4.5A 40W 0.85R     | IRF840F       N-FET 500V 4.5A 40W 0.85R

IRF9140       P-FET 100V 19A 125W           | IRF9240       P-FET 200V 11A 125W <E5

IRF9530       P-FET 100V 12A 88W 0.3R       | IRF9540       P-FET 100V 19.0A 150W 0R2

IRF9610       P-FET 200V 1.75A 20W 3R0      | IRF9620       P-FET 200V 3.5A 40W 1R5

IRF9630       P-FET 200V 6.5A 75W 0R8       | IRF9640       P-FET 200V 11A 125W 0R5

IRFBC30       N-FET 600V 3.9A 100W 2R2      | IRFBC40       N-FET 600V 6.2A 125W 1R2

IRFBE30       N-FET 800V 4.1A 125W <3E      | IRFD120       N-FET 100V 1.3A 1.3W <E27

IRFD9120      P-FET 100V 1A 1.3W <E6        | IRFD9220      P-FET 200V 0.6A 1E5 1W <9

IRFF120       N-FET 100V 6A 20W 0.3E        | IRFP054       N-FET 60V 70A 230W <0E014

IRFP064       N-FET 60V 70A 300W <E009      | IRFP140       N-FET 100V 31A 180W OE77

IRFP150       N-FET 100V 40A 180W 0E55      | IRFP240       N-FET 200V 20A 150W 0E18

IRFP250       N-FET 200V 33A 180W           | IRFP340       N-FET 400V 11A 150W <E55

IRFP350       N-FET 400V 18A 250W 0E3       | IRFP360       N-FET 400V 28A 410W 0.2E

IRFP450       N-FET 500V 14A 180W 0E4       | IRFP460       N-FET 500V 25A 410W OE27

IRFP9140      P-FET 100V 19A 150W OE2       | IRFP9240      P-FET 200V 12A 150W

IRFPC40       N-FET 600V 6.8A 150W 1.2E     | IRFPC50       N-FET 600V 13A 250W 0.60E

IRFPE40       N-FET 800V 5.4A 150W <2E      | IRFPE50       N-FET 900V 7.8A 190W <1E2

IRFPF40       N-FET 900V 4.7A 150W <2E5     | IRFPF50       N-FET 900V 6.7A 190W <1E6

IRFR9024      P-FET 60V 9.6A 50W 0.28W      | IRFZ20        N-FET 50V 15A 40W <120/70

IRFZ44        N-FET 60V 46A 250W 0E028      | IRFZ48        N-FET 60V 50A 250W 0.018E

ITT9013G      SI-N 30V 0.5A 100MHz          | J111          N-FET 40V 50mA 0.4W 30E

J300          N-FET 25V 6mA 0.35W           | J309          N-FET 25V 30mA Up<4V VHF

J310          N-FET 25V 60mA Up<6.5V VH     | KSA708        SI-N 80V 0.7A 0.8W 50MHz

KSA733        SI-P 60V 0.15A 0.25W 50MHz    | KSC2316       SI-N 120V 0.8A 0.9W 120MHz

KSC2328A      SI-N 30V 2A 1W 120MHz         | KSC2330       SI-N 300V 0.1A 50MHz

KSC2331       SI-N 80V 0.7A 1W 30MHz        | KTA1273       SI-P 30V 2A 1W 120MHz

KTC3198       SI-N 60V 0.15A 0.4W 130MHz    | KTC9012       SI-P 30V 0.5A 0.625W

KTC9013       SI-N 30V 0.5A 0.625W          | KTC9014       SI-N 50V 0.15A 0.625W

KTC9015       SI-P 50V 0.15A 0.625W         | KTC9018       SI-N 30V 20mA 0.2W 500MHz

KTD1351       SI-N 60V 3A 30W 3MHz          | LM394CH       SUPERMATCH TRANS.PR.

LM394H        SUPERMATCH TRANS.PR.          | LM395T        BLOWOUT RESIST. TRANSISTO

M54661P       4xTRANS.ARRAY+DIODE 1.5A      | MAT02FH       2xSI-N 40V 20mA 0.5W 450MHz

MGF1302       N-FET 6V 0.1A 0.3W 4GHz       | MJ10001       N-DARL+D 500V 20A 175W B>

MJ10005       N-DARL+D 500/400V 20A 175     | MJ1001        N-DARL 80V 8A 90W

MJ10012       N-DARL+D 600V 10A 175W        | MJ10016       N-DARL+D 500V 50A 250W 1us

MJ11015       P-DARL 120V 30A 200W          | MJ11016       N-DARL 120V 30A 200W

MJ11032       N-DARL 120V 50A 300W          | MJ11033       P-DARL 120V 50A 300W

MJ15003       SI-N 140V 20A 250W 3MHz       | MJ15004       SI-P 140V 20A 250W 3MHz

MJ15015       SI-N 120V 15A 180W 0.8MHz     | MJ15016       SI-P 120V 15A 180W 0.8MHz

MJ15022       SI-N 350/200V 16A 250W        | MJ15023       SI-P 350V 16A 250W 4MHz

MJ15024       SI-N 250V 16A 250W            | MJ15025       SI-P 400V 16A 250W 4MHz

MJ16018       SI-N 1500V 10A 175W           | MJ2501        P-DARL 80V 10A 150W

MJ2955        SI-P 100V 15A 150W 4MHz       | MJ3001        N-DARL 80V 10A 150W

MJ4032        P-DARL 100V 10A 150W          | MJ4035        N-DARL 100V 16A 150W

MJ413         SI-N 400V 10A 125W > 2.5MHz   | MJ4502        SI-P 100V 30A 200W

MJ802         SI-N 90V 30A 200W             | MJE13004      SI-N 300V 4A 75W    TO220

MJE13005      SI-N 300V 8A 75W              | MJE13005      SI-N 300V 8A 75W

MJE13007      SI-N 400V 8A 80W              | MJE13009      SI-N 400V 12A 100W

MJE15030      SI-N 150V 8A 50W 30MHz        | MJE15031      SI-P 150V 8A 50W 30MHz

MJE18004      SI-N 450V 5A 100W 13MHz       | MJE18006      SI-N 450V 6A 100W 14MHz

MJE18008      SI-N 450V 8A 125W 0.3US       | MJE210        SI-P 40V 5A 15W >65MHz

MJE243        SI-N 100V 4A 15W >40MHz       | MJE253        SI-P 100V 4A 15W >40MHz

MJE270        N-DARL 100V 2A 15W >16MHz     | MJE271        P-DARL 100V 2A 15W B>1K5

MJE2955T      SI-P 70V 10A 90W AFPOWER      | MJE3055T      SI-N 70V 10A 90W AFPOW.

MJE340        SI-N 300V 0.5A 20W VIDPOW     | MJE350        SI-P 300V 0.5A 20W VIDPOW

MJE5850       SI-P 350/300V 8A 80W          | MJE800        N-DARL+D 60V 4A 40W B>750

MJE8502       SI-N 700V 5A 80W B>750        | MJF18004      SI-N 450V 5A 35W 13MHz

MJF18008      SI-N 450V 8A 45W 0.3us        | MJF18204      SI-N 600V 5A 35W 13MHz

MJW16018      SI-P 800V 10A 150W 3MHz       | MJW16206      SI-N 1200V 12A 150W 3MHz

MJW16212      SI-N 650V 10A 150W            | MPF102        N-FET 25V 2mA Up<8V

MPS3640       SI-P 12V 80mA 635mW 500MHz    | MPSA06        SI-N 80V 0.5A 0.625W DRIV

MPSA10        SI-N 40V 0.1A 0.21W 50MHz     | MPSA12        N-DARL 20V 0.5A 0.625W

MPSA14        SI-N 30V 0.5A 0.625W          | MPSA18        SI-N 45V 0.2A 625mW 100MHz

MPSA42        SI-N 300V 0.5A 0.625W         | MPSA44        SI-N 500V 0.3A 625mW 20MHz

MPSA56        SI-P 80V 0.5A 0.625W DRIV     | MPSA70        SI-P 40V 0.1A 0.35W >125MHz

MPSA92        SI-P 300V 0.5A 0.625W         | MPSH10        SI-N 25V 40mA 0.35W 650MHz

MRF237        SI-N 36V 0.6A 4W 174MHz       | MRF455        SI-N 36V 15A 60W 30MHz

MRF475        SI-N 20V 4A 4W 50MHz          | ON4359        N-DARL+D 120V 4A 40W >10MHz

P6N60         N-FET 600V 6A 125W 1E8        | PH2222A       SI-N 75V 0.8A 0.5W PLASTI

PH2369        SI-N 15V 0.5A 0.5W 12/18ns    | PN2222A       SI-N 75V 0.8A 0.5W PLASTI

PN2907        SI-P 40V 0.6A 0.4W PLASTI     | PN2907A       SI-P 60V 0.6A 0.4W PLASTI

PN3563        SI-N 30V 50mA 0.2W 600MHz     | PN3638        SI-P 25V 0.5A 0.625W 100MHz

R1004         SI-N 50V 0.1A 47K/47K         | RFP40N10      N-FET 100V 40A 160W 0.04E

S175          RF PWR AMP TRANSIST0R         | S1854         DRIVER STAGE 112.5/117.5V

S2000AF       SI-N 1500V 8A 50W 0.7us       | S2000N        SI-N 1500V 8A 50W 0.7us

S2055N        SI-N+D 1500V 8A 50W 0.3us     | S2530A        SI-N 1000V 10A 100W

SGSF313       SI-N 450V 7A 70W 0.3us        | SGSF313XI     SI-N 1000V 5A 25W 0.3us

SGSF344       SI-N 600V 7A 85W              | SGSF445       SI-N 600V 7A 95W

SGSF464       SI-N 600V 10A 140W            | SGSIF344      SI-N 600V 7A 35W

SGSIF444      SI-N 600V 7A 55W              | SLA4061       N-DARL 120V 5A 25W POWER

SLA4390       DARLINGTON ARRAY              | SS8050        SI-N 40V 1.5A 1W 100MHz

SS8550        SI-P 40V 1.5A 1W 100MHz       | SSM2210P      2xSI-N 40V 20mA 0.5W 200MHz

SSM2220P      2xSI-P 36V 20mA 0.5W 190MHz   | STA301A       N-ARRAY 3x60V 4A B>1K

STA341M       P/N-ARRAY 30V 1A B>100        | STA401A       N-ARRAY 4x60V 4A B>1K

STA402A       P-ARRAY 4x50V 4A B>1K         | STA403A       N-ARRAY 4x100V 4A B>1K

STA434A       P/N-ARRAY 2*60V 4A 20W B>     | STA441C       N-ARRAY 4x160V 1.5A B>40

STA451C       P/N-ARRAY 2x60V 3A B>40       | STA471A       N-ARRAY 4x60V 2A B>2K

STA8012       TRANSISTOR ARRAY              | STA901M       TRANSISTOR ARRAY

STP3NA60      N-FET 600V 2.9A 80W <4E       | STP3NA60F     N-FET 600V 2.1A 40W <4E

STP4NA60      N-FET 600V 4.3A 100W <2E2     | STP4NA60F     N-FET 600V 2.7A 40W <2E2

STP4NA80      N-FET 800V 4A 110W <3E        | STP4NA80F     N-FET 800V 2.5A 45W <3E

STW15NA50     N-FET 500V 14.6A 190W 0.0     | SUP70N06-14   N-FET 60V 70A 142W 0.014E

THD200FI      SI-N 1500V 10A 60W            | TIP102        N-DARL 100V 8A 80W

TIP107        P-DARL 100V 15A 80W           | TIP112        N-DARL 100V 2A 50W

TIP117        P-DARL 100V 2A 50W            | TIP122        N-DARL 100V 5A 65W

TIP127        P-DARL 100V 5A 65W            | TIP132        N-DARL 100V 8A 70W

TIP137        P-DARL 100V 8A 70W            | TIP142        N-DARL 100V 10A 125W

TIP142T       N-DARL 100V 10A 80W           | TIP147        P-DARL+D 100V 10A 125W

TIP152        N-DARL+D 400/400V 7A 80W      | TIP162        N-DARL 380V 10A 3W

TIP2955       SI-P 100V 15A 90W NF/S-L      | TIP29E        SI-N 180V 2A 30W >3MHz

TIP3055       SI-N 100V 15A 90W NF/S-L      | TIP33C        SI-N 115V 10A 80W

TIP34C        SI-P 100V 10A 80W 3MHz        | TIP35C        SI-N 100V 25A 125W 3MHz

TIP36C        SI-P 100V 25A 125W 3MHz       | TIP41C        SI-N 100V 6A 65W 3MHz

TIP42C        SI-P 140V 6A 65W              | TIP50         SI-N 400V 1A 40W 2us

TIP54         SI-N 500V 3A 100W >2.5MHz     | TIPL760       SI-N 850/400V 4A 75W

TIPL760A      SI-N 100V 4A 80W 12MHz        | TIPL761A      SI-N 1000V 4A 100W

TIPL762A      SI-N 800V 6A 120W POWER       | TIPL763A      SI-N 1000V 8A 120W 8MHz

TIPL790A      SI-N 150V 10A 70W 10MHz       | TIPL791A      SI-N 450V 4A 75W

U440          2xN-FET 25V 30mA 0.35W        | UPA63H        2xN-FET 60V Idss>20mA 0.5

UPA81C        N-ARRAY 8x40V 0.4A B>1K       | VN10KM        N-FET 60V 0.31A 5E Up<2.5

VN66AFD       N-FET 60V 2A 12W 3E Up<2.     | VN88AFD       N-FET 80V 1.3A 20W Up<2.5

ZTX213        SI-P 45V 0.2A 0.3W 350MHz     | ZTX342        SI-N 120V 0.1A 0.3W

ZTX450        SI-N 60V 1A 1W 150MHz         | ZTX550        SI-P 60V 1A 1W >150MHz

ZTX653        SI-N 120V 2A 1W >140MHz       | ZTX753        SI-P 120V 2A 1W TO92

ZTX753M1TA    SI-P 120V 2A 1W

| 索引 | 晶体管型号 | 反压Vbeo | 电流Icm | 功率Pcm | 放大系数 | 特征频率 | 管子类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 90 | 9011 | 50V | 0.03A | 0.4W | * | 150MHZ | NPN |
|  | 9012 | 50V | 0.5A | 0.6W | * | * | PNP |
|  | 9013 | 50V | 0.5A | 0.6W | * | * | NPN |
|  | 9014 | 50V | 0.1A | 0.4W | * | 150MHZ | NPN |
|  | 9015 | 50V | 0.1A | 0.4W | * | 150MHZ | PNP |
|  | 9018 | 30V | 0.05A | 0.4W | * | 1GHZ | NPN |
| 2N | 2N2222 | 60V | 0.8A | 0.5W | 45 | * | NPN |
|  | 2N2369 | 40V | 0.5A | 0.3W | * | 800MHZ | NPN |
|  | 2N2907 | 60V | 0.6A | 0.4W | 200 | * | NPN |
|  | 2N3055 | 100V | 15A | 115W | * | * | NPN |
|  | 2N3440 | 450V | 1A | 1W | * | * | NPN |
|  | 2N3773 | 160V | 16A | 150W | * | * | NPN |
|  | 2N5401 | 160V | 0.6A | 0.6W | * | 100MHZ | PNP |
|  | 2N5551 | 160V | 0.6A | 0.6W | * | 100MHZ | NPN |
|  | 2N5685 | 60V | 50A | 300W | * | * | NPN |
|  | 2N6277 | 180V | 50A | 300W | * | * | NPN |
|  | 2N6678 | 650V | 15A | 175W | * | * | NPN |
| 2SA | 2SA1009 | 350V | 2A | 15W | * | * | PNP |
|  | 2SA1012Y | 60V | 5A | 25W | * | * | PNP |
|  | 2SA1013R | 160V | 1A | 0.9W | * | * | PNP |
|  | 2SA1015R | 50V | 0.15A | 0.4W | * | * | PNP |
|  | 2SA1018 | 150V | 0.07A | 0.75W | * | * | PNP |
|  | 2SA1020 | 50V | 2A | 0.9W | * | * | PNP |
|  | 2SA1123 | 150V | 0.05A | 0.75W | * | * | PNP |
|  | 2SA1162 | 50V | 0.15A | 0.15W | * | * | PNP |
|  | 2SA1175H | 50V | 0.1A | 0.3W | * | * | PNP |
|  | 2SA1216 | 180V | 17A | 200W | * | * | PNP |
|  | 2SA1265 | 140V | 10A | 30W | * | * | PNP |
|  | 2SA1266Y | 50V | 0.15A | 0.4W | * | * | PNP |
|  | 2SA1295 | 230V | 17A | 200W | * | * | PNP |
|  | 2SA1299 | 50V | 0.5A | 0.3W | * | * | PNP |
|  | 2SA1300 | 20V | 2A | 0.7W | * | * | PNP |
|  | 2SA1301 | 200V | 10A | 100W | * | * | PNP |
|  | 2SA1302 | 200V | 15A | 150W | * | * | PNP |
|  | 2SA1304 | 150V | 1.5A | 25W | * | * | PNP |
|  | 2SA1309A | 25V | 0.1A | 0.3W | * | * | PNP |
|  | 2SA1358 | 120V | 1A | 10W | * | 120MHZ | PNP |
|  | 2SA1390 | 35V | 0.5A | 0.3W | * | * | PNP |
|  | 2SA1444 | 100V | 1.5A | 2W | * | 80MHZ | PNP |
|  | 2SA1494 | 200V | 17A | 200W | * | 20MHZ | PNP |
|  | 2SA1516 | 180V | 12A | 130W | * | 25MHZ | PNP |
|  | 2SA1668 | 200V | 2A | 25W | * | 20MHZ | PNP |
|  | 2SA1785 | 400V | 1A | 1W | * | 140MHZ | PNP |
|  | 2SA1943 | 230V | 15A | 150W | * | * | PNP |
|  | 2SA562T | 30V | 0.4A | 0.3W | * | * | PNP |
|  | 2SA564A | 25V | 0.1A | 0.25W | * | * | PNP |
|  | 2SA608F | 30V | 0.1A | 0.25W | * | * | PNP |
|  | 2SA673 | 50V | 0.5A | 0.4W | * | * | PNP |
|  | 2SA720-Q | 50V | 0.5A | 0.4W | * | * | PNP |
|  | 2SA778AK | 180V | 0.05A | 0.2W | * | * | PNP |
|  | 2SA904 | 90V | 0.05A | 0.2W | * | * | PNP |
|  | 2SA933S | 50V | 0.1A | 0.9W | * | * | PNP |
|  | 2SA940 | 150V | 1.5A | 1.5W | * | * | PNP |
|  | 2SA950Y | 150V | 0.8A | 0.6W | * | * | PNP |
|  | 2SA966Y | 30V | 1.5A | 0.9W | * | * | PNP |
|  | 2SA968Y | 160V | 1.5A | 25W | * | * | PNP |
| 2SB | 2SB1013A | 30V | 0.5A | 0.3W | * | * | PNP |
|  | 2SB1020 | 100V | 7A | 40W | 6000 | * | PNP(达林顿） |
|  | 2SB1079 | 100V | 20A | 100W | 5000 | * | PNP(达林顿） |
|  | 2SB1185 | 60V | 3A | 25W | * | 75MHZ | PNP |
|  | 2SB1238 | 80V | 0.7A | 1W | * | 100MHZ | PNP |
|  | 2SB1240 | 40V | 2A | 1W | * | 100MHZ | PNP |
|  | 2SB1243 | 40V | 3A | 1W | * | 70MHZ | PNP |
|  | 2SB1316 | 100V | 2A | 10W | 15000 | * | PNP(达林顿） |
|  | 2SB1317 | 180V | 15A | 150W | * | * | PNP |
|  | 2SB1335 | 80V | 4A | 30W | * | * | PNP |
|  | 2SB1375 | 60V | 3A | 2W | * | * | PNP |
|  | 2SB1400 | 120V | 6A | 25W | 1000-20000 | * | PNP(达林顿） |
|  | 2SB1429 | 180V | 15A | 150W | * | * | PNP |
|  | 2SB1494 | 120V | 25A | 120W | * | * | PNP(达林顿） |
|  | 2SB449 | 50V | 3.5A | 22W | * | * | PNP |
|  | 2SB564A | 45V | 0.05A | 0.25W | * | * | PNP |
|  | 2SB642-R | 60V | 0.2A | 0.4W | * | * | PNP |
|  | 2SB647 | 120V | 1A | 0.9W | * | 140MHZ | PNP |
|  | 2SB649 | 180V | 1.5A | 1W | * | * | PNP |
|  | 2SB669 | 70V | 4A | 40W | * | * | PNP(达林顿） |
|  | 2SB675 | 60V | 7A | 40W | * | * | PNP(达林顿） |
|  | 2SB686 | 100V | 6A | 60W | * | * | PNP |
|  | 2SB688 | 120V | 8A | 80W | * | * | PNP |
|  | 2SB734 | 60V | 1A | 1W | * | * | PNP |
|  | 2SB744 | 70V | 3A | 10W | * | * | PNP |
|  | 2SB772 | 40V | 3A | 10W | * | * | PNP |
|  | 2SB774T | 30V | 0.01A | 0.25W | * | * | PNP |
|  | 2SB817 | 160V | 12A | 100W | * | * | PNP |
|  | 2SB834 | 60V | 3A | 30W | * | * | PNP |
|  | 2SB882 | 60V | - | 1.7W | * | * | PNP |
|  | 2SB940 | 200V | 2A | 30W | * | * | PNP |
| 2SC | 2SC1008 | 80V | 0.7A | 0.8W | * | 50MHZ | NPN |
|  | 2SC1047 | 30V | 0.015A | 0.15W | * | * | NPN |
|  | 2SC106 | 60V | 1.5A | 15W | * | * | NPN |
|  | 2SC1162 | 35V | 1.5A | 10W | * | * | NPN |
|  | 2SC1213D | 50V | 0.5A | 0.4W | * | * | NPN |
|  | 2SC1214C | 50V | 0.5A | 0.6W | * | * | NPN |
|  | 2SC1222 | 60V | 0.1A | 0.25W | * | 100MHZ | NPN |
|  | 2SC1317-R | 30V | 0.5A | 0.4W | * | * | NPN |
|  | 2SC1360 | 50V | 0.05A | 0.5W | * | * | NPN |
|  | 2SC1494 | 36V | 6A | 40W | * | 175MHZ | NPN |
|  | 2SC1507 | 300V | 0.2A | 15W | * | * | NPN |
|  | 2SC1514 | 300V | 0.1A | 1.25W | * | * | NPN |
|  | 2SC1569 | 300V | 0.15A | 1.5W | * | * | NPN |
|  | 2SC1573A | 250V | 0.07A | 0.6W | * | * | NPN |
|  | 2SC1627Y | 80V | 0.3A | 0.6W | * | * | NPN |
|  | 2SC1674 | 30V | 0.02A | 0.1W | * | * | NPN |
|  | 2SC1685 | 30V | 0.1A | 0.25W | * | * | NPN |
|  | 2SC1685Q | 30V | 0.1A | 0.25W | * | * | NPN |
|  | 2SC1740 | 50V | 0.3A | 0.3W | * | * | NPN |
|  | 2SC1815Y | 60V | 0.15A | 0.4W | * | * | NPN |
|  | 2SC1827 | 80V | 4A | 30W | * | * | NPN |
|  | 2SC1846 | 45V | 1A | 1.2W | * | * | NPN |
|  | 2SC1855 | 20V | 0.02A | 0.25W | * | 550MHZ | NPN |
|  | 2SC1875 | 50V | 0.15A | 0.4W | * | * | NPN |
|  | 2SC1890A | 120V | 0.05A | 0.3W | * | * | NPN |
|  | 2SC1906 | 30V | 0.05A | 0.3W | * | * | NPN |
|  | 2SC1923 | 40V | 0.02A | 0.1W | * | * | NPN |
|  | 2SC1942 | 1500V | 3A | 100W | * | * | NPN |
|  | 2SC1959 | 30V | 0.4A | 0.5W | * | * | NPN |
|  | 2SC1983R | 80V | 3A | 30W | * | * | NPN |
|  | 2SC2027 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SC2068 | 70V | 0.2A | 0.62W | * | * | NPN |
|  | 2SC2073 | 150V | 1.5A | 25W | * | * | NPN |
|  | 2SC2120Y | 30V | 0.8A | 0.6W | * | * | NPN |
|  | 2SC2125 | 2200V | 5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SC2168 | 200V | 2A | 30W | * | * | NPN |
|  | 2SC2188 | 45V | 0.05A | 0.6W | * | * | NPN |
|  | 2SC2190 | 450V | 5A | 100W | * | * | NPN |
|  | 2SC2216 | 50V | 0.05A | 0.3W | * | * | NPN |
|  | 2SC2229 | 200V | 0.05A | 0.8W | * | * | NPN |
|  | 2SC2236 | 30V | 1.5A | 0.9W | * | * | NPN |
|  | 2SC2238 | 160V | 1.5A | 25W | * | * | NPN |
|  | 2SC2258 | 250V | 0.1A | 1W | * | * | NPN |
|  | 2SC227 | 300V | 0.1A | 0.75W | * | * | NPN |
|  | 2SC2271N | 300V | 0.1A | 0.75W | * | * | NPN |
|  | 2SC2371 | 300V | 0.1A | 10W | * | * | NPN |
|  | 2SC2377 | 20V | 0.015A | 0.2W | * | * | NPN |
|  | 2SC2377C | 30V | 0.15A | 0.2W | * | * | NPN |
|  | 2SC2383Y | 160V | 1A | 0.9W | * | * | NPN |
|  | 2SC2456 | 300V | 0.1A | 10W | * | * | NPN |
|  | 2SC2482 | 150V | 0.1A | 0.9W | * | * | NPN |
|  | 2SC2568 | 300V | 0.2A | 10W | * | * | NPN |
|  | 2SC2570A | 25V | 0.07A | 0.6W | * | * | NPN |
|  | 2SC2594 | 40V | 5A | 10W | * | * | NPN |
|  | 2SC2610 | 300V | 0.1A | 0.8W | * | * | NPN |
|  | 2SC2611 | 300V | 0.1A | 1.25W | * | * | NPN |
|  | 2SC2621 | 300V | 0.2A | 10W | * | * | NPN |
|  | 2SC2636Y | 30V | 0.05A | 0.4W | * | * | NPN |
|  | 2SC2653H | 250V | 0.2A | 15W | * | * | NPN |
|  | 2SC2655Y | 60V | 2A | 0.9W | * | * | NPN |
|  | 2SC2688 | 300V | 0.2A | 10W | * | * | NPN |
|  | 2SC2717 | 35V | 0.8A | 7.5W | * | * | NPN |
|  | 2SC2785 | 60V | 0.1A | 0.3W | * | * | NPN |
|  | 2SC2839 | 30V | 0.1A | 0.1W | * | * | NPN |
|  | 2SC2878 | 50V | 0.3A | 0.4W | * | * | NPN |
|  | 2SC2923 | 300V | 0.2A | 15W | * | * | NPN |
|  | 2SC304CD | 60V | 0.5A | 0.8W | * | * | NPN |
|  | 2SC3063 | 300V | 0.1A | 1.2W | * | * | NPN |
|  | 2SC3114 | 60V | 0.15A | 0.2W | * | * | NPN |
|  | 2SC3153 | 900V | 6A | 100W | * | * | NPN |
|  | 2SC3198G | 60V | 0.15A | 0.4W | * | * | NPN |
|  | 2SC3265Y | 30V | 0.8A | 0.2W | * | * | NPN |
|  | 2SC3271 | 300V | 0.1A | 5W | * | * | NPN |
|  | 2SC3279 | 30V | 2A | 0.75W | * | * | NPN |
|  | 2SC3300 | 100V | 15A | 100W | * | * | NPN |
|  | 2SC3310 | 500V | 5A | 40W | 20 | * | NPN |
|  | 2SC3320 | 500V | 15A | 80W | * | * | NPN |
|  | 2SC3328 | 80V | 2A | 0.9W | * | * | NPN |
|  | 2SC3355 | 20V | 0.15A | * | * | 6500MHZ | NPN |
|  | 2SC3358 | 20V | 0.15A | * | * | 7000MHZ | NPN |
|  | 2SC3399 | 50V | 0.1A | 0.3W | * | * | NPN |
|  | 2SC3402 | 50V | 0.1A | 0.3W | * | * | NPN |
|  | 2SC3413C | 40V | 0.1A | 0.5W | * | * | NPN |
|  | 2SC3457 | 1100V | 3A | 50W | 12 | * | NPN |
|  | 2SC3460 | 1100V | 6A | 100W | 12 | * | NPN |
|  | 2SC3480 | 1500V | 3.5A | 80W | * | * | NPN |
|  | 2SC3481 | 1500V | 5A | 120W | * | * | NPN |
|  | 2SC3482 | 1500V | 6A | 120W | * | * | NPN |
|  | 2SC3484 | 1500V | 3.5A | 80W | * | * | NPN |
|  | 2SC3485 | 1500V | 5A | 120W | * | * | NPN |
|  | 2SC3486 | 1500V | 6A | 120W | * | * | NPN |
|  | 2SC3505 | 900V | 6A | 80W | 12 | * | NPN |
|  | 2SC3527 | 500V | 15A | 100W | 13 | * | NPN |
|  | 2SC3595 | 30V | 0.5A | 1.2W | 90 | * | NPN |
|  | 2SC3679 | 900V | 5A | 100W | * | * | NPN |
|  | 2SC3680 | 900V | 7A | 120W | * | * | NPN |
|  | 2SC3685 | 1500V | 6A | 120W | * | * | NPN |
|  | 2SC3686 | 1500V | 7A | 120W | * | * | NPN |
|  | 2SC3687 | 1500V | 8A | 150W | * | * | NPN |
|  | 2SC3688 | 1500V | 10A | 150W | * | * | NPN |
|  | 2SC3720 | 1200V | 10A | 200W | * | * | NPN |
|  | 2SC3729 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SC3783 | 900V | 5A | 100W | * | * | NPN |
|  | 2SC380 | 35V | 0.03A | 0.25W | * | * | NPN |
|  | 2SC3807 | 30V | 2A | 1.2W | * | 260MHZ | NPN |
|  | 2SC383 | 20V | 0.05A | 0.2W | * | * | NPN |
|  | 2SC3858 | 200V | 17A | 200W | * | 20MHZ | NPN |
|  | 2SC3866 | 900V | 3A | 40W | * | * | NPN |
|  | 2SC3873 | 500V | 12A | 75W | * | 30MHZ | NPN |
|  | 2SC3883 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SC3886 | 1400V | 8A | 50W | * | 8MHZ | NPN |
|  | 2SC388A | 20V | 0.02A | 0.2W | * | * | NPN |
|  | 2SC3893 | 1400V | 8A | 50W | * | 8MHZ | NPN |
|  | 2SC3907 | 180V | 12A | 130W | * | 30MHZ | NPN |
|  | 2SC3953 | 120V | 0.2A | 1.3W | * | 400MHZ | NPN |
|  | 2SC3987 | 50V | 3A | 20W | 1000 | * | NPN(达林顿) |
|  | 2SC3997 | 1500V | 15A | 250W | * | * | NPN |
|  | 2SC3998 | 1500V | 25A | 250W | * | * | NPN |
|  | 2SC4024 | 100V | 10A | 35W | * | * | NPN |
|  | 2SC403 | 50V | 0.1A | 0.1W | * | * | NPN |
|  | 2SC4038 | 50V | 0.1A | 0.3W | * | 180MHZ | NPN |
|  | 2SC4059 | 600V | 15A | 130W | * | * | NPN |
|  | 2SC4106 | 500V | 7A | 50W | * | 20MHZ | NPN |
|  | 2SC4111 | 1500V | 10A | 250W | * | * | NPN |
|  | 2SC4119 | 1500V | 15A | 250W | * | * | NPN |
|  | 2SC4199A | 1500V | 10A | 100W | * | * | NPN |
|  | 2SC4231 | 800V | 2A | 30W | * | * | NPN |
|  | 2SC4242 | 450V | 7A | 40W | * | * | NPN |
|  | 2SC4288 | 1400V | 12A | 200W | * | * | NPN |
|  | 2SC4291 | 1500V | 5A | 100W | * | * | NPN |
|  | 2SC4292 | 1500V | 6A | 100W | * | * | NPN |
|  | 2SC4297 | 500V | 12A | 75W | * | * | NPN |
|  | 2SC4303A | 1500V | 6A | 80W | * | * | NPN |
|  | 2SC4429 | 1100V | 8A | 60W | * | * | NPN |
|  | 2SC4517 | 550V | 3A | 30W | * | * | NPN |
|  | 2SC4582 | 600V | 15A | 75W | * | * | NPN |
|  | 2SC458D | 30V | 0.1A | 0.2W | * | * | NPN |
|  | 2SC4706 | 900V | 14A | 130W | * | 6MHZ | NPN |
|  | 2SC4742 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN(带阻尼) |
|  | 2SC4745 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SC4747 | 1500V | 10A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SC4769 | 1500V | 7A | 60W | * | * | NPN(带阻尼) |
|  | 2SC4913 | 2000V | 0.2A | 35W | * | * | NPN |
|  | 2SC4924 | 800V | 10A | 70W | * | * | NPN |
|  | 2SC4927 | 1500V | 8A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SC4941 | 1500V | 6A | 65W | * | * | NPN |
|  | 2SC4953 | 500V | 2A | 25W | * | * | NPN |
|  | 2SC495Y | 70V | 0.8A | 5W | * | * | NPN |
|  | 2SC5020 | 1000V | 7A | 100W | * | * | NPN |
|  | 2SC5068 | 1500V | 10A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SC5086 | 1500V | 10A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SC5088 | 1500V | 10A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SC5132 | 1500V | 16A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SC5200 | 230V | 15A | 150W | * | * | NPN |
|  | 2SC5207 | 1500V | 10A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SC5243 | 1500V | 15A | 200W | * | * | NPN |
|  | 2SC5244 | 1500V | 15A | 200W | * | * | NPN |
|  | 2SC5250 | 1000V | 7A | 100W | * | * | NPN |
|  | 2SC5251 | 1500V | 12A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SC5252 | 1500V | 15A | 100W | * | * | NPN |
|  | 2SC536F | 40V | 0.1A | 0.25W | * | * | NPN |
|  | 2SC752G | 40V | 0.2A | 0.2W | * | * | NPN |
|  | 2SC815 | 60V | 0.2A | 0.25W | * | * | NPN |
|  | 2SC828 | 45V | 0.05A | 0.25W | * | * | NPN |
|  | 2SC900 | 30V | 0.03A | 0.25W | * | 100MHZ | NPN |
|  | 2SC945 | 50V | 0.1A | 0.25W | * | * | NPN |
| 2SD | 2SD1010 | 50V | 0.05A | 0.3W | * | * | NPN |
|  | 2SD1016 | 1500V | 7A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1025 | 200V | 8A | 50W | * | * | NPN(达林顿) |
|  | 2SD1037 | 150V | 30A | 180W | * | * | NPN |
|  | 2SD1047 | 160V | 12A | 100W | * | * | NPN |
|  | 2SD1078 | 50V | 2A | 20W | * | * | NPN |
|  | 2SD1133 | 70V | 4A | 40W | * | * | NPN |
|  | 2SD1138C | 150V | 2A | 30W | * | * | NPN |
|  | 2SD1142 | 1500V | 3.5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1143 | 1500V | 5A | 65W | * | * | NPN |
|  | 2SD1163A | 350V | 7A | 40W | * | 60MHZ | NPN |
|  | 2SD1172 | 1500V | 5A | 65W | * | * | NPN |
|  | 2SD1173 | 1500V | 5A | 70W | * | * | NPN |
|  | 2SD1174 | 1500V | 5A | 85W | * | * | NPN |
|  | 2SD1175 | 1500V | 5A | 100W | * | * | NPN |
|  | 2SD1175 | 1500V | 5A | 100W | * | * | NPN |
|  | 2SD1219 | 1500V | 3A | 65W | * | * | NPN |
|  | 2SD1226 | 60V | 3A | 35W | * | * | NPN |
|  | 2SD1246 | 30V | 2A | 0.75W | * | * | NPN |
|  | 2SD1264A | 200V | 2A | 30W | * | * | NPN |
|  | 2SD1266 | 60V | 3A | 35W | * | * | NPN |
|  | 2SD1271A | 130V | 7A | 40W | * | * | NPN |
|  | 2SD1273 | 80V | 3A | 40W | * | 50MHZ | NPN |
|  | 2SD1274A | 150V | 5A | 40W | * | * | NPN |
|  | 2SD1290 | 1500V | 3A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1302 | 25V | 0.5A | 0.5W | * | 200MHZ | NPN |
|  | 2SD1341 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1342 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1343 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1344 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1378 | 80V | 0.7A | 10W | * | * | NPN |
|  | 2SD1391 | 1500V | 5A | 80W | * | * | NPN |
|  | 2SD1396 | 1500V | 2.5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1397 | 1500V | 3.5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1398 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1399 | 1500V | 6A | 60W | * | * | NPN |
|  | 2SD1402 | 1500V | 5A | 120W | * | * | NPN |
|  | 2SD1403 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1405Y | 50V | 3A | 30W | * | * | NPN |
|  | 2SD1410 | 1500V | 3.5A | 80W | * | * | NPN |
|  | 2SD1415 | 80V | 7A | 40W | 6000 | * | NPN(达林顿) |
|  | 2SD1416 | 80V | 7A | 40W | 6000 | * | NPN(达林顿) |
|  | 2SD1426 | 1500V | 3.5A | 80W | * | * | NPN |
|  | 2SD1426 | 1500V | 3.5A | 80W | * | * | NPN |
|  | 2SD1427 | 1500V | 5A | 80W | * | * | NPN |
|  | 2SD1428 | 1500V | 6A | 80W | * | * | NPN |
|  | 2SD1431 | 1500V | 5A | 80W | * | * | NPN |
|  | 2SD1431 | 1500V | 5A | 80W | * | * | NPN |
|  | 2SD1432 | 1500V | 6A | 80W | * | * | NPN |
|  | 2SD1433 | 1500V | 7A | 80W | * | * | NPN |
|  | 2SD1434 | 1700V | 5A | 80W | * | * | NPN |
|  | 2SD1454 | 1700V | 4A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1455 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1455 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1456 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1480 | 80V | 4A | 25W | * | * | NPN |
|  | 2SD1497 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1499 | 100V | 5A | 40W | * | * | NPN |
|  | 2SD1541 | 1500V | 3A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1541 | 1500V | 3A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1544 | 1500V | 3.5A | 40W | * | * | NPN |
|  | 2SD1545 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1546 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1547 | 1500V | 7A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1548 | 1500V | 10A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1554 | 1500V | 3.5A | 40W | * | * | NPN |
|  | 2SD1555 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1556 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1559 | 100V | 20A | 20W | 5000 | * | NPN(达林顿) |
|  | 2SD1577 | 1500V | 5A | 80W | * | * | NPN |
|  | 2SD1585 | 60V | 3A | 15W | * | * | NPN |
|  | 2SD1590 | 150V | 8A | 25W | 15000 | * | NPN(达林顿) |
|  | 2SD1632 | 1500V | 4A | 70W | * | * | NPN |
|  | 2SD1635 | 1500V | 5A | 100W | * | * | NPN |
|  | 2SD1640 | 120V | 2A | 1.2W | 4000-40000 | * | NPN(达林顿) |
|  | 2SD1650 | 1500V | 3.5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1651 | 1500V | 5A | 60W | * | * | NPN |
|  | 2SD1652 | 1500V | 6A | 60W | * | * | NPN |
|  | 2SD1653 | 1500V | 2.5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1654 | 1500V | 3.5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1655 | 1500V | 5A | 60W | * | * | NPN |
|  | 2SD1656 | 1500V | 6A | 60W | * | * | NPN |
|  | 2SD1710 | 1500V | 6A | 100W | * | * | NPN |
|  | 2SD1711 | 1500V | 7A | 100W | * | * | NPN |
|  | 2SD1718 | 180V | 15A | 3.2W | * | 20MHZ | NPN |
|  | 2SD1729 | 1500V | 3.5A | 60W | * | * | NPN |
|  | 2SD1730 | 1500V | 5A | 100W | * | * | NPN |
|  | 2SD1731 | 1500V | 6A | 100W | * | * | NPN |
|  | 2SD1732 | 1500V | 7A | 120W | * | * | NPN |
|  | 2SD1737 | 1500V | 3.5A | 60W | * | * | NPN |
|  | 2SD1738 | 1500V | 5A | 100W | * | * | NPN |
|  | 2SD1739 | 1500V | 6A | 100W | * | * | NPN |
|  | 2SD1762 | 60V | 3A | 25W | * | 90MHZ | NPN |
|  | 2SD1847 | 50V | 1A | 1W | * | * | NPN(低噪) |
|  | 2SD1876 | 1500V | 3A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1877 | 800V | 4A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1878 | 1500V | 5A | 60W | * | * | NPN |
|  | 2SD1879 | 1500V | 6A | 60W | * | * | NPN |
|  | 2SD1880 | 1500V | 8A | 70W | * | * | NPN |
|  | 2SD1881 | 1500V | 10A | 70W | * | * | NPN |
|  | 2SD1882 | 1500V | 3A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1883 | 1500V | 4A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1884 | 1500V | 5A | 60W | * | * | NPN |
|  | 2SD1885 | 1500V | 6A | 60W | * | * | NPN |
|  | 2SD1886 | 1500V | 8A | 70W | * | * | NPN |
|  | 2SD1887 | 1500V | 10A | 70W | * | * | NPN |
|  | 2SD1911 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1930 | 100V | 2A | 1.2W | 1000 | * | NPN(达林顿) |
|  | 2SD1941 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD1975 | 180V | 15A | 150W | * | * | NPN |
|  | 2SD1978 | 120V | 1.5A | 1W | 30000 | * | NPN(达林顿) |
|  | 2SD1980 | 100V | 2A | 10W | 1000-10000 | * | NPN(达林顿) |
|  | 2SD1993 | 50V | 0.1A | 0.4W | * | * | NPN |
|  | 2SD1994 | 60V | 1A | 1W | * | * | NPN |
|  | 2SD1997 | 40V | 3A | 1.5W | * | 100MHZ | NPN |
|  | 2SD2008 | 80V | 1A | 1.5W | * | * | NPN |
|  | 2SD2012 | 60V | 3A | 2W | * | * | NPN |
|  | 2SD2027 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD2036 | 60V | 1A | 1.2W | * | * | NPN |
|  | 2SD2057 | 1500V | 5A | 100W | * | * | NPN |
|  | 2SD2155 | 180V | 15A | 150W | * | * | NPN |
|  | 2SD2156 | 120V | 25A | 125W | 2000-20000 | * | NPN(达林顿) |
|  | 2SD2334 | 1500V | 5A | 80W | * | * | NPN |
|  | 2SD2335 | 1500V | 7A | 100W | * | * | NPN |
|  | 2SD2388 | 90V | 3A | 1.2W | * | * | NPN(达林顿) |
|  | 2SD2445 | 1500V | 12.5A | 120W | * | * | NPN |
|  | 2SD325 | 50V | 3A | 25W | * | * | NPN |
|  | 2SD348 | 1500V | 7A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD3505 | 900V | 6A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD385 | 100V | 7A | 30W | * | * | NPN(达林顿) |
|  | 2SD400 | 25V | 1A | 0.75W | * | * | NPN |
|  | 2SD401AK | 200V | 2A | 25W | * | * | NPN |
|  | 2SD40C | 40V | 0.5A | 40W | * | * | NPN(达林顿) |
|  | 2SD415 | 120V | 0.8A | 5W | * | * | NPN |
|  | 2SD438 | 500V | 1A | 0.75W | * | 100MHZ | NPN |
|  | 2SD547 | 600V | 50A | 400W | * | * | NPN |
|  | 2SD553Y | 70V | 7A | 40W | * | * | NPN |
|  | 2SD560 | 150V | 5A | 30W | * | * | NPN(达林顿) |
|  | 2SD601AR | 60V | 0.1A | 0.2W | * | * | NPN |
|  | 2SD667 | 120V | 1A | 0.9W | * | 140MHZ | NPN(达林顿) |
|  | 2SD669 | 180V | 1.5A | 1W | * | 140MHZ | NPN |
|  | 2SD773 | 20V | 2A | 1W | * | * | NPN |
|  | 2SD774 | 100V | 1A | 1W | * | * | NPN |
|  | 2SD787 | 20V | 2A | 0.9W | * | * | NPN |
|  | 2SD788 | 20V | 2A | 0.9W | * | * | NPN |
|  | 2SD789 | 100V | 1A | 0.9W | * | * | NPN |
|  | 2SD802 | 900V | 6A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD819 | 1500V | 3.5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD820 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD821 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD822 | 1500V | 7A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD838 | 2500V | 3A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD850 | 1500V | 3A | 25W | * | * | NPN |
|  | 2SD852 | 1500V | 5A | 70W | * | * | NPN |
|  | 2SD869 | 1500V | 3.5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD869 | 1500V | 3.5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD870 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD870 | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD871 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD871 | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD880 | 60V | 3A | 30W | * | * | NPN |
|  | 2SD8806 | 60V | 3A | 30W | * | * | NPN |
|  | 2SD882 | 40V | 3A | 10W | * | * | NPN |
|  | 2SD898B | 1500V | 3A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD899A | 1500V | 4A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD900B | 1500V | 5A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD903 | 1500V | 7A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD904 | 1500V | 7A | 60W | * | * | NPN |
|  | 2SD905 | 1400V | 8A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD906 | 1400V | 8A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD950 | 1500V | 3.5A | 80W | * | * | NPN |
|  | 2SD951 | 1500V | 3A | 65W | * | * | NPN |
|  | 2SD952 | 1500V | 3A | 70W | * | * | NPN |
|  | 2SD953 | 1500V | 7A | 95W | * | * | NPN |
|  | 2SD954 | 1500V | 5A | 95W | * | * | NPN |
|  | 2SD957A | 1500V | 6A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD965 | 40V | 5A | 0.75W | * | * | NPN |
|  | 2SD966 | 60V | 5A | 1W | * | * | NPN |
|  | 2SD973 | 30V | 1A | 1W | * | * | NPN |
|  | 2SD994 | 1500V | 8A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SD995 | 2500V | 3A | 50W | * | * | NPN |
|  | 2SDK55 | 400V | 4A | 60W | * | * | NPN |
| 2SK | 2SK301-Q | * | 0.14A | 0.25W | * | * | N沟场效应管 |
|  | 2SK301-R | * | 0.14A | 0.25W | * | * | N沟场效应管 |
| BC | BC307 | 50V | 0.2A | 0.3W | * | * | PNP |
|  | BC327 | 50V | 0.8A | 0.6W | * | * | PNP |
|  | BC337 | 50V | 0.8A | 0.6W | * | * | NPN |
|  | BC338 | 50V | 0.8A | 0.6W | * | * | NPN |
|  | BC546 | 80V | 0.2A | 0.5W | * | * | NPN |
|  | BC547 | 50V | 0.2A | 0.5W | * | 300MHZ | NPN |
|  | BC548B | 30V | 0.2A | 0.5W | * | * | NPN |
|  | BC636 | 45V | 1A | 0.8W | * | * | PNP |
| BD | BD135 | 45V | 1.5A | 12.5W | * | * | NPN |
|  | BD136 | 45V | 1.5A | 12.5W | * | * | PNP |
|  | BD137 | 60V | 1.5A | 12.5W | * | * | NPN |
|  | BD138 | 60V | 1.5A | 12.5W | * | * | PNP |
|  | BD237 | 100V | 2A | 25W | * | * | NPN |
|  | BD238 | 100V | 2A | 25W | * | * | PNP |
|  | BD243 | 45V | 6A | 65W | * | * | NPN |
|  | BD244 | 45V | 6A | 65W | * | * | PNP |
|  | BD681 | 100V | 4A | 40W | * | * | NPN |
|  | BD682 | 100V | 4A | 40W | * | * | PNP |
|  | BD941F | 120V | 3A | 19W | * | * | NPN |
| BF | BF324 | 30V | 0.26A | 0.25W | * | * | PNP |
|  | BF458 | 250V | 0.1A | 10W | * | * | NPN |
| BS | BS170 | 60V | 0.3A | 0.63W | * | * | NMOS场效应 |
| BU | BU108 | 1500V | 5A | 12.5W | * | * | NPN |
|  | BU208A | 1500V | 5A | 12.5W | * | * | NPN |
|  | BU208D | 1500V | 5A | 12.5W | * | * | NPN |
|  | BU209A | 1700V | 5A | 12.5W | * | * | NPN |
|  | BU2506 | 1500V | 7A | 50W | * | * | NPN |
|  | BU2508 | 700V | 8A | 125W | * | * | NPN |
|  | BU2520 | 800V | 10A | 150W | * | * | NPN |
|  | BU2522 | 1500V | 11A | 150W | * | * | NPN |
|  | BU2525 | 1500V | 12A | 150W | * | * | NPN |
|  | BU2527 | 1500V | 15A | 150W | * | * | NPN |
|  | BU2532 | 1500V | 15A | 150W | * | * | NPN |
|  | BU308 | 1500V | 5A | 12.5W | * | * | NPN |
|  | BU323 | 450V | 10A | 125W | * | * | NPN(达林顿) |
|  | BU406 | 400V | 7A | 60W | * | * | NPN |
|  | BU500 | 1500V | 6A | 75W | * | * | NPN |
|  | BU508A | 1500V | 7.5A | 75W | * | * | NPN |
|  | BU508A | 1500V | 8A | 125W | * | * | NPN |
|  | BU806 | 400V | 8A | 60W | * | * | NPN |
|  | BU932R | 500V | 15A | 150W | * | * | NPN |
|  | BUH515 | 1500V | 10A | 80W | * | * | NPN |
|  | BUS13A | 1000V | 15A | 175W | * | * | NPN |
|  | BUS14A | 1000V | 30A | 250W | * | * | NPN |
|  | BUT11 | 1500V | 5A | 80W | * | * | NPN |
|  | BUT11A | 1000V | 5A | 100W | * | * | NPN |
|  | BUT12A | 450V | 10A | 125W | * | * | NPN |
|  | BUV26 | 90V | 14A | 65W | * | * | NPN |
|  | BUV28A | 225V | 10A | 65W | * | * | NPN |
|  | BUV48A | 450V | 15A | 150W | * | * | NPN |
|  | BUW13A | 1000V | 15A | 150W | * | * | NPN |
|  | BUX84 | 800V | 2A | 40W | * | * | NPN |
|  | BUX98A | 400V | 30A | 210W | * | * | NPN |
|  | BUY71 | 2200V | 2A | 40W | * | * | NPN |
|  | BUZ11A | 50V | 25A | 75W | * | * | NMOS场效应 |
|  | BUZ20 | 100V | 12A | 75W | * | * | NMOS场效应 |
| DTC | DTC114ES | 50V | 0.1A | 0.25W | * | * | NPN |
|  | DTC124ES | 50V | 0.1A | 0.25W | * | * | PNP |
| IRF | IRF130 | 100V | 14A | 79W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRF230 | 200V | 9A | 79W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRF440 | 500V | 8A | 125W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRF530 | 100V | 14A | 79W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRF540 | 100V | 28A | 150W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRF541 | 80V | 28A | 150W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRF610 | 200V | 3.3A | 43W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRF630 | 200V | 9A | 75W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRF640 | 200V | 18A | 125W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRF720 | 400V | 3.3A | 50W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRF730 | 400V | 5.5A | 75W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRF740 | 400V | 10A | 125W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRF830 | 500V | 4.5A | 75W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRF840 | 500V | 8A | 125W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRF9530 | 100V | 12A | 75W | * | * | PMOS场效应 |
|  | IRF9531 | 60V | 12A | 75W | * | * | PMOS场效应 |
|  | IRF9541 | 60V | 19A | 125W | * | * | PMOS场效应 |
|  | IRF9610 | 200V | 1A | 20W | * | * | PMOS场效应 |
|  | IRF9630 | 200V | 6.5A | 75W | * | * | PMOS场效应 |
|  | IRFBC20 | 600V | 2.5A | 50W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRFBC30 | 600V | 3.6A | 74W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRFBC40 | 600V | 6.2A | 125W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRFBE30 | 800V | 2.8A | 75W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRFD113 | 60V | 0.8A | 1W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRFD120 | 100V | 1.3A | 1W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRFD123 | 80V | 1.1A | 1W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRFD9120 | 100V | 1A | 1W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRFI730 | 400V | 4A | 32W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRFI744 | 400V | 4A | 32W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRFP054 | 60V | 65A | 180W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRFP140 | 100V | 30A | 150W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRFP150 | 100V | 40A | 180W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRFP240 | 200V | 19A | 150W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRFP250 | 200V | 33A | 180W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRFP340 | 400V | 10A | 150W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRFP350 | 400V | 16A | 180W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRFP353 | 350V | 14A | 180W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRFP440 | 500V | 8A | 150W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRFP450 | 500V | 14A | 180W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRFP460 | 500V | 20A | 250W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRFP9140 | 100V | 19A | 150W | * | * | PMOS场效应 |
|  | IRFP9240 | 200V | 12A | 150W | * | * | PMOS场效应 |
|  | IRFPF40 | 900V | 4.7A | 150W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRFPG42 | 1000V | 4A | 150W | * | * | NMOS场效应 |
|  | IRFS9630 | 200V | 6.5A | 75W | * | * | PMOS场效应 |
|  | IRFU020 | 50V | 15A | 42W | * | * | NMOS场效应 |
| MJ(E) | MJ10012 | 400V | 10A | 175W | * | * | NPN(达林顿) |
|  | MJ10015 | 400V | 50A | 200W | * | * | NPN |
|  | MJ10016 | 500V | 50A | 200W | * | * | NPN |
|  | MJ10025 | 850V | 20A | 250W | * | * | NPN |
|  | MJ11032 | 120V | 50A | 300W | * | * | NPN |
|  | MJ11033 | 120V | 50A | 300W | * | * | NPN |
|  | MJ13333 | 400V | 20A | 175W | * | * | NPN |
|  | MJ15024 | 400V | 16A | 250W | * | * | NPN |
|  | MJ15025 | 400V | 16A | 250W | * | * | PNP |
|  | MJ2955 | 60V | 15A | 115W | * | * | PNP |
|  | MJ3055 | 60V | 15A | 115W | * | * | NPN |
|  | MJ4502 | 90V | 30A | 200W | * | * | PNP |
|  | MJE13003 | 400V | 1.5A | 14W | * | * | NPN |
|  | MJE13005 | 400V | 4A | 60W | * | * | NPN |
|  | MJE13007 | 1500V | 2.5A | 60W | * | * | NPN |
|  | MJE2955T | 60V | 10A | 75W | * | * | NPN |
|  | MJE340 | 300V | 0.5A | 20W | * | * | NPN |
|  | MJE350 | 300V | 0.5A | 20W | * | * | NPN |
| MN | MN650 | 1500V | 6A | 80W | * | * | NPN |
| RN | RN1204 | 50V | 0.1A | 0.3W | * | * | NPN |
| TIP | TIP102 | 100V | 8A | 2W | * | * | NPN |
|  | TIP122 | 100V | 8A | 65W | * | * | NPN |
|  | TIP127 | 100V | 8A | 65W | * | * | PNP |
|  | TIP142 | 100V | 10A | 125W | * | * | NPN |
|  | TIP147 | 100V | 10A | 125W | * | * | PNP |
|  | TIP31C | 100V | 3A | 40W | * | * | NPN |
|  | TIP32C | 100V | 3A | 40W | * | * | PNP |
|  | TIP35C | 100V | 25A | 125W | * | * | NPN |
|  | TIP36C | 100V | 25A | 125W | * | * | PNP |
|  | TIP41C | 100V | 6A | 65W | * | * | NPN |
|  | TIP42C | 100V | 6A | 65W | * | * | PNP |
| UN | UN4111 | 50V | 0.1A | 0.25W | * | * | PNP |
|  | UN4211 | 50V | 0.1A | 0.25W | * | * | NPN |
|  | UN4212 | 50V | 0.1A | 0.25W | * | * | NPN |
|  | UN4213 | 50V | 0.1A | 0.25W | * | * | NPN |