目录

| 项目 | 内容 | 页码 |
| --- | --- | --- |
| 简介 |  |  |
| 1． | 范围 | 3 |
| 2． | 元件 | 3 |
| 3． | 度量单位 | 3 |
| 4． | 參考 | 3 |
| 结构 |  |  |
| 5． | 總體要求 | 3 |
| 6． | 框架及外壳 | 3 |
| 7． | 装配 | 9 |
| 8． | 穩定性 | 9 |
| 9． | 防腐蚀 | 9 |
| 10． | 电源连接 | 9 |
| 11． | 载流零件 | 14 |
| 12． | 内部电线 | 14 |
| 13． | 加熱元件 | 16 |
| 14． | 电气绝缘 | 16 |
| 15． | 绝热 | 16 |
| 16． | 馬達 | 16 |
| 17． | 馬達過載保護 | 16 |
| 18． | 過電流保護總體要求 | 17 |
| 19． | 過電流及/或過熱保護 | 17 |
| 20． | 燈座 | 17 |
| 21． | 打開電源指示裝置 | 17 |
| 22． | 開關 | 17 |
| 23． | 雙電壓器具 | 18 |
| 24． | 自動控制裝置及控制電路 | 18 |
| 25． | 過熱保護 | 18 |
| 26． | 間隙 | 19 |
| 27． | 接地 | 19 |
| 28． | 压力容器及承受压力的零件 | 20 |
| 29． | 对伤害人体的防护 | 21 |
| 性能測試 |  |  |
| 30． | 一般要求 | 21 |
| 31． | 输入功率測試 | 21 |
| 32． | 漏电流测试 | 22 |
| 33． | 功能测试 | 23 |
| 34． | 感溫型溫控器的跌落測試 | 23 |
| 35． | 正常温度测试 | 24 |
| 36． | 對流式烤箱的前頂邊溫度測試 | 30 |
| 37． | 潮湿测试后的漏电流及絕緣電阻測試 | 32 |
| 38． | 高压测试 | 33 |
| 39． | 機械耐久性測試 | 34 |
| 40． | 断开发热丝测试 | 34 |
| 41． | 溢水測試 | 34 |
| 42． | 金屬殼沖擊測試 | 34 |
| 42A． | 外殼非金屬緊固件测试 | 36 |
| 43． | 热降解 | 39 |
| 44． | 非正常操作测试 | 39 |
| 45． | 嵌裝式器具及墙挂式器具的冲击测试 | 42 |
| 46． | 负载测试 | 42 |
| 47． | 溫控器的插拔测试 | 42 |
| 48． | 開關元件及控制裝置 | 42 |
| 49． | 標識的永久性测试 | 45 |
| 50． | 室外使用器具電源線吊牌的永久性测试 | 45 |
| 生产线测试 |  |  |
| 51． | 高压测试 | 45 |
| 52． | 极性及接地连续性测试 | 46 |
| 额定值 |  |  |
| 53． | 電氣參數 | 47 |
| 标识 |  |  |
| 54． | 细节 | 47 |
| 55． | 彩盒标识 | 49 |
| 说明书 |  |  |
| 56． | 概述 | 49 |
| 57． | 適用于所有器具的安全警告語 | 50 |
| 58． | 具體器具的標識 | 51 |
| 59． | 用户维护 | 52 |

说明

- 范围

  - 這些要求用于额定电压为250V或250V以下的﹐在一般場合下使用的家用厨具电器，包括临时及永久性户外使用的电器﹐但不包括1.2 節所述的電器。

  - 這些要求不包括其它家用电器、电极类电器，煮锅和炸锅类电器，干酪机、WOKS机、TEMPURAS机、爆玉米花机及咖啡机，酿造类的电器、商用蒸煮器具、微波炉或有个别要求背离标准的电器制品。

  - 以下文本中，如果一条要求适用于一种类型器具，则注明该类型器具；凡是无注明类型的，或仅用“器具”一词，则该要求适用于本标准范围内的所有器具。

  - 如果一种产品存在本安全标准中未涉及到或与本标准不同的特征，性质，零件，材料或系统，而且这些特征，性质，零件，材料或系统可能引起火灾，电击或其它危害人身安全的，则应该按照本标准的初始意图适当地增加部件及整机测试项目，以达到符合本标准的要求。如果这些特征，性质，零件，材料或系统跟本标准中的某些要求有冲突，则不能将其判定为符合本标准。但如果这些特征，性质，零件，材料或系统被证实是合理的，则要建议修改本标准，并将其测试方法纳入到本标准中。

2﹑元件

- 除了2.2中所提及的，本标准所包括的元件要符合該元件的要求，見附录Ａ元件標准列表。

- 元件不须符合特别要求的是：

a)、元件所具有的某種性質在產品中不作要求。

b)、或者是被标准中的要求取代。

- 元件的使用条件应与其標示值一致。

- 某些元件在結構上不完整﹐或受到性能的限制﹐只能在限定狀況下使用（如溫度不能高于限值）﹐則 這些元件只能在規定狀況下使用。

- 测量单位

- 若测量值有一个带圆括号的值，第二个值只是近似的值，第一个值才是所要求的。

- 参考

- 在本標准中﹐沒有注明日期的參考標准或代號﹐均指最新版本的標准或代號。

结 构

- 一般要求

- 若电器的工作產生蒸汽或其它氣體﹐而又無減壓措施﹐則應考慮工作時發生爆炸的可能性。器具應具有足夠的強度﹐以免發生爆炸﹐否則不可接受。

- 支架及外壳

- 器具的支架及壳体应具有足够的强度及刚度，以抵抗正常使用中可能遇到的滥用。器具本身应具有一定的防护程度，使其避免整體或局部破壞﹐從而减少间隙，造成零件的松动或移动，或產生其它严重缺陷，从而增大火灾，电击及对人体的伤害的危险。

- 器具外殼材料應符合特定的使用要求。外殼應將在任何條件下能起火﹐產生電擊或傷害人體的帶電體遮罩起來﹐但電源線及14.3﹑14.4所述的裸露式發熱元件除外。如果器具打算永久性與電網連接﹐則外殼應帶固定裝置﹐使其按預定方式固定﹐并提供所需的連接配件﹐如支架﹑吊钩等。

- 在一般烹调过程中采用油或油脂的器具，則應特別考慮位于鍋體上面的外殼﹐其材料應能滿足使用要求。

- 如果器具外殼上有通風孔﹐或者打算與電網永久性連接的外部固定部件上有通風孔﹐則當按預定方式安裝時﹐通風孔所在位置應使得不會排氣至建筑物的密蔽空間﹐假天花板空間﹐牆壁中空空間等。

- 当确定一种外壳合格时，须考虑下列因素：

- 機械强度,b)抗冲击性,c)吸湿性d)承受正常使用条件及非正常使用条件下的熱變形的能力

对非金属外壳，参照UL746C的外殼要求。對金属外壳或金屬外壳部分﹐按42章進行測試。

特例一：在考虑UL746C的非正常条件及恶劣条件時，按本标准的第44章做测试。

特例二：热固性塑料不必进行UL746C相对热性能试验。对在高于标定温度下工作的热固性塑料，按43.1所述进行1000小时的老化试验。

- 帶有过热保护装置（25章，过热保护）的器具，如果其热塑性材料外壳的材料为HB级，且其大电流电弧引燃不少于60个电弧，耐高溫电阻丝引燃时间不少于7 s，而且所有外壳零件（包括筋﹐散熱窗之类）与非绝缘带电體的距离不小于1/2”(12.7mm)，则外壳不必满足UL 746C之阻燃性要求。

- 外壳上的铸件及钣金件的壁厚不得低于表6.1中的规定的壁厚。如壁厚小于表6.1的規定值﹐但經檢驗判定符合要求（如符合6.5及6.8的要求）﹐則可用。

- 除了考慮6.5所提到的因素外，钣金件外殼還要根據其大小及形状、壁厚、器具的預定使用狀況來判定其合格性。

- 器具的电气零件（自动多士炉裸露式發熱絲的發熱部分除外），其位置應能防止意外碰到非絕緣帶電體﹐否則要將其封裝起來（參見22.7）。絕緣馬達電刷帽不用再加外壳。

表6.1 金屬外殼的最小壁厚

| 金属类型 | 在小的、光滑的、非加固的平面和通过弯曲、加筋等来（或是另外的大小及形状）来提供等同的物理强度的加固平面。 |  | 有配线连接的平面 |  | 相对大的未加固平面 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 |
| 压铸件 | 3/64 | 1.2 | _ | _ | 5/64 | 2.0 |
| 可锻铸鐵 | 1/16 | 1.6 | _ | _ | 3/32 | 2.4 |
| 其它铸造件 | 3/32 | 2.4 | _ | _ | 03/1/8 | 3.2 |
| 未喷涂鋼板 | 0.026a | 0.66a | 0.032 | 0.81 | 0.026 | 0.66 |
| 电镀鋼板 | 0.029a | 0.74a | 0.034 | 0.86 | 0.029 | 0.74 |
| 有色金属板 | 0.036a | 0.91a | 0.045 | 1.14 | 0.036 | 0.91 |
| a. 厚度小于表中數值的金屬板件﹐如果經檢驗符合要求（如6.5的要求）﹐則可用。 |  |  |  |  |  |  |

- 外壳结构应保证熔融金属、绝缘材料的燃烧，燃燒顆粒等不會落在支撑表面上。

- 為了滿足6.10的要求﹐對于底部開孔的外殼﹐在下述情況下﹐要在孔位上方或下方增加擋板。

a）孔位位于馬達下方﹐除非﹕

- 马达或器具的結构零件具有擋板的等同功能。

- 對馬達的保護使得當馬達在出現以下故障時接通電源時﹐沒有燃燒的絕緣材料或熔融物質落下到器具的支撐表面上。

- 主繞組开路

- 起动繞組开路

- 起动开关短路，并且

- 对永久分離电容器马达，电容器短路。將電容器短路﹐再接通馬達電源﹐堵住马达轉子。

- 马达采用過热保护裝置（对温度、电流都敏感的保护裝置）﹐来保证马达在不会触发保护装置动作的最大负荷下运行时，其繞組温度不超过1250C（2570F），并在鎖住馬達转子時﹐其温度不超过1500C（3020F）。

- 马达符合阻抗保护要求。

- 孔位位于線路下方﹐除非電線符合VW–1火焰測試要求﹐或符合UL1581之垂直火焰測試要求。

- 孔位位于無外殼的开关，变压器，继电器，電磁鐵等下方，除非能証明這些元件在發生誤動作時不致引发火灾。

- 孔位位于工廠自制的接線端子﹑過載保護及過電流保護裝置下方。

例外：如果开口不在图6.1所示框线D区域内，则不必提供挡板。

图6.1 擋板的位置和范围

- 由挡板保护之区域。如元件未用其它方法保护，则该区域为整个元件；如果用元件壳体或相当物体对元件的一部分加以保护，则该区域为元件未被保护部分。

- 元件轮廓在水平面上之投影。

- 描出挡板最小面积之斜线。该线总是：与元件相切；与垂直方向成5°角；在水平面上描出的面积最大。

- 挡板的水平位置及其最小区域。该区域为斜线C与挡板水平面的交线所围出的内部区域。

- 6.11节所述挡板应该：

（1）金属材料、陶瓷或符合6.5节要求的材料

（2）水平

（3）位置如图6.1所示，其面积不能比图6.1所示区域小。

- 对小边尺寸小于1”(25.4mm)的壳体开口，如果将图6.2所示的测试指插入开口内而不会碰到任何非絕緣帶電體或可引发电击的漆包线，则这样的开口符合要求。测试指在插入前，插入时及插入后，都要随意弯曲及转动。

- 对小边尺寸大于或等于1”(25.4mm)的壳体开口，如在图6.3所示范围内没有非绝缘带电體或漆包线，则这样的开口符合要求。在检查开口是否符合要求时，位于该区域内的任何挡板，除非挡板与该区域边界线的交线为一连续封闭线，否则都忽略不计。其中：

R为距开口内部周边的距离，R=X-T，

X为距开口平面的距离，X等于能插入开口的最大圆棒直径的5倍，但不小于6–1/16”(154mm)

T为壳体壁厚。

- 如果壳体有标志提示用户通过壳体上的开口来调整温控器或做类似事情，则当用直径为1/16”(1.6mm)的圆棒插入孔中时，应不会损坏绝缘或碰到非绝缘带电體。

- 在检查器具是否符合6.9及6.13–6.15节要求时，如果壳体为下述两种情况之一，则任何壳体都要去掉（打開或取下）。

- 在执行制造商所要求的用户维护、操作调整、配件装配或其它指示时，必须将壳体打开或取下，不管打开或取下壳体是否借助于工具。

- 不借助于工具可将壳体打开或取下。見6.16.1。

例外：在执行制造商所要求的用户维护、操作调整、配件装配或其它指示时，必须借助于工具才能打开或取下的零件，如果器具按54.9节要求进行标识，则测试时，该零件仍保留在原位。

- 對6.16（b）﹐如果要求一部分外殼需借助于工具才能取下可打開﹐則用非金屬結構（如扣位等）作為機械連接的外殼或外殼的任一部分﹐應符合42A章的測試要求。

完全采用金屬連接件（如螺絲或鉚釘）將外殼固定到其它外殼上﹐則不必進行該測試。

- 任何運动零件，如电机转子、链条、滑轮、皮带及齿轮，應將其封閉起來或加以保護﹐以減小傷害人體的可能性。

- 關于6.17中提到的要求﹐外壳的保护等级要依据器具的总体结构及預定使用方式。当断定一个外露的運动件是否可以接受时﹐须考虑以下因素:

- 外壳的保護程度；

- 運动件的锐利度；

- 无意碰到運动件的可能性；

- 運動零件的運動速度﹔

- 手指、手臂、衣服被卷入運动件的可能性（如齿轮啮合點，皮带在滑轮上的拉緊处，運动件的剪切動作）。

- 外壳上的门及盖應帶有將其牢固地保持在關閉位置的裝置。

- 如果從外壳的盖或门處可以對要求復位的過載保護裝置進行維護﹐或為了使過載保護裝置動作必須打開蓋子﹐則這樣的門或蓋子需采用鉸鏈結構或其它等效連接方式﹐需帶閂緊裝置或等效裝置﹐并且沿外殼開孔周邊需采取緊配合或過盈配合。

- 如果打算手动操作或调整，或定期维护器具零部件，则这些零部件应不借助于专用工具（只有维修人员才具备的工具）而易于操作。

- 如果温控器毛细管或球体的损坏可增加引发火灾的可能性，则应对毛细管及球体加以保护，防止受到机械损害。

圖6.3 器具上的開孔

- 装配性

- 器具上的开关、灯座或插头型连接器等，应可靠固定，防止转动。但其防转措施应该不能仅用表面摩擦力。

- 从根部固定的开关，正确使用防松垫圈来防止转动是可以的。

- 如果非绝缘带电零件的移动可使其间隙减小到低于26.1.1.1–26.1.1.4最小要求值，则应将其固定到底座或表面上，使其在受力情况下不会转动或移动。

- 接触面之间的摩擦不可作为带电零件的防易位措施或防转措施，但正确使用防松垫圈是可以的。

- 稳定性

- 电器在正常使用过程中應不易于翻倒。

- 易于用手搬动的﹑將液體加熱至溫度高于1150F（460C）的烹调或保溫用家用電器（如慢燉鍋、食物保溫鍋等），放在一个与水平面成15°的斜面上時應不滑動及傾倒。測試時﹐將器具裝上各種可分離零部件﹐液體或其它物質﹐使其產生最大傾倒趨勢。器具裝入的液體量至少為5 盎司（148ml）。

- 防腐蚀性

- 如果无防腐蚀钢铁件的腐蚀可增大引发火灾或电击的危险，则应采用喷油，镀锌，电镀或其它等同方法来保护。

例外﹕对于暴露于大气及水汽或其它影响氧化的环境中（板厚及温度也是影响氧化的因素）而不加速氧化的钢材，不必采取防腐蚀措施。壳体内的钢板表面可以不采取防腐蚀措施。铸铁件，在空气中工作的发热管及直接与发热丝连接的接线端子，不必采取防腐蚀措施。

- 器具的电镀或其它表面处理方法，其老化特点应使得当这些处理方法的性能降低时，不会导致器具性能完全不符合要求。

- 电源驳接

10.1 永久性连接电器

10.1.1 一般要求

- 10.1.1.2所述的除外，打算與電網永久性連接的器具﹐應提供一種與符合国家电器编码（ANSI/NPPA NO 70 993）要求線路的連接裝置。

- 對于打算固定在一個地方或位于一固定位置的器具﹐如果采用帶插頭的電源線與電網連接﹐也許可以接受。檢查該連接方式是否可以接受時﹐應考慮器具的使用性及易于通過插頭斷開電源的必要性。

- 电網與器具連接的接線盒﹐其位置應使得當器具按要求安装后，便于檢查其連接情況。

- 與電網連接的接線盒﹐固定到器具上后﹐應能防止轉動。

10.1.2 接線端子

- 打算与電網永久性連接的器具﹐其與电源導線連接的接線端子及引線的許用電流值應不小于器具額定電流的1.25倍（對大于或等于3小時的連續負載）﹐或不小于器具的額定電流（對間斷負載）。

- 適用于这些要求的接線端子﹐是指用于連接電源導線及控制裝置的端子。

- 接線端子應有線耳﹐用于焊線﹔或帶有被牢固固定起來（如用螺絲固定）的壓線式連接器。但是﹐當用于連接10AWG線甚至更小線時﹐如果翻過來的線耳可將線固定到位﹐則可采用一個壓線螺絲。

- 接線端子應采用表面間磨擦力以外的方法來防轉或防止易位。這可用以下方法達到此目的﹕兩顆螺絲或鉚釘﹐方肩或方形槽﹐定位銷或定位塊﹐嵌入相鄰零件的夾子﹐或其它類似方法。

- 接線端子的壓線螺絲不能小于#10。但對用于連接14#AWG（2.1mm²）线或更小的導线的接線端子﹐可用#8壓線螺絲﹔用于连接16#AWG（1.3mm²）线或更小的控制電路導线，可用#6壓線螺絲。

- 用于連接壓線螺絲的攻丝的金属片﹐其厚度應不小于0.05英寸（1.3mm）。如果螺纹有相同的机械强度，厚度不小于0.03英寸（0.8mm）的连接片也可用。金屬螺紋應不小于2個全牙﹐有必要時﹐可在攻牙處翻邊﹐以使有足夠的螺紋數。

- 翻下來的線耳或凹形垫圈應能連接10.1.2.1中所述規格的导体，但不小于14#AWG（2.1mm²）线。

- 壓線螺絲應旋入金屬中。

- 打算與帶接地電源線連接并采用以下元件的器具﹐應有一個帶接地標志的端子或引線與電源線接地線連接。接地端子應與燈座的螺殼連接﹐而不與單刀開關或單刀自動控制裝置連接﹐但24.2所述的除外。

- 燈座或圓頭燈座﹐

- 单刀开关，或者

- 单刀自动控制裝置

- 接地端子应用纯白的金属制造或电镀成白色，并易于同其它接线端子区分開來，或采用其它合適標志（如在線路標出）區分。接地線應為白色線或淺灰線﹐并易于與其它引線區分。

- 如果引線用于與外部電路連接﹐則位于接線盒內的引線自由長度應不少于6英寸（152mm）。

- 若用较长的引線可能引发火灾或触电，则引线的长度可以小于6英寸（152 mm）。

- 專用于與器具接地導線連接的引線﹐其絕緣皮應為綠色或綠底黃條紋。其它引線不能用此種顏色。

- 与接地导体连接的压线螺钉头应是绿色的，外形是六边形、开槽或开槽六边形。用于連接接地導線的壓線器﹐應清楚地標上“G”、“GR”、“GND”、“GROUNDING”或类似的标记。對電熱器具﹐可在位于器具上的線路圖中標出來。压线螺钉及压线连接器﹐其位置應使得在器具維護過程中不可能被取掉。

- 專用于連接接地線的端子﹐應能固定適用于特定應用的合適規格的導線。

10.2 帶電源線的器具

10.2.1一般要求

- 帶電源線的器具（用软线與電網连接的器具）应有电源线来连接电源，或者帶公端子與分離式電源線連接。電源線（可拆或不可拆電源線）長度應在表10.1所示的限值內。

- 电源线及其附件的额定值（电流及电压）应不小于器具的额定值，当器具是连续工作（3小時或3小时以上），插头的额定电流不低于器具额定电流的125%。

- 电源线類型應為表10.2所示類型﹐或其性能符合使用要求。

- 对于打算使用于ROASTER的BROILER配件﹐ROASTER應提供適合于使用要求的可拆式電源線﹐而ROASTER及BROILER則不再帶可拆式電源線。

表10.1 电源线的长度

| 器具类型 | 电源线种类 | 可接受最小长度a |  | 可接受最大长度a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 英尺 | 米 | 英尺 | 米 |
| 所有台式器具 | 附属线及分离式电源线 | 2.0 | 0.6 | 7.0 | 2.1 |
| 所有室外使用器具 | 附属线及分离式电源线 | 1.0 | 0.3 | 7.0 | 2.1 |
| 所有其它器具 | 附属线及分离式电源线 | 6.0 | 1.8 | 7.0 | 2.1 |
| A外露長度﹐包括附件但不包括插头插片。 |  |  |  |  |  |

表10.2 电源线的类型及使用場合

| 使用電源線的器具類型 | 器具正常使用时，电源线可能接触到1210C（2500F）以上温度表面 | 器具正常使用时，电源线可能接触到1210C（2500F）以下温度表面 |
| --- | --- | --- |
| 台式電炉、多士炉及其它非户外使用电器（下列除外） | HPD、HPN、HSJ、或HSJO | HPD、HPN、HSJ、HSJO、SP-2、SPE-2、SPT-2、SV、SVE、SVO、SVT、SVTO、SJ、SJE、SJO、SJT、或SJTO |
| Barbucue-spit motor | SJE、SJO、SJT、或SJTO | SJE、SJO、SJT、或SJTO |

- 如果電源線采用附加绝缘，则位于器具外部的附加绝缘不能超过1/2”(13mm)（除非有附加的机械保护措施），并且能防止磨损及散開，而且不能对拉力消除装置产生不良影响。

- 器具不能提供3芯–2芯接地型适配器。

- 用于与15A或20A通用插座连接的电源线插头，应该为3–芯接地式插头。对带有以下装置的电源线插头，应该为极性式或接地式插头：

- 带有一个线连接型的ON/OFF单刀手动开关，或者

- 圆头灯座

- 若用了3–芯接地插头或2–芯極性插头，插头的连接方式应按图10.1的方式，并且软线的极性标记按表10.3所示。

- 下列零件應與电源线接地导線連接：

- Edison-base型灯座的螺壳﹐和

- 插座的接地端子或接地引线。

表10.3標示了电源线接地导線的顏色。

图10.1 插头连接方法

表10.3 电源线的极性標志

| 標志方法 | 可接受组合方式 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 接地线 d |  | 其它线 d |
| 单根導线的編織線颜色 | A | 不带標志的白色（不透明）或淺灰色 | 除不透明白色及淺灰色之外的颜色﹐無標志 |
|  | B | 除不透明白色及淺灰色之外的颜色﹐有標志 | 除白色及淺灰色之外的不透明颜色﹐無標志 |
| 单根導线的绝缘皮颜色 | C a | 白色（不透明）或淺灰色 | 除白色及淺灰色之外的不透明颜色 |
| 分隔物的颜色 | C1 e | 浅蓝色 | 除浅蓝、白色和淺灰色之外的不透明颜色 |
|  | ## D b | 白色或淺灰色 | 除白色和淺灰色之外的颜色 |
| 其它方式 | E c | 在导线絞线上涂锡或其它白色金属 | 导线絞线上不涂锡及不涂其它白色金属 |
|  | F b | 电线外表面有条纹、起脊或沟槽 |  |
| - 仅用于单根導线上无編織線的电源线（SP-1、SPT-1除外） - 仅用于SP-1、SP-2、SPT-1、SPT-2型电源线 - 仅用于SPT-1、SPT-2型电源线 - 綠色或綠底黃條紋導線僅作為接地導線，見27.3及图10.1 - 仅用于有护套的电源线。 |  |  |  |

10.2.2 拉力消除裝置

- 對不可拆卸電源線﹐應提供拉力消除裝置﹐以防止機械拉力傳遞至端子或內部電線上。

- 若用木材，硬纸板或其它纤维材料来固定拉力消除裝置组件，则纤维材料应通过销，螺丝或其它可靠方式固定到器具上。

- 若电源线被拉入进线孔可能引起机械破坏﹐或使电源线的溫度超過其溫度限值﹐或可能減小間隙至小于最小限值﹐則應提供裝置﹐防止電源線推進線孔里去。

- 若用打结方法作为不可拆卸电源线的拉力消除措施，则与线结接触的表面应无可造成导线绝缘磨损的突点，利边，粗糙面，毛刺等。

- 当按照10.2.2.6所述方法来进行拉力测试时，拉力測試1分鐘后應無位移。測試時﹐將電源線在器具內部的連接斷開，施加35LBF（156N）的拉力。

- 將規定的拉力施加在電源線上﹐并使拉力消除裝置在器具結構所允許的任一角度下受力。如果在導線的斷開點處有過大位移﹐表明連接處產生拉力﹐則拉力消除裝置不合格。

10. 2.3 針式端子

- 如果器具提供針式端子，则设计器具时，应使得当按正常方式将插头插入端子时及插入后，不会意外碰到带电體。

- 針式端子的防护是必要的，以使得：

- 不插插头，将一个平端面横跨插头入口并与入口各边接触放置在任何位置上，应该不碰到任何载流端子。

- 将插头对准端子，插头端面与端子垂直，并位于端子端面所在的平面内，然后将图6.2所示的测试指插入任何开口内。器具有任何位置下，测试指均不能碰到载流端子。

- 10.2.3.2（b）所用的插头是與器具一起提供的插头。

- 如果器具采用三个或三个以上的針式端子插到一个插头上，则这些端子間的间隔应使得它们不适合于扁脚插头或器具插头或接线器本体。适合于这些端子的插头应为专用插头。

- 如果器具带有可由用户取出的加热元件，则加热元件应提供符合以下要求的保护装置：

- 保护装置的固定方法不能只采用磨擦，以及

- 防止加热元件接线柱受到损坏，防止在装拆过程中碰到器具外壳，防止彼此间相对移动。

- 端子应可靠固定，防止易位，但不能采用接触面之间的磨擦力来达到防易位目的。

- 10.2.3.6要求的初始意图是得到26.1.1.1节﹑表26.1及表26.2所要求的间隙，以及获得端子之间的合理间隔。在该要求下，也要求采取措施将端子锁到位，以获得牢固度。

- 端子尺寸及其中心距（包括与其配合的通用插头导电管中心距），见表10.4。

- 帶三个端子，其中一个端子用于接地的器具，不应提供2-芯可拆电源线，也不能插入2-芯可拆电源线插头中。

- 帶两个接线端子的器具，不应提供3–芯接地式可拆式电源线，也不能插入3–芯接地可拆式电源线插头中。

表10.4 針式端子及扁腳插头

| 插头类型及额定值 | 插片配置方式 |  |  | 插片尺寸 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 数量 | 排列 | 中心距inch（mm） | 直径inch（mm） | 长度inch（mm） |
| 器具插頭﹕5A，250V或10A，125V | 2 | 线形 | 1/2（12.7） | 0.156 ± 0.005 (3.97 ± 0.13) | 9/16 – 5/8 (14.3 – 15.9) |
| 扁腳插頭﹕5A，250V或10A，125V | 2 | 线形 | 11/16（17.5） | 0.188 ± 0.005 (4.76 ± 0.13) | 3/4 – 7/8 (19.0 – 22.2) |
| 大插頭﹕10A，250V或15A，125V | 2 | 线形 | 1-1/16（27.0） | 0.188 ± 0.005 (4.76 ± 0.13) | 3/4 – 7/8 (19.0 – 22.2) |
| 雙向插頭（用于控制兩個熱源）﹕10A，250V或15A，125V a | 3 | 线形 | 7/8（22.2） | 0.188 ± 0.005 (4.76 ± 0.13) | 3/4 – 7/8 (19.0 – 22.2) |
| 雙向插頭（用于控制兩個或三個熱源）﹕10A，250V或15A，125V a | 3 | 一个插片位于等边三角形的顶点 | 7/8（22.2） | 0.188 ± 0.005 (4.76 ± 0.13) | 3/4 – 7/8 (19.0 – 22.2) |
| a.通常这些插头在一個孔里無導電管。 |  |  |  |  |  |

10.2.4 护套

- 在电源线穿过筋、隔板、外壳的地方，电源线应有线套，并将线套可靠固定到位。与电源线接触的孔表面应光整，圆滑，以免电源线受到磨损。如采用SP–2﹐SPT–2或受载能力比HST小的电源线，而且筋或隔板材料是金属的，如果其结构使得电源线要受力或移动，则应提供绝缘线套。线套的耐热及耐潮性能应能满足使用要求。

- 如与电源线接触的材料为陶瓷、酚醛合成材料或其它非导电材料，则光整、圆滑的孔表面可视为等同于线套。

- 陶瓷材料及一些模塑合成材料通常可用于绝缘线套，但是木材，高温模塑虫胶，焦油合成材料或橡胶等材料不可用于独立线套（用于馬達除外）。如果线套壁厚不小于3/64”（1.2mm），并且线套被固定到位，使一般湿气条件不对其产生不良影响，则可采用硫化纤维线套。

- 在馬達支架及帶電容器馬達的外殼中﹐可用單獨的軟橡膠﹐氯丁橡膠或PVC橡膠線套﹐但必須滿足以下要求﹕

- 線套厚度不小于3/64”（1.2mm）﹐以及

- 線套所在位置應不受到油﹑油脂﹑油蒸汽或其它有害物質的作用。

- 10.2.4.4所述端子可用于不要求采用絕緣套管的電源線﹐但其所在孔應光滑﹐無毛刺及飛邊等。

- 經過絕緣的金屬套管可用于代替絕緣套管﹐但其絕緣材料厚度應不小于1/32"（0.8mm）﹐并且完全充滿套管與其固定金屬之間的間隙。

11．載流体

- 所有载流體应为金属材料，并符合使用要求。

- 如载流體为耐腐蚀材料（如不锈钢），则不管温度多高都合格。如为普通钢铁材料，则应镀覆一层合适涂层，而且只能用于以下情况：

- 針式端子

- 馬達及其控制裝置（如果有的話）的接線端子及其它零件

- 正常工作温度高于1000C（2120F）的零件

- 元件中的零件采用钢铁镀覆件而符合2.1节的有关要求。

- 如器具带有水箱，除非水箱满足下列要求，否则，带电體的位置及保护应使得当水箱产生裂纹时，带电體不受滴水作用。

- 水箱能充分耐其所使用的液体的腐蚀，以及

- 老化后水箱不会产生裂纹。

12 内部布线

12.1 一般要求

- 内部电线的类型及大小应能满足其使用要求，其考慮因素有﹕

- 電線可能受到的温度及电压﹐

- 是否受油或油脂的作用﹐

- 使用時可能遇到的其它狀況

- 如导体绝缘为以下材料：玻璃纤维、无机材料串珠或其它等同材料，则没有温度限制要求。在潮濕場合﹐不能使用浸漬石棉作絕緣。

- 如内部电线采用热塑性塑料绝缘线或浸漬石棉絕緣線，则应为固定式电线，否则线路材料应满足其使用要求。

12.2 电线保护

- 器具不同零件間的電線及其連接應加以保護﹐但電源線除外。裸露導線及絕緣串珠導線不能外露。

- 內部線路從器具外殼的一個開孔外露出來﹐當將其視為漆包線時符合6.9–6.13的要求﹐則視為滿足12.2.1的要求。如果內部電線無如此保護﹐但將其固定在外殼內后不可能受力或受到機械損壞﹐則仍符合要求。

- 如果电线靠近易燃材料，或可能受到机械损坏，则应该对其加以保护。

- 位于壳体等零件内的电线，应对其加以保护，使导线绝缘不应因与粗糙边，利边或运动零件接触而受到损坏。

- 如在金属壁上开一个孔，让电线通过，则应提供光整、圆滑的线套，或使孔表面光整、圆滑，以免绝缘受损。

- 电线通过器具内的一个金属孔，应将电线扎起来。

12.3 接線端子

- 所有接线应采用机械固定，并提供可靠的电气接触。对钎焊连接，如其连接的断开或松动可引起火灾或电击，则在钎焊前应采用机械固定。

- 如在接线处，电线与其它金属之间的间隙不能永久可靠地维持下来，则接线处应提供等同于电线绝缘的绝缘。

在接线处采用以下绝缘方法是合格的：两层绝缘胶布，或两层热塑性塑料胶带，或一层橡胶带上面再加一层绝缘胶布。在确定接线绝缘采用涂覆布料，热塑性塑料管或其它类型管是否合格时，要考虑其电气性能，耐热性及耐湿性。热塑性塑料带包在利边上是不合格的。

- 在将绞线连接到压线螺丝的地方，应可靠地防止松散绞线碰到不总是与该电线相同极性的其它非绝缘带电零件，以及防止碰到不带电金属。用以下方法可达到这一要求：采用压線式接线器，线耳，鸡眼，将绞线焊在一起或其它等同方法。

12.4 电路的隔離

12.4.1 一般要求

- 除非絕緣是適用于最高電壓的﹐否則與不同電源連接的絕緣導線應采用擋板隔開。一個電路的絕緣導線必須與其它電路的非絕緣帶電體隔開﹐但12.4.1.3所述的除外。

- 可采用壓線﹐用線扎將電線扎起來的方法或其它等同方法將不同電路的絕緣帶電體或非绝缘帶電體永久性分開。

- 現場連接導線應采用擋板與以下導線隔開﹕

- 另一電路的現場連接導線及工廠連接導線﹐除非兩個電路的導線絕緣適用于兩個電路的最高電壓

- 器具其它電路的非絕緣帶電體，以及短路時會引發火災或電擊的任何非絕緣帶電體﹐但下列除外﹕

- 如果采用T類﹐TF類或類似導線﹐則現場連接導線碰到接線端子是允許的﹐

- 絕緣不如1）項所述類型導線的現場連接導線可以碰到低壓接線端子（見12.4.1.6）﹐前提這些端子的短路應不會引發火災或電擊。

- 關于12.4.1.3（a），如果使用器具有時需要擋板﹐則可以采用可取掉擋板或帶孔（用于穿線）擋板﹐其前提是器具上須有擋板的使用說明。也可以對線路圖作詳細說明﹐而不用擋板﹐其前提是﹐經檢查﹐整體符合所要求的隔離要求。

- 現場連接導線與其它現場連接導線的分離﹐以及現場連接導線與不同電路的非絕緣帶電體的分離﹐可以通過將不同導線在器具外殼上的入口設計在恰當位置來達到﹐使得不同電路的導線或零件不可能混在一起。如果開孔數不多于最少要求量﹐而且如果每個開孔位于端子組的對面﹐則假設（為了確定是否符合12.4.1.3的要求）每條導線進入孔位后連接到孔位對面的端子。如果孔數多于最少要求量﹐則檢查導線進入孔后不連接至孔對面的端子并碰到不同電路的絕緣導線或非絕緣導線的可能性。為了確定是否符合12.4.1.3的要求﹐電線按使用情況連接﹐但將每根導線的一些松散絞線留在器具內而不裝入接線盒內。

- 低压电路—低压电路是指电压不超过30V，并由主电池，或由2類变压器、或由一个阻抗供电，作为一个整體符合2類变压器要求的電路。

- 用分壓電阻與12.4.1.8所述電路串聯﹐從而限制電路電壓及電流而得到的電路﹐認為不是12.4.1.6所述的低壓電路。

- 线电压电路—指電路電壓不大于250V的﹑非低压电路的電路。

12.4.2 挡板

12.4.2.1 若不同电路電線之间有挡板来分隔，挡板应是：

- 金属或绝缘材料

- 可靠固定，并且，

- 足夠的机械强度。

在挡板上导体通过的不封闭的开口，其直径不大于1/4英寸（6.4mm）并且开口的数量不超过一个导体对一个开口所要求的数量及穿过挡板的电线数量。绝缘电线连接的任何地方及开口所在区域，封闭开口的封闭盖时应形成一个光滑的面，封闭盖移动量不要超过电线通过开口的量。

- 金属挡板的壁厚不得小于對金屬外殼所要求的最小壁厚。绝缘挡板的壁厚不小于0.028英寸(0.71mm)，但如果绝缘挡板易于變形從而破壞其用途﹐則應該用更厚擋板

13. 加热元件

- 加热元件的支撑应稳固、可靠，并应能防止机械损坏及碰到外部物体。

- 在确定加热元件是否可靠支撑时，应考虑连续加热后，加热元件是否下垂、松动及其它不良状况。对裸露加热元件（非绝缘加热元件），还要考虑在任意一点断开。

- 在正常使用時或清洗時﹐如果用戶能碰到加熱元件﹐則不能采用裸露式加熱元件。自動多士爐除外。

- 裸露加热元件（即非绝缘加热元件），如果将其装在器具上以后，由器具的外壳封住，或由只有借助于工具才能取下的挡板或盖子来防护，并且符合6.9﹐6.13及6.14带电體可触及性的要求及通过40章之发热丝断开测试，则裸露加热元件可用于该器具中。

- 发热管及发热丝等，应按本标准的适用要求进行检验。

- 打算在氣流下工作的加熱元件﹐應將加熱元件控制在只在冷風下工作。如必須通過器具運動零件的冷卻作用才能使器具達到滿意的溫度﹐則應將加熱元件控制在如無此種運動﹐加熱元件就不工作。

14. 电气绝缘

- 用来支撑载流零件的绝缘垫圈，套筒等，其材料应该是在实际使用温度下不被损坏的防潮材料。模塑件的结构应使得有足够的强度和刚度，以承受实际使用中的应力。

- 器具中的绝缘材料，应能符合使用要求。云母、一部分模塑料及某些耐火材料，通常可用来直接支撑带电零件。不可通用的其它材料，如氧化镁，可与其它更合适的绝缘材料一起使用，或使用在不被机械损坏及不受潮的地方。在需检验材料是否符合要求时，要考虑其实际使用状况下的机械强度、介电性能、绝缘電阻、耐热性能、受保护程度、以及耐火，防电击，防止对人身的伤害等方面的能力。所有这些因素要考虑其热老化性能。見UL746C标准的"電氣絕緣"一章。

例外：热固性塑料不必满足UL746C标准的相对热性能要求。对在额定温度以上工作的热固性塑料，按UL 746C第43.1节所述做1000小时的老化测试。

- 在固定小型易碎绝缘零件时，螺丝或其它緊固件不应打得太紧，以致这些零件产生裂纹或断掉。一般来说，固定这些零件应该稍松一点。

- 作为非绝缘带电零件的绝缘套管（如发热丝里的玻璃纤维），应加以保护，使其不碰到粗糙、尖利或运动零件，避免绝缘受到损坏。安装套管时，应不能使其受压到不能通过38.1节的高压测试。

15.   绝热

- 如采用绝热零件，则绝热性质、绝热件的放置位置，以及绝热件的固定或支撑应使其不会受到器具正常工作的不良影响。

- 易燃绝热零件或导电绝热零件，应使其不会碰到器具的非绝缘带电零件。

- 某些类型的矿物毛绝热材料，因含有导电杂质，不可使用于与非绝缘带电零件接触的地方。见34.1节。

16．马达

- 马达應適合于特定的使用要求﹐在最大正常負載下，應不会引发火灾、电击及人身伤害。

- 马达绕组应能防潮，并且易于成形及装配。

- 關于16.2的要求，漆包線不要求采用額外的措施來防潮，但纤维槽衬垫、線圈絕緣布和类似的吸潮材料应經過浸漬或其它處理方式來防止吸濕。

17．马达工作時的過电流（過载）保护

- 在马达功率小于或等于1马力的下列器具中﹐应提供过热、过载保护，以免马达在任何工作条件下達到過高溫度：

- 遥控或自动控制器具

- 永久性连接電源，連續工作，手工起动的器具。

有阻抗保护的马达不须附加过热、过载保护。

- 马达功率大于1马力的遥控或自动控制器具中应有过热或過電流保护。

- 不能用保险丝来做为马达的過载保护，除非马达的保护用能插入保险盒的最大的保险丝。

18．一般（短路及接地失效）過电流保护

- 對過電流保護值小于或等于20A的電熱器具﹐如果其供電電路不是小于或等于20A的分支電路﹐則對獨立于加熱元件的每個通用插座電路及燈座電路﹐應提供電路斷路器或保險絲。

- 18.1中提及的過电流保护應是適合于保護分支电路的保護裝置。

- 保险盒或电路断路器應適合于特定使用情況，并在未打开器具的门或盖的情况下，從器具外面應不能被摸到。但电路断路器的操作手柄可伸出外壳。安裝保險盒時﹐除了保險盒的螺殼或夾持片外﹐其它非絕緣帶電體均不可外露﹐以免取出或更換保險絲時被碰到。如果保險盒只打算由維修人員摸到﹐則如果對其進行保護﹐除螺殼或夾持片以外的非絕緣帶電體可外露﹐或保險盒所處位置不會意外碰到這些帶電體。

19．過電流及/或過熱保护

- 若器具帶有可更换的過电流及/或過熱保护装置，則应將该装置固定好并能在不破坏其它連接或内部接线的情况下易于更换。見54.9。

- 若器具带有熔断裝置，当器具连接到符合35.1.14节电压要求的电路上﹐在正常工作位置下出現不正常加熱時，熔断裝置應能在正常方式下断开电路，而不会导致带电零件短路或与器具外壳接触。

- 为了判定熔断装置是否符合19.2的要求，器具带一个熔断装置按19.2节所述进行工作，而将其它的热控制装置短路掉，每个熔断装置切开电路五次。测试时，器具外壳与3A保险丝连接，再接到不带熔断装置的电源线上。每个熔断装置都应符合要求。

20．燈座

- 若器具打算永久性连接到電網﹐或者器具配备了极性插頭或與電源線接地導線連接的接地型插头，則燈座的螺殼應與接地導線連接。

- 燈座的結構及其安裝方法應使得﹐除螺殼外的非絕緣帶電體不可外露﹐以免在用戶維護過程中﹐取燈或換燈時被摸到。但20.3所述的除外。

- 如果為了取燈或換燈而必須借助于工具拆開器具﹐則20.2的要求不適用。

- 一个中等大小的燈座或螺殼插座不可用来固定额定值超过6A、或660W的发热组件，但左旋螺纹螺殼可用于固定不超过10A的发热组件。

- 用于固定红外线灯的螺殼燈座﹐應該是無開關的中等燈座﹐并且只用于固定小于或等于300W的燈。20.6所述的除外。

- 燈與燈座的組合件﹐如果在正常溫度測試過程中﹐其元件溫度均不超過限值﹐并且帶開關燈座的開關裝置動作自如而不產生過大火花﹐麻點之類﹐則不必符合20.5的要求。

- 用来固定发热组件的内螺纹壳应由铜或铜基合金制成，并且应电镀镍或类似的抗氧化金属。

21．通电指示灯（TOASTER OVENS﹐TOASTER OVEN/BROILERS）

- TOASTER OVENS﹐TOASTER OVEN/BROILERS，应有通电和断电指示灯，通电指示灯应易于看到并易于與斷電指示灯区别开来，通电指示灯应清晰指示出器具已接通電源。

- 通电指示灯应是一个照明开关或一个指示光源灯，不能用普通的开关帶on/off标记。在器具的任一工作情况下（包括溫控器動作），通电指示灯應保持亮灯狀態。

- 除了用拔出插头来关闭器具之外，至少还有一种方法可关闭器具。

22．开关

- 器具的开关或其它控制装置應適合于特定的使用要求。并且其额定电流、电压值不小于其控制的电路（负载）的电流电压值。

- 开关放置位置应使得开关不受机械损坏，或对其进行保护。

- 建议所有的开关都有指示。

- 帶電源线的多士炉﹐其开关應能斷開其所控制的全部裸露式發熱絲的電源導線。

- 22.4的要求適合于开关位于“OFF”档位或發熱絲不加热的其它設置檔位，也適用于串聯于電源線上的开关或帶开关的插头。

- 用于打开或关闭器具的工作的手动线连接单刀开关，不应与电源线的接地线连接。表10.3规定了电源线接地导线的标志方法。

- 打算永久性地與電網連接的器具﹐當斷開其開關﹐或斷開控制一根或多根發熱絲的其它控制裝置時﹐應能斷開除接地線以外的所有電源導線。當斷開開關后﹐無可被無意碰到的外露帶電體﹐或外露零件是帶電體顯是而易見的﹐則可不必滿足該要求。

- 开关或用于控制同時工作之發熱絲數量的其它控制裝置﹐其位置或型式應不易于讓用戶改變其連接﹐以免實際通電的發熱絲比預計的多。

- 控制燈座的开关应能控制钨丝灯。

- 开关手柄不能用木材或其它易燃材料制成﹐除非用金屬或絕緣材料包住。

23．双电压器具

- 电路电压选择開關的结构应使得不能意外變更其電壓設置。

- 若可能變更器具的電壓選擇開關﹐則變更電壓選擇開關的動作應同時變更供電電壓的指示值。

- 可設置于不同電源電壓的器具﹐應有58.10的語句說明。

24．自动控制及其控制电路

- 控制电路应符合12.4.1.1及12.4.2.2的要求。

- 器具的辅助控制装置的動作﹐应断开其所控制的發熱絲的所有非接地导線。但是﹐如果斷開辅助控制装置后，無可被無意碰到的外露帶電體﹐或者﹐外露零件是帶電體是顯而易見的﹐則可以不必滿足此要求。

- 在自动多士炉中﹐辅助控制装置的動作應能斷開其所控制的發熱絲的所有電源導線（對用電源線進行連接的器具）﹔或斷開所有非接地導線（對永久性連線器具）﹐當在斷電情況下﹐其外露帶電體可被無意碰到的話。

- 辅助控制装置是指主要控制在正常工作的情况下的时间、温度、压力调节等，不是用在非正常工作条件下的過载及過熱保护。

- 打算用于減少火災或電擊的限溫裝置﹐當器具接通電源時應能工作。但是﹐對于馬達本身帶有過熱保護裝置的永久連線器具﹐如器具有外露帶電體﹐控制裝置應能斷開其所控制的發熱絲的所有非接地導線。這些控制裝置的動作應符合24.2的要求。如果控制裝置的觸片是限溫控制電路的一部分﹐則必須滿足限溫裝置的耐久性要求。

- 控制装置不能故意使支路保护装置超载来做为切断电源的手段。

25 过热保护

- 25.2–25.5的要求適用于air–type corn copper, bacon–broiler, broiler, toaster–oven, toaster oven/broiler, table stove，以及外殼符合6.6要求的器具，这些要求是對19章﹐24章及48章要求的補充或修正。

- 器具应提供一个单独的明显的限温装置来限制器具内的温度，單個控溫–限溫組合是不符合要求的。

例外：如果將所有的熱敏裝置短路掉進行44章的非正常測試時﹐所有適用的非正常測試結果均符合要求的﹐則不要求采用限溫裝置。

- 限溫裝置應為一次性裝置﹐或手動復位的溫控器﹐不能由用戶碰到（見6.13–6.16）﹐完成其預定功能的裝置。

- 作為限溫裝置的單動作溫控器或手動復位溫控器﹐應符合UL 873的適用要求。

例外：見25.6。

- 作為限溫裝置的熱斷路器﹐應符合UL 1020的適用要求。

例外：見25.6。

- 若存在以下情況﹐則溫控器及熱斷路器分別不必滿足25.4及25.5的要求﹕

- 該要求所具有的特征在該器具中對元件無要求﹐或

- 被本標准的要求所取代

26．电气间隙

26.1 线电压电路

26.1.1 一般要求

- 器具內的間隙應符合表26.1及表26.2的要求。26.1.1.2及26.1.1.3所述的除外。

- 表26.1及表26.2的間隙值不適用于器具元件的固有间隙。元件間隙按對元件的要求來判定。

表26.1 接線端子處的最小可接受间隙 a,b

| 所討論的零件 | 電氣間隙 |  | 爬電距離 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Inch | mm | Inch | mm |
| 相反极性的帶電體之间；帶電體与不帶電金屬件（但外殼除外﹐外殼可能接地）之間 | 1/4 | 6.4 | 3/8 | 9.5 |
| 帶電體與外壳之间 | 1/2 | 12.7 | 1/2 | 12.7 |
| - 這些间隙值不適用于從端子處伸出來的连接扎带，这种间隙用表26.2 来判断。 - 當中間插入不帶電隔板時﹐指間隙之和。 |  |  |  |  |

表26.2 除接線端子及马达内部以外的最小電氣間隙及爬電距離

| 所討論的零件 | Inches | mm |
| --- | --- | --- |
| 相反极性的非絕緣帶電體之间；牢固固定的非絕緣帶電體与外露的不帶電金屬件之間。不帶電金屬可以被人摸到或接地片。 | 1/16 | 1.6 |
| - 若非絕緣帶電體未牢固固定，或者可动的不帶電金属件与非絕緣帶電體很接近，在结构上应保证：在所有工作条件及搬動条件下其间隙應不得小于为1/16英寸（1.6mm）。 - 對于精確對中的發熱管接線柱﹐如果要求維持1/16英寸（1.6mm）的间隙，則在一個地方间隙为3/64英寸（1.2mm）可以接受。 |  |  |

- 马达内的间隙應符合按UL1004 的要求。

- 在封闭点上（如固定在金屬件里的絕緣接線柱的螺丝–垫圈结构），3/64”(1.2mm)的间隙是可以接受的。温控器里的相对两触片上的非绝缘带电体（觸點處除外）之间的空气间隙应不小于1/32”(0.8mm)，而在绝缘材料上的爬電距離應不小于3/64”(1.2mm)，而且其结构应使得这些间隙永久性维持下来。

26.1.2 挡板

- 当不采用绝缘衬或绝缘隔板就不符合间隙要求时，则采用的絕緣衬垫或纤维隔板或類似材料隔板的厚度不得小于1/32”(0.8mm)，而且其所处位置及所采用的材料应不得受到火花的不良影响。但是，当空气间隙不小于其要求值的一半时，则厚度不小于1/64”(0.4mm)的纤维材料是可以的。26.1.2.2所述的除外。

- 厚度小于26.1.2.1要求值的绝缘材料，如果符合使用要求，则也可以使用。

- 除非在装配时及使用时防止受到机械滥用，否则，云母片的厚度不得小于0.01”(0.25mm)。

27．接地

- 對于打算通过金属套接線系统（如硬金属管或带壳电缆）同电源永久性连接的器具，所有外露金属件及外殼內的所有不帶電金屬（維護或維修時可被摸到且可能通電的金屬）﹐應該用導線將其與器具的電纜殼或管道連接。

- 對于打算通過非金屬套接線系統（如非金屬套電纜）與電網永久性連接的器具﹕

- 應提供接地端子或接地引線（見 10.1.2.13及10.1.2.14），并且，

- 所有外露金属件及外殼內的所有不帶電金屬（維護或維修時可被摸到且可能通電的金屬）﹐應該用導線將其與上述的接地端子或接地引線連接。

- 對于用電源線進行連接的器具﹐如要求或提供接地﹐則電源線應有一根接地導線。接地導線應該﹕

- 綠色線或綠底黃條紋線﹐

- 连接到插头的接地片上，并且

- 用螺絲或其它等效方法连接到器具外壳上。該螺絲在一般維護中不會被取掉。單獨采用焊接連接是不允許的。

- 對于帶接地導線的用電源線進行連接的器具﹐所有外露金属件及外殼內的所有不帶電金屬（維護或維修時可被摸到且可能通電的金屬）﹐應該用導線將其與電源線的接地導線連接。

- 带接地连接的分离式连接装置，应该使得在器具接通电源前先接地，而在器具断开电源后才断开接地。

例外：对器具进行接地连接时不会带电的连锁插头，插座和连接器，不必符合本要求。

- 经常户外使用和可以户外使用的用電源线進行连接的器具，以及motor–driven spit, outdoor electric grill, food smoker, 以及室外使用的類似器具﹐

- 应具有双重绝缘，或者，

- 电源线應提供接地導線及接地插头（参看54.14）。

若产品标明了双重绝缘，不用接地。

- 打算在240V（或220–250V電壓范圍內的其它電壓）額定電壓下工作的两芯電源线器具﹐應提供符合27.3要求的接地措施。但是﹐如果器具上標示120/240V﹐或用其它標示﹐表示器具只能與帶接地零線的120/240V電路連接的﹐不必符合該要求。

28．压力容器及承受压力的部件

- 对于内径大于6”(152mm)，且承受压力大于15 lbf/in2（103 kN/cm2或10.5 gf/mm2）的压力容器，要由国家锅炉及压力容器检验局进行检验，并且，当工作压力不低于运用28.3节所得到的压力时，要按美国机械工程协会（ASME）的锅炉及压力容器代号（“H”，“M”，“S”或“U”）进行标识。但28.2所述的除外。

- 如果所使用的压力容器不在ASME的检验范围内，则应按28.3的要求进行设计及制造。

- 對于在正常或異常工作過程中﹐承受空氣或蒸汽壓力（包括裝有高溫液體的容器所產生的蒸汽壓力）作用的零件﹐在受以下壓力（按其適用情況）的最大壓力作用后﹐應不爆炸﹐不泄漏。28.4及28.5所述的除外。

- 器具減壓閥最大設置值所對應壓力的5倍﹐但不大于外部供氣源最大標示壓力的5倍﹐也不大于器具泄壓裝置壓力設置值的5倍。

- 外部供氣源最大標示壓力的5倍﹐但有泄壓裝置的按a）﹐

- 器具泄壓裝置壓力設置值的5倍﹐

- 器具空壓機所能達到的最大壓力的5倍﹐但壓力由泄壓裝置限制的零件按a）﹐

- 標示于零件上的工作壓力的5倍。

- 如果經過研究及分析表明﹐零件所采用的材料及其規格使得零件有足夠的強度（如標准規格的銅管或鋼管配標准規格的接頭﹐認為有足夠的強度）﹐適用于使用要求﹐則不必做28.3的測試。

- 帶ASME檢驗符號（“H”，“M”，“S”或“U”）的壓力容器﹐如果容器上所標示的工作壓力不小于正常工作或異常工作時所承受的壓力﹐則視為滿足28.3的要求。

- 如果零件需要做28.3的測試﹐則用兩個樣品做水壓測試。將樣品裝滿水﹐以排除空氣﹐然后與水泵連接。逐漸升高壓力值至規定測試值﹐然后在該值下保持1分鐘。如果樣品爆炸或泄漏﹐則測試不合格﹐但28.7所述的除外。

- 在水壓測試過程中﹐當壓力大于0.4倍于規定測試壓力時密封圈發生泄漏的﹐認為符合要求。

- 起火時可能產生壓力的零件﹐必須提供泄壓裝置。

- 為了符合28.8的要求﹐可采用泄壓裝置（見28.15）﹐熔斷插頭﹐焊接接頭﹐非金屬管﹐或其它泄壓裝置或類似裝置。

- 泄壓裝置與其保護零件之間不可裝截止閥。

- 内径大于3”(76.2mm)且承受產生于或儲存于器具內的空氣或蒸汽壓力作用的容器﹐應采用泄壓裝置來保護。

- 泄壓裝置的起始泄壓值應不高于標示在容器上的工作壓力。泄壓速度應能符合泄壓要求。

- 泄壓裝置應能滿足以下四個要求﹕

- 應盡可能安裝在靠近壓力容器或所保護的零件的地方。

- 所處位置應方便檢查及修理﹐并不易失效。

- 泄壓口所在位置及方位﹐應盡可能減小燙傷的可能性。

- 泄壓口所在位置及方位﹐應使泄壓裝置動作時﹐不會在裸露帶電體﹑絕緣物質及性能受濕氣影響的元件上積留水分。

- 可調泄壓裝置﹐除非調節裝置鎖在低設置位置﹐否則按最大設置值來檢查其合格性。

- 將泄壓閥視為壓力閥或自動釋放過大壓力的安全閥。

- 當要求提供泄壓裝置時﹐用于限制壓力容器內壓力的控制裝置﹐應能在額定負載下完成100,000個工作循環﹐在任何正常工作條件下﹐應能將壓力控制在不大于泄壓裝置設置壓力的90%。

29. 人身安全保护

- 器具所采用的用于保護人身安全的材料﹐應能適合于其特定的使用要求。見6.1及6.5。

- 外壳、支架、防护装置、手柄及类似物不得太尖锐﹐以免在正常使用及维护情况下伤害人體。

例外1：因功能需要的﹐不在此要求之内。

例外2：對于不會被图6.2所示的測試指碰到的部件或部件的一部分﹐不必滿足此要求。

- 按UL 1439"銳邊尖利性測試"所述的測試過程﹑儀器及判定標准來檢查是否符合29.2 的要求。

- 可分离手柄的释放装置应为：

- 在器具的正常使用过程中，手柄應不會意外松脫，并且，

- 在裝手柄过程中，正確地將手柄裝到位對使用者來說是顯而易見的。

性能測試

30．一般要求

- 用所要求的器具数量，按31—48章对器具做性能测试。测试應盡可能按这里的排列顺序进行。用于做漏电流测试的器具，应先进行漏电流测试，再做其它测试。

31．输入功率测试

- 器具的输入功率不能超过其标定功率的105%。

- 为了確定器具是否符合31.1的要求，在下述條件下測量輸入功率﹕器具在滿負載下工作（若要求正常工作）﹐在正常工作溫度下﹐輸入電壓為以下電壓值的最大值。

- 标定的额定电压，或者，

- 若标定的电压值為53.1所述的一個电压范围内，則用其電壓范圍的最大值。

若器具用了非金属元素（如碳），則使用未用過的元素來確定其輸入功率。

32．漏电流测试

- 对额定电压为120V或240V，用电源线进行连接的器具，当按32.3–32.8进行测试时，其漏电流应不大于：

- 对无接地（2-芯）器具，不大于0.5mA，

- 对便于用手携带的接地式（3-芯）器具，不大于0.5mA，

- 对电源线與電網永久性連接的接地式（3–芯）器具，或固定在一个地方或位于一个固定的地方﹑用電源線進行連接﹑使用额定电流≤20A的标准连接插头的接地式器具，不大于0.75mA。

例外：带有发热管的器具，当按32.3–32.8测量漏电流时，在其漏电流超过0.5mA或0.75mA（按其适用情况）后的5分钟内，漏电流不可超过2.5mA。5分钟后，漏电流应恢复到0.5mA或0.75mA（按其适用情况）。在加热及冷却过程测量漏电流。

- 漏电流是指所有电流，包括电容耦合电流。电容耦合电流可在器具的外露导电表面及地面或器具的其它外露导电表面之间流动。

- 所有外露导电表面都要测量漏电流。各个外露导电表面到电源线接地导线之间的漏电流，要一个一个地测量。但如果这些外露导电表面能被同时触及的话，还要加测各外露导电表面之间的漏电流。除非零件外壳符合6.1–6.16的要求，否则该零件视为外露表面。同时触及表面是指在同一时间，人的一只手或两只手能同时接触到的表面。本要求不适用于在不可能发生电击的电压下工作的接线端子。

- 如果非金属导电表面作为外壳或外壳的一部分，则测量漏电流时，用面积为10 x 20cm的金属箔覆蓋在该表面上。如果导电表面小于10 x 20cm，则金属箔的大小与导电表面一样大。金属箔不要放太长时间，以免影响器具的温度。

- 絕緣材料加熱表面﹐使用金屬容器測量其漏電流。

- 漏电流测量电路如图32.1所示。理想装置定义于（a）–（d）。实际使用的测量仪表不要求完全具备这些性质，只要求其读数与该装置一样。

- 仪表的输入阻抗相当于一只1500 ohms电阻并联一只0.15uF电容。

- 该表的读数是全波整流波形流过电阻的电压或电流的平均值的1.11倍。

- 在0–100KHz的频率范围内，测试电路的频率响应（指示值跟实际电流值之比）等于0.15uF电容并联1500 ohm电阻的阻抗与1500 ohm之比。当读数为0.5或0.75mA时，在60Hz频率下，其测量误差应不大于5%。

- 在没指明仪表用于测量同一器具的两个不同表面之间的漏电流时，测量可触及零件和电源线接地导线之间的漏电流。

- 用一个未做过测试的样品做漏电流测试。测试时，所有开关及温控器处于闭合位置，而其接地导线（如果有的话），在连接插头处断开。输入电压为120–240V。测量电路（图32.1）的测试顺序如下：

- 断开S1开关，将器具与测量电路连接。在开关S2的两个位置测量漏电流。

- 然后闭合S1开关，器具接通电源，将温度控制开关置于最大位置，在5s内，在开关S2的两个位置测量漏电流。

- 在最高温度设置下，一直监控漏电流，直至温度达到稳定状态。在开关S2的两个位置测量漏电流。如果任何温控器在最高温度设置下均不循环动作，则调节设置，直至在热平衡下最后一次测量前温控器动作。在断开及闭合温控器时测量漏电流。为得到稳定读数，可延长监控时间。

- 如果器具采用单刀开关，监控漏电流直至漏电流达到稳定，或直至断开器具后漏电流开始下降。

- 通常样品要进行32.6节所述的完整漏电流测试，中间不中断做其它测试。但如果相关各方一致同意，则可中断下来做其它的非破坏性测试。图32.1 漏电流测量电路

33. 功能测试

- 模拟器具的预期使用状态而进行工作测试后，应不增大引发火灾，电击或伤害人体的危险。

- 测试时，为模拟用户实际使用中遇到的情况，按厂商说明书所叙述的操作进行工作，包括清洗，维护，使用或不使用配件。

34. 感溫型温控器的跌落测试

34.1 OVENS

- 在將感溫型温控器從3英尺（0.91m）高處跌落至硬木板上5次后﹐以及在跌落測試前﹐烤箱中央的最高溫度均不得超過3000C（5720F）。

34.2 其它器具

- 按34.2.2做跌落测试前及测试后，器具烹调表面的反面中心最高温度不得超过3000C（5720F），最高温度与最低温度的平均值不得高于2600C（5000F）。

- 每种温控器用6个样品做测试。在溫控器的工作循環過程中﹐當其達到穩定狀態后﹐最少取5個讀數﹐求其平均值作為最高溫度或最低溫度。初次測量后，每个温控器，当其處于高溫状态时，从3 ft（0.91m）处落下到硬木表面上，一共跌落5次，然后重新測量。

34.3 所有器具

34.3.1 用以下样品做正常温度测试：

- 用跌落测试前产生最高中心温度的样品，以及用跌落测试后最高中心温度高于跌落测试前之最高中心温度之样品，或者

- 用产生最高中心温度之样品，即如果最高中心温度产生于跌落测试前，则用跌落测试前之產生最高溫度样品；如果最高中心温度产生于跌落测试后，则用跌落测试后之產生最高溫度样品。

35 正常温度测试

35.1 一般要求

35.1.1 当按照35.1.3–35.2.7所述的条件来测试时，器具应符合以下三个要求：

- 器具在任一点的温度不会引起火灾﹐不會損壞其所使用的材料﹔

- 在测试过程中的任一时刻（35.1.2及35.1.3除外），在規定点的温升不得高于表35.1的限值。

- 器具应符合6.1的要求。

表35.1 最高允許温升

|  | 材料及元件 | 溫升值 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0C | 0F |
| 1 | 永久性連線器具﹐在連接電源線的端子盒或接線盒內任一點（包括這些導線本身）的溫升。但帶54.12標識的器具除外。 | 35 | 63 |
| 2 | 永久性連線器具﹑用電源線進行連接的牆挂式及嵌裝式器具﹕器具相鄰表面（包括器具的支撐表面）的任一點﹐測試表面上的規定點﹐以及距器具一定距離的周圍環境溫升。 | 65 | 117 |
| 3 | 用電源線進行連接的牆挂式及嵌裝式器具﹕偶爾被摸到的外露表面任何點的溫升﹐但不包括打算用于正常使用時被觸摸的表面。 | f |  |
| 4 | 保險絲 | 65 | 117 |
| 5 | 用作電氣絕緣或電源線線套的纖維材料 | 65 | 117 |
| 6 | 電熱器具里的木材及其它易燃材料 | 65 | 117 |
| 7 | 電源線的棉編織線 | 65 a | 117 a |
| 8 | 繼電器﹑電磁線圈等的繞組的105 級絕緣 |  |  |
|  | 熱電偶法 | 65 | 117 |
|  | 電阻法 | 85 | 153 |
| 9 | 直流馬達及通用馬達繞組的A級絕緣 b: |  |  |
|  | a) 敞開式馬達: |  |  |
|  | 熱電偶法 | 65 | 117 |
|  | 電阻法 | 75 | 135 |
|  | b) 完全封閉馬達: |  |  |
|  | 熱電偶法 | 70 | 126 |
|  | 電阻法 | 80 | 144 |
| 10 | 交流馬達（不包括通用馬達）繞組及振蕩器線圈的A級絕緣﹐采用熱電偶法或電阻法 b |  |  |
|  | - 敞開式馬達及振蕩器線圈 | 75 | 135 |
|  | - 完全密封馬達 | 80 | 144 |
| 11 | 繼電器﹑電磁線圈等的繞組的130級絕緣 |  |  |
|  | 熱電偶法 b | 85 | 153 |
|  | 電阻法 | 105 | 189 |
| 12 | 直流馬達及通用馬達繞組的B級絕緣 b |  |  |
|  | - 敞開式馬達 : |  |  |
|  | 熱電偶法 | 85 | 153 |
|  | 電阻法 | 95 | 171 |
|  | - 完全密封馬達: |  |  |
|  | 熱電偶法 | 90 | 162 |
|  | 電阻法 | 100 | 180 |
| 13 | 交流馬達（不包括通用馬達）繞組及振蕩器線圈的B 級絕緣﹐采用熱電偶法或電阻法 b |  |  |
|  | 1. 敞開式馬達及振蕩器線圈 | 95 | 171 |
|  | 2. 完全密封馬達 | 100 | 180 |
| 14 | 用作電氣絕緣﹐以及用在性能下降會起火﹐電擊及傷害人體的地方的酚醛材料 c | 125 | 225 |
| 15 | 用電源線進行連接的器具（牆挂式或嵌裝式器具除外）的支撐表面 | 100 | 180 |
| 16 | 位于台式器具測試角的相鄰表面上的點 | 100 | 180 |
| 17 | 扁腳插頭或器具插頭平面 | 175 | 315 |
| 18 | 絕緣線或絕緣電纜 | 比其溫度值低250C(770F) d |  |
| 19 | 密封材料 | e |  |
| 20 | - 鍍錫銅線或裸露絞線: |  |  |
|  | - 直徑小于 0.015 inch (0.38mm) | 125 | 225 |
|  | - 直徑大于或等于0.015 inch | 175 | 315 |
|  | - 銅導線上鍍鎳﹐金﹐銀或聯合鍍 | 225 | 405 |
| 21 | 銅導線端子﹐以及無鍍鎳或其它保護措施的壓力式端子 | 125 | 225 |
| - 在器具內﹐如果浸漬石棉絕緣皮用可靠方法固定﹐則發熱絲電線編織線溫升值可高于限值。 - 見 35.1.12 及 35.1.13 - 酚醛混合物的限值﹐不適用于經過檢查確定有特殊耐熱性能的化合物。 - 在器具內﹐假如每一單根導線上由符合溫度要求及其絕緣皮的輔加絕緣（如編織線﹑外套或緊配合套管）保護﹐則電線或電纜上的溫升值可比規定溫升值高。 - 密封材料的允許溫升﹐為該材料的軟化點溫度減去150C（270F）﹐熱固性材料除外。軟化點溫度由ASTM E28-92求得。 - 最高溫度不能超過表36.1的規定值。除非器具標上"CAUTION – Hot Surface"﹐并且其溫升值不超過1000C(1800F)。標示字體字高不能低于3/32 " (2.4mm)﹐見54.22。 |  |  |  |

- 若初始瞬態溫度的持续时间及其溫度值不會引发火灾及电击﹐则初始瞬態温度可以超过表35.1及35.1.3的限值。

- 在预热期间测量温度﹐温升不超过表35.1的温升限值的20%是可以接受的。

- 表35.1的所有温升值都是假定室温为250C（770C），但测试时可在室温为100C–400C（50–1040F）的情况下进行。但是，若自动溫控裝置在测试期间的動作限制了被測溫度﹐則溫度不超过250C（770F）加上規定温升是可以接受的。

- 對grill–type broiler﹐在正常使用期间，滴油盘内的油、脂肪、或油脂的温度不得超过脂肪的闪点。

- 用于防止清洗时水进入器具的密封圈﹐在高溫下進行加速老化后﹐不能变硬、变脆，不能產生裂縫及其它任何劣化跡象。

- 密封圈测试温度及持续时间﹐由密封圈的材料、器具工作時密封圈的温度及其它条件来確定。一般情況下﹐讓器具連續干煲240小时。

- 老化测试之后，將样板浸于水中﹐然后檢查進水情況。

- 用热电偶测量温度，采用AWG#30–AWG#24连接线，但对于不能布置热电偶的线圈，可采用电阻法来测量温度。当采用热电偶测量温度作为标准温度时，必须采用含有AWG#30铁铜镍合金丝的热电偶及电位器式装置。热电偶丝要符合ANSI MC96.1—1982所列出的专用热电偶的要求。热电偶的精度应符合要求，并定期进行校正。

- 对于需进行至获得稳定温度的测试，当在连续三个时段测得的三个温度都相同时，才认为获得热平衡。每两次读数的时间间隔为：a）大于或等于5分钟，或b）大于或等于在开始第一个时间段之前的总测试时间的10%。

- 热电偶引线应与被测表面有良好的热接触。一般来说，将热电偶可靠地粘住就可获得良好的热接触，但对于金属表面，可能需要采取钎焊。

- 通常﹐將熱電偶固定在線圈外皮來測量線圈或繞組的溫度。如果熱電偶無法固定在線圈外皮上（如線圈浸在密封膠里）﹐或如果線圈外皮有絕熱材料或厚度大于1/32"（0.8mm）的絕緣棉﹐絕緣紙或其它絕緣材料﹐則用電阻法測量溫度。如果用熱電偶法測量交流馬達（非通用馬達）的線圈溫度﹐將熱電偶布置在漆包線上。

- 在線圈溫度受外部熱源影響的地方﹐如果用電阻法測量的溫升不高于表35.1的限值﹐則用熱電偶法測量得到的溫升可高于表35.1的限值﹐增加的溫升值如下表。

| 表35.1的項次 | 增加的溫升值 |  |
| --- | --- | --- |
| 第8項 | 150C | 270F |
| 第10項A部分 | 50C | 90F |
| 第12項A部分 | 200C | 360F |
| 第13項A部分 | 100C | 180F |

如果外部熱源的輻射不會導致線圈外皮的溫升值超過其限值﹐則可將熱電偶布置在漆包線上測量線圈的溫升。

- 为确定器具是否符合35.1.1的要求，讓器具连续工作至获得稳定温度。测试电压等于以下電壓的較大者

- 標示的额定电压，

- 標示額定電壓范圍的最高電壓。

- 除非35.2.1.1–35.2.7.1另有規定﹐如有必要﹐將35.1.14所述的測試電壓升高至輸入功率等于器具標示的額定功率。

- 既有發熱元件又有馬達的器具﹐當馬達電路與其它電路連成一體時﹐測試電壓為35.1.14所述的電壓。當馬達由單獨電路供電時﹐測試電壓為器具標示額定電壓得到的電壓。

- 在测试器具是否符合温度要求时，除非另有规定，将器具按其使用状态固定或支撑起来，测试条件尽可能接近正常工作状况。在附近表面、支撑表面、支撑点、连接插头，并且如有需要，在其它点测量温度。

- 台式器具放于测试角进行测试。器具最外边与测试角的侧边及后边相距4”(100mm)。测试角的材料为厚度不小于3/8”(9.5mm)的杉木胶合板，并涂覆无光黑漆。测试角的高度及宽度应使其伸出器具的距离不小于2英尺（0.61m）。测试角的立边为直角。

例外1﹕對于從前面及側面裝食物的器具（如toaster–oven﹐broiler﹐convection oven)及其它器具（table stove﹐food warmer﹐food tray）﹐因器具的大小方面使得在一般的裝取食物過程﹐或正常使用前及使用過程中﹐器具不可能被挪動﹐則將器具的后邊直接靠在測試角后壁上﹐而器具的側面與測試角壁板相距4"（100mm）。

例外2﹕僅在室外使用的器具﹐測試時不必放于測試角內。

- 用電源線進行連接的牆挂式或嵌裝式器具﹐將其挂于測試角的后壁或放于底板上。测试角的材料为厚度不小于3/8”(9.5mm)的杉木胶合板，并涂覆无光黑漆。测试角的高度及宽度应使其伸出器具的距离不小于2英尺（0.61m）。测试角的立边为直角。除非器具標有35.14所述的內容﹐器具盡可能靠近角落放置﹐嵌裝式器具與測試角的后壁接觸﹐而牆挂式器具與櫥柜底面或桌面接觸﹐兩者取產生較高溫度者。櫥柜深度為12"（300mm）﹐位于桌面上方16"（400mm）處。在軟木上墊兩層白紙﹐再把器具置于上面。

- 热电偶在木材表面上的固定方法见图35.1。从测试角开始，在每一面上每隔3”(76mm)放一只热电偶(图35.2)。在每一面上，放置热电偶的面积不能小于18 x 18” (460 x 460mm)。

圖35.1 熱電偶固定方法

圖35.2 熱電偶距離

- 對于打算與電網永久性連接的器具﹐按正常方式放于測試角的角落上。測試角由厚度不小于3/8"（9.5mm）的涂黑漆木板制成。測試角的側板比器具伸出器具的距離不小于2英尺（0.61m）。器具盡可能靠近測試角的角落放置﹐使在測試角側板上產生的溫度最高。但是﹐當器具標示54.13所述的內容時﹐則放置時﹐使側板溫升不大于650C（1170F）。對打算與電網永久性連接的牆挂式及嵌裝式器具﹐按35.1.19所述放置。

- 除非具體器具的測試要求另有規定﹐用電源線進行連接的器具﹐在軟木板上墊兩層白紙﹐然后將器具放于白紙上。

- 將自動溫控裝或限溫裝置或其它保護裝置短路掉﹐除非這些裝置很可靠﹐不可能被用戶破壞掉。如果需要借助于工具才能碰到這些裝置﹐或如果這些裝置帶有可靠限位塊﹐則認為不可能被用戶破壞掉。

- 在正常溫度測試過程中﹐作為過熱保護的限溫裝置不應動作。

- 如果电器的构造设计使得煮东西或加热液体是所要达到的温度的决定因素（如慢炖鍋﹐保溫鍋）﹐則需考慮器具的預其負載。然而﹐如果某種器具在連續干煲條件下﹐將不能達到正常工作條件﹐因此﹐為確定器具是否符合35.1.1的要求﹐將采用實際使用狀況或近似狀況。下述除外﹕

- 如果器具由可調溫控器控制﹐將溫控器設置在最高溫度位置﹐

- 如果器具由不可調溫控器控制﹐則在溫控器所允許的任何溫度下工作

每種情況下﹐器具連續工作至達到穩定溫度。

- 實際使用時可以是开启状态也可以是关闭状态的器具﹐在开启及关闭兩種状态下做測試﹐以確定哪種情況產生較高溫度。對從前面打開的台式BROILER﹐當某種烹調不需要烤架時﹐在器具開啟面前面的水平支撐表面上測量溫度。

- 電熱器具的外部隔熱材料（如玻璃纖維織物或礦物棉）﹐除非被粘在或固定在器具上﹐否則﹐測試前將隔熱材料取掉。用于支撐器具的膠腳或性能將劣化的其它類似材料﹐如果不裝這些膠腳時﹐器具上的溫度更高的話﹐則將這些膠腳取掉。

- 在溫度測試或非正常測試中提到的粗棉布﹐是指14–15yd2/lb（約為28–30m2/kg）﹐支數為32x28的漂白棉布﹐也就是說﹐在每平方英寸上﹐一個方向有32根紗而另一個方向有28根紗（對每平方厘米﹐一個方向有13根紗而另一個方向有11根紗）。

- 在溫度測試或非正常測試中﹐當要求對器具進行預熱時﹐按如下方式預熱﹕

- 按標示在器具顯眼位置的說明進行預熱﹔

- 如器具無標示﹐則將溫控器置于測試烹調部分所規定的溫度﹐工作15分鐘。

例外﹕如果制造商操作說明特別說明器具不需預熱﹐則不預熱。見56.8。

- 在溫度測試或非正常測試中提到的漢煲包﹐其規格如下﹕由75%的瘦牛肉及25%牛油（重量比）混合而成的混合物﹐煮前的厚度為3/4"（19mm）﹐直徑為4"（102mm）﹐初始溫度為4.40C（400F）。當放于中間的漢煲包的內部中心溫度達到740C（1650F）時﹐認為漢煲包已做好了。

  - 具體测试条件

    - 通用條件

- 对大多数普通類型器具﹐35.2.2.1节—35.2.7.1节给出了标准的温度测试条 件。

- 对多功能器具﹐如toaster oven/broiler，对于它的每项功能的相应测试条件﹐按照 35.2.2.1节—35.2.7.1节。

    - ELECTRICALLY-EQUIPPED BARBECUE UNITS AND GRILL-TYPE BROILERS

- 对于打算燃燒固体燃料（見44.2.4.2及54.8）的GRILL-TYPE BROILERS﹐BARBECUE UNIT等器具﹐將采用以下木炭煤球產生的火焰作為熱源。

- 對圓形爐腔﹐圆锥形燃料堆的直径為爐腔直径的3/4﹐高度為爐腔侧边高度的3/4﹐但不低于三个煤球的高度﹐

- 對矩形爐腔﹐菱锥形燃料堆的长宽分别是爐腔长宽的3/4﹐高度為爐腔侧边高度的3/4﹐但不低于三个煤球的高度。

    - BROILERS/OVENS/GRILLS

- CONVECTION OVEN﹐BROILER﹐GRILL及BROILER/OVEN﹕按35.1.29节所述進行预热。在烤盤或烤架上裝漢煲包﹐數量為烤盤容量的75–80%。將漢煲包烤至全熟﹐一共烤三批。每批之間隔10秒時間﹐以更換漢煲包。在需倒空滴油盤的情況下﹐每批之間的間隔最長可達到30秒。對于單面烘烤的器具﹐在每個循環中間用5秒時間將漢煲包翻轉過來。如果器具上標有烤漢煲包的溫度﹐則使用規定溫度做測試﹐否則采用最高設置溫度做測試。在工作循環過程連續測量溫度。

- OVEN﹐CONVECTION OVEN﹐及BROILER/OVEN﹕按35.1.29节所述進行预热﹐然后烘焙土豆。土豆數量為烤盤容量的75–80%。調節溫度設置﹐使爐腔內的溫度維持在2040C(4000F)﹐或將溫控器置于顯著設置位置﹐但不低于1770C（3500F）。土豆為標准土豆﹐每個重量為3/8—5/8 lb（0.85—1.38kg）。測試過程中連續測量溫度。當放于中間的土豆內部中心溫度達到990C（2100F）時﹐測試結束。

    - TABLE STOVES

- 將裝水的平底浅锅放在每个加热单元上﹐器具連續工作。平底浅锅底面直徑等于加熱單元有效部分的外徑﹐1"（25mm）的正公差。

    - TOASTER

- TOASTER﹐TOASTER OVEN或TOASTER OVEN/BROILER﹕首先烤6片面包片﹐每個循環烤一片面包。然后再烤24片面包﹐每個循環裝至最大容量。在兩種測試之間﹐讓器具充分冷卻至室溫。對每種測試﹐按最快速度將面包烤至金黃色。面包片使用商場里可買到的白面包﹐每片重約25克。金黃色的色圖見附錄B。

    - WARMING TRAYS及FOOD WARMERS

- WARMING TRAYS（僅可將容器置于加熱表面上）﹐FOOD WARMERS（食物直接放于加热表面上）﹕將溫控器置于最高溫度位置﹐加熱表面不放任何物質﹐讓器具連續工作。如果溫控器動作﹐則將裝水容器（水深至少為1"或25mm）置于溫控器上的加熱表面上﹐再重復該測試。通常使用直徑為6"（152mm）的平底淺鍋。

    - ROTISSERIES

- ROTISSERIES﹕連续工作至达到热平衡狀態。使用制造商所推荐的最大負荷做測試。如無規定最大負荷﹐采用圖35.3所示的鋼塊﹐重量為10 lb（4.5kg）。當有多個烤肉叉時﹐每个烤肉叉裝上制造商所推荐的最大負荷﹐或將10 lb（4.5kg）重量平均分配到每個烤肉叉上。

36  前頂邊温度   –  对流式烤炉测试

- 當按36.5—36.10节所述条件進行测试时﹐手動控制面板裝在頂面的對流式烤爐的前頂邊溫度應不超過表36.1的限值。

例外﹕帶有符合54.21標志的烤爐﹐不必滿足本要求。

- 关于36.1节﹐前頂邊是指位于水平頂面﹐與豎直前面板平行并相距7/64"（2.8mm）的點的軌跡。裝在頂面的控制面板是指控制面板裝在與前頂邊距離大于或等于6"（152mm）的位置。

- 表36.1的溫度值是以250C（770F）環境溫度為依據的﹐實際環境溫度可在20–300C（68–860F）范圍內。

表36.1 最高温度極限

|  | 0C | 0F |
| --- | --- | --- |
| 電鍍或不電鍍金屬 | 67 | 152 |
| 搪瓷 | 71 | 160 |
| 玻璃 | 78 | 172 |
| 塑 胶 a | 83 | 182 |
| - 包括金屬鍍膜厚度不超过0.005"(0.127mm)的塑膠﹔以及塑膠或乙烯基涂膜厚度不小于0.005"(0.127mm)的金屬。 |  |  |

- 对于36.5—36.10节所述的测试﹐如果环境温度不是250C(770F)﹐需将所测得的温度值做修正﹐即環境溫度相對于250C(770F)每增加（或降低）1度﹐則將測量溫度降低（或增加）1度。

- 對流式烤爐要完全裝好再做測試﹐即所有手柄﹑防護裝置等都要裝上。如果烤架妨碍了用于測量爐溫的熱電偶的布置﹐則可取掉烤架。

- 關于36.1的要求﹐凸凹棱或類似邊需做測試。測量溫度時將這些邊清潔干淨。

- 在对流式烤炉工作一小时后表面達到恆定溫度﹐且平均溫度達到2040C（4000F）﹐在溫控器斷開前或斷開后﹐立即測量溫度。

- 用一根非屏蔽熱電偶置于爐腔的几何中心來測量溫度。

- 用图36.1所示的探棒来测量前頂邊溫度。每次測量前﹐探棒溫度等于室溫﹐然后用5lbf（22N）的力將其壓在距被測邊約為1"（25mm）的高溫位置15秒鐘﹐接著快速地移至被位置﹐并用5lbf力垂直壓力被測邊﹐保持10秒鐘。

- 當連續三個讀數保持不變時（兩個讀數之間的間隔不小于5分鐘）﹐認為達到恆定溫度。

图36.1 温度测量棒

37 受潮后的绝缘电阻测试及漏电流测试

- 对于采用的绝缘材料可能受到正常使用时的水分的不良影响的器具，要在相对湿度为（88±2）%，温度为32.0±2.00C(89.6±3.60F)的空气中处理48小时。处理完成后，

- 額定電壓為120V或240V的用電源線進行連接的器具﹐重做漏電流測試時﹐應能符合32.1的要求。但當漏電流穩定下來時﹐結束測試。

- a）所述器具以外的器具﹐帶電體與互連不帶電金屬件之間的絕緣電阻應不小于50,000Ω。

- 采用以下儀器測量絕緣電阻﹕

- 開路輸出電壓為500V的永磁式兆歐表﹐

- 內部電阻至少為30,000Ω并采用250V直流電路的電壓表﹐或

- 等同儀器

- 如果发热丝组件采用玻璃纤维套管作为电气绝缘，则用一个未經過任何測試的样品作如下测试：器具在导致套管产生最高温度的条件下（由正常温度测试得到）连续工作96小时。接着，在相对湿度为（88±2）%，温度为32.0±2.00C(89.6±3.60F)的空气中处理48小时。处理完成后，再做漏电流测试，器具应符合32.1的要求，但当漏电流稳定下来时，终止漏电流测试。漏电流测试后，器具还应符合38.1的高压测试要求。

- 對于可在室外使用的器具（如室外使用電鑽）﹐當按37.5處理后﹐

- 額定電壓為120V或240V的用電源線進行連接的器具﹐重做漏電流測試時﹐應能符合32.1的要求。但當漏電流穩定下來時﹐結束測試。

- a）所述器具以外的器具﹐絕緣電阻應不小于50,000Ω。

- 器具應能通過1000V﹐60Hz﹐1分鐘的高壓測試。測試電壓施加于帶電體與互連不帶電金屬件之間。

- 可在室外使用的器具﹐用一個樣品做如下測試﹕將器具按實際使用狀態安裝起來（裝于任何罩殼內或與器具一起提供的罩殼內）。安裝好后未通電時﹐對器具做淋水測試4小時﹐水流方向與垂直方向成450﹐并對其作調整﹐以使跟淋雨一樣。淋水后﹐器具仍處于安裝狀態下﹐先做漏電流測試或絕緣電阻測試﹐再做37.4的高壓測試。

- 對WARMING TRAY﹕用容量蓋過器具表面5mm的硫酸鈣水溶液（1升蒸餾水含1/2克硫酸鈣）﹐用海棉蘸水溶液模擬清洗過程﹐并且使得有水從邊緣處流下來。完成后﹐測量漏電流或絕緣電阻﹐并做37.4的高壓測試。漏電流應不超過0.5mA。

- 對FOOD WARMERS﹕用37.6所述的硬水﹐淋在器具表面﹐并保留1小時。在不擦干的情況下﹐進行37.4的測試。

- 很有可能被浸入水中清洗的器具（如FOOD WARMERS），其漏电流应不大于0.5mA，并应能通过37.9–37.12节的1000V高压测试。测试后，进入器具内部的水应不会与非绝缘带电體接触。但37.9所述的除外。

- 对于说明不可浸入水中的器具，不必满足37.8的要求。見54.18。

- 3个样品用于做测试。器具按37.12节所述进行加热，斷開電源后立即浸入温度为10–250C（50–770F）的水中。除非器具注明仅可局部浸入（这时器具浸入到标示位置），否则要完全浸入（见54.18节）。浸水1小时后，将器具取出来，用软布擦干，接线端子上的水分也要擦干，然后按37.4節做漏电流测试。

- 浸水和测量漏电流，一共做5次，接着立即按38.1所述进行1000V的高压测试。三个样品用于老化测试，并应符合35.1.7–35.1.9的要求。如果气腔内有电气元件，则将三个样品拆开，目视检查内部零件有无水的存在（见37.8节及表37.1）。

- 將溫控器設置在最大位置﹐用干煲方法加熱﹐直至溫控器自動切換至較低位置或關掉。

- 帶密封圈的WARMING TRAY及FOOD WARMERS﹕通電并在最高溫度下維持2.5小時﹐冷卻至室溫后重新通電。繼續該測試直至達到1000小時的通電時間。重做37.6或37.7的測試。

表37.1 浸水测试 a

| 所有可能浸水的器具 |  |
| --- | --- |
|  | 样本 1 样本 2 样本 3 |
| 前5个循環 | 干煲加熱 浸泡一小时 用布擦干 漏电流测试 |
| 5个循環后 | 高压测试 运转240小时 冷却至室温 重新加热（與正常温度测试一樣） 浸泡1小时 漏电测试 高压测试 |
| - 如果器具内有装有电氣部件的空气腔﹐,拆開检查进水情况。 |  |

38 高壓測試

- 器具进行1000V的高压测试1分钟后，其性能应符合要求。测试时，器具处于最高正常工作温度。电压施加于带电零件与可触及金属零件之间。

- 关于38.1，如果器具外壳有一部分或全部是绝缘材料，则可触及表面用金属箔紧紧裹住，然后将测试电压施加于带电體与金属箔之间。

- 关于38.1及38.2，对于可与图6.2所示的测试指接触的零件，不管6.16所提到的零件有没有装上，均认为可触及零件。

- 为确定器具是否符合38.1的要求，按38.6所述施加测试电压。测试装置的特征如38.5所述。

- 用于高压测试的测试装置，具有以下特征：

- 具有用于指示施加在被测器具上的测试电压的装置。這可以通過测量引线电压或其它方法得到。

- 输出电压为

（1）正弦波形，

（2）频率介于40-70Hz间，

（3）峰值电压介于有效值的1.3倍-1.5倍之间

- 测试装置的灵敏度为：将120KΩ的电阻连接到输出端时，当输出电压小于规定测试电压时，测试装置不能指示不合格；而当输出电压大于或等于规定测试电压时，测试装置应该指示不合格。校正电阻的电阻值应尽可能接近120KΩ，但永远不能高于120KΩ。

例外1﹕當測試永久性連線器具﹐可以采用較低靈敏度的測試裝置﹐使用較小電阻。

例外2：如果相关各方都同意，则可以提高测试装置的灵敏度，使用更高阻值的校正电阻。

- 施加测试电压时，应使得施加到器具的瞬态电压不超过规定测试电压峰值的105%。电压施加方法为：电压从零开始，然后在大约5s内勻速将电压升高至规定测试电压，接着在测试电压下停留1分钟。可手动控制电压升高速度。

- 如果電線從鉸鏈構件或彈簧處穿過﹐當施加測試電壓時﹐將蓋子升降三次或多次﹐以確定當蓋子不在關閉位置時﹐導線絕緣的損壞是否產生不合格性能。

39 机械耐久性测试

- 如果器具在正常工作时导致内部电线产生运动，则当器具按39.2节所述運動时，器具应能工作6000个循环而无电子及机械误动作。如果清洗器具時导致内部电线产生运动，則在不通電的情況下﹐可動部件按39.2节所述運動時﹐應能動作1000次。测试后，器具应满足38.1–38.7的高压测试要求。

- 在测试器具是否符合39.1的要求时，可采用机械装置使运动零件产生运动，运动速度约为12个循环/min，在每个循环中，运动零件在兩個方向应达到其行程的实际极限位置。

40 断开发热丝测试

- 裸露式发热丝的构造及支撑，应使得当在发热丝的任一点上切断发热丝时，其电气间隙应不会降低到低于本标准的规定值。切断后，用测试指从外壳上的开口插进器具里时，应不会碰到发热丝的任一部分﹐但自動多士爐除外。

- 为确定器具是否符合40.1的要求：

- 首先让器具工作至完全加热，工作方式與输入功率測試或温度测试一样，以及

- 剪断发热丝后，在最有可能导致发热丝与可触及金属零件接触的方向上旋转3600。

41 溢水测试

41.1 一般要求

- 如果器具帶有正常使用時可被加過多水的水箱或儲液室﹐則當液體從水箱或儲液室流出來時﹐應不會弄濕非絕緣帶電體及漆包線﹐不會弄濕可能受到儲液室里的液體的有害影響的電氣絕緣。

- 为确定器具是否符合41.1.1节的要求﹐進行如下測試﹕将水从一个直径为3/8”(9.5mm)的孔注进水箱里。如果器具明確標有水位﹐則加水至制造商所推荐的水位﹐否則加至最大容量。然后再用上述水量的一半（但不大于1品脱）再注入水箱中。通常只要目視檢查溢出來的水是否弄濕非絕緣帶電體來檢查其合格性。但是﹐也可以再對其做絕緣電阻測試﹐或高壓測試或兩者都做（如果判斷合適的話）來檢查其合格性。

41.2 注水測試

- 帶可取出容器的器具﹐當將容器取掉后按41.1.2节進行测试后﹐應不會弄濕非絕緣帶電體及漆包線﹐不會弄濕可能受到儲液室里的液體的有害影響的電氣絕緣。

例外：標示有54.26節內容的器具﹐不必進行該測試。

- 取掉烹調容器，在最有可能弄濕帶電體及電線的地方通过直径为3/8"（9.5mm）的孔將1品脱（0.47升）标准硬水溶液（见37.6节）注入到器具里去。測試后﹐在器具不通電的情況下﹐進行漏電流測試或高壓測試﹐或兩者都測試來檢查是否弄濕非絕緣帶電體。拆開器具﹐檢查直接支撐電氣零件的金屬件上是否有水分存在﹐如有﹐則可能起火或產生電擊。

42 金属殼冲击测试

- 金属壳零件应符合42.2—42.5的测试要求。对塑壳零件，见UL 746C。

- 金属壳零件需通过球冲击测试。当按42.3所述进行测试时，应不出现下述情况：

- 使带电零件变成可被测试指触及，见6.13及6.14节。

- 产生损坏外壳的其它状况，从而对安全性或结构特征产生不良影响，比如对温控器，过载保护装置或拉力消除装置产生不良影响。

- 产生其它状况，使得器具不符合38章的高压测试要求。

- 三个样品做冲击测试，每个样品冲击一次。冲击钢球直径为2”(50.8mm)，重量为1.18 lbf(0.535kg)，要求产生动能1.5ft–lbf(203N•m)。钢球可以从一定高度自由落下进行冲击，也可以悬挂起来摆动冲击，见图42.2及图42.3。样品应可靠支撑，冲击位置为正常使用过程中可能遭受冲击的最薄弱位置。每次冲击的冲击位置不同。

例外：如果制造商选择按图42.1的测试方式，则测试样品可少于三个。一个系列号为一次冲击。完成图42.1所示的任一个流程，其整体性能均符合要求。

圖42.1 沖擊測試流程

圖42.2 落球沖擊測試

圖42.3 球擺沖擊測試

- 关于图42.2及图42.3，H值为产生要求冲击值的垂直距离。对球摆冲击，当绳子处于垂直位置时，球与被测样品接触。底面支撑面在42.5節作叙述，而球摆冲击测试的侧面支撑面为在硬水泥或类似非回弹表面上盖上一片厚度为3/4”(18 mm)的胶合板。

- 42.4所提到的底面支撑面构成如下：在两层总厚度为3/4”(18 mm)的胶合板上，放上一层大小为3/4”x2-1/4”（18x57mm）的橡木板上。整个组件放于水泥地板上或等同无回弹表面上。

42A 外殼非金屬緊固件測試

- 由非金屬緊固件固定的外殼或部分外殼﹐在進行42A.2–42A.7的測試后﹐應不會掉出來而應保持在鎖緊位置。為了完成制造商所推荐的用戶維護﹑操作調整﹑裝配件等而要求取下的外殼或部分外殼﹐裝拆10次后再做測試。用六個樣品做測試﹐其中三個樣品未做過任何測試﹐另三個樣品工作至達到恆溫﹐工作條件與35章之正常溫度測試相同。在工作完成后1分鐘內﹐開始測試。

例外﹕對由非熱塑性材料制成的非金屬外殼﹐只需用未做過任何測試的樣品做測試。

- 每個樣品按如下做推力及拉力測試。力的施加方向為可能產生不符合標准要求的所有方向﹕

- 推力為11.2 lbf（50N）﹔

- 拉力為﹕

- 如果外殼的形狀使得指甲尖不易于滑脫﹐為11.2 lbf（50N）﹐

- 如果外殼抓握部分在取出方向的凸出高度小于0.4"（10mm）﹐為6.7 lbf（30N）

勻速地逐漸增大力的大小直至規定值﹐然后在該值下維持10秒鐘。對每個被測樣品﹐力的作用點及力的作用方向均不同。

- 用圖42A.1所示的測試指施加推力。用合適方法（如用穿過開孔處的線）施加拉力﹐使得不會影響被測外殼或部分外殼的緊固裝置﹐從而不影響測試結果。

- 當施加拉力時﹐將圖42A.2所示的測試指甲用2.24 lbf（10N）的力插入任何孔位或接頭處﹐然后用2.24 lbf（10N）的力使其做側向滑動。不要扭轉測試指甲﹐不要將測試指甲作為杠杆使用。

- 如果外殼的形狀使得不可能受到軸向拉力﹐則不施加拉力﹐而只是將圖42A.2所示的測試指甲用2.24 lbf（10N）的力插入任何孔位或接頭處﹐然后用一個拉環在取出方向用6.7 lbf（30N）的力拉10秒鐘。

- 如果外殼或部分外殼可能受到扭力﹐則在施加推力或拉力的同時施加如下所述的力矩﹕

- 對于長邊尺寸小于或等于2"（50.8mm）﹐為17.7 in-lbf（2 N•m）

- 對長邊尺寸大于2"的﹐為35.4 in-lbf（4 N•m）

在用拉環拉測試指甲的同時﹐也施加力矩。

- 如果外殼抓握部分在取出方向的凸出高度小于0.4"（10mm）﹐則施加力矩為42A.6規定值的一半。

圖42A.1 帶限位塊的測試指

圖42A.2 測試指甲

43 熱降解測試

- 有可能引起火灾、电击或伤害人体的零件，当采用热固性材料时，热固性材料应具备正常使用情况下的最高温度的耐热降解能力。可用下述流程之一检查其老化特性：

- 根据历史数据，或根据UL 746B的温度指数表明，该材料可使用于其相关工作温度，或

- 器具在下述条件下工作：调节输入电压，使正在测试的零部件产生正常温度测试过程中得到的最高温度。测试时间为1000小时。测试时，将温度控制装置短路掉。测试完成后，该零部件应无可见降解。

44 非正常工作测试

44.1 總體要求

- 如果正常工作測試不能代表实际使用可能发生的非正常状况，则当在这些非正常状况下连续工作时，器具应不会引发火灾、电击等危险。

- 在接通任一种额定电源后，将其电压选择开关置于任一位置。输入电源及电压选择开关的组合使其产生最不利的工作状况。

- 如果提供从外部可操作的电压选择开关，让其在最低额定电压及最高额定电压下各工作25次。将电压选择开关从其工作位置切换到另一位置，再切换回来，这样为一次。开关切换速度为6次/分钟，在每一位置上的停留时间为5s。将工作控制装置及温度控制装置设置在产生最不利工作状况的位置。

例外：如果从外部可操作的电压选择开关与电源开关互锁，而且当电源开关处于接通位置时，不能操作电压选择开关，则采用44.1.4节的测试流程。

- 对与电源开关互锁的电压选择开关，使得当电源开关处于接通位置时，电压选择开关不能操作，则电压选择开关在最高电压及最低电压下各工作25次。一次包括以下各个步骤：

- 在电源开关处于断开位置时，将电压选择开关切换到另一位置；

- 打开电源开关，让器具工作5s；

- 断开电源开关；

- 切换电压选择开关至初始位置；

- 打开电源开关，让器具工作5s。

- 为确定是否真的存在火灾或电击危险，对器具做单独的燃烧测试：让器具连续工作，直至得到最终结果。除非下面另有規定，否则測試時﹐样品的输入电压、固定方法及温控器连接按35.1.14–35.1.23所述。可被图6.2测试指碰到的金属零件，以及在用户维护过程可被碰到的金属零件，要通过一根3A保险丝接地。大多情况下，要连续工作7-8小时才可得到最终结果。

- 台式器具（包括TABLE STOVE）以及從前面或側面裝食物的器具﹐放置器具时，按其结构允许尽可能靠近测试角的板壁。测试角同時帶有一塊深度為12"（300mm）的頂板﹐頂板與底板相距16"（400mm）。頂板材料为喷无光黑漆杉木胶合板﹐厚度為3/8"（9.5mm）。

例外1：表面溫度很低的典型器具（如YOGURT MAKER﹐SLOW COOKER等）﹐不必在测试角里測試。

例外2﹕僅在室外使用的器具﹐不必在测试角里測試。

例外3：高度介于16"（400mm）–22"（559mm）的器具，頂板剛好位于器具上面。高度大于22"（559mm）的器具，测试角不加頂板。

例外4﹕如果測試要求使用測試指示面板﹐則测试角不加頂板。

- 当器具在这些非正常状况下工作时，如果产生火花或熔融金属（焊锡熔滴除外），或引燃垫于器具下面或位于器具附近的易燃材料，则认为存在火灾危险。

- 测试过程中，如果连接于器具可触及零件与地线之间的3A保险丝熔断，则认为存在电击危险。

- 用電源線進行連接的器具﹐在完成一个非正常工作测试后，如果在位于可触及金属零件与地线之间的一个500Ω电阻两端测得的电流大于5mA，则认为存在电击危险。當工作電壓峰值小于42.4V時﹐不必測量電流。對于正常工作時使用液體的器具﹐在液體容器里加入37.6節所述的硬水﹐加入量等于容器的容量﹐然后尽可能快地测量电流。但是﹐如果很明显器具不能装液体，则不必注入硬水。

- 永久連線器具﹐在經過一個非正常測試后﹐應能再次通過38章的高壓測試。

- 如果馬達并聯于一部分電阻絲的兩端﹐則當斷開與馬達并聯的那部分電阻絲后﹐應無火災及電擊危險。

44.2 具體測試條件

44.2.1 通用條件

- 對大多數普通器具﹐標准非正常測試條件如44.2.2.1–44.2.8.1所述。

44.2.2 外表面易于碎裂的器具

- 如果器具（如WARMING TRAY或FOOD WARMER）的外表面由玻璃﹑陶瓷或相當脆的材料制成﹐并且發熱絲裝于里面或上面﹐或者是罩住帶電體的關鍵部分﹐則這些材料應能承受實際使用中可能遇到的壓力。

- 某些具體測試在44.2.3.1–44.2.3.6敘述﹐但由于器具的設計或工作原因﹐可能需要其它測試。

44.2.3 表面易于碎裂的器具

- 當器具處于充分加熱狀態下﹐用蘸滿冷水（37.6節所述的硬水）的布蓋在玻璃或陶瓷表面上后﹐這些表面應不碎裂。水量應能完全弄濕這些被測表面。

- 額定電壓為120V或240V的用電源線進行連接的器具﹐重做漏電流測試時﹐應能符合32.1的要求。但當漏電流穩定下來時﹐結束測試。

- a）所述器具以外的器具﹐絕緣電阻應不小于50,000Ω。

- 帶玻璃或陶瓷水平保溫面的器具﹐用直徑為2"（50.88mm）﹐重量為1.18磅（535g）的鋼球從40.5"（857mm）高度落下﹐沖擊到這些表面上后﹐應不碎裂。用四個樣品做測試﹐每個樣品各沖擊一次﹐但沖擊位置不同。

例外﹕測試后這些表面發生碎裂的器具﹐如果滿足以下三個要求﹐則可以接受﹕經過44.2.3.3及44.2.3.4的測試后﹐其漏電流不超過44.1.9的限值﹔通過38章的高壓測試﹔面板經過44.2.3.5的沖擊后不加重碎裂程度。

- 關于44.2.3.2的例外情況﹐為了確定碎裂表面是否可以接受﹐進行如下測試﹕將含1/4克精鹽的鹽水500cm3﹐潑在這些表面的碎裂區域﹐然后在上面蓋上一層金屬箔﹐再在金屬箔上蓋上一層厚度為1"（25mm）﹐比重為1 lb/ft3（16 kg/m3）的玻璃纖維絕緣材料﹐接著將直徑為10"（254mm）﹐裝水使其重量達到10 lb（4.54kg）的鍋直接放在碎裂區域。然后按44.1.9測量漏電流。

- 潑完鹽水后﹐盡快測量金屬箔與器具帶電體之間的漏電流（測量時﹐將器具外殼與金屬箔連接起來）。漏電流測量完成后﹐立即進行高壓測試。

- 關于44.2.3.2的例外情況﹐每個玻璃﹑陶瓷再進行如下的沖擊測試﹕這些表面處于室溫下﹐用直徑為2"（50.8mm）﹐重量為1.18磅（535g）的鋼球從20.25"（514mm）高度落下﹐沖擊不同位置上﹐一共沖擊四次。

- WARMING TRAY以外的器具﹐其玻璃或陶瓷表面進行如下測試后應不碎裂﹕將一個裝有鉛丸﹐總重量為4lbf（1.81kgf）的容器從6"（152mm）高度落下﹐沖擊到這些表面上﹐一共沖擊10次。容器的大小及形狀盡可能適合于被測器具。

44.2.4 BARBECUE UNITS AND GRILL-TYPE BROILERS

- 電熱式 GRILL-TYPE BROILER﹐BARBECUE UNIT等﹐如果同時滿足以下三個要求﹐應能通過44.2.4.3–44.2.4.7的測試﹕

- 熱源位于烹調表面下面﹐

- 熱源平均溫度高于2600C（5000F）﹐或者最高溫度高于3000C﹐

- 用電源線進行連接的器具﹐而無標示54.8所述的語句。

- 燃燒固體燃料的GRILL-TYPE ELECTRIC BROILER﹐BARBECUE UNIT等﹐除非與符合NFPA 211–1992要求的煙囟相連﹐否則不能在室內使用。

- 在44.2.4.4–44.2.4.7的測試過程中﹐油脂燃燒產生的火焰應不引燃測試指示面板﹐溫控式溫控器應不被破壞掉。

- 測試指示面板是由固定在電線支架上的兩層粗棉布制成﹐從下面看不到松散的紗頭。面板大小不小于發熱絲的有效區域﹐而周邊超出器具外殼的長度不大于4"（102mm）。

- 器具在正常加熱的最高設置溫度下工作10分鐘后﹐在位于發熱絲有效區域上面的烹調區域均勻覆蓋直徑為3"（76mm）﹐厚度為1"（25mm）的漢煲包肉團。

- 在烘烤漢煲包過程中﹐將測試指示面板支撐于烹調表面上方8"（203mm）﹐并與烹調表面平行。在整個測試過程﹐測試指示面板一直保留在該位置﹐但是﹐如果在擺弄漢煲包（如取放或翻轉漢煲包）時﹐引燃測試指示面板﹐則將漢煲包從烹調表面上移走﹐讓其熄滅﹐再更換測試指示面板。在第一批漢煲包烤完后﹐立即烤第二批。

- 在兩個測試循環過程中﹐允許熔化油脂按正常方式積聚起來﹐但是﹐不必按操作指示在油盤中加水或其它類似物質。

44.2.5 TOASTERS

- 多士爐﹕門或等同裝置處于關閉狀態空載工作。對自動式多士爐﹐防止升降機構動作。

- 自動式多士爐﹕將顏色開關置于最深位置烤面包一個循環后﹐面包燃燒產生的火焰應不引燃測試指示面板。進行兩個測試﹕第一個測試烤一片面包﹐每二個測試烤最大容器面包。面包片為從商場里買到的白面包﹐重約25克。

- 測試指示面板為44.2.4.4所述的面板﹐支撐于多士爐上面8"（203mm）處﹐并與多士爐頂面平行。

例外﹕對嵌裝式多士爐﹐測試指示面板直接放于多士爐上方﹐間隙為安裝裝置所允許的最小間隙。

- TOASTER OVEN及TOASTER OVEN/BROILER﹕將顏色開關置于最深位置﹐在烤面包模式下工作一個循環后﹐應不引燃面包。采用從商場里買到的﹐重約25克的白面包做測試。裝面包片至推荐的最大容量。如果循環不被自動終止﹐則繼續測試至得到最終結果。在該測試過程中﹐溫控式溫控器應不被破壞掉。

- TOASTER OVEN及TOASTER OVEN/BROILER﹕將溫控裝置（限溫裝置除外）破壞掉﹐在烤面包模式下空載工作。

- TOASTER OVEN及TOASTER OVEN/BROILER﹕在OVEN模式下﹐將溫度開關置于最高溫度位置﹐讓其正常工作位置下工作﹐面包屑盤位于使支撐面產生最高溫度的位置。如果可以取掉面包屑盤﹐則將其取掉。進行本測試時﹐不要將溫控器破壞掉。支撐面的溫度應符合表35.1的要求。

44.2.6 WARMING TRAYS AND FOOD WARMERS﹕

- 將整個加熱表面用兩層粗棉布及厚度為1"（25mm）的毛氈墊蓋住﹐讓器具工作。如果溫控器動作﹐則只蓋住加熱表面的2/3﹐再做測試。如果溫控器再次動作﹐只蓋住加熱表面的1/3﹐再做測試。當局部覆蓋加熱表面時﹐蓋住遠離溫控器的區域。在上述每種工作條件下﹐各連續工作7小時。

44.2.7 BROILER/OVENS

- BROILER﹐OVEN及BROILER/OVENS﹕將溫度開關置于最高溫度位置﹐器具在空載下工作直至得到恆定溫度。

44.2.8 TABLE STOVES

- 兩個樣品做測試。讓器具連續工作﹐最后用圓形鑄鐵板蓋在一個樣品上﹐而用圓形鋁板蓋住另一個樣品。若器具尺寸小于或等于6"（152mm）﹐鑄鐵板的直徑為7–8"（178–203mm）﹐重約3 lb（1.36kg）﹔若器具尺寸大于6"（152mm）﹐鑄鐵板的直徑為10–11"（254–279mm）﹐重約7 lb（3.18kg）。鋁板尺寸與上述尺寸一樣﹐只是厚度為1/4"（6.4mm）﹐對重量不作要求。

- 當TABLE STOVES的大小使得當將鐵板或鋁板置于其表面中央時﹐鐵板或鋁板碰到牆面﹐則測試時﹐TABLE STOVES按如下方式放置﹕

- 將鐵板或鋁板置于表面中央﹐而鐵板或鋁板碰到牆面﹐以及

- 鐵板或鋁板偏離表面中央﹐器具盡可能靠近牆面而鐵板或鋁板能平穩放置并碰到牆面。

- 雙電壓器具﹕除了進行44.2.1.1–44.2.8.2的適用測試外﹐還要進行44.1.2–44.1.4的測試。這些測試的測試條件如44.1.5及44.1.6﹐而合格指標如44.1.7–44.1.11。電壓選擇開關應無機械或電氣故障。

45 嵌裝式器具及牆挂式器具的沖擊測試

- 所有嵌裝式器具和墙挂式器具要进行45.2的冲击测试。测试后，器具不可以出现以下现象：

- 使带电零件被测试指碰到，见6.13及6.14节。

- 产生损坏外壳的其它状况，从而对安全性或结构特征产生不良影响，比如对温控器，过载保护装置或拉力消除装置产生不良影响。

- 产生其它状况，使得器具不符合38章的高压测试要求。

- 使器具或器具的可分离部件掉出来。

- 当将器具安装到柜子里或墙上后，外壳的所有外露部分要进行1.5 ft-lbf(2.03J)的冲击测试。用三個樣品做測試﹐在样品的每一面上做一次冲击测试。采用球摆式冲击测试，钢球直径为2”(50.8mm)，重量为1.18lb(0.535kg)，从所需高度落下，使其产生1.5 ft-lbf(2.03J)的冲能。

例外1：所有玻璃表面不必测试。

例外2﹕如果制造商选择按图42.1的测试方式，则测试样品可少于三个。一个系列号为一次冲击。完成图42.1所示的任一个流程，其整体性能均符合要求。

46 負載測試

- 对嵌裝式及墙挂式器具，当按制造商安装说明书所述的材料及结构将其安装起来后，对固定支架做负载测试。支架不能断裂，松动，或从墙体中拉出来，也不能对安装到支架上的器具部分产生不良影响。

- 测试负载为器具的重量加上最大正常负载（食物、水、咖啡粉、篮子等等，根据容器的大小及菜谱的最大推荐重量）的3倍。通过器具的重心逐渐增大作用力，每隔5–10s增大一次，直至达到要求的测试力，然后维持1分钟。对该测试，内置式器具安装在制造商所规定的最小厚度木板上，而墙挂式器具安装在厚度为3/8”(4.8mm)的建筑纸板上。

- 如果固定支架材料为热塑性材料，则在做负载测试前，在恒温箱中煲机7小时，炉温为700C（1580F）或比正常温度测试时量得的温度高100C（180F）。

47 温控器插拔测试

- 用六个样品做测试，每个样品在额定负载下做50次插拔测试。手动测试，插拔速度不大于6次/min。完成后，在额定电流下，温控器的公端子与母端子之间的电压降不能超过50mV。温控器端子应无机械失效，觸點處無明顯劣化跡象﹐无麻点或燃烧黑迹。

48 開關元件及控制裝置

48.1 過載測試

48.1.1 馬達開關

- 控制马达的开关或其它元件，如未经检查适合使用，则应通过50个工作循环的过载测试，产生及断开马达的堵转电流。过载测试后，控制装置应而无电子或机械误动作，触片上无明显燃烧痕迹，无麻点或焊接痕迹。

- 為確定控制马达的开关或其它元件是否符合48.1.1.1的要求﹐锁緊马达轉子﹐将器具连到额定频率的接地电源电路上﹐電路電壓如35.1.14所要求。器具的外露不带电金属零件通过一根3A保險絲接地，单极熔断装置连在电源电路的非接地导线上。對直流器具及交直兩用器具﹐則用直流電源做測試﹐连接时使得外露不带电金属零件相对于单极电流切断装置的极性为正。测试时的工作速度為10个循环/Min，但如果相关各方均同意，可以采用更高速度。測試過程中﹐如果接地保險絲断开，则性能不合格。

48.1.2 自動控制裝置

- 用于控制温度或限制温度的自动控制装置，当器具在输入电压等于35.1.14规定电压的1.2倍下工作时，自动控制装置应能成功动作50次，而无电气或机械误动作，触点上无不合理的焊点。

- 在测试器具是否符合48.1.2.1及48.1.2.3的要求时，将器具连接到带接地的输入电路上；器具外壳如为金属，用3A保险丝将其接地；控制装置如为单刀，则与电路的非接地导线连接。對直流器具及交直兩用器具﹐則用直流電源做測試﹐连接时使得外殼相对于单刀自動控制装置的极性为正。测试时的工作速度為10个循环/Min，但如果相关各方均同意，可以采用更高速度。測試過程中﹐如果接地保險絲断开，则性能不合格。

- 打算在直流電源下使用的自動控制裝置﹐因其結構原因﹐當定時器旋鈕處于設置位置時﹐自動控制裝置的起動手柄不能處于鎖住位置﹐這樣﹐當松開手柄時﹐開關觸點斷開緩慢。自動控制裝置進行如下測試時﹐應能成功動作﹕在正常負載下﹐慢慢松開手柄﹐一共測試50次。測試過程中﹐將器具的金屬殼通過一根3A保險絲接地﹐讓其熔斷（如果發生熔斷的話）。該測試在過載測試（見48.1.2.1）之后﹐而在耐久性測試之前（見48.2.1.1）。

48.2 耐久性測試

48.2.1 溫控器

- 所有温控器应能通过表48.1所述的耐久性测试。除非规定为空载测试，否则，在器具的额定电压及额定电流下进行测试。温控器应无电子及机械误动作，触片上无明显燃烧痕迹，无麻点或焊接痕迹。

表48.1 耐久性测试之工作循环次数

| 温控器类型 | 自动复位温控器 | 手动复位温控器 |
| --- | --- | --- |
| 控制温度 | 相当于器具正常工作1000小时的次数，但不少于6000次。但是，在器具正常温度测试过程中，如果将温控器短路时，温度不高于表35.1的数值，则该测试可省略。 | 按特别考虑因素做 a |
| 限制温度 b | 相当于器具在导致温控器动作的任何状态下工作100小时的次数，或100,000次，两者取较大值。但是，如果将温控器短路时，在连续非正常工作测试期间，不发生44.1.1—44.1.11所述的火灾，则该测试可省略。 | 在负载下工作1000次，并在空载下工作5000次。但是，如果将温控器短路时，在连续非正常工作测试期间，不发生44.1.1—44.1.11所述的火灾，则该测试可省略。 |
| 联合型 | 如果将温控器短路的情况下，引发44.1.1—44.1.11所述的火灾，则工作100,000次; 如不引发火灾，则按温度控制式温控器进行测试（见上面）。 | 按特别考虑因素做 |
| - 如果控制器具（如彈起式自動多士爐）零件的機械運動的溫控器動作﹐則進行測試時﹐設法使每個循環相當于器具正常工作的工作循環。 - 見25.1及25.2。 |  |  |

- 关于48.2.1.1节及表48.1，温控器分类如下：

- 温度控制式温控器﹕其动作仅仅是控制器具的温度在正常使用状态下，其误动作不会引发火灾。

- 温度限制式温控器﹕仅在发生不正常温度时才动作，其误动作可能引发火灾，也可能不引发火灾。

- 联合型温控器﹕其动作将控制加热器具的温度在正常使用状态下，也用于防止器具在非正常工作下引发火灾。

48.2.2 自動多士爐

- 在48.2.2.2的負載下﹐自動多士爐應能通過6000個工作循環的耐久性測試。一個完整的循環為﹕接通或斷開多士爐的額定電流﹐并讓其升降機構在整個正常行程內運動（48.2.2.2所述的除外）。在斷開觸點時﹐應無電氣或機械誤動作﹐觸點處無焊點或明顯麻點。另外﹐耐久性測試后﹐多士爐應能通過44.2.5.2及44.2.5.3的測試。

- 關于48.2.2.1﹐用圖48.1所示的模擬負載。在最初25個循環及最后25個循環﹐在每個面包槽加入50克重量﹔余下的5950個循環﹐加入25克重量。必有需要﹐在模擬負載上加上#7鉛丸﹐以獲得准確重量。在加載50克的情況下﹐升降機構不必在其整個行程內運動﹐而只要斷開發熱絲電源開關觸點。

- 圖48.1 模擬負載

- 在進行48.2.2.1及48.2.2.2的耐久性測試過程中﹐為了縮短循環時間﹐可采用外部風扇冷卻﹐但是﹐在感溫元件附近點或其它合適參照點測量得到的溫度應不高于35.2.5.1正常溫度測試過程中得到的相應溫度。每個測試循環包括摸擬烤面包并由多士爐自動結束。

- TOASTER OVEN應能通過6000個工作循環的耐久性測試。一個完整的循環為﹕將模式選擇開關置于烤面包位置﹐加熱至正常工作溫度﹐自動結束。在斷開觸點時﹐應無電氣或機械誤動作﹐觸點處無焊點或明顯麻點。另外﹐耐久性測試后﹐烤箱應能通過44.2.5.4的測試。

- 在上述耐久性測試過程中﹐為了縮短循環時間﹐可采用強制性空氣冷卻裝置﹐但是﹐在感溫元件附近點或其它合適參照點測量得到的溫度應不高于正常溫度測試過程中得到的相應溫度。測試時器具空載工作。

- TOASTER OVEN及TOASTER OVEN/BROILER應能通過6000次開關門動作的耐久性測試。測試過程中及測試后﹐器具應能滿足以下要求﹕

- 產生的機械或電氣故障應不會引發火災﹐電擊或傷害人體。

- 零件松動或位移應不會引發火災﹐電擊或傷害人體。

- 開關及觸點應不會失效。

48.3 短路測試

48.3.1 馬達控制裝置

- 用三個樣品做測試。在保護裝置外殼（某些情況下﹐在保護裝置所保護的馬達外殼）包棉花﹐將馬達控制裝置連接于200A電路中﹐進行短路測試。棉花應不被引燃。

- 通常﹐如果馬達內置符合要求的過熱保護裝置﹐則認為符合48.3.1.1的要求。

- 對48.3.1.1所提到的測試﹐測試電路的功率因子為0.9–1.0﹐不連接控制裝置時測量電路電流。

- 每種情況下﹐用不可復位的管狀保險絲與被測裝置串聯﹔用器具所連接的分支電路保險絲支架所允許的最大電流保險絲。閉合電路中的控制裝置進行短路測試。

49 標識的永久性測試

- 标识要求采用啤塑，模具冲压，油印，冲压或蚀刻金属等永久性标识方式。如果胶粘标签检验时符合要求，也可以采用。在确定是否可用时，要考虑器具一般使用情况（如受大气及其它环境条件作用），搬运，存储等因素。

- 胶粘标签，除非已对其检查证明符合使用要求，否则，其附着力应符合UL 969表7.1（对室内器具）或表7.2（对室外器具）的要求。

- 除非另有规定，否则，警告性标识应位于需借助于工具才能取下的零件上，或必须在器具不工作时才能取下的零件上。

50 室外使用器具電源線吊牌的永久性測試

50.1 總體要求

- 为确定器具是否符合54.25的要求，样品按50.1.3—50.1.6所述进行测试。测试后，应符合以下要求：

- 在任一点上的撕裂长度不大于1/16”(1.6 mm);

- 标牌不能与电源线分离;

- 应无永久性收缩，变形，裂，或产生使标识不清晰的情况；及

- 多层纸应完好，无撕裂及其它方式的损坏。印刷内容应清晰。

- 50.1.3—50.1.5所述的每种测试，用3个按设计方式装在电源线上的标牌做测试。如果采用胶粘法将标牌贴在电源线上，则在贴标牌25小时后做测试。

- 用三个未做过测试的标牌做测试。

- 三个样品在温度为60.0±1.00C(140.0±1.80F)的恒温箱中处理240小时，接着在室温为23.0±2.00C(73.4±3.60F)，相对湿度为（50±5）%的环境中放置30 min，然后做测试。

- 三个样品在湿度为（85±5）%，温度为32.0±2.00C(89.6±3.60F)的恒湿箱中处理72小时，取出后在1 min内做测试。

- 每个样品为带标牌的一段电源线，连接插头朝上，拉紧的电源线位于垂直平面内。一个大小为5 lbf（22.2N）的拉力作用在标牌上，力的作用点使得与电源线的距离最大，與標牌豎直邊的距離小于1/4"（6.4mm）﹐力的方向竖直向下。为确定是否符合50.1.1(c)的要求，可以用手摆弄标牌，如将其拉直。为确定是否符合50.1.1(d)的要求，用刀刃厚度为5/64”(2.0 mm)的钢片，与测试表面垂直方向用大约为2 lbf（8.9N）的力在印刷区域內沿著各边刮10次。

厂商生产线测试

51 高压测试

- 在例行的生产线测试中，高压测试应符合要求。测试电压施加于以下位置：

- 初级线路（包括连接元件）与可能变为带电的可触及金属零件之间，以及

- 初级线路与可触及低压（峰值电压≤42.4V）金属零件（包括端子）之间

测试电压可以是1200V，1s或1000V，1min。

- 测试时，器具可处于加热状态或非加热状态。

- 用完整器具（全部装配）进行测试。用于测试的器具不可以无接线，修改或拆开。

例外1：会影响测试性能的零件，如卡盖，或过盈配合旋钮，不必装上。

例外2：测试可在最终装配前进行，如果这代表完整器具测试的话。

- 如果器具采用可被测试电压损坏的固态元件，则可在连接这些元件前做测试。这种情况下，在每天的生产量中，再随机抽取样品做测试，但重新安排电路，以减少对固态零件的可能损坏而仍然保留电路应力。

- 当对测试装置进行调整以用于生产线测试并应用于下述两种情况时，其输出电压不小于工厂规定测试电压，但不高于规定测试电压的1.2倍。

- 如测试时间为1s，输出电压维持在规定范围内。

- 当仅有一个输入阻抗≥2MΩ的电压表及一个被测器具连接到输出端，

- 阻值相当高的电阻与电压表及被测器具并连，然后逐渐降低电阻值，直至出现性能不合格点。

- 如测试时间为1min，则在整个测试过程中，或直到发生不合格情况时，输出电压维持在规定范围内。

- 如果電網電壓發生波動﹐應采取措施將施加电压控制在規定范圍內，不管是手动控制或自动控制。如果更高的电氣应力不会对器具的绝缘系统产生不利影响，则可以使用更高的测试电压。

- 除了51.5所述的特点外，测试装置还须具备以下特点：

- 具有用于指示施加在被测器具上的测试电压的装置。该装置可以测量引线电压或類似裝置。

- 输出电压为：

- 正弦波形，

- 频率介于40-70Hz间，

- 峰值电压介于有效值的1.3倍-1.5倍之间

- 可靠指示不合格性能的装置。指示装置应是：

- 如果在背景噪声下易于听到，则为听觉装置

- 如果要求操作者注意，则为视觉装置，或

- 自动辨别不合格器具的装置。

如果不合格性能指示装置为听觉装置或视觉装置，则其指示应显眼地一直保留到手动复位测试装置。

- 当调节测试装置以产生测试电压，并将120KΩ的电阻连接到输出端时，测试装置应能在0.5s指出性能不合格。如果测试装置有更高的灵敏度，则电阻阻值可大于120KΩ。

例外﹕當測試永久連線器具時﹐可以降低測試裝置的靈敏度﹐使用較小阻值電阻。

- 施加测试电压时，其瞬间电压值应不能超过测试电压峰值的1.2倍。这个要求适用于整个测试过程，包括施加电压时及断开电压时。

- 测试过程中，供電電路的所有开关元件应处于“ON”位置，以便所有的供電电路均接通。器具供電电路的两端连到一起，接到测试装置的一个接线端。测试装置的另一个接线端接到可触及不带电金属零件上。

例外﹕電阻類器具﹐以及采用馬達﹑繼電器﹑線圈或變壓器的器具﹐當測試過程中指示不合格時﹐電路不受到過大二次感應電壓影響﹐則測試時﹐可以只將器具供電電路的一端連接到高壓測試儀。

52 极性及接地连续性测试

52.1 极性测试

- 带极性连接插头（2–芯插头，其中一片插脚比另一片宽）的器具，要测试连接插头接地导线（2–芯插头较宽的一片）与连接到接地导线的器具零件之间的电气连续性。如果不易于目视检查及元件检查，则做电气连续性测试。

52.2 接地连续性测试

- 提供接地的带电源线器具，应对其进行测试，以确定连接插头的接地片与可能变为带电的器具可触及不带电金属零件之间存在接地连续性。该测试为生产线例行测试。

- 如果所选择的可触及金属零件，在设计时连接到所有其它可触及金属零件上，则仅做一次测试。

52.3 电源指示装置

- 任何指示装置，如欧姆表，电池与蜂鸣片组合等，可用于指示52.1.1—52.2.2的测试結果。

電氣參數

53 细节

- 器具应标出电流值，伏安值；或功率及电压值（仅对交流电源）。如因控制装置需要，要标出频率值。額定電壓可以為一個值﹐或電壓范圍﹐如100-120V或220-240V。

- 如果器具帶有用于接插電源插頭的插座﹐而該插座不打算作為斷開電源的裝置卻可作為通用插座﹐則在確定器具的電氣參數時﹐應考慮插座施加于器具及電源連接（不小于660W或6A）的額外負載。

标识

54 细节

54.1 警告语应符合所有以下要求：

- 警告语应永久性附着

- 警告语不可以标在可直接由手取下的零件上

- 警告语所在零件在不中断器具的工作下应不可以取下

- 警告语字高应符合以下要求：

- 警告词（如“DANGER”，“WARNING”，或“CAUTION”），其字高应不小于3/32”(2.4mm)。

- 如采用反白，除警告词外，其它警告语的字高不小于1/16”(1.6mm)。

- 本章所要求的所有其它标识，在器具正常使用状况下应清晰易见。

- 应在器具易于見到的地方（對永久連線器具﹐指安裝后易于見到）﹐清晰﹑永久性地标上以下内容：

- 制造商名称，商标，或其它描述性标识，以标示负责产品的机构；

- 制造日期或不超过三个连续月的日期段。可采用缩写形式，或国家性可接受的惯用代码，或由制造商确定的代码；

- 甄别号（目录号或机种号）或等同号码；

- 电气參數额定值。

日期码循环时间应不少于10年。對于只用于交流或只用于直流的器具﹐應該注明。

- 应在器具易于见到的地方标上如“Household Use Only”，“Household Type”等来表明器具只打算作为家用。其字高不小于3/32”(2.4mm)。

- 如果制造商不只在一家工厂生产或组装该器具，则每个成品要有甄别标志（可以用代号）来识别特定工厂的产品。

- 對器具所采用的獨立的﹑可隨時更換的加熱元件﹐每根加熱元件均要明確標上其電流值或功率及電壓﹐或標上制造商的零件編號。

- 如果器具的性能與器具的方位有關﹐則應標明方位（如"TOP"或"BOTTOM"）來指示其安裝或使用方位﹐除非該方位是顯而易見的。

- 用電源線進行連接的電熱式GRILL–TYPE BROILER﹐BARBECUE UNIT﹐與碳火盆一起使用的電動式烤肉叉﹐以及燃燒固體燃料的器具﹐應明確地標上"USE ONLY OUTDOORS, DO NOT EXPOSE TO RAIN."

- 如果器具的结构使得在用户清洗或类似维护时（包括更换热断路器），需借助于工具才能拆开器具，并且，拆开后，将导致人体与受正常保护的带电零件产生意外接触，则器具上应明白地标出警告：只有在断开电源的情况下，才能进行此类维护。参见6.16节。

- 多士爐面包屑盤應標上如下內容﹕"WARNING – TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, UNPLUG BEFORE CLEANING"或以WARNING開頭的類似內容。

- 嵌裝式及牆挂式多士爐﹐應在面包屑門標上"WARNING –  TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, OPERATE WITH CRUMB DOOR CLOSED"或以WARNING開頭的類似語句。

對永久性連線器具﹐在正常溫度測試期間﹐如果接線盒內任一點（包括導線本身）的溫度超過600C（1400F）﹐則應在器具上清楚地標上"FOR SUPPLY CONNECTIONS, USE       AWG OR LARGER WIRES SUITABLE FOR AT LEAST        0C(      0F)"或類似語句。空白處的溫度值見表54.1。測試時如果使用#14AWG線﹐則不必注明線號。該語句應位于電源線連接處附近﹐并且在連接電源線或檢查電源線的連接情況時能清楚看到。

表54.1 標示溫度值

| 測試過程接線盒內的溫度 | 溫度標示值 |
| --- | --- |
| 61–750C（142–1670F） | 750C（1670F） |
| 76–900C（169–1940F） | 900C（1940F） |

- 如果永久連線器具﹐墙挂式器具或嵌裝式器具与其相邻表面必须保留一定间隙，才能使得当器具正常工作时，相邻表面温度不高于900C（1940F），则器具应注明“Do not install closer than ＿ inches ( or ＿ mm) to a (vertical, horizontal, and the like) surface”或类似语句。用圖示表示間隙值也可以。用于该语句或示意图中的间隙值，应不小于在35.1.19及35.1.21测试过程中使墙上温度不高于900C（1940F）所要求的间隙。该语句或示意图应清晰易见，并位于安装过程中可清楚见到的地方﹐對永久性連線器具﹐還應使得在檢查電源線的連接時可見到。

- 電源線帶接地導線﹐電源線插頭帶接地片的器具（見27.6）﹐應清楚地標上"CAUTION – TO ENSURE CONTINUED PROTECTION AGAINST RISK OF ELECTRIC SHOCK, CONNECT TO PROPERLY GROUNDED OUTLETS ONLY"或以CAUTION開頭的類似語句。

- 電源線長度（見10.2.1.1）小于4–1/2 ft（1.4m）的器具﹐應有54.16的說明語句。

- 54.15所要求的語句包括以下內容﹕

- A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

- Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

- If a long detachable power-supply cord or extension cord is used,

- the marked electrical rating of the cord set or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, and

- if the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and

- the longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.

- 對于打算在室外使用的器具﹐說明語句應包括54.16(b)及(c)及以下內容﹕

- Outdoor extension cords should be used with outdoor use products and are surface marked with suffix letter "W-A" and with a tag stating "Suitable for Use with Outdoor Appliances"

- A statement indicating that the connection to an extension cord should be kept dry and off the ground.

- Store products indoors when not in use – out of the reach of children.

- Do not clean this product with a water spray or the like.（如果用專用水管做淋水測試的測試結果符合要求﹐則省略該語句）

- 不打算浸于水中进行清洗的器具，除非已经过浸水检查，证明符合35.1.6节及37.8节的要求，否则，要标示“Do not immerse in water”，或类似语句。如器具仅可以一部分浸入而不可以全部浸入，则要标明“Do not immerse beyond this point”，或类似语句来指明器具浸水位置不可以超出此点。

- 對只能采用非金屬接線盒的器具﹐應在連接電源線時易于見到的地方注明只能采用非金屬接線盒。

- 對于使用器具插頭帶溫控器的器具﹐應永久性地標上"Use only (manufacturer) (designation) temperature-controlly plug"或類似語句。

- 對于控制面板安裝在頂面的CONVECTION OVEN﹐如果前頂邊的溫度超過表36.1的限值﹐則應該標上"CAUTION – HOT SURFACE"﹐其字高不低于3/32"（2.4mm）﹐采用相反顏色并易于被使用者見到﹐而且需清楚表明高溫部分。

- 嵌裝式器具及牆挂式器具﹐如果外露表面溫度超過表36.1的限值﹐則應該標上"CAUTION – HOT SURFACE"﹐其字高不低于3/32"（2.4mm）﹐采用相反顏色并易于被使用者見到﹐而且需清楚表明高溫部分。

- 嵌裝式器具及墙挂式器具，应在器具的前面或固定支架的主要边上永久性注明“CAUTION — To reduce the risk of fire do not place any heating or cooking appliance beneath this unit”，并且在安装后该警告语仍可见。其字高不小于3/32”(2.4mm)。字体颜色与背景色相反，或采用凸字﹐或使字易讀的其它方法。

- 對于用電源線連接的室外使用器具﹐應該標上"CAUTION – TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, KEEP EXTENSION CORD CONNECTION DRY AND OFF THE GROUND"﹐或以CAUTION開頭的類似語句。

- 54.24所要求的語句﹐也標示于固定在電源線上的吊牌。吊牌材料及粘貼方法應符合本標准第50章的要求。吊牌及其印刷內容應能防水。

- 對烹調容器可以取掉的器具﹐應在大身內表面標上"CAUTION – TO REDUCE ELECTRIC SHOCK, COOK ONLY IN REMOVABLE CONTAINER"。其字高不小于3/32”(2.4mm)。字体颜色与背景色相反，或采用凸字﹐或使字易讀的其它方法。

55 彩盒字嘜

- 彩盒上应标明此器具仅供家庭使用的语句，如“Household Use Only”，“Household Type”等。该语句应：

- 至少在彩盒的一面上标出，

- 其字高不小于表55.1的值

表55.1 字高

| 语句所在表面的最小尺寸，inch（mm） | 最小字高，inch（mm） |
| --- | --- |
| ＞0，≤6（152） | 1/8 （3.2) |
| ＞6（152），≤10 (254) | 3/16（4.8） |
| ＞10 (254) | 1/4（6.4） |

说明书

56 總體要求

- 说明书应与器具一起提供。说明书上应详细警告各种潜在危险，并针对每种危险说明其预防措施。安全说明是说明书的一个固定部分，但格式上与其它部分分开，并位于操作说明部分之前。

- 说明书应包括指示内容或示意图，以辨别重要安全特征。

- TOASTER OVEN及TOASTER OVEN/BROILER﹕其說明書應采用圖示說明每一控制裝置的位置及其操作。

- 56.3所提到的圖示﹐應突出顯示器具的接通及斷開裝置。

- 安全指示的字高如下：

- 大写字母字高不小于1/12”(2.11mm);

- 小写字母字高不小于1/16”(1.6mm);

- “IMPORTANT SAFEGUARDS”，“SAVE THESE INSTRUCTIONS”等词，其字高不小于3/16”(4.8mm)。

- 说明书应包括57章的安全指示及58章的适当语句。

- 除非另有说明，否则，说明文字应逐字地，或其术语等同于57章及58章，但当语句与器具存在冲突时除外。可以对各条款进行编号，并且，“Read all Instructions”应位于该部分的最前面，而“Save these Instructions”应位于最后面。中间插入制造商认为合适的重要安全指示。

- 如果在正常温度测试或非正常工作测试前，没有预热，则说明书上应说明没必要预热器具。见35.1.29。

- 对双电压器具，应说明：（1）改变电压选择开关（如果有电压选择开关的话）；（2）提供每种电压的正确电源连接方法。另外，要有以下说明语句：“For use in the U.S.A., the voltage selector switch should be placed in the 120 V position. For use in several countries overseas, the voltage selector may need to be placed in the 240 V position. Confirm the voltage available at each overseas location before using the appliance. For connection to a 240 V supply, use an attachment plug adapter of the proper configuration for the power supply receptacle.”

- 带2-芯极性连接插头的器具，应有以下说明语句：“This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

57 適合于所有器具的安全措施

57.1 以下內容適用于所有器具。

Important safeguards

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following:

- Read all instructions

- Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs.

- To protect against electrical shock do not immerse cord, plugs, or (state specific part or parts in question )in water or other liquid.

- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.

- Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts.

- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.

- The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacture may cause injuries.

- Do not use outdoors (this item may be omitted if the product is specifically intended for outdoor use).

- Do not let cord hang over edge of table or counter, or touch hot surfaces.

- Do not place on or near a hot gas or electric burner, or in a heated oven.

- Extreme caution must be used when moving an appliance containing hot oil or other hot liquids.

- Always attach plug to appliance first, then plug cord into the wall outlet. To disconnect, turn any control to “off”, then remove plug from wall outlet.

- Do not use appliance for other than intended use.

- Save these instructions.

58 具體器具

58.1 Baby food warmers / servers

- “Before serving be sure food is at safe temperature.”

- “Before serving, unplug cord from wall outlet and dish. Do not leave cord within child’s reach.”

58.2 Broiler-ovens

- “Use extreme caution when removing tray or disposing of hot grease.”

- “Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts, creating a risk of electric shock.”

58.3 Bun/bread-warmers (fabric enclosed heater)

- “Do not use metallic fasteners to hold the fabric in place. Sharp utensils should not be used.”

- “Do not crush or fold the heater.”

58.4 Outdoor electric barbecues / grills

- “Fuel, such as charcoal briquettes, is not to be used with appliance.”

- “Use only on properly grounded outlet.”

58.5 非金屬鍋

“Avoid sudden temperature changes, such as adding refrigerated foods into a heated pot.” (如果鍋的材料能承受這樣的高低溫﹐則可以省略掉)

58.6 Toasters

- “Oversize foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster as they may involve a risk of fire or electric shock.”

- “A fire may occur if toasters are covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation.”

- “Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in .” (如多士爐使用發熱管﹐則可以省略)

58.7 Toaster- ovens (not broilers)

- “Oversize foods or metal utensils must not be inserted in a toaster-oven as they may create a fire or risk of electric shock.”

- “A fire may occur if the toaster-oven is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls, and the like, when in operation. Do not store any item on top of the appliance when in operation.”

- “Do not clean with metal scouring pads. Pieces can break off the pad and touch electrical parts involving a risk of electric shock.”

- “Extreme caution should be exercised when using containers constructed of other than metal or glass.”

- “Do not store any materials, other than manufacturers recommend accessories, in this oven when not in use.”

- “Do not place any of the following materials in the oven :(List all materials – that is, paper, cardboard, plastic, and the like)”.

- “Do not cover crumb tray or any part of the oven with meal foil. This will cause overheating of the oven.”

- 應說明如何關掉 toaster-oven (除了拔出電源線外﹐還需提供關閉開關)

58.8 手柄可以拆下的器具

- “Be sure that handles are assembled and fastened properly.”

- （詳細說明手柄的正確安裝方法）

- （說明如何判斷手柄裝得不好）

例外﹕如果在說明書的Important Safeguards部分注明"SEE INSTRUCTIONS REGARDING HANDLES ON PAGE          "或類似語句﹐則第2﹑3項所處的位置不作要求。

58.9 嵌狀式及牆挂式器具

- “To reduce the risk of fire, do not place any heating or cooking appliance beneath the appliance.”

- “To reduce the risk of fire, do not mount unit over or near any portion of a heating or cooking appliance.”

- "To reduce the risk of electric shock, do not mount over a sink."

- "To reduce the risk of fire, do not store anything directly on top of the appliance surface when the appliance is in operation."

58.10 雙電壓器具

- "Be sure dual voltage selector, if provided, is in correct voltage position before operating. Before plugging in, read the information about the dual voltage contained in instruction section of this manual."

- "Thisappliance was set at the factory to be operated at      volts. Refer to operating instructions section of this manual for conversion to    volt operation"

例外﹕對于可在一個電壓范圍內工作而不要求用戶對其進行調整的器具（如帶PTC加熱元件的器具﹐可在一個電壓范圍內工作而不要求用戶對其進行調整）﹐則不必標上這些內容。

- 要求標示于器具上的警告內容﹐也要求完整地在說明書中寫出來。這些內容可位于"IMPORTANT SAFEGUARDS"部分。

59 用戶維護

- 说明书应包括清洗及制造商所推荐的用户维护（如润滑或不润滑）的指示及警告语句，并警告用户其它维护工作应由有资格的维修机构来完成，同时说明该器具仅适于家庭使用。

- 对嵌裝式器具及墙挂式器具，应提供安装指南。具體安装指南应写在器具上，或写在与器具一起提供的说明书上。安装指南不能位于Important Safeguards部分，但是，在Important Safeguards部分可以参考安装部分（如“Wall or under-the cabinet mounting should follow the directions in the installation instructions”）。