中华人民共和国国家标准

GB4343.1-2003/CISPR14-1:200

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000 电磁兼容、家用电器、电动工具和类 似器具的要求第一部分：发射

前     言

GB 4343本部分的全部技术内容为强制性的。

GB 4343《电磁兼容  家用电器、电动工具和类似器具的要求》分为两个部分：

——第一部分：发射；

——第二部分：抗扰度。

本部分为GB 4343 的第1部分，对应于CISPR 14-1：2000（第四版）、2001年第1号修正件《电磁兼容  家用电器、电动工具和类似器具的要求  第1部分：发射》。第四版取消和代替1993年出版的第三版本，第1号修正件（1996）和第2号修正件（1998）。

本部分  与DISPR 14-1：2000（第四版）、2001年第1号修正件的一致性程度为等同，但依据GB/T20000.2—2001《标准化工作指南  第2部分：采用国际标准的规则》进行如下编辑性修改：

——删除CISPR014-1：2000（第四版）的前言、简介。简介的内容编写入本部分的引言中。

——将本部分引用的国际标准改为等同、等效采用该国际标准的我国国家标准。

本部分代替GB4343-1995《家用和类似电用途电动、电热器具，电动工具以及类似电器的无线电干扰特性测量方法和允许值》。

本部分与GB 4343-1995相比，技术内容主要修改如下：

——本部分的名称由《家用和类似用途电动、电热器具，电动工具以及类似电器的无线电干扰特性测量方法和允许值》改为《电磁兼容  家用电器、电动工具和类似器具的要求  第1部分：发射》。

——本部分将“允许值”改为“限值”，“干扰电压”、“干扰功率”分别改为“端子电压”，“骚扰功率”。

——本部分第1章范围增加“电动/电子玩具”；不适用的范围的注1例子中增加：“便携式儿童用灯具”，“婴儿监视系统”，“电子复印机”，“射频控制器、手机和其它类型的射频发射装置，包括使用在玩具中”；增加“注2：由电动机车、船舶飞机等供电系统驱动的玩具不包含在本部分中”；增加“1.5与器具安全性能有关的电磁现象的影响不包括在本部分的范围内”。

——本部分第2章规范性引用文件中增加：“GB9254信息技术设备的无线电骚扰  限值和测量方法”、“GB7000.4—1996《儿童感兴趣的可移式灯具安全要求》。

——本部分增加术语“中频参考电平”、“玩具”、“电池式玩具”、“变压器式玩具”、双电源式玩具“、“电池盒”、“安全隔离变压器”、“玩具用安全变压器”、“装配的配套元件”，“试验的配套元件”、“功能性玩具”、“便携式儿童灯具”、“影响玩具”、“电子线路”、“电子元件”、“玩具的正常操作”，引入“端子”定义。

——本部分4.1.1.2增加：

“不能由使用者轻易延长（永久连接，或带有专用连接器），长度短于2m，用于将辅助器具或装置与设备相连（例如半导体速度控制器，带有AC-DC转换器的电源插头），这些引线无适用的端子电压限值。

在真空吸尘器的吸尘软管中的引线无适用的端子电压限值，即使其长度大于2m“。

——本部分增加“4.1.1.4电栅栏激发器连续骚扰端子电压限值”和“4.1.3频率范围为30MHz~1000MHz（辐射骚扰）的限值。”

——本部分将GB4343-1995中“4.4.3.4装有半导体装置、电池充电器和变流机的调节控制器，

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

在30~300MHz的频段内不规定干扰功率允许值”。修改为“4.1.2.4装有半导体调节装置的调节控制器、电栅栏激发器、整流器、电池充电器和变换器等，如果不包含工作频率高于9kHz的内部频率或时钏发生器，则在30MHz~300MHz的频段内不规定骚扰功率限值”。

——本部分对断续骚扰的修改：

删除GB4343-1995中4.2.3.1“b)2s内多于两次喀呖声”及注中提及的“图D4”。

删除GB4343-1995中“4.2.4.1预定放在固定位置使用的房间加热器或装人其内的控温器的允许值暂无规定”。本部分7.2.4中增加“用于或装在预定放在固定位置使用且永久安装的房间加热器确定的喀呖声的5倍”。删除GB4343-1995中7.2.4的“注：③对于立式房间加热器的调温器还应见4.2.4.1”。

GB4343-1995中4.2.4.5中删除“在2s内不会有任何其他干扰在前或跟后”。条款改为本部分4.2.3.2。

GB4343-1995中4.2.3修改为本部分4.2.3.3瞬时开关，瞬时开头的条件是：

喀呖声率不大于5；

没有持续时间长于20ms的喀呖声；

90%的喀呖声持续时间小于10ms。

——本部分删除GB4343-1995中5.1.3中的用电压探头测量骚扰电压的计算公式。

——对于GB4343-1995中5.2测量程序和布置中关于引线布置的内容，本部分增加“如果有关禁止销售或取消型式认可方而争论时，可用1m长类似质量的引线代替电源的引线”。

——本部分5.2.2.2中增加“模拟手的应用仅在手柄和把手及制造商规定的那些部分。如果没有制造商的说明，模拟手应按下述应用”一句话。

——本部分删除GB4343-1995辊6.1.2吸收钳的性能要求。

——本部分将GB4343-1995中6.3.1.1“……，或者在一端或两端装有插头或插座的引线”，修改为“……，或者在一端或两端装有（由使用者）容易替换时插头或插座的引线，应按6.2.3延长至大约6m的长度“。

——本部分增加7.2.5温控器替代GB4343-1995中7.2.4规定的步骤。恒温控制的三相开关技术内容列入本部分附录A。

——本部分增加“7.3.1.1.2对于装在真空吸尘器吸尘软管中的引线，见4.1.1.2”。7.3.1.1.3最后增加“（只在插头和插座可由使用者容易拆去的情况下）”。

——本部分将GB4343-1995中7.3.1.20.2“如果器具是可变容量模式，其具有控制风扇或压缩机转速的电路，则在制冷模式下将温度控制器设定在最低温度下测量，在制热模式下将温度控制器高温度下测量”。

——GB4343—1995中7.3.4.3本部分增加“浸入式热水器应完全浸入水中运行”。

——GB4343—1995中7.3.4.9本部分修改为：“面而烘烤器：如果4.2.3.3“瞬时开关”的条件满足，无喀呖声限值要求“。

——GB4343—1995中7.3.4.12本部分删除“如果机器在任何2s内能产生多于两次喀呖声，那么所有干扰必须符合连续干扰允许值“。

——本部分增加：7.3.6电动和电子玩具、7.3.6.1分类、7.3.6.2测试应用、7.3.6.2.3辐射骚扰的测量、7.3.6.3运行条件。

——GB4343—1995中7.3.7.1的第一、二、三段修改为：

“开关应调节到使n2值（开关操作数-见7.4.2.3）最大。负载电流应为最大额定电流的0.1倍，且除非制造商有另外规定，负载应由白炽灯组成。

如果4.2.3规定的“瞬时开关”的条件满足，产生喀呖声骚扰的幅度没有限值的限制”。

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

——GB4343—1995中7.3.7.2第二段“……并联一个1MΩ电阻器到该串联电路，代替栅栏线的泄漏电阻”。本部分将1MΩ电阻器修改为500Ω。

——GB4343—1995 中7.3.7.3a)第三段“当喀呖声持续时间不超过10ms时，则认为喀呖声率小于3……”。本部分修改为7.3.7.3.1中的“当喀呖声的时间满足4.2.3.3的“瞬时开关”的条件时，则认为喀呖声率N不超过5……”。第四段“如果任何喀呖声大于10ms而小于300ms时，则喀呖声允许值L8用经验喀呖声率N=2……”，修改为“喀呖声限值Lq应按4.2.2.2用经验喀呖声率N=2来计算”。7.3.7.3b)本部分删除“在2s内产生多于2个喀呖声”，对应本部分7.3.7.3.2，并增加：“注：如果10个喀呖声中有一个持续时间超过10ms但小于20ms，不符合4.2.3.3的应用，则要观察至少40次喀呖声的持续时间”。

——本部分7.3.7.7比GB4343—1995中7.3.7.7电池充电器中增加：“当如果接上负载时负载端子不可能触及，则不需要在负载端子时行测量”，“当接到阻性负载上或完全充电的电池上电池充电器不能按预期运行时，应连接一个部分充电的电池后测试”。

——本部分增加：7.3.7.10提升装置（电动升降机）。

——GB4343—1995中“第8章检验规则”，本部分改为“第8章CISPR射频骚扰限值的说明”。

——GB4343—1995中8.3.1.1产生连续干扰的器具，醅 分对应8.2.1删除c项和d项。

——删除GB4343—1995中8.4.4“对产生喀呖声干扰的器具，允许采用8.3.1.2c中使用的三个试样的试验进行评定“。

——本部分增加：8.4禁止销售。

——本部分表A1的器具类型中增加：电栅栏、电扇和热器、气体燃烧器，表A2中增加：冷冻箱。

——本部分增加“参考文献”。

——GB4343—1995的附录D列入本部分的正文。

还有，本部分对GB4343—1995的干扰电压、干扰功率的测量方法和断续干扰测量导则（参考件）采用GB6113.1进行了重新编写，但技术内容不变。

本部分的附录A为规范性附录，附录B、附录C为资料性附录。

本部分由全国无线电干扰标准化技术委员会提出。

本部分由国家质量监督检验检验检疫总局批准。

本部分由全国无线电干扰标准化技术委员会归口。

本部分主要起草单位：上海电动工具研究所、广州电器科学研究院。

本部分主要起草人：尹海霞、赖静、李邦协、杨春荣、刘江、吴展、顾大鹏。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：GB4343—1984、GB4343-1995。

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

引     言

本部分的目的是对家用电器、电动工具和类似器具的射频骚扰电平建立一具统一的要求，确定骚扰限值，描述测量方法并且使运行条件和结果的分析标准化。

CISPR14-1出版物由国际电工委员会国际无线电干扰特别委员会（CISPR）的F分会（家用电器、电动工具、照明设备和类似器具的骚扰）负责制定。1975年出版第一版，名称为CISPR14：1975《家用电器、电动工具和类似器具无线电干扰特性测量方法和允许值；1993年出版第三版，名称为CISPR14：1993《家用和类似用途电动、电热器具，电动工具以及类似器具无线电骚扰特性测量方法和允许值》，继后在1996年出版第1号修改件、1998年出版第2号修改件；2000年出版第四版，己含了一次技术修订，标准名称改为CISPR14-1《电磁兼容  家用电器、电动工具和类似器具的要求第1部分发射》。

本部分是强制性国家标准，起草工作始于1980年，1984年由国家标准总局发布第一版，标准名称为：GB4343—1995《家用类似用途电动、电热器具，电动工具以及类似器具无线电干扰特性测量方法和允许值》；这次等同采用CISPR14-1：2000第四版和2001年第一号修正件进行修订。

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

电磁兼容  家用电器、

电动工具和类似器具的要求

第1部分：发射

- 范 围

  - 本部适用于其主要功能由电动机、开关或调节装置实现的器具产生的射频传导和辐射骚扰，特意产生或者用于照明的射频能量除外。

这些器具包括：家用电器、电动工具、使用半导体装置的调节控制器、电动机驱动的电疗设备 、电动/电子玩具、自动售货机以及电影或幻灯投影仪。

包括在本部分范围内的还有：

——上述提及设备的单独部件，诸如电动机、开关装置如（电源或保护）继电器，如果本部分中未提及，则对这些单独部件没有发射要求。

本部分对与那些无法在测试场地进行测试的设备，暂时无发射要求，现场测试的要求正在考虑中。不包括在部分范围内的有：

——在其他国家标准中明确地提出其射频范围内所有发射要求的设备；

注1：例子如下：

——灯具、包括便携式儿童用灯具，放电灯具和其他照明装置：GB17743;

——音像设备和电子乐器，玩具除外：GB13837和GB/T9383（见7.3.5.4.2）;

——电网通讯装置，包括婴儿监视系统：IEC61000-3-8；

——产生和使用射频能量用于加热治疗目的的设备）；

——信息技术设备，如家用电脑、个人计算机，电子复印机：GB9254；

——用在电动牵引车上的电子设备：GB14023；

——射频控制器、手机和其他类型的射频发射装置，包括使用在玩具中。

——装有额定输入电流每相大于25A的半导体装置的调节控制器和带有该种调节控制器的设备；

——单独使用的电源。

注2：由电动机车、船舶或飞机等供电系统驱动的玩具不包含在本部分的范围内。

  - 覆盖的频率范围为9kHz~400GHz。

  - 同时使用本标准不同条款和/或其他标准的多功能设备在使用相关功能时应满足每一条款/标准的要求；详见7.2.1。

  - 本部分的限值是在概率的基础上确定的，它能使骚扰抑制保持在经济合理的水平，同时仍能达到足够的射频保护。在特殊情况下，即使符合限值，仍可能会有射频的干扰发生。在此情况可能需要附加措施。

  - 与器具安全性能有关的电磁现象的影响不包括在本部分的范围内。

- 规范性引用文件

下列文件中条款通过GB4343的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最

新版本适用于本部分。

本出版物参考的标准如下：

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

GB/T4365—2003 电工术语  电磁兼容（idt IEC  60050（161）：1990+A1+1997+A21998）

IEC60335-2-76：1997  家用和类似用途器具的安全  第2部分：电栅栏激发器的特殊要求

GB/T6113.1—1995  无线电骚扰及抗扰度测量设备规范（idt CISPR 16-1:1993）

GB/T6113.2—1998  无线电骚扰及抗扰及抗扰度测量方法（idt CISPR-2:1998）

GB9254—1998  信息技术设备的无线电骚扰  限值和测量方法（idt CISPR 22）

GB7000.4—1996  儿童感兴趣的可移式灯具安全要求（idt IEC 60598-2-10:1987）

- 定 义

基于本部分的目的，包含在GB/T4365—2003中的定义适用，并增加了下述特殊定义。

3.1

GB/T6113.1和GB/T6113.2中规定的下列术语和定义

共模电压                    参考地

充电时间常数                射频骚扰（RFD）电流

放电时间的常数              导线上射频骚扰（RFD）功率

受试设备（EUT）            射频骚扰（RFD）电压

电平                        型式试验

射频骚扰源                  加权

3.2

喀呖声   click

一种骚扰，幅度超过连续骚扰准峰值限值，持续时间不大于200ms，而且后一个骚扰离前一个骚扰至少200ms，持续时间由超过测量接收机中频参考电平的信号确定。

一个喀呖声可能包含许多脉冲；在这种情况下，相关时间是从第一个脉冲开始到最后一具脉冲结束的时间。

注 ：在一定条件下，某些类型的骚扰不包括在此定义内（见4.2.3）。

3.3

中频参考电平   i. f. reference leve

产生的准峰值指示值等于连续骚扰限值的未调制正弦信号在测量接收机捉频输出端产生的相应值。

3.4

开关操作  switching operation

开关或触点的一次分断或闭合。

注：不依赖于是否观察到喀呖声。

3.5

最小观察时间T minimum observation time T

当计数喀呖声（或相关开关操作数）时，为了统计判断每单位时间的喀呖声数（或开关操作数）提供足够稳定数据所需的最小时间（也见7.4.2.1）。

3.6

喀呖声率 N click l rate N

一般指1 min 内的喀呖声数或开关操作数，此数字用来确定喀呖声限值（也见7.4.2.3）。

3.7

喀呖声限值Lq click limit Lq

按第4.1.1规定用准峰值检波器测量的连续骚扰的相应限值，加上由喀呖声率N确定的一个定值（见4.2.2.2）。

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

喀呖声限值适用于按上四分位法评定的骚扰。

3.8

上四分位法   upper quartile method

该方法规定在观察时间T内记录的喀呖声数的四分之一允许超过喀呖声限值Lq。

在开关操作的情况下，在观察时间内记录的开关操作数的四分之一允许产生超过喀呖声值Lq的喀呖声（也见7.4.2.6）。

3.9

玩具  toy

为14岁以下儿童设计，或明显地打算由其游戏时使用的产品。

玩具可包括电动机，加热元件，电子线路和它们的组合。

玩具的供电压不应超过24V a.c.(r.m.s)或无纹波d.c且可由电池或通过一个接至电源的适配器或安全变压器提供。

注： 玩具的变压器，变换器和充电器不认为是玩具的一部分（见IEC61558-2-7）。

3.10

电池式玩具   battery  toy

包含或使用一个或多个电池作为唯一电能来源的玩具 。

3.11

变压器式玩具   transformer toy

通过玩具变压器连接到电源且使用电源作为唯一电能来源的玩具。

3.12

双电源式玩具   dual supply toy

同时或交替作为电池式玩具或变压器式玩具运行的玩具。

3.13

电池盒   battery box

与玩具分开且用来放置电池的盒体。

3.14

安全隔离变压器    safety isolating transformer

指输入绕组与输出绕组在电气上由至少相当于双重绝缘或加强绝缘所隔离的变压器，它是为器具或电路提供安全特低电压而设计的。

3.15

玩具用安全变压器  safety transformer for toys

特殊设计以供玩具在不超过24V的安全特低电压下运行的安全隔离变压器。

注：a.c或d.c或二者均可以由变器部件提供。

3.16

装配的配套元件  constrnctional  kit

用于组装成不同玩具的电动、电子或机械部件的集合。

3.17

试验的配套元件   exper imental kit

用于组装成不同组合的电动或电子元件的集合。

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

注： 试验装置主要目的是通过试验和研究促进知识的获得，它不是用来创造一具玩具或其他特殊使用的设备。

3.18

功能性玩具   functional toy

一种玩具，额定电压不超过24V，是由成年人使用的器具或装置的模型。

注：一个额定电压不超过24V，打算在成年人的直接监督下由儿童用和在同样方式下作为器具或装置的模型的产品，被认为是功能性产品。

3．19

便携式儿童用灯具  portable child-appealing luminaire

在正常使用中，当连接至电源时可以从一具地方移到另一个地方的灯具，其构造成模型、人物或动物的形象并且通过设计和使用的原材料，儿童可以将其作为玩具看待。

[GB  7000.4---1996，定义1]

3.20

影像玩具   video  toy

包含一具屏幕和操作机构的玩具，通过操作机构儿童可以与屏幕显示图片互动。

注： 所有用于影像玩具的必需部件，例如控制盒，游戏杆、键盘、监视器及连接件，认为是玩具的一部分。

3.21

电子线路  electronic circuit

至少包含一个电子元件的电路。

3.22

电子元件   electronlc component

主要通过在电子在真空、气体或半导体中的运动实现传导的部件。

注：电子元件不包括电阻、电容和电感。

3.23

玩具正常的操作   normal operation of toys

当接至推荐的电源，按照预定的或可预知的方式同时不要忘了儿童的正常行为，进行游戏的条件。

- 骚扰的限值

除非在本部分中对特殊的器具另有规定，不必对148.5kHz以下及300MHz以上的射频骚扰进行测量。

  - 连续骚扰

带换向器电动机以及装在家用电器、电动工具和类似器具内的其他装置可能会引起连续骚扰。连续骚扰可能是宽带的，如机械开关、换向器和半导体调节器等开关装置引起的；也可能是窄带的，如微程序器等电子控制装置引起的。

注：本部分中不用“宽带骚扰”和“窄带骚扰”的概念，两种有关骚扰的差别，由使用的检波器类型确定。为此，规定用准峰值检波器和平均值检波器测量有关限值（见5.1.1和6.1.1）。

    - 频率范围为148.5kHz~30MHz(端子电压)

注：世界无线电行政大会（WARC）在1979年将频率1区的频率下限降低至148.5kHz；对于本部分范围内的应用，认为在150kHz的测试己足够了，因为148.5kHz落在接收机的带宽之内。

端子骚扰电压的限值由表1给出。按照第5章，在每一个端子与地之间进行骚扰电压的测量。

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

端子是适用于与外部电路进行可重复使用的电气连接的导电部件。

表 1 频率范围为148.5kHz~30MHzr的端子电压限值

（见图 1 和图 2 ）

家用电器和产生类似骚扰的设备及装有半导体装置的调节控制器

| 频率范围 | 在电源端子上 |  | 在负载端子和附加端子上 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| MHz | dBµV 准峰值 | dBµV 平均值 | dBµV 准峰值 | dBµV· 平均值 |
| 0.15~0.50 | 随频率的对数线性减小 66~56 59~46 |  | 80 | 70 |
| 0.50~5 | 56 | 46 | 74 | 64 |
| 5~30 | 60 | 50 | 74 | 64 |

电动工具电源端子

| 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率范围 | 电动机额定功率≤700W |  | 700W<电动机额定功率≤1000W |  | 电动机额定功率>1000W |  |
| 0.15~0.35 | 随频率的对数线性减小 66~59 59~49 70~63 63~53 76~69 69~59 |  |  |  |  |  |
| 0.35~5 | 59 | 49 | 63 | 53 | 69 | 59 |
| 5~30 | 64 | 54 | 68 | 58 | 74 | 64 |
| * 当使用带准峰值检波器接收机测量时，如果符合用平均值检波器测量的限值，则认为受试设备必然符合两种限值，不必要用带平均值检波器接收机进行测量。 |  |  |  |  |  |  |

注：使用平均值检波器的测量限值是暂定值，经过一段实践后可能会被修改。

      - 除电动工具外的所有器具，电源的相线和中线端子都应符合第2栏和第3栏的限值。

      - 对器具的附加端子以及装有半导体装置的调节控制器的负载和附加端子，适用第4栏和第5栏“附加端子”给出的放宽限值。

既可做为电源端子也可作为负载/附加端子的端子应符合电源端子的限值。

不能由使用者轻易延长（永久连接，或带有专用连接器），长度短于2m，用于将辅助器具或装置与设备相连（例如半导体速度控制器，带有AC-DC转换器的电源插头），这些引线无适用的端子电压限值。

在真空吸尘器的的吸尘软管中的引线无适用的端子电压限值，即使其长度大于2m。

注：在装有半导体装置的调节控制器的负载和附加端子上的测量见5.2.4，在其他器具附加端子上的测量见5.2.3。

      - 电动工具电源端子的限值按电动机的额定功率在第6栏到第11栏中给出，任何加热装置的功率（例如塑料焊接吹风机的加热功率）都除外。对于电动工具的负载端和附加端，适用第4栏和第5栏，没有进一步的放宽。

      - 电栅栏激发器适用下述限值：

- 各类激发器的栅栏端子（表1第4栏和第5栏）；

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

- 设计用于连接至电源的激发器的电源端子（表1第2栏和第3栏）；

- 设计利用电池供电的激发器的电池端子（表1第4栏和第5栏）。

但是，使用内置电池且不能接至电网的激发器的电池端子，或使用外置式电池，激发器与电池之间的连线短于2m，且没有专用工具使用者不能轻易延长的激发器，无适用的限值。

按照IEC 60335-2-76，D型激发器应在带电池供电且电池与激发器之间的连接线长于2m时进行测量。

注： 实际上，由于高压放电，电栅栏线也是一个有源骚扰源，特别是对广播和通讯网络。电栅栏激发器的制造商应向使用者说明排除诸如接触植被和栅栏线损坏等放电情况。

4.1.1.5  对于能够接到市电的电池驱动的器具（内置或外接电池），电源端子适用表1的第2栏和第3栏的限值。

不能接到市电的内置电池器具不规定任何限值。

外接电池的器具，如果器具与电池间的连线短于2m，则不规定任何限值。如果器具与电池间的连线长于2m或者可由使用者不用专用工具就可延长，则这些导线适用表1第4栏和第5栏的限值。

    - 频率范围为30MHz~300MHz（骚扰功率）

骚扰功率的限值由表2给出。

骚扰功率应按第6章在所有端子进行测量。

表 2 频率范围为30MHz~300MHz的骚扰功率限值

|  | 家用及类似电器 |  | 电动工具 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 频率 范围 |  |  | 电动机额定功率≤700W |  | 700W<电动机额定功率≤1000W |  | 电动机额定功率>1000W |  |
| MHz | dBpW 准峰值 | dBpW 平均值 | dBpW 准峰值 | dBpW˙ 平均值 | dBpW 准峰值 | dBpW˙ 平均值 | dBpW 平均值 | dBpW˙ 平均值 |
| 30~300 | 随频率线性增大 45~55 35~45 45~55 35~45 49~59 39~49 55~65 45~55 |  |  |  |  |  |  |  |
| * 当使用带准峰值检波器接收机测量时，如果符合用平均值检波器测量的限值，则认为受试设备必然符合两种限值，不必要用带平均值检波器接收机进行测量 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：使用平均值检波器测量的限值是暂时的，经过一段实践后可能会被修改。

      - 除了4.1.2.2第二段至4.1.2.4规定的器具以外，所有器具都应符合表2第2栏的限值。

      - 对于能够接到市电的电池驱动的器具（内置或外接电池），适用表2的第2的第2栏和第3栏的限值，包括4.1.2.3和4.1.2.4。

不能接到市电的（内置电池）器具不规定任何限值。

      - 对于电动工具，骚动功率的限值按电动机的额定功率但不包括任何加热装置的功率（例如塑料焊吹风机的加热功率）在表2第4栏到第9栏给出。

      - 装有半导体调节装置的调节控制器、电栅栏激发器、整流器、电池充电器和变换器等，如果不包含工作频率高于9kHz的内部频率或时钟发生器，则在30MHz~300MHz的频段内不规定骚扰功率限值。

    - 频率范围为30MHz~1000MHz（辐射骚扰）

辐射骚扰限值由表3给出。

按照GB 9254—1998测量辐射骚扰。

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

表 3 频率范围为30MHz~1000MHz距骚扰源10m玩具的辐射骚扰限值

| 频率范围/MHz | 限值/dB(μV/m) 准峰值 |
| --- | --- |
| 30~230 | 30 |
| 230~1000 | 37 |
| 注：在转换频率处采用较低限值 |  |

本部分中的辐射骚扰要求只针对玩具。可以在较近的距离测量，如减为3m。测量数据归一化为确定符合性的规定距离时，应使用20dB/oct 的反比因子。

在有争议的情况下，以测试报告中描述的测量距离进行验证。

  - 断续骚扰

恒温控制的器具，程序自动控制的机器和其他电气控制或操作的器具的开关操作会产生断续骚扰。

断续骚扰的影响随着在音像中出现的重复率和幅度而变化。因此，应区别不同类型的断续骚扰。断续骚扰用符合5.1.1和GB/T6113.1—1995中第2章规定的准峰值检波器接收测量。

见参考附录C。

    - 断续骚扰限值主要信赖于骚扰特性和喀呖声率N，详见4.2.2和4.2.3。

在30MHz~300MHz频段不规定任何断续骚扰限值。

注： 30MHz以下的骚扰电平可以解释为是30MHz以上的骚扰电平的一个指示。

4.2.2  频率范围为148.5kHz~30MHz(端子电压)

4.2.2.1  表1的限值也适用于产生下列断续骚扰的所有器具：

a)  除喀呖声以外的骚扰，或

b)  喀呖声率大于等于30的喀呖声。

在4.2.3中规定的器具除外。

注：适用连续骚扰限值的断续骚扰的例子如图4a)和4b）所示。

      - 对于断续骚,喀呖声限值Lq是在有关连续骚扰限值L（4.1.1中给出）上增加：

44dB                      N<0.2,或

20lg(30/N)dB               0.2≤N<30

注：分类为喀呖声的断续骚扰的例子如图3a),3b),3c)所示。

并见附录A的表A.1和表A.2。

      - 喀呖声限值Lq要求喀呖声率N在第7章规定的运行条件和结果说明来确定。

    - 喀呖声定义的例外情况：

在一定条件下，某些类型 的断续骚扰不包括在喀呖声定义（见3.2）内。

本条款包含的这些例外，再结合4.2.1和4.2.2，适用于所有类型的器具。图9显示了在确认过程中如何考虑这些条件的流程图。

产品的特殊放宽包含在附录A中，其中也包括表A2，一个通过计算开关操作数来确定喀呖声率N的器具列表。

      - 单个开关操作

由装在器具内或者为下述目的使用的开关或控制器上直接间接的，手动或类似动作引起的单个开关操作的骚扰，从试验器具符合本部分射频骚扰限值的目的出发是可以忽略的：

- 只有接通或断开电源的作用；

- 只有程序选择的作用；

- 通过在有限的固定位置间的开关切换进行能量或速度控制；

- 如如脱水的变速装置或电子温控器的可连续调节控制器的人工设定的变化。

符合本条的开关例子是器具（包括用脚起动）的开/关，例如电动打字机的开关，热风机和吹风机的加热和气流控制的人工开关以及碗橱、衣柜或冰箱的间接操作开关和感应操作开关等。经常地重复操作的开关不包括在内，如缝纫机、计算机、焊接设备的开关等（见7.2.3和7.3.2.4c）。

通过操作装在器具内只是为了安全地切断电源用的任何开关装置或控制器而引起的骚扰，从试验器具符合本标准射频骚扰限值的目的出发是可以忽略的。

      - 时间小于600ms的喀呖声组合

对于程序控制的器具，在每一个选择的程序周期允许有一个时间小于600ms的喀呖声组合。

对于其它器具，在最小观察时间内允许有这样的一具喀呖声组合。这也适用于恒温控制的三相开关在三相中的第相和中线中相继引起的三个骚扰，这些喀呖声的组合被认为是一个喀呖声。

      - 瞬时开关

符合下列条件的设备：

——喀呖声率不大于5；

——没有持续时间长于20ms的喀呖声；

——90%的喀呖声持续时间小于10ms；

被认为满足限值要求，而与喀呖声的幅度（见表A.1和表A.2）无关。如果有条件之一不符合，那么限值应按4.2.2评定。

      - 喀呖声间隔时间小于200ms

对于喀呖声率小于5的器具，任何两个持续时间最多为200ms的骚扰应评定为两个喀呖声，即使骚扰之间的间隔小于200ms。

在这种情况下，例如图4b)所示观测到的冷藏箱的骚扰，应判定为两个喀呖声，而不是连续骚扰。

- 端子骚扰电压的测量方法（148.5kHz~30MHz）

本条款列出了器具端子骚扰电压测量的一般要求。

运行条件由本部分第7章给出。

  - 测量装置

使用下列给出的测量装置：

    - 测量接收机

准峰值检波器和平均值检波器可装在一具接收机内，可以分别用准值检波器或平均值检波器接收机应符合GB/T6113.1—1995中第4章的规定。

注：准峰值检波器和平均值检波器可装在一个接收机内，可以分别用准峰值检波器或平均检波器进行测量。

    - 人工电源网络

V型人工电源网络是为受试器具的端子与参考地之间提供一具规定的高频阻抗，同时把电源中无用的射频信号与测试电路隔离开。

使用GB/T 6113.1中第11章规定的50Ω/50μH（或50Ω/50μH+5Ω）的V型人工电源网络。

为保证在测量频率上电网阻抗不会对V型人工电源网络的阻抗产生严重影响，在V型人工电源网络和电网之间应插入一个适当的射频阻抗。这个阻抗也将减少电网上存在的无用信号的影响（也见5.3）。

V型人工电源网络与测量接收机之间用特性阻抗为50Ω的同轴电缆连接。

    - 电压探头

当测量不是在电源端子（见5.2.3.2）而是在其他端子上，如负载或控制端子（见5.2.4.4），则使用电压探头。当不能使用人工电源网络而且对受试器具或试验设备没有不良影响时，也可在电源端子上使用电压探头测量，例如测量每相电流大于25A的电动机和加热装置。

电压探头由电阻值至少为1500Ω的电阻器串联一个电抗值相对于电阻值可忽略（在150kHz~30MHz范围内）的电容器组成（见GB/T6113.1—1995中第2章）。

测量值应按探头与测量装置之间的电压分配校正。此校正只考虑纯电阻部分。如果探头阻抗值太低，影响到受试器具的正常工作，则应按需要提高探头阻抗值（50Hz/60Hz和射频）（例如15kΩ串联500pF）。

    - 模拟手

为了模拟使用者手的影响，对手持式设备在骚扰电压测量的过程中需使用模拟手。

模拟手由连接至220（1±20%）pF的电容器串联510（1±10%）Ω的电阻器组成的RC元件的一端的金属箔组成（见图8a）;RC元件的另一端接到测量系统的参考地（见GB/T6113.1）。模拟手的RC元件可装在人工电源网络的内部。

    - 断续骚扰分析仪

断续骚扰测量设备应符合GB/T6113.1—1995中第14章的规定。只要准确度足够，可以采用示波器的替代方法。

对于骚扰持续时间的测量参见GB/T6113.1—1995。

  - 测量程序和布置

    - 受试器具引线的布置

注：关于电器具与测量设备的连接，在GB/T6113.2—1995的附录A中第3章中给出更多的信息。

      - 电源引线

在所有的端子电压（电源端子或其他端子）骚扰测量中，V型人工电源网络应连接到电源端以提供一个规定的终端。如5.2.2中所述，V型网络的位置应与器具相距0.8m。

骚扰电压通常在引线的插头末端进行测量。

如果受试器具的电源引线超过连接到V型人工电源网络所需的长度，应将超出0.8m的部分平行于电源引线来回折叠形成一个长0.3m~0.4m之间的线束。如果有关于禁止销售或取消型式认可方面的争论时，可用1m长类似质量的引线代替电源引线。

如果所要测量的引线短于器具与V型人工电源网络之间要求的距离，引线应延长到规定的长度。

如果受试器具的电源引线中有接地导线，接地导线的插头末端应与测量装置的参考地连接。

当需要接地导线，而接地导线以不包含在电源引线内时，应用导线将受试器具的接地端与测量装置的参考地连接，导线长度不超过连接到V型人工电源网络所需的长度，且导线应与电源引线平行，相距不超过0.1m。

如果器具没有提供电源引线，应用不超过1m的引线（包括插头或插座）将器具与V型人工电源网络连接。

      - 其他引线

除非本部中有其他描述，连接器具和辅助装置的引线和连接调节控制器或电池式器具电池的引线应按照5.2.1.1处理。

    - 受试器具的布置和与V型人工电源网络的连接

      - 通常不接地的非手持式器具

器具应放置在尺寸至少为2m*2m的接地导电平面上方0.4m，与V型人工电源网络之间的距离为0.8m，并且与其他接地导电表面保持至少0.8m的距离。如果测量在屏蔽室内进行，0.4m的距离可以指到屏蔽室的任一墙面。

由于设计和/或自重原因，使用时经常放在地上的器具（即落地式器具）应同样满足上述规定。

但是

——器具应放置在水平金属接地平板上（参考接地平板），但用高度为0.1(1±25%)m的非金属支撑隔开（例如平板架）；

——引线应沿着受试器具向下至非金属支撑面高度水平地连接到V型人工电源网络；

——V型人工电源网络应与参考接地平板有良好的连接（见GB/T6113.2）；

——参考接地平板至少超出受试器具边缘0.5m，尺寸至少为2m*2m。
5.2.2.2   通常不接地的手持式器具

首先，器具应按照5.2.2.1时行测量。

然后按5.1.4规定使用模似手进行附加测量。

使用模拟手的一般原则是用金属箔包裹器具附带的所有手柄，包括固定式和可拆卸式手柄，且M端应同时连接到按5.2.2.2.2 到5.2.2.2.4 规定的裸露的、非旋转的金属件上。

表面覆盖涂料或油漆的金属件被认为是裸露金属件，应直接与RC元件的M端相连。

模拟手的应用仅在手柄和把手及制造商规定的那些部分。如果没有制造商的说明，模拟手应按下述应用：

        - 当器具的外壳完全是金属时，不需要金属箔，但是RC元件的M端应直接连接到器具的壳体上。

        - 当器具的外壳是绝缘材料时，金属箔包裹在手柄上，如果8b)中的手柄B，如果有的话，也包括手柄D。60mm宽的金属箔也应包裹壳体C，此点为电动机铁芯处，或者如果齿轮引起较高的骚扰电平则包裹齿轮箱。所有的金属箔，卡圈或挡圈A，如果有的话，应连接在一起，再接至RC元件的M端。

        - 当器具的外壳部分是金属，部分是绝缘材料，并且有绝缘手柄时，金属箔应包裹在手柄上，如图8b)中的手柄B和D。如果电机位置的外壳这非金属的，则应用60mm宽的金属箔包裹在电动机铁芯处壳体C上，或者包裹齿轮箱，如果它是绝缘材料的并且引起较高的骚扰电平。壳体的金属部分，A点，包裹手柄B和D的金属箔，壳体C上的金属箔应连接在一起，再接到RC元件的M端。

        - 当II类器具有两个绝缘手柄A和B和金属壳体C时，例如电圆锯（图8C），金属箔应包裹手柄A和B。A和B的金属箔和金属壳体以应接在一起，再接到RC元件的M端。

注；0，0I，II和III类的定义按照GB/T12501中电气、电子设备的防电击保护分类。

      - 通常要求接地操作的器具

器具的放置应与V型人工电源网络相距0.8m，骚扰电压按5.2.1进行测量。

测量应在器具的接地端子连接到测量装置的参考地的条件下进行。

如果器具不带接地线，应用与电源引线平行，并且长度相同，与电源引线相距小于0.1m的引线将器具的接地端子与测量装置的参考地连接。

如果器具的外壳是非导电材料，器具应按5.2.2.1进行测量。

由于设计和/或自重原因，使用时经常放在地上的器具（即落地式器具）应同样满足上述规定。

但是

——器具应放置在水平金属接地平板上（参考接地平板），但要用高度为0.1±25%的非金属支撑隔开（例如平板架）。如果测量在屏蔽室内进行，0.1(1±25%)m的距离是指距屏蔽室的金属地面；

——器具的边缘到尺寸至少为2m*2m的接地垂直导电平面的距离至少为0.4m。如果测量在屏蔽室内进行，0.4m的距离可以指到最近的墙面的距离；

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

——参考接地平板至少超出受试器具边缘0.5m；

——V型人工电源网络应用金属带与参考接地平板有良好的连接（见GB/T6113.2）；

——参考接地平板应通过低阻抗与垂直平面有良好的连接。

    - 在非电源引线的引线端连接有辅助装置的器具

注1：装有半导体器件的调节控制器不包含在此条内，这些器具包含在5.2.4中。

注2：当辅助设备不是器具运行所必需的，并且在本部分分中其他地方有规定的单独的测量程序（例如.真空吸尘器的动力吸嘴），本条不适用，主体器具作为独立器具进行测量。

超过1m的连接引线按照5.2.1.1布置。

当器具和辅助装置之间的连接引线是永久地固定在二者的端部，且引线的长度短于2m，或者引线是屏蔽的，屏蔽引线端子连接在器具和辅助装置的金属外壳上，此种情况下不需进行测量。

      - 测量布置

受试器具应按5.2.2处理，并符合下列附加要求：

- 辅助装置应像器具主体一样放置在与接地导电表面相同高度和相同距离处。如果辅助引线足够长，应放置在距离器具主体0.8m处，并参见5.2.1.1。

如果辅助引线短于0.8m，则辅助装置应放置在距器具主体尽可能远的距离。

如果辅助引线长于0.8m，则超出0.8m部分的辅助引线应平行与本身折叠形成一个长0.3m~0.4m间的水平线束。

辅助引线应沿电源引线相反方向延伸。

当辅助装置包含控制器时，其操作布置不能明显地影响骚扰电平；

- 如果包含辅助装置的器具接地，则不应接模拟手。如果器具本身是手握持的，模拟手应接到器具上而不能接到任何辅助装置上；

- 如果器具不是手中握持的，辅助装置不接地而且是手握持的，则辅助装置应与模拟手连接；如果辅助装置也不是手中握持的，应按5.2.2.1的规定放在接地导电平面上。

      - 测量程序

除了在电源连接端子上测量外，应在其他所有的引入和引出线（例如控制线和负载线）端子上用5.1.3规定的探头串联在测量接收机的输入端子上进行测量。

应接上辅助装置，控制器或负载，以使测量在所有提供的运行条件下且在器具和辅助装置相互作用期间进行。

器具的端子和辅助器具的端子都应进行测量。

    - 装有半导体装置的调节控制器

      - 调节控制器的布置如图5所示。控制器的输出端子应用0.5m~1m长的引线连接到正确的额定负载上。

除非制造商另有规定，负载应由白炽灯组成。

      - 当调节控制器或其负载需接地操作时（例如I类设备），则调节控制器的接地端子应连接到V型人工电源网络的接地端子。负载如有接地端子，应接到调节控制器的接地端子，或者如果调节控制器的没有接地端子，则直接接到V型人工电源网络的接地端子。

      - 首先，调节控制器按5.2.2.1或5.2.2.3的规定测量 。

      - 其次，负载端骚扰电压的测量用5.1.3规定的探头串联在接收机的输入端进行测量。

      - 对具有连接遥感器或控制部件的附加端子的调节控制器，需进一步符合下述规定：

- 附加端子应用0.5m~1m的引线接到遥感器或控制部件。如果装有特殊的引线，超出0.8m的引线应折叠，且平行于引线，从而形成长为0.3m~0.4m之间的水平线束。

- 调节控制器的附加端子的端子的骚扰电压测量应按5.2.4.4对负载端子规定的相同方法进行。

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

  - 减少并非由受试器具产生的骚扰

不是由受试器具引起（由电源或外部场引起）的任何可测量的骚扰电压，在测量装置上给出的指示值应至少比所要测量的最低骚扰电压低20dB。

如果背景噪声不是比测量电平少低20dB，应在测量结果中说明。

不是由将要测量 的设备产生的骚扰电压应在设备连接但不运行的情况进行测量 。

注：为了实现这个条件，可能需要在电源端提供附加的滤波器而且测量可能必须在屏蔽室中进行。

- 骚扰功率的测量方法（30MHz~300MHz）

本章列出由器具端子产生的骚扰功率测量的一般要求。

运行在本部第7章中给出。

一般认为，频率超过30MHz以上时，骚扰能量是通过辐射传播到被骚扰的器具。

经验表时，骚扰能量主要是通过靠近器具的那部分电源引线辐射的。因此认为用器具所能馈给电源引线的功率来确定其骚扰能力。骚扰功率几乎等于器具所馈给的环绕这些引线的一个合适的铁氧体吸收钳的功率，此时吸收钳应在骚扰功率为最大值的位置。

校准按照GB/T6113.1中附录I实施。

  - 测量装置

    - 测量接收机

准峰值检波器接收机应符合GB/T6113.1中第2章的规定；平均值检波器接收应符合GB/T6113.1—1995中第4章的规定。

注：准峰值检波器和平均值检波器可装在一个接收机内，可以分别用准峰值检波器进行测量。

    - 吸收钳

吸收钳应符合GB/T6113.1—1995中第13章的规定。

  - 在电源引线上的测量程序

    - 受试器具应放置在与其他导电体距离至少0.4m的非金属台上。测量引线应延长成一直线，以保证足够的长度容纳吸收钳和允许与频率协调时必要的测量位置调节。吸收钳应环绕引线放置以便测量出与引线上骚扰率成比例的数值。

    - 吸收钳应放置得可以在第一测量频率上指示出最大值：吸收钳应沿引线移动直到在靠近器具的位置和与器具相距半个波长的距离之间找到最大值。

注：最大值可能出现在距器具较近的位置。

6.2.3  被测引线的拉直部分之所以约6m长，是因为这个长度等于λmax/2+0.6m，目的是允许随时为吸收钳和为了附加隔离的另一只铁氧体吸收钳的定位。

如果器具原来的引线短于所需的长度，应延长或用类质量的电源引线代替。

应拆去任何由于尺寸原因不能通过吸收钳的插头或插座，或者特别是在有关于禁止销售或取消型式认可的争时，引线应由所需长度的类似质量的引线代替。

注：λmax对应所要测量的最低频率点的波长，例如在30MHz时为10m。

    - 如果在电源与器具一侧的吸收钳输入之间的射频隔离显示不足，应在离器具6m处沿引线放置一个固定的铁氧体吸收钳（见GB/T6113.1）。这样可提高负载阻抗稳定性和减少来自电源的外部噪声。详见GB/T6113.1—1995中第13章。

  - 在非电源引线的引线端连接有辅助器具的特殊要求

    - 测量布置

      - 辅助引线通常可由使用者延长时，例如带一个自由端，或者在一端或两端装有（由使用者）容易替换的插头或插座的引线应按6.2.3延长至大约6m的长度。

应拆去任何由于尺寸原因不能通过吸收钳的插头或插座（见6.2.3）。

      - 如果辅助引线是永久地固定到器具和辅助装置且：

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

——短于0.25m的，不在该引线上测量；

——长于0.25m但是短于吸收钳长度两倍的，应延长到吸收钳长度的两倍；

——长于吸收钳长度的两倍的，使用原引线进行测量。

当辅助装置不是主体器具运行所必须的（如真空吸尘器的动力吸嘴）以及本标准的其他地方规定有辅助装置的单独试验程序时，应只接引线而不接辅助装置（然而，按6.3.2在器具主体上所有的测试都应进行）。

    - 测量程序

      - 首先，在器具主体电源引线上按6.2用吸收钳进行骚扰功率的测量。如果不影响器具的运行，连接器具主体到辅助装置上的任何引线都应断开，或者通过靠近器具的铁氧体环（或吸收钳）隔离。

      - 其次，在接到或可能接到辅助装置的第根引线上进行类似的测量，而无论器具运行时是否需要该引线；吸收钳的电流互感器指向器具主体。电源引线和其它引线了隔离或断开按6.3.2.1进行。

注：对于短的、永久地连接的引线，吸收钳的移动受引线长度的限制（6.2.3所述）。

      - 此外，测量仍按上述方法进行，但吸收钳的电流互感器指向任一辅助装置，除非辅助装置是器具主体运行所不需要的而且另外规定有单独的试验程序（当然，在此情况下其他引线不必断开或射频隔离）。

  - 测量结果的评定

骚扰功率的测量值由在每个测量频率点找到的最大指示值和吸收钳的校准曲线得出（见GB/T6113.1—1995附录I中给出的例子）。

- 运行条件和结果说明

在进行骚扰测量时，器具应按如下条件运行：

  - 总则

    - 正常负载由7.2和7.3确定，除非这些与制造商的说明书有矛盾，在此情况下，优先进取制造商说明书中规定的条件。对于不包括在这些条款中的器具，应参照制制造商的使用说明书。

    - 器具的运行时间不受限制，除非器具上标有相应的规定，在此情况下应符合此规定。

    - 没有试运行时间的规定，但在测试之前，器具应运行足够长的时间以保证运行条件是器具正常寿命期间的典型条件。电动机的试运应由制造商进行。

    - 器具应连接到能为其提供额定电压和额定频率的电源的上运行。

应在0.9~1.1倍的额定电压范围内、约160kHz和约50MHz两个频点上进行测试，以检查骚扰电平是否随着电源电压有明显地变化；在此情况下，应在引起最大骚扰的电压下进行测量。

多于一具额定电压的器具应在引起最大骚扰的额定电压下测量。

    - 有级速度控制器应调节到平均值附近和最大速度，如果本部分中没有相反的说明，应记录较高的读数。

对于装电子调节器的器具，控制器应按7.2.6.1的简述程序调节到最大骚扰，包括148.5kHz~30MHz 和30MHz~300MHz两个频段。

对于设计在正常使用中不是经常调节的连续可调控制器，如果己预先设定，则在试验期间不应调节。

    - 环境温度应在15˚C~35˚C范围内。

  - 特殊设备和整体部件的运行条件

    - 多功能设备

同时适用本标准不同条款和/或其他标准的多功能设备，如果无需改动设备内部状况能实现

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

多功能的话，则应分别每一功能进行单独试验。如果每一功能都满足有关条款/标准的要求，则

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

认为试验设备是符合所有条款/标准的要求的。

按每一种功能单独运行是不实际的或某一功能的单独运行就会引起设备不能满足其主要功能要求的设备，只要在必要的功能运行都满足每条款/标准的要求时，就认为设备是符合要求的。

    - 电池供电设备

如果器具能连接到电源上，则应按每种允许的运行模式并在7.3规定的运行条件下接到电源上进行测试。

148.5kHz~30MHz频段内，外接电池的器具应按5.1.3的规定用电压探头串联在接收机的输入端在连接引的端子上进行测量。握在手中操作的器具应接上模拟手。

在30MHz~300MHz频段内，外接电池的器具应按6.3.2.2的规定进行测量，吸收钳的电流互感器指向器具。

    - 整体式启动开关、速度控制器等

装在器具内的启动器、速度控制器等，如缝纫机和表A.2中给出的类似器具，7.4.2.3第二段适用。

      - 启动器和缝纫机的速度控制器以及牙钻。为了确定在启动和停止时产生的骚扰，启动时电动机的速度应在5s内增加到最大值。停止时控制器应迅速恢复到断开位置。为了确定喀呖声率，两次启动的间隔为15s。

      - 加法器、计数器和现金出纳机的启动开关应以每分钟至少30次启动的间歇操作。如果不能达到每分钟30次的启动，则用实际尽可能达到的每分钟的启动数间歇运行。

      - 幻灯投影仪的进片装置。

为了确定喀呖声率N，装置应在打开灯且每分钟四次进片的速度而没有载片时运行。

    - 温控器

用于控制房间电加热器、电热水器、油和气体燃烧器等器具的单独的单独的或内置式温控器。

用于或装在预定放在固定位置使用且永久地安装的房间的加热器内的温控器，其喀呖声率N为单个的、便携式的或可移式的房间加热器确定的喀呖声率的5倍。

喀呖声率N应由制造商说明的最大运行速率确定；或者，如果与加热器或燃烧器一起出售，以加热器或燃烧器（50±10）%的工作周期确定。

骚扰幅度和骚扰持续时间应在温控器最小额定电流下测量。对于装有加速电阻器的温控器应在不接任何单独的加热器时进行同样的附加测量。

实践中，当温控器可能与电感负载（如继电器、接触器）一起使用时，所有测量应在用实际使用时有最大线圈电感的装置上进行。

为了得到令人满意的测量，用合适的负载使触点运行足够的次数是必要的，以确保能重现在正常运行中遇到的骚扰电平。

注1：对于含有恒温操作开关的器具应参见7.3.4。

注2：如是温控器装在不是由它控制的器具内的，按7.2.4和7.3.4.14处理。

    - 温控器——替代7.2.4规定的程序

对于采用以下替代步骤的温控器，4.2.3.2、4.2.3.4和图9的流程图不适用。

      - 对于单独的或装在控制箱内的，例如同计时器一起，打算装在固定的房间加热装置内的温控器，制造商应规定最大的转换调节速率。喀呖声率N由此规定值得出，否则，应使喀呖声率N=10，再确定Lq，见4.2.2.2。

应通过手动地操作温度设定装置或通过加热/冷吹风机等方式自动地引起温控器产生40次接触操作（20次打开和20次关闭）。

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

骚扰幅度和骚扰持续时间应在温控器最小额定电流下测量。如果没有标明或声明最小额定电流，应使其等于最大额定电流的10%。不超过25%的骚扰的幅度可以超过Lq电平。对于装有加速电阻器的温控器应在不接任何单独加热器时进行同样的附加测量。

实践中，当温控器可能与电感负载（如继电器、接触器）一起使用时，所有测量应在制造商说明书中允许的有最大线圈电感的装置上进行。

测试之前，用额定的负载使触点运行数百次是必要的。

注：这是为了保证能重现在正常运行中遇到的骚扰电平。

      - 恒温控制的三相开关

恒温控制的三相开关应作为温控器处理（见7.2.5.1）。如果制造商没有给出规定，应使喀呖声率14N=10。

      - 恒温控制的便携式和可移式房间加热器具

对于便携式和可移式房间加热器具，制造商应规定最大的转换调节速率。喀呖声率N由此规定值得出，并应按照7.2.5.1规定的步骤。

当制造商没有给出规定时，应使喀呖声率N=10，并按照7.2.5.1规定的步骤，

或者

在足够的热交换的条件下，由控制装置（50±10）%的工作周期得出喀呖声率N，并按照图9的步骤。

如果没有功率范围开关，应设定在最小档位。

测试之前，用额定的负载使触点运行数百次是必要的。

注：这是为了保证能重现在正常运行中遇到的骚扰电平。

    - 装有半导体装置的调节控制器

注：按4.1.2.4，此类控制器无30MHz~300MHz频段内骚扰功率限值的要求，也见7.1.5。

      - 最大骚扰电平的调节

调节控制器应调节到使接收机在每一个测量频率上给出最大指示值的位置。记录每个优先频率点（见7.4.1.3）的骚扰值后，不改变调节控制器，在优先频率点附近的频带内进行扫描，并记录最大骚扰值（例如，调节控制器设定在160kHz上接收机给出最大值的位置，再进行150kHz~240kHz范围内的扫描）。

        - 每个调节控制器应分别测试。按7.2.6.1在器具的所有端子进行测量。

如果单个调节控制器装有单独开关，在试验期间不用的调节控制器应断开。

        - 将尽可能多的调节控制器连接到负载上，当控制器的每相为最大频定电流时器具的每相最大电流不超过25A。

在不可能所有单个控制器都接到最大负载时，那些按7.2.6.1测量期间给出最大的骚扰那些设定相同。应增加个简单的核查以确定没有其它设定会产生更大的骚扰。测量应在器具的电源端子，包括所有的相线和中线，负载端子和附加端子上进行。

当每个调节控制器是由包括所有抑制组件的完全整装的调节电路组成，且独立于其它控制器工作，并由于设计或偶然因素使其不能控制其他调节控制器正在控制的任何负载时，不进行本试验。

  - 标准运行条件和正常负载

    - 家用和类似用途的电动器具

      - 真空吸尘器

        - 无辅助装置的真空吸尘器应在无附件和带空吸尘袋连续运行时进行测量。有卷线盘能自动卷回电源引线的真空吸尘器，应把电源引线全部拉出来按5.2.1.1进行测量。

        - 对于装在真空吸尘器软管中的引线，见4.1.1.2。

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

        - 在30MHz~300MHz频段上，骚扰功率（包括电源端子的测量）用吸收钳进行测量，用接到电源装置的相应端子上的，与原提交的吸尘软客有相同线数的必要长度的软线代替吸尘软管和它的整装线束（只在插头和插座可由使用者容易拆去的情况下）。

        - 真空吸尘器的辅助动力及嘴应在刷子不带机械负载的条件下连续运行，如需要，应由非金属软管提供冷却。

如果动力吸嘴是由不可拆卸的总长度短于0.4m的电源引线连接的，或者如果由插头和插座直接连接到真空吸尘器的，它们应一起测量。在所有其他情况，器具应分别进行测量。

      - 地板抛光机应在抛光刷子不带机械负载的条件下连续运行。

      - 咖啡磨应不供料连续运行。

      - 食物混合器（厨房器械）、液体混合器、搅拌器、榨汁机应不带负载连续运行。对于速度控制器，见7.1.5。

      - 钟应连续运行

      - 按摩设备应空载连续运行

      - 风扇、厨房抽油烟机应在最大气流条件下连接运行，风扇应在加热和不加热情况下运行，如果有此装置的话。对于恒控制开关见7.3.4.14。此外有电子调节控制器的风扇和抽油烟机也适用7.1.5。

      - 干发器按7.3.1.7运行。对有恒温控制的开关，见7.3.4.14。

      - 冷藏箱和冷冻箱应关门连续运行。温控器调节到调节范围的中间档。箱内是空的并且不加热。应达到稳定状态后进行测。

喀呖声率N以开关操作数的半数来确寂静。

注：由于冷冻元件上积冰，正常使用中的开关动作数大约是空的冷藏箱的一半。

      - 洗衣机应在装水但不装织物的条件下运行，入水的温度应符合制造商说明书的规定。如果有温控器，应调节到可选择程序的最大设定或90˚C两个之中的较低者。应以器具的最不利的控制程序确定喀呖声率N。

注：如果有作为整个程序一部分的干衣功能的洗衣机，见7.3.1.12。

      - 洗碟机按7.3.1.10。

      - 滚筒干衣机用预洗好的，干燥时质量在140g/m2和175g/m2之间，尺寸约0.7m*0.7m的双层棉布构成织物布料运行。

控制装置应设定在最低或最高位置。应取给出最高的呖声率N的位置。

单独的滚筒干衣机以制造商说明书推荐的棉织物最大干重量的一半运行。规定干重量的棉织物应用同等重量的（25±5）˚C的水浸透。

由在一个桶中顺序完成洗衣、脱水和干衣操作的洗衣机组成的滚筒干衣机，应用制造商说明书为滚筒干衣机顺序运行推荐的棉织物最大干重量的一半运行，干燥操作开始时的含水量是前次洗衣后脱水结束时衣物的含水量。

      - 离心干衣机应空载连续运行。

      - 剃须刀和电推剪应按7.1.2空载连续运行。

      - 缝纫机

为测试电动机的连续骚扰，电动机应带缝纫传动装置而不缝纫织物的条件下以最大速度连续运行。

开关或半导体控制器的骚扰测试，见7.2.3.1 或7.2.6.1。

7.3.1.16  办公用电动器械

        - 电动打字机应连续运行。

        - 碎纸机

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

在装置连续进纸，并导致驱动装置的连续运行时（如果可能的话），测试连续骚扰。

在装置单张进纸的同时测量断续骚扰，在每页纸之间允许电动机关闭。

此过程应尽可能快地重复。

用长度在278mm~310mm之间、等级为80g/m2适用于打字机和复印机的纸张，而不管为碎纸机设计的碎纸尺寸。

      - 放映机

        - 电影放映机应带影片开灯连续运行。

        - 幻灯投影仪应无幻灯片开灯连续运行。按7.2.3.3确定呖声率N。

      - 挤奶器应不抽真空连续运行。

      - 草坪割草机应空载连续运行。

      - 空气调节器

      - 如果是通过改变器具内压缩机的运行间隔时间来控制空气的温度，或者器具有由温控器控制的加热装置，则测量应按7.3.4.14规定的相同运行条件进行。

        - 如果是通过改变器具内压缩机的运行间隔时间来控制空气的温度，或者器具有由温控器控制的加热装置，则测量应按7.3.4.14规定的相同运行条件进行。

        - 如果器具是可变容量模式，其具有控制风扇或压缩机转速的电路，则在制冷模式下将温度控制器设定在最低温度下测量，在制热模式下将温度控制器设定在最高温度下测量。

        - 对于按7.3.1.20.1和7.3.1.20.2测试器具，当器具以制热方式运行时，环境温度应为（15±5）˚C，当器具以制冷方式运行时，环境温度应为（30±5）˚C。如是保持该环境温度在此范围内是不实际的话，只要器具可以工作在稳定状态，其他的温度范围也是允许的。

环境温度定义为流向室内机的空气的温度。

        - 如果器具包括室内机和室外机（分体式），连接管的长度应为5m±0.3m，并且将管子绕成直径约为1 m的圈。如果管子长度不能调节，它应大于4m但不大于8m。两部分的连接线应沿管子布置。当有不属于电源引线的接地线要求时，室外机的接地端子应连接到参考地上（见5.2.1、5.2.2和5.2.3）。V型人工电源网络应放置距连接电源网络的器具（室内机或室外机）0.8m的距离处。

    - 电动工具

      - 总则

        - 对于有双向旋转的电动工具，应在每个方向运行15min后，分别进行测量。其中较高的骚扰电平应符合限值。

        - 装有振动块或摆动块的电动工具，如果可能，应拆去或断开这些部件进行测量。这些工具，如果在没有振动块或摆动块时每分钟的转速（r/min）不允许增大，可在较低电压下运行，以便达到正常运行转速。

        - 设计通过变压器接到电源运行的工具，适用下列测量步骤：

- 端子电压：148.5kHz~30MHz

如果工具是带着升压变压器一起出售的，则通过在变压器电源端进行测量来评定骚扰。从工具到变压器的电源引线应为0.4m长，或如果更长时，折叠成长度为0.3m~0.4m之间的水平

线束。如果工具打算与变压器一起使用，则通过在制造商推荐与工具一起使用的变压器的电源端进行测量来评定骚扰。

如果测试时没有提供变压器“试样”，器具应在额寂静电压下运行，通过在工具的电源输入连接点进行测量来评定骚扰。

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

- 骚扰功率：30MHz~300MHz

通过在以额定电压运行的工具的电源输入连接点进行测量来评定骚扰。在测量期间，工具应装有长度适用使用6.2.4所述的吸收钳测量的电源引线。

      - 手持式（便携式）电动工具，如：

电钻，冲击电钻

螺丝刀和冲击扳手

板牙

磨光机，盘式其他砂光机和抛光机

锯，刀和剪

电刨和电锤

应空载连续运行。

      - 可移式（半固定式）电动工具应类似于7.3.2.2的手持式（便携式）工具运行。

      - 焊接设备、焊枪、焊接烙铁

- 既没有任何温控和电气控制开关，也没有电动机和调节控制器的设备（即不产生骚扰的设备 ），不需要测量；

- 有温控和电气控制开关的设备应用最高可能的工作周期运行。如有温度控制装置，喀呖声率N应在控制装置（50±10）%的工作周期时确定；

- 用按钮开关重复操作的设备（如焊枪），只能观察到来自电源开关的骚扰，应考虑制造商使用说明（在标称铭牌上）：工作系数和循环周期确定最高可能的每单位时间的开关操作数。

      - 喷胶枪应使胶粘棒在工作位置连续运行；如果出现喀呖声，应在没有充分热交换的稳定条件下评定喀呖声率N，例如将待用状态的枪在放在桌上。

      - 热气枪（除漆吹风机，塑料焊接吹风机等）应按7.3.1.7的规定运行。

      - 电动装钉机应用制造商使用说明书规定的最长的钉或钉在软木板（如松木板）上工作时进行测量。

所有电动装钉机的喀呖声率N应以每分钟6个冲程（与产品信息或制造商的使用说明书无关）的操作来确定。

小于700W的便携式工具的限值适用于电动装钉机，与其额寂静消耗功率无关。

      - 喷枪应在容器空着并且不带附件的条件下连续运行。

      - 内装式振动器应在圆钢板容器充满50倍振动器体积的水的条件下连续运行。

      - 弧焊设备正在考虑中。

    - 电动医疗设备

      - 牙钻

对于测试电动机连续骚扰，电动机应带钻头但不钻材料并以最大速度连续运行

对于测试开关或半导体控制器的骚扰照7.2.3.1或7.2.6.1。

      - 锯和刀应空载连续运行。

      - 心电图和类似用途记录仪应带记录带或记录纸连续运行。

      - 泵应带液体连续运行。

    - 电热器具

在测量之前器具应达到稳定运行状态。除非在其他的规定，喀呖声率N应以控制装置（50±10）%工作周期，应用最大可能的工作周期替代。

      - 电灶，即带一个或多个能由温控器或能量调节器控制的加热板的器具，应在充分放热件下运行：将铝锅加水放置在器具上加热到沸腾为止。喀呖声率N以控制装置（50±10）%的工作周期的条件下每分钟的开关操作数（或依次测量几个加热板的最高数）的一半确定。

      - 电煮平底锅、台式烤肉箱、深油炸锅应在充分放热条件下运行。除非规定最低油位，否则在加热面最高点以上的油位为：

——电煮平底锅约30mm;

——台式烤肉箱约10mm；

——深油炸锅约10mm。

      - 供水锅炉、水锅炉、水壶、咖啡机、热奶器、奶瓶加热器、煮胶锅、灭菌器、洗涤锅炉应在充分放热条件下灌满水不带盖时运行，浸入式热水器应完全浸入水中运行。应以控制范围在20˚C~100˚C之间的可变控制器的中间设定（60˚C）或固定控制装置的固定设定来确定喀呖声率N。

      - 快热式热水器应在正常使用位置运行，水流设定为最大水流一半。喀呖声率N应以装配的任何控制装置的最高设定来确定。

      - 保湿式和非保式贮水热水器应在正常使用位置，灌注典型的用水量运行；试验期间不放水喀呖声率N应以装配的任何控制装置的最高设定来确定。

      - 用于间接加热器具的蒸汽发生器，例如在宾馆和开放浴室内使用，应在充分放热条件下运行 ，使用典型的水量。

      - 保温板、煮水台、电热屉、加热箱应在非充分放热 条件下运行。

      - 电热烤箱、烤架、华夫烙饼模、华夫烤架应在非充分放热条件下关门运行。

      - 面包烘烤器：如果4.2.3.3“瞬时开关”的条件满足，无喀呖声限值要求。所有其他面包烘烤器应按7.3.4.9.1或7.3.4.9.1进行测试，使用放过24h的白面包片（尺寸约10cm*9cm*1cm）作为正常负载，将面包烤成金黄色。

        - 简单的面包烘烤器即：

——装有在烘烤周期开始时接通加热元件的手动操作开关并且在预定周期结束时此开关会自动断开加热元件，和

——在烘烤期间没能调节加热元件的自动控制装置。

对于简单的面包烘烤器，应按下述方法确定喀呖声率N和评定产生的骚扰电平：

- 喀呖声率N的确定

使用正常负载，手动控制的设定应能给出需要的结果。器具在保温条件下加热元件的平均“接通”时间（t 1 ,s）应通过三个烘烤操作确定。在每一次“接通”时间后允许有30s的间歇时间。整个烘烤周期的时间为（t1+30）s。这样喀呖声率N为：

N=120/（t1+30）s

- 骚扰电平的评定

按上述方法确定的喀呖声率N应按4.2.2.2给出的公式来计算喀呖声限值Lq。

面包烘烤器应用计算出的喀呖声限值Lq进行测试而且按7.4.2.6给出的上四分位法进行评定。面包烘烤器在a)项规定的设定和空载条件下运行20个周期。每个周期由运行时间和间歇时间组成。间歇时间足以满足在一个周期开始之前使器具冷却到接近室温。可使用强迫通风冷却。

        - 其它面包烘烤器应用正常负载在充分放热条件下运行。每个周期由工作周期和间歇周期组成，后者为30s。喀呖声率N应在面包烘烤成金黄色的设定上确定。

      - 熨烫机（台式熨烫机、旋转熨烫机、熨压机）：控制装置的喀呖声率N1应在非充分放热条件下确定，加热表面应在敞开位置，设定控制置在最高温度位置。

电动机开关喀呖声率N2应在加热元件充分放热条件下每分钟熨烫两个湿手巾（约1m*0.5m）的情况下确定。

为了确定喀呖声限值Lq，必需应用两个喀呖声率的和N=N1+N2，且熨烫机应用此限值进行测试并用7.4.2.6给出的上四分位法对控制装置和电动机开关进行评定。

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

      - 电熨斗应在充分放热条件下运行，用空气、不或油冷却。喀呖声率N以控制装置在最高温度设定下（50±10）%的工作周期时每分钟的开关操作数乘以因数0.66的积确定。

      - 真空包装机应在每分钟一个空包或制造商使用说明书规寂静的条件下运行。

      - 柔性电热器具（保温垫、电热毯、暖床器、热床垫）应铺在两层软覆盖物（如不传热织物）之间，覆盖面至少超出加热面0.1m。其厚度和导热性应这样选择，使得喀呖声率N能在控制装置（50±10）%的工作周期时确定。

      - 房间加热器（风扇加热器、热交换器、液体加热器和油或气体燃烧器等类似器具）应在充分放热条件下运行。

喀呖声率N应在控制装置（50±10）%的工作周期或制造商声明的最大运行能力的条件下确定。

骚扰的幅度和持续时间应在功率转换开关（如果有）的最低位置确定。

另外，对于有能接至电源的温控器和加速电阻的器具，应使开关在零位置进行附加的测量。

实际上，当温控器可能与电感负载（如继电器、接触器） 一起使用时 ，所有测量应在用实际使用时有最大线圈电感的装置上进行。

为了得到令人满意的测量，用合适的负载使触点运行足够的次数是必要的，以确保能重现在正常运行中遇到的骚扰电平。

注：打算固定使用的房间加热设备还应参见7.2.4。

    - 自动售货机、游艺机和类似器具

对于连续骚扰没有特殊运行条件说明；器具应按制造商使用说明书运行。

对于自动售货机，如果单独的开关程序是（直接或间接地）手动操作的，且由此每次出售、分派和类似程序不产生多于两次的喀呖声，4.2.3.1适用。

      - 自动售货机

进行三次自动售货运行，当机器转到静止间歇状态时开始下一次运行。如果每一次售货运行产生的喀呖声数都是相同的，则喀呖声率N在数值上等于一次售货运行产生的喀呖声数的六分之一。如果一次和另一次运行产生的喀呖声数不同，则要进行另外七次售货运行且喀呖声率N由至少40次喀呖声来确定，确定每次售货运行的间歇时间是假定10次运行均布在1h之内。间歇时间包括在最小观测时间之内。

      - 自动点唱机

以投入最少币值的最多数量的硬币起动机器进行周期运行，随后选择和播放相应数量的唱片。这种运行周期按产生最少40次的喀呖声所需的次数重复。喀呖声率N以每分钟的喀呖声数的一半确定。

注：由于正常使用频率和币值组合，认为喀呖声数为试验期间观测数的一半。

      - 装有发奖机构的自动游戏机

如果可能的话，从操作系统中断开为了储入和发奖装入机器械装置，以允许游戏功能可以单独运行。

以投入最小币值的最多数量的硬币起动机器开始游戏周期。这种游戏周期按产生最少40次的喀呖声所需的次数重复。发奖机构的喀呖声率 N2就此确定。

考虑到发奖频率，用于确定喀呖声率N1的游戏周期数乘以发奖的平均频率。每一游戏周期发奖的这个数乘以N2就得到有效的发奖机构的喀呖声率N3。

机器的喀呖声率是这两个喀呖声率之和，即N1+N3。

      - 没有发奖机构的自动游戏机

        - 弹球机

机器应由合适的游戏员（至少30min操作本机器或类似机器的经验）操作，投入起动机器所需的最小币值的最多数量的硬币。运行周期应按产生最少40次的喀呖声所需的次数重复。

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

        - 影像机和其他类似器具

这些机器和器具应按照制造商使用说明书运行。运行周期应以投入最小币值的最多数量的硬币后起动机器所得的程序。对于有几个程序的机器，应选择给出最大喀呖声率N的程序。如果程序的持续时间短于1min，前一程序开始后的1min内后一程序不应开始以便反映正常使用情况。这一间歇时间应包括在最小观测时间之内。程序应按产生最少40次的喀呖声所需的次数重复。

注：当器具适用GB13837中的影像机和类似器具的条款时，此条将删除。

    - 电动 和电子玩具

      - 分类

基于本标准的目的，将玩具分成了几类。

对于每一个种类的具体要求如下：

A类：没有电子线路或电动机的电池式玩具。

注：例如儿童使用的手电筒。

A  类玩具不需测试，即被认为是符合要求的。

B 类：内置电池的电池式玩具，没有与外部电气连接的可能性。

注：例如带音乐的柔软玩具、教育性的计算机、机械化的玩具。

B类玩具应符合以下限值：

——4.1.3(辐射骚扰)。

C类：有或能够通过一根电线连接的相关部件的电池式玩具。

注1：例如线控玩具和电话装置

注2：例如相关部件是电池盒、控制装置和受话器。

C类玩具应该符合以下限值的其中一项

——4.1.2(骚扰功率)，或

——4.1.3(辐射骚扰)，可由制造商选择。

D类：不包含电子线路的变压器式玩具和双电源式玩具。

注：例如带电动机或加热元件的玩具，比如没有电子控制的电动陶瓷轮如轨道装置。

D类玩具应满足以下的限值：

——4.1.1(端子电压)；

——4.1.2(骚扰功率)；

——4.2(断续骚扰)。

E类：带有电子线路的变压器式玩具和双电源式玩具以及所有包含在本部分范围内但其他类别没有包含的玩具。

注：例如教育性的计算机，带有电子控制部件的电动机构、象棋装置和轨道装置。

E类玩具应符合以下的限值：

——4.1.1(端子电压)；

——4.1.3(辐射骚扰)；

——4.2(断续骚扰)。

对于在轨道上运行的玩具，按照4.1.2骚扰功率的测量可以作为辐射骚扰测量的一种替代方法。

      - 测试应用

        - 端子骚扰电压的测量

端子骚扰电压的测量应只在变压器的电源端通过人工电源网络（ 见5.1.2）进行测量。

使用电压探头（见5.1.3）测量端子电压应只在端子连接至负载且控制电缆长于2m的情况下进行。

        - 辐射骚扰的测量

本测试不适用于互连电缆短于60cm的情况。

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

        - 辐射骚扰的测量

测量应在采用典型 的电缆布置下进行，该电缆布置应在测试报告中记录。

本测试不适用于那些既没有电动机又没有时钟频率低于1MHz的电子线路的玩具。

      - 运行条件

在测试过程中，玩具应在正常操作条件下运行。变压器式玩具的测试应在变压器配备玩具的情况下进行。如果玩具没有配备变压器，则应使用合适的变压器进行测试。

对于时钟频率高于1MHz的双电源式玩具，当其由变压器供电时，测试时应带内置电池。

如果相关部件（例如影象玩具盒）单独出售于不同的器具，为了检查此相关部件对其将连接的所有器具的一致性，相关部件的测试应至少有一个合适的由这个相关部件的制造商选择的具有代表性的主体器具。这个主体器具应能代表这一系列生产的器具并且应是典型的。

        - 在轨道上运行的电动玩具系统包括包装中一起出售的运动部件、控制装置和轨道。

测试时，玩具的组装必须按照附带的说明书进行。轨道的布置应有最大的面积。其他的组件应按图7所示布置。

每个运动部件都应在轨道上运行时单独测试。出售包装中所有运动部件都应测试，且玩具也应在所有运动部件同时运行时测试。玩具中包含的所有自身推进式小车应同时在轨道上运行，但是其他小车不应在轨道上运行。玩具应在最不利的配置下进行测试，应评定每一个测试时的这些条件。

如果在轨道上运行的玩具有同样的运动部件、控制装置和轨道，只是运动部件的数量不同，则测试应只在包含包装中提供的最多数量的运动部件的玩具上进行。如果这个玩具满足要求，那么其他的玩具同样被认为满足此要求，而不必再进行测试。

玩具的独立组件在作为一个玩具的部件己经满足要求时，即使单独出售也不必再进行测试。

独立的运动部件，不被认为是玩具的一部分时，应在尺寸为2m*1m的 椭圆形轨道上时行测试机构认为是合适的附件上进行。

        - 试验配套元件

由制造商规定的用于正常预期使用的一些试验组件应进行EMC测试。由制造商选择些那些具有潜在的最大骚扰的试验组件。

    - 其他设备和器具

注：30MHz~300MHz频段内的骚扰功率限值不适用7.3.7.1~7.3.7.3提及的装置，其只引起断续骚扰（见4.2.1）。

      - 不装在设备或器具内的定时开关

开关应调节到使n2值（开关操作数一见7.4.2.3）最大。负载电流应为最大额电流的0.1倍，且除非制造商有另外规定，负载应由白炽灯组成。

如果4.2.3.3规定的“瞬时开关”的条件满足，喀呖声的幅度没有限值限制。

对于手动“接通”自动“断开”的开关，平均“接通”时间（t1 ,s）用由将开关调节到使n2值最大时三个完整操作确定。应允许有30s的间歇时间。整个周期时间为（t1+30）s这样喀呖声率N=120/（t1+30）。

      - 电栅栏供电装置

在电栅栏激发器的栅栏端进行骚扰电压测量时，栅栏线应由串联的RC电路模拟，该电喀由10nF电容器（浪涌电压至少等于电栅栏激发激发器的空载输出电压）和250Ω的电阻器（装在V型人工电源网络内部的50Ω电阻并联50µH的电感提供所要求的300Ω的负载阻抗的平衡）组成,并按图6所示连接.

电栅栏供电装置的限值适用于供民装置的电源端子和输出端子.由于使用250Ω电阻器串联V型人工电源网络50Ω阻抗的电栅栏等效电导致分压,应在输出端子的测量值加上一个16dB的校GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

准因子(见图6的图例第5项).

电栅栏引线的泄漏电阻由与串联电路并联的500Ω电阻器替代.

测量时,器具应在正常位置与垂直位置最大成15˚C倾斜角运行.

不用工具即可触及的控制器应设定在最大骚扰的位置。

设计能用交流或直流运行的电栅栏应在两种电源下进行测试。

栅栏电路的接地端子应接到V型人工电源网络的接地端子上。如果栅栏电路的端子没有明确标出，则应轮流接地。

注：为了避免电栅栏部件的高能脉冲损坏测量接收机的射频输入端，在射频输入之前可能需要接人衰减器。

      - 电子气体点火器

在需要测量的电子气体点火器上，仅为接通或断开电源，由手动操作开关产生火花引起的骚扰，按4.2.3.1(例如，不包括中心加热锅炉和气体点火装置，但包括炊具)可忽略不计。

装有电子气体点火器的其他设备应在不供燃气的情况下按如下方法测试：

        - 炊具用的点火器的单个火花

按如下方法确定是连续骚扰或是断续骚扰：

以各次打火间隔时间不短于2s产生10次单个打火。如果任何一个喀呖声持续时间超过200ms，则表1和表2的连续骚扰限值适用。当喀呖声的持续时间满足4.2.3.3的“瞬时开关”的条件时，则认为喀呖声率N不超过5且对 产生的喀呖声幅值没有限值要求。

否则，喀呖声限值Lq应按4.2.2.2用经验喀呖声率N=2来计算。喀呖声率是假定的经验值，得出的喀呖声限值Lq高于连续骚扰限值L24  dB。

点火器以各次打火间隔最小为2s打火40次进行测试，适用计算喀呖限值Lq并用上四分位法评定（见7.4.2.6）。

        - 炊具用的重复点火器

按如下方法确定是连续骚扰或是断续骚扰：

操作点火器产生10次打火。

如果

- 任何骚扰超过200ms，或

- 与后续的骚扰或喀呖声不是相距至少200ms的任何骚扰，表1和表2的连续骚扰限值适用。

如果

所有的喀呖声持续时间小于10ms，则认为喀呖声率N不超过5且按照4.2.3.3，对产生的喀呖声幅值没有限值要求。

注：如果10个喀呖声中一个持续时间超过10ms但小于20ms，不符合4.2.3.3的应用，则要观察至少40次喀呖声的持续时间。

如果

不适用4.2.3.3的例外情况，喀呖声限值Lq应按4.2.2.2用经验喀呖声率N=2进行计算。喀呖声率是假定的经验值，得出的喀呖声限值Lq高于连续骚扰限值L24 dB。

点火器打40次进行测试，适用计算喀呖声限值Lq并用上四分位法评定（见7.4.2.6）。

      - 杀虫器：在放电通路接一个2kΩ的电阻器。

注：通常只能观测到连续骚扰。

      - 个人护理用的辐射设备，像包含气体放电灯的器具，例如用于医疗目的，像紫外线和臭氧灯，见GB17743。

      - 静电吸尘器应在正常工作条件下，周转有足够量的空气时运行。

      - 电池充电器

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

注：30MHz~300MHz频段的骚扰功率的限值不适用这些装置（见4.1.2.4）

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

不装在其它器具或设备内的电池充电器应按类似5.2.4的方法把电源端子接到V型人工电源网 络上进行测量。

负载端子应连接到用于保证受试装置能得到规定的最大电流和/或电压而设计的可变阻性负载上。

见4.1.1.2。当如果接负载端子不可触及，则不需要在负载端子进行测量。

当为了装置的正确运行需要一个完全充电的电池时，电池应与可变负载并联。

当接到阻性负载上或完全充电的电池充电器不能按预期运行时，应连接一个部分充电的电池后测试。

改变负载直到所要控制的电压或电流达到最大和最小值；应记录输入端和负载端的最大骚扰电平。

注：连接到电池的端子认为是附加端子；表1第4栏和第5栏的限值适用。

      - 整流器

注：30MHz~300MHz频段的骚扰功率的限值不适用这些装置（见4.1.2.4）。

不装在能接到市电的器具或设备内的变换器应按类似5.2.4的方法把电源端子接到V型人工电源网络上且负载端子应连接到可变负载上进行测量。除非制造商有其他规定，否则用阻性负载。

改变负载直到所要控制的电压或电流达到最大和紧小值；应记录输入端和负载端的最大骚扰电平。

      - 变换器

注：30MHz~300MHz频段的骚扰功率的限值不适用这些装置（见4.1.2.4）。

不装在能接到市电的器具设备内的变换器应按类似5.2.4的方法把电源端子接到V型人工电源网络上且负载端子应连接到可变负载上进行测量。除非制造商有其他规定，否则用阻性负载。

改变负载直到所要控制的电压或电流达到最大和最小值；应记录输入端和负载端的最大骚扰电平。对电池驱动的变换器，电源端子应直接接到电池上，且电池侧的骚扰电压按7.2.2用5.1.3规定的电压探头测量，限值由4.1.1.4最后一段给出。

      - 提升装置（电动升降机）

空载断续运行。

喀呖声率N应以每小时18个工作周期确定，每一个周期应包括：

- 对只有一种运行速度的升降机：提升、暂停、降低、暂停；

- 对有两种运行速度的升降机，有下面两个互相交替的周期：

周期1：慢提升（蠕变速度）、提升（全速）、慢提升、暂停、慢降低、降低（全速）、慢降低、暂停；

周期2：慢提升、暂停、慢降低、暂停。

注：为了缩短测试时间，周期可以加速，但是喀呖声率以每小时18个工作周期为基准：应注意增大工作周期不应损坏电动机。

其他任何牵引装置进行类似测试。

提升和牵引应分开测量和评定。

  - 结果说明

    - 连续骚扰

      - 每次测量时观察接收机上的读数约15s；除了孤立的尖峰脉冲可以忽略以外，应记录最高的读数。

如果总的骚扰电平是不稳定的，但在15s的期间内连续上升或下降大于2dB，则应在器GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

      - 具的正常使用条件下，按如下进行骚扰测量：

- 如果器具可以频繁地接通或断开，如电钻或缝纫机电动机，则在每一具频率点上，器具在每次测量前打开，测量后关闭；记录在每个测量频率点上第一分钟内得到的最高电平；

- 如果器具在正常使用中运行校长时间，例如干发器，则在整个测量期间器具保持在接通状态，在每人测量频率上只有获稳定的读数（满足7.4.1.1）后才记录骚扰电平。

      - 骚扰电压限值用于148.5kHz~30MHz整个频段，因此应评定整个频段内的骚扰特性。

应在整个频段内进行初步观察或扫描。对于准峰值检波器测量，应至少在下列频率点和有最大骚扰的所有频率点上给出记录值：

160kHz, 240kHz, 550kHz, 1MHz, 1.4MHz, 3.5MHz, 6MHz, 10MHz, 22MHz,30MHz。

上述频率的容差为±10%。

      - 骚扰功率限值适用30MHz~300MHz整个频段，因此应评定整个频段内的骚扰特性。

应在整个频段内进行初步观察或扫描。对于准峰值检波器测量，应至少在下列频率点和有最大骚扰的所有频率点有给出记录值：

30MHz ，45MHz ，65MHz ，90MHz ，150MHz ，180MHz ，220MHz，300MHz ，

上述频率的容差为±5MHz。

      - 如果在30MHz~300MHz频段内测量是在单一器具上进行，应至少在下列每个频率点的附近的一具频率点上进行重复测量：

45MHz ，90MHz ，220MHz 。

如果对各自的频率点在第一次和第二次测量中电平相差2dB或更小，则保留第一次测量结果。如果相差大于2dB，应重复整个频谱的测量并取每个频率点的最大测量值。

注：对于连续生产的产品测试，相关主要频率的进一步限制是允许的。

      - 用平均值检波器对由电子装置（如微处理器）引起的骚扰的测量情况下，可能产生由骚扰源的基波和高次谐波组成的独立的谱线。

应至少在所有独立的谱线对应的频率上给出平均值检波器测量值。

      - 当器具只包含带换向器电动机作为骚扰源时，则不需要进行平均值检波器测量。

    - 断续骚扰

      - 在两个测量频率点上（见7.4.2.2）按下述方法确定最少观测时间T：

对不是自动停止的器具，T为下列较短时间：

- 记录40个喀呖声或相关的40次开关操作数，或者

- 120min。

对于自动停止的器具，T是产生40个喀呖声或相关40次开关操作数所需的最少数量的完整程序的持续时间。当试验开始后120min，还没产生40个喀呖声，则运行中的程序结束后停止测试。

一个程序结束到下一个程序开始的间隔应从最小观察时间中扣除，防止立即起动的器具除外。对这些器具，再起动程序所需的最短时间应包括在最小观测时间之内。

      - 喀呖声率N应在7.2和7.3规定的运行条件下，或当没有规定时，在典型使用中最不利的条件下（最大喀呖声率）确定，148.5kHz~500kHz频段在150kHz上测量，500kHz~30MHz频段在500kHz上测量。

接收机衰减器的设定应使幅度等于连续骚扰限值L的输入信号能在仪表上产生中央刻度的偏移。

注：更多细节参见GB/T6113.2—1995第5章。

      - 喀呖声率N按下述方法确定：

一般N是由公式N=n1/T确定的每分钟的喀呖声数，n1是在观测时间T内的开关操作数（见GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

3.3）,f是附录A中表A.2给 出的因数。

7.2.4.2  断续骚扰的相关喀呖声限值Lq按4.2.2.2给出的公式确定。

7.4.2.5  由开关操作产生的骚扰测量应用确定喀呖声率N时己选择的相同程序并在下列限定数量的频率点上进行：

150kHz ,500kHz ,1.4MHz ,30MHz 。

      - 器具按上四分位法评定是否符合较高限值Lq器具测试的时间应不少于最小观测时间T。

如果器具的喀呖声率N由喀呖声数确定，若有不多于在最小观测时间T内所记录的喀呖声数的四分之一超过喀呖声限值Lq，则应认为受试器具符合限值。

如果器具的喀呖声率N由开关操作数确定，若有不多于在最小观测时间T内所记录的开关操作产生的喀呖声数的四分之一超过喀呖声限值Lq，则应认为受试器具符合限值。

注1：使用上四分位法的例子由附录B中给出。

注2：有关断续骚扰的测量导则见附录C。

- CISPR射频骚扰限值的说明

  - CISPR限值的意义

    - CISPR限值是一种推荐给国家权力机构引入国家标准、相关法律法规和官方规范的限值。它也推荐给国际组织使用这些限值。

    - 对型式认可的器具，限值的意义是在统计基础上置信度至少为80%的情况下该批产品至少有80%符合限值。

断续骚扰情况下，当适用8.2.2.3简化程序时，不能保证符合以80%~80%为基础的限值。

  - 型式试验

型式试验应按如下进行：

    - 产生连续骚扰的器具：

      - 使用8.3的统计评定方法，对同类型器具进行抽样测试（见8.2.1.3）。

      - 或者，为了简化，只在一个器具上进行。

      - 经常从产品中随机抽取样品进行后续测试是必要的，尤其是在8.2.1.2的情况下。

    - 产生断续骚扰的器具：

      - 只在一个试样上进行。

      - 经常从产品中随机抽取样品进行后续测试是必要的。

      - 当对型式试验的结果发生争议时，下述简化程序适用：

如果第一个器具测试不合格，则应再取三个器具在第一个器具不合格的相同频率或频率点上进行测量。

三个附加器具按照适用于第一个器具的同样要求进行判定。

如果三个附加器具都符合相关要求，则型式试验通过。

如果一个或一个以上附加器具不符合，则型式试验不通过。

  - 大批量生产的器具应符合的限值

用统计的方法评定是否符合限值要求应按照下述试验方法中的一种或其他能保证符合前面8.1.2要求的试验方法来进行。

    - 以非中心t分布为依据的测试

测试应在该类型的产品中抽样品数量不少于五个的样本上进行,但是,如果在特殊情况时,不能抽取五个样品,则使用四个或三个样品的样本.由下列关系式判定符合性:

Χ+ksn≤L

其中:

Xn____单个样品测量值;

L_____相应的限值;

K_____从非中心分布表推算出的系数,其能确保置信度为80%的情况下该类型器具的80%在限值以下.k的值依赖于样本容量n,见下表.

Χn、χ、S 2n 、L用对数表示，dBµV、dB(µV/m)或dB pW。

| n | 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 |
| --- | --- |
| k | 2.04 1.69 1.52 1.42 1.35 1.30 1.27 1.24 1.21 1.20 |

    - 以二项式分布为依据的测试

测试应在不少于样品数量为7的样本上进行。

以骚扰电平高于相应限值的器具的数量不超过对应样本容量n的c值为条件判定符合性。

| N | 7 14 20 26 32 |
| --- | --- |
| c | 0 1 2 3 4 |

    - 如果抽取样本测试不符合8.2.1或8.2.2时，可以抽取第二个样本进行测试，结果应包含第一次测量结果并用更大的样本进行符合性判定。

注：一般信息见GB/T6113.1---1995第9章：确定无线电骚扰限值的统计考虑。

  - 禁止销售

只有在己经使用统计评估方法时行测试后，才应考虑以禁止销售或取消型式认可作为争议的结果。符合要求的统计评定应按8.2.2.3有关断续骚扰和8.3.1有关连续骚扰的要求进行。

٭   电动工具：700W~1000W：+4dB

>1000W：+10dB

图1 限值的图示（见4.1.1）

一个喀呖声

骚扰持续时间不大于200ms，包含一连续脉冲序列，在测量接收机的中频输出端观测。

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

一个喀呖声

单个脉冲持续时间小于200ms，间隔时间小于200ms，持续时间不大于200ms，在测量接收机的中频输出端观测。

两个喀呖声

两个骚扰持续时间都不超过200ms，间隔时间至少200ms，在测量接收机的中频输出端观测。

图 3 定义为喀呖声（见3.2）的断续骚扰的例子

单个脉冲持续时间小于200ms，间隔时间小于200ms，持续时间大于200ms，在测量接收机的中频输出端观测。

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

两个骚扰间隔时间小于200ms，总的持续时间大于200ms，在测量接收机的中频输出端观测。

图 4  适用连续骚扰限值的断续骚扰的例子（见4.2.2.1）

(本规则的例外情况见4.2.3.2和4.2.3.4)

1——电源端测量的切换位置；

2——负载端测量的切换位置；

3和4——在负载端测量时依次连接。

注1：探头的同轴电缆的长度不超过2m。

注2：当开关置于位置2时，在位置1的V型人工电源网络的输出端应接一个CISPR测量接收机输入阻抗相等的阻抗。

注3：当一个两端调节控制器仅插入到电源的一根引线时，应按照图5a)所示连接第二根电源引线进行测量。

图 5 调节控制器测量布置（见5.2.4）

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

1——电栅栏的电源单元

2——V型人工电源网络（见5.1.2）

3——符合GB/T6113的CISPR测量接收机

4——电源引线，或电池引线

5——代替电栅栏的等效电路元件（规定的300Ω负载阻抗由250Ω的电阻器串联V型人工电源网络的50Ω阻抗提供）

6——500Ω模拟泄漏电阻器（加至第5项等效电路）

注：当EUT是电池驱动时，左边的V型人工电源网络不是必需的。右边的V型人工电源网络的可以保护仪表免受在模拟电栅电路的脉冲的影响。

图 6 电栅栏激发器的栅栏端产生的骚扰电压的测量布置（见7.3.7.2）

注1：测量端子电压（0.15MHz~30MHz）时，轨道的最近部分离X点的距离应不大于1m。

注2：功率测量（30MHz~300MHz）时，从变压器/控制器到轨道的最近距离必须延长6m的长度以容纳铁氧体吸收钳的使用。

注3：如果可能，距离A应调节到0.1m。

图 7 轨道上行驶的玩具的测量布置

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

GB/T4343.1-2003/CLSPR 14-1:2000

被 试

设 备

N

N

计算开关操作数确定喀呖声率N

（见附录A）

测量喀呖声确定

喀呖声率N

N≥30                                                  N≥30

所有喀呖声<20ms?

90%<10ms?

N

所有的喀呖声

符合3.2的定义？

N<30                                                     N<30

不通过

通过

是

否

例外情况适用？

（4.2.3,附录A）

N

N>5                    N≤5

否

是       是

N≤0.2                               N>0.2

不通过

Lq=L+44                                           Lq=l+20lg(30/N)

上四分位法

>25%超过Lq                             ≤25%超过Lq

通过

不通过

图 9 断续骚扰（见附录C）测量流程图

GB4343.1——2003/CISPR 14-1：2000

附  录  A

（规范性附录）

由特殊器具的开关操作引起的适用于公式20Ig(30/N)的骚扰限值

有特殊骚扰特殊性设备类别的放宽规定。

怛温控制三相开关

对恒温控制的三相开关，三相中的每一相和中线相继引起的三个骚扰应评定为三个喀呖而非连续骚扰，不管它们的分布如何，并符合下述条件 ：

- 开关操作在任可15min周期内不多于一次和在2s内没有任何其他骚扰在三个骚扰之前或随后；

- 由任何一个触头的断开或闭合引起的骚扰持续时间应为20ms或更短，不超过在观测时间内记录的由开关操作引起的喀呖声数的四分之一允许超过连续骚扰限值L44dB。

表A.1  按4.2.2和4.2.3喀呖声率由喀呖声数得出的限值应用和器具举例

| 器具类型 | 运行条件条款 |  | 器具类型 | 运行条件条款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 暖床器 | 7.3.4.13 |  | 熨压机 | 7.3.4.10 |
| 电热毯 | 7.3.4.13 |  | 水壶 | 7.3.4.3 |
| 锅炉 | 7.3.4.3 |  | 热奶器 | 7.3.4.3 |
| 过滤式咖啡机 | 7.3.4.3 |  | 烘烤器，台式 | 7.3.4.2 |
| 热交换器 | 7.3.4.14 |  | 房间加热器 | 7.3.4.14 |
| 电热烤箱 | 7.3.4.8 |  | 蒸汽发生器 | 7.3.4.6 |
| 电煮平底锅 | 7.3.4.2 |  | 灭菌器 | 7.3.4.3 |
| 深油炸锅 | 7.3.4.2 |  | 炖锅 | 7.3.4.2 |
| 洗碟机 | 7.3.4.11 |  | 贮水热水器，保温式和非 | 7.3.4.5 |
|  |  |  | 保温式 |  |
| 电栅栏 | 7.3.7.2 |  | 温控器，单独的用于控制 | 7.2.4 |
|  |  |  | 房间加热器和热水器，油 |  |
| 风扇加热器 | 7.3.4.14 |  | 和气体燃烧器 |  |
| 奶瓶加热器 | 7.3.4.3 |  |  |  |
| 液体加热器 | 7.3.4.14 |  | 面包烘烤器 | 7.3.4.9 |
| 煎锅 | 7.3.4.2 |  | 华夫烤架 | 7.3.4.8 |
| 煮胶锅 | 7.3.4.3 |  | 华夫饼烙模 | 7.3.4.8 |
| 烤架 | 7.3.4.8 |  | 保温垫 | 7.3.4.13 |
| 干发器 | 7.3.1.8 |  | 保温板 | 7.3.4.7 |
| 热床垫 | 7.3.4.13 |  | 洗衣机 | 7.3.1.10 |
| 浸入式热水器 | 7.3.4.3 |  | 热水器，快热式 | 7.3.4.4 |
| 熨烫机，旋转式 | 7.3.4.10 |  |  |  |
| 熨烫机，台式或立式 | 7.3.4.10 |  |  |  |
| 在148.5kHz-30MHz的频段，由表1第2栏中给出的限值——在家电器和类似设备上用准峰值检波器的测量——适用，并按如增加： |  |  |  |  |
| 20lg(30/N)dBµV0.2≤N<30 |  |  |  |  |
| N=n1/T(见7.4.2.3) |  |  |  |  |
| a 对于打算在固定位置使用的房间加热器的温控器，或者与其一体化的温控器，见7.2.4和A.2。 |  |  |  |  |

GB4343.1——2003/CISPR 14-1：2000

表A.2 喀呖声率由开关操作数和在相关运行条例件中提及的因数∫得出的限值应用和器具举例

| 器具类型 | 运行条件条款 | 因数∫ |
| --- | --- | --- |
| 便携式或可移式房间加热设备温控器 | 7.2.4 | 1 |
| 冷藏箱，冷冻箱 | 7.3.1.9 | 0.5 |
| 有自动加热板的电灶 | 7.3.4.1 | 0.5 |
| 带有温控器或能量控制器控制的一个或 | 7.3.4.1 | 0.5 |
| 多个加热板的器具 |  |  |
| 电熨斗 | 7.3.4.11 | 0.66 |
| 缝纫机速度控制器和启动器开关 | 7.2.3.1 | 1 |
| 牙钻速度控制器的启动器开关 | 7.2.3.1 | 1 |
| 办公用电气器械 | 7.2.3.2 | 1 |
| 幻灯投影仪的进片装置 | 7.2.3.3 | 1 |
| 在148.5kHz-30MHz的频段，由表1第2栏中给出的限值——在家用电器和类似设备上用准峰值检波器的测量——适用，并按如直增加： |  |  |
| 20lg(30/N)dBµV 0.2≤N<30 |  |  |
| N=n2*∫/T(见7.4.2.3) |  |  |
| a 见4.2.3.1。 |  |  |

GB4343.1——2003/CISPR 14-1：2000

附  录  B

（资料性附录）

用上四分位法确定符合骚扰限值的实例（见7.4.2.6）

实例：（滚筒干衣机）

器具有自动停止程序；因此观测时间确定而且包含多于40次的喀呖声。

频率：500kHz

连续骚扰电平限值：56dBµV

第一轮

骚扰序号                                  1   2   3   4   5   6   7   8   9  10

  - *   *   *   -   *   -   *   *   -   *

  - 11  12  13  14  15  16  17  18  19  20

  - *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

  - 21  22  23  24  25  26  27  28  29  30

  - *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

  - 31  32  33  34  35  36  37  38  39  40

  - *   -   *   *   -   *   *   *   *   *

  - 41  42  43  44  45  46  47  48  49  50

  - *   *   -   *   *   *   *   *   *   -

  - -    *   *   *   -   *

为喀呖声

-为断续骚扰（不超过连续骚扰限值）

——  总运行时间（T）=35min

- 总的喀呖声数（n1）=47

- N=47/35=1.3

- 20lg(30/N)=20lg(30/1.3)=27.5dB

- 500kHz喀呖声限值Lq=56+27.5=83.5dBµV

- 允许超过喀呖声限值Lq的喀呖声数：

- 47/4 = 11.75 ，即意味着只允许有11个这样的喀呖声。

- 进行第二轮测试确定多少喀呖声超过喀呖声限值Lq。第二轮的时间与第一轮的时间相同。

- 频率：500kHz

- 喀呖声限值Lq:83.5dB(µV)

GB4343.1——2003/CISPR 14-1：2000

第二轮

骚扰序号                               1    2   3   4   5   6   7   8   9   10

*    -   *   -   -   *    *   -   -    *

11   12  13  14  15  16   17  18  19  20

-    -    -   -    -   -    -   *   *    *

21   22   23   24   25   26   27   28  30

-     *    -    *    -    -     -    -    -

31  32   33   34  35  36  37  38   39   40

-   -     -    -    -   *   -    *    -    -

41   42   43   44   45   46  47  48  49  50

*    *    -     -    -    -    -   -   -   -

51   52   53   54   55   56

-     -    -     -    -    -

为超过喀呖声限值Lq的喀呖声

-为不超过喀呖声限值Lq的喀呖声

——总的运行时间（T）=35min(与第一轮相同)

——超过喀呖声限值Lq的喀呖声数=14

——允许的喀呖声数=11，所以器具不合格。

GB4343.1——2003/CISPR 14-1：2000

附   录   C

（资料性附录）

断续骚扰（喀呖声）测量导则

C．1  总则

本导则并不意味着对本标准的某些条款进行解释，而是为了指导使用者弄懂相当复杂的程序，程序在C.4中按照流程图（图9）的顺序进行解释，同时参考本部分的各条款，包括相应的参考定义。

预先假定在喀呖声定义（见3.2）中描述的断续骚扰比连续骚扰产生的骚扰少，因此在本标准中对此类骚扰限值有一些放宽。

喀呖声通常由开关操作产生而且是具有最大 的频谱特性在2MHz以下的宽带骚扰。因此，只在规定数量的频率点上进行测量是足够的。骚扰的影响不仅取决于喀呖声的幅度也取决于持续时间，分布和重复率。因此喀呖声不仅通过频率范围也要通过时间间隔来评定。由于某个喀呖声的幅度和持续时间不是恒定的，测试结果所需的重复性要求应用统计方法。为此，应用上四分位法。

C .2  测量装置

C.2.1  人工电源网络

要求人工电源网络在受试器具（EUT）的端子提供一个规定的阻抗，隔离测试电路中无用射频信号并将骚扰电压耦合至测量装置（见5.1.2）。

使用GB/T6113.1——1995第11章规定的V型人工电源网络。

C.2.2    测量接收机

为了测量喀呖声的幅度，使用GB/T6113.1——1995 第2章规定的带有准峰值检波器的测量接收机。

测量接收机的中频输出是用于评定喀呖声的持续时间和分布的需要。

C.2.3  骚扰分析仪

评定断续骚扰的推荐的方法是使用GB/T6113.1——1995第14章规定的特殊的骚扰分析仪。通常准峰值测量接收机己经装在骚扰分析仪的内部。

应该考虑到不是所有的在本标准中给出的例外情况都包括在GB/T6113.1中。因此骚扰分析仪可以不能监控所有例外情况的适用性。在此情况下如果能观察到不符合喀呖声的定义（3.2）的断续骚扰的情况存在，应增加使用一个存储型的示波器。

C.2.4  示波器

对持续时间的测量来说示波器的使用是必需的。喀呖声是瞬态事件，因此需要存储型的示波器。示波器的截止频率应不低于测量接收机的中频频率。

C.3  断续骚扰基本参数的测量

C.3.1  幅度

断续骚扰的幅度是在C.2中规定的测量接收机或骚扰分析仪的准峰值读数。

对断续骚扰中相距很近的脉冲情况，在整个时间间隔内，准峰值检波器的输出端的指示值可以超过连续骚扰的限值，对此时的间隔应考虑所有记录到的超过中频参考电平（见3.3）的骚扰。

C.3.2  持续时间和分布

骚扰的持续时间和分布通过存储示波器手动或骚扰分析仪自动地在中频输出进行测量。

对于手动测量，示波器的触发电平应调节到测量接收机的中频参考电平，即产生准峰值指示

GB4343.1——2003/CISPR 14-1：2000

等于连续骚扰限值的未调制正弦输入信号在测量接收机的中频输出端的相应值（见3.3）。

注：可以使用其他的校准源（例如100Hz脉冲）。使用脉冲式校准源应考虑GB/T6113.1中给出的加权因子，B频带的脉冲响应曲线。而且，考虑到脉冲范围和频谱，脉冲应符合GB/T6113.1——1995附录B中的要求。

在使用存储型示波器手动测量时，应考虑到经过准峰值检波器加权后单个脉冲的指示值低于同样幅度的正弦信号或100Hz脉冲信号的指示值20dB以上。应只考虑那些超过连续骚扰限值的骚扰，而不是在示波器上所有记录到的调节到中频参考电平的骚扰。因此应同时观察准峰值检波器的指示值或者骚扰分析仪的显示值。应注意到单个脉冲过后，准峰值最大指示值约400ms以后出现。

注：喀呖声的持续时间和分布也可以在包络检波器的输出端测量。在准峰值检波器后测量持续时间是不可能的，因为在此检波器中规定了160ms的放电时间。

图3和图4列出不同种类的断续骚扰的例子。

当在连续骚扰出现时，又必须时行断续骚扰测量，要采取特殊的预防措施。在这种情况下可能必需将示波器的触发电平调节到一个合适的较高电平，而不是中频参考电平，目的是除去连续骚扰的影响。

应注意使用正确的记录速度，否则可能不能完全显示脉冲的峰值。

推荐下述时基用于使用示波器测量持续时间：

——持续时短于10ms的骚扰：时基1ms/cm到5ms/cm；

——持续时间在10ms~200ms之间的骚扰：时基20ms/cm到100ms/cm；

——时间间隔约200ms的骚扰：时基100ms/cm

注：这些时基可能使视觉评估达到约5%的准确率，它与在GB/T6113.1—1995第14章中对骚扰分析仪5%的准确率的规定一致。

假如记录的骚扰的上升和下降时间对比骚扰的持续时间是很短的话（在示波器上记录的脉冲边缘是非常陡的），持续时间的测量也可以通过将示波器连接到V型人工电源网络，在EUT的供电电源电路上进行。

如果对此有疑问，持续时间测量必需按C.2.2的规定在测量接收机的中频输出端进行测量。

注：由于测量接收机带宽限制，断续骚扰的波形和持续时间可能会有变化。因此只有当4.2.3.3“瞬态开关”的例外情况适用时，意即当喀呖声的幅度不必测量时，推荐使用简单的示波器/V型人工电源网络的组合。在其它所有的情况下推荐使用测量接收机。

C.4  断续骚扰的测量程序，按照流程图（图9）

C.4.1   喀呖声率的定义

喀呖声率是每分钟喀呖声的平均数（见3.6）。根据EUT的类型有两种确定喀呖声率的方法：

——通过测量喀呖声数或

——通过计算开关操作数。

一般允许对每一个EUT通过测量喀呖声数来确定喀呖声率，即允许把每一个EUT看成一个“黑箱子”（对温控器特殊的方法适用，见7.2.4）。两种方法都应观察最小观察时间（见3.5和7.4.2.1）。

用于确定喀呖声率的喀呖声数的测量应只在两个频率点上进行：150kHz和500kHz(见7.4.2.1)。

器具应在7.2和7.3给出的条件下运行。对于某些种类器具这些子条款包含了确定喀呖声率的附加要求。

若没有规定，EUT应在典型使用的最恶劣的条件下运行，即最高喀呖声率的条件下（见7.4.2.2）。

应考虑到不同的电源端子（例如相线和中线）喀呖声率可能不同。

测量接收机的输入衰减器应调节到连续骚扰限值L。

喀呖声率如下公式确定：N=n1/T，

GB4343.1——2003/CISPR 14-1：2000

这里n1是在最小观察时间T分钟内测量的喀呖声数（见7.4.2.3）。

如果喀呖声率N≥30，则连续骚扰限值适用（见4.2.2.1）。如果测量已经显示有断续骚扰超过这些限值（见3.2喀呖声的定义），很明显EUT没通过测试。

对在附录A表A.2中提及的某种器具，喀呖声率应通过计算开关操作数来确定。

在这种情况下喀呖声率从如下公式获得：N=n2*f/T,

这里的n2是在最小观察时间T分钟内计算的开关操作数，f是附录A表A.2中给出的因子（见7.4.2.3）。

如果通过计算开关操作数得到的喀呖声率大于或等于30，ETU还没有失败，但是仍有通过测量喀呖声数确寂静喀呖声率的可能性，即测量事实上多少可计的开关操作数引起幅度超过连续骚扰值的骚扰。

C.4.2   例外情况的应用

确定了喀呖声率后，建议判断4.2.3.3瞬态开关例外规则的适用性。如果这里的给出的条件适用（所有的喀呖声持续时间<20ms，90%的喀呖声率持续时间<10ms，喀呖声率N<5），则停止 程序。在这种情况下喀呖声的幅度没有必要测量，EUT通过测试。

应进一步调查是否所有的喀呖声持续时间和分布符合喀呖声的定义（见3.2），因为只有在这种情况下才对断骚扰使用放宽的限值。

如果观察到的断续骚扰的参数不符合喀呖声的定义（见3.2），应检查4.2.3或附录A中其他例外情况的适用性。

例如，如果两次骚扰间隔小于200ms，而咀喀呖声率小于5，通常4.2.3.4例外情况适用。不能监查所有例外情况的骚扰分析仪如果自动显示连续骚扰存在，即结果“失败”。

如果没有例外情况适用于观察到的不符合喀呖声的定义（见3.2）的断续骚扰的参数，则EUT不通过测试。

C.4.3   上四分位法

如果喀呖声的喀呖声率、持续时间和分布测量证实了对断续骚扰适用放宽限值，则喀呖声的幅度应使用上四分位法评估（见3.8和7.4.2.6）。

应用相应的的喀呖声率N用于计算⌂L，⌂L是在连续骚扰限值L上应增加的值（见4.2.2.2）:

⌂L=44dB                               N<0.2

⌂L=[20lg(30/N)]dB                       N≤0.2<30

喀呖声限值Lq由如下公司确定：

Lq=L+⌂l

喀呖声的幅度只在下述规定频率点上评估：150kHz, 500kHz, 1.4MHz和30MHz(见7.4.2.5)。

测量接收机的输入衰减器应调节到断续骚扰放宽限值。

这些测量应在与确定喀呖声率时选择的相同运行条件和相同观察时间的条件下进行（见7.4.2.5）。

如果不超过最小观察时间T内记录的喀呖声数的四分之一超过喀呖声限值Lq（见7.4.2.6），则认为受试器具的符合断续骚扰限值。即超过Lq的喀呖声数n与在确定喀呖声率时得到的n1或n2比较（见C.4.1和7.4.2.3）。 当符合下述条件时，即满足本部分的要求：

n≤n1*0.25或n< n2*0.25

附录B给出使用上四分位法的例子。

GB4343.1——2003/CISPR 14-1：2000

参 考 文 献

GB4824  工业、科学和医疗（ISM）射频设备  电磁骚扰特性  测量方法和限值（GB4824—2001，idt CISPR 11:1997）

GB14023  车辆、机动船和由火花点火发动机驱动的装置的无线电骚扰特性的限值和测量方法（GB14023—2000，idt CISPR 12: 1997）

GB13837  声音和电视广播接收机及有关设备  无线电骚扰特性  限值和测量方法（GB13837—1997 ， idt CISPR13:1996）

GB/T9383  声音和电视广播接收机及有关设备  抗批度特性 限值和测量方法（GB/T9383—1999 ， idt CISPR20:1998）

IEC61558-2-7  电源变压器、电源供电装置和类似器具的安全  第二部分：玩具变压器的特殊要求