# UBA 2014

UBA 2014是Philips公司于1999年推出的用来驱动荧光灯的电子镇流器控制集成电路。像一般的控制集成电路一样，它能驱动两个功率MOS管，并包含有电平移位电路、自激振荡器、灯电压检测路、灯电流控制功能、定时功能以及保护功能等。

在灯预热期间，UBA2014控制流过灯丝的电流及预热时间，以保证灯丝得到充分而最佳的预热，降低灯触发时的启辉电压、延长灯管寿命。集成电路能控制最大的启辉电压，而触发定时器能确定最好的触发时间。在触发阶段，容性模式保护功能保证功率MOS管处于安全工作方式；在灯点亮阶段，灯的平均电流受到控制。如改变其工作频率，可以对灯管进行调光。当灯管老化、灯失效或灯管被取下时，UBA2014均有保护功能。在电压低时，有掉电保护功能，以保护功率不至损坏。

1.UBA 2014的框图及其工作原理

图10-26是UBA2014的功能框图

VDD

⑦

VDD

自举开关

⑨FVDD

⑩GH

电平移位

⑤

基准电源

⑥GL

⒖

G

电源

VDD低　复位

驱动逻辑

驱动器

状态逻辑

复位

启动

预热

触发启辉

点亮

保持

掉电

ACM

自适配死区时间

容性模式保护

ANT/CMD

①

预热定时

⑧PCS

预热电流

检测

CS+　SCSC

基准电流

CS-

平均电流

检测ACS

灯电压

检测

频率控制

压控

振荡器

④

③

CF

②

CSW

LVS

UBA 2014的功能框图

图中，ANT/CMD含义为自适配死区时间/容性模式检测：PCS含义为预热电流检测，LVS含义为灯电压检测，ACS含义为平均电流检测。

状态逻辑部分是控制器核心部件，它控制了集成电路所有的内部功能，使电路处于以下几种状态中的一种：复位、启动、预热、触发（启辉）、点亮、保持及掉电等。

初始启动状态是通过7脚（VDD）电容C15充电来完成的，开始时，状态逻辑复位，GL、GH输出为低电平；当C15电压达到13.6V时，压控振荡器（VCO）、自适配死区时间（ANT）、预热定时器（PRT）、预热电流检测器（PCS）及灯电压检测器（LVS）均开始工作。

压控振荡器（VCO）产生锯齿电压，幅度为2.5V（由2.5V到0V），其频率由③脚外接的电容C14、④脚外接的电阻R12及②脚上的电压决定。最低频率则由R12、C14决定。线路开始振荡的最高频率约为最低频率的2.5倍。VCO部分的比较器将锯齿电压转换为方波电压，而频率为锯齿电压频率之半，它使内部驱动器的HS、LS轮流为高电平，其输出GH、GL也轮流为高电平，用来驱动功率开关管，使之轮流导通与截止。

自适配的死区时间ANT保证两个功率开关管具有相同的导通时间，而与频率无关，脚上的电压是由测量外接电阻R16的电压来得到的。

PRT用来确定预热有触发时间，预热时间由连到①脚的电容C12及到④脚的电阻R12决定，预热时间等于C12上的7个脉冲周期，而最大触发时间为1个脉冲周期。在启动时或在有故障时（例如未插入灯管），此线路工作。当线路振荡时，灯丝得到预热，连到②脚的电容C13，与VCO输入端相连，开始放电，保证频率由开始时的最大值下降。与此同时，与⑧脚相连的内部电容由恒流源充电，该恒流源由预热电流检测PCS脚控制，预热频率下降，直到由⑧脚测得的预热电压超过0.6V时为止。

在预热后，状态逻辑使PCS不工作，频率进一步降低，直到达到线路的串联谐振频率为止。灯电压检测脚LVS（脚）用来检测灯是否启辉。如灯被触发点亮，则检测到灯电压下降，脚电压也下降。触发停止后，②脚（CSW）的电压上升，控制器使灯工作于最低频率。灯启辉点亮后，平均电流检测器（ACS）开始工作，由电阻R14测得的平均电流送到CS－（脚），而CS＋（脚）由外部通过电阻连到基准电压2.95V，如CS－电压达到CS＋电平，则由ACS线路输出电压送到VCO，调整频率，以便对灯电流进行控制。

如果灯预热后未能被触发启辉，则LVS上电压达到VLamp max(最大灯电压)电平，频率控制器保持此频率，此时灯电压将不再增加，在触发时间过后，状态逻辑使内部线路不工作，进入掉电状态。此时，为将线路重新启动，可将⑦脚（VDD）电压降低到5.5V以下，然后再增加电压，线路就可以重新启动了。

如果在正常工作时取下灯管，灯电压会超过VLamp fail (失效灯电压)，触发定时器将开始工作，在短时间后，达到VLamp max，经过触发时间后，控制器进入掉电状态。