变压器构造

电特性原理图

Transformer Constructor

绕制结构图

磁芯信息

磁芯类型; EI33. 磁芯材料; NC-2H or Equivalent. 估计气隙长度，mm; 1.050. 带气隙磁芯等效电感量，nH/t²; 138. 初级电感量，µH; 147.

骨架信息 (手动输入)

骨架参考; Generic, 6 pri. + 6 sec.. 骨架方位; 水平. 初级引脚数; 6. 次级引脚数; 6. 左侧边距，mm; 3.00. 右侧边距，mm; 3.00.

初级绕组

参数; 第1部分; 第2部分. 圈数; 16; 17. 线径尺寸，AWG; 26; 26. 并绕; 2; 2. 层数; 1.36; 1.45. 起始引脚; 3; 2. 终止引脚; 2; 1.

偏置绕组 (手动输入)

参数; 值. 圈数; 6. 线径尺寸，AWG; 26. 并绕; 2. 层数; 0.51. 起始引脚; 6. 终止引脚; 5.

次级绕组 (手动输入)

参数; 输出 2; 输出 1. 规格电压，V; 24.00; 24.00. 规格电流，A; 3.00; 1.00. 实际电压，V; 24.00; 24.00. 圈数; 8; 8. 线径尺寸，AWG; 25; 25. 并绕; 4; 4. 层数; 1.53; 1.53. 起始引脚; 12; 9. 终止引脚; 10; 7.

绕组说明

在左侧使用3.00 mm边距（材料项[3]）。 在右侧使用3.00 mm边距（材料项[3]）。. 初级绕组（第1部分）. 以引脚3作为起始引脚，在起始端使用材料项[6]，再使用材料项[9]绕16圈（x2线） 在2层中从左向右。 在每个初级绕组层之间添加1层胶带（材料项[5]）。 在第1层结束时，继续从右向左绕下一层。 在最后一层上，使绕组均匀分布在整个骨架上。 以引脚2作为结束引脚，使用材料项[6]在此引脚上结束该绕组。. 添加1层胶带（材料项[4]）以进行绝缘。. 偏置绕组. 以引脚6作为起始引脚，在起始端使用材料项[6]，再使用材料项[9]绕6圈（x2线）。 沿与初级绕组相同的旋转方向进行绕制。 使绕组均匀分布在整个骨架上。 以引脚5作为结束引脚，使用材料项[6]在此引脚上上结束该绕组。. 添加3层胶带（材料项[4]）以进行绝缘。. 次级绕组. 以引脚12作为起始引脚，在起始端使用材料项[6]，再使用材料项[10]绕1圈（x3线）。 使绕组均匀分布在整个骨架上。 沿与初级绕组相同的旋转方向进行绕制。 以引脚10作为结束引脚，使用材料项[6]在此引脚上结束该绕组。. 添加1层胶带（材料项[4]）以进行绝缘。. 以引脚9作为起始引脚，在起始端使用材料项[6]，再使用材料项[10]绕8圈（x4线）。 使绕组均匀分布在整个骨架上。 沿与初级绕组相同的旋转方向进行绕制。 以引脚7作为结束引脚，使用材料项[6]在此引脚上结束该绕组。. 添加3层胶带（材料项[4]）以进行绝缘。. 初级绕组（第2部分）. 以引脚2作为起始引脚，在起始端使用材料项[6]，再使用材料项[9]绕17圈（x2线） 在2层中从左向右。 在每个初级绕组层之间添加1层胶带（材料项[5]）。 在第1层结束时，继续从右向左绕下一层。 在最后一层上，使绕组均匀分布在整个骨架上。 以引脚1作为结束引脚，使用材料项[6]在此引脚上结束该绕组。. 添加3层胶带（材料项[4]）以进行绝缘。. 磁芯装配. 装配并固定两半磁芯。材料项[1]。. 磁通屏蔽. 将材料项[7]沿绕组和两半磁芯紧绕一圈，短接后作为磁通屏蔽。 使用导线制作到引脚1的导电连接。. 添加3层胶带（材料项[4]）以进行绝缘。. 浸渍. 在材料项[8]中均匀浸渍。不要采用真空浸渍。.

材料

项; 说明. [1]; 磁芯：EI33，NC-2H or Equivalent，开气隙，使ALG为138 nH/t². [2]; 骨架：Generic, 6 pri. + 6 sec.. [3]; 胶带：聚酯网胶带，宽3.00 mm. [4]; 遮挡胶带：聚酯薄膜胶带，宽16.60 mm. [5]; 隔离胶带：聚酯薄膜胶带，宽10.6 mm. [6]; 特富龙管 # 22. [7]; 铜胶带：厚2 mil. [8]; 浸渍. [9]; 磁线：26 AWG，可焊接，双面涂层. [10]; 磁线：25 AWG，可焊接，双面涂层.

电特性测试规格

参数; 条件; 规格. 绝缘强度，VAC; 60 Hz，持续1分钟，自引脚1 - 6 到引脚0 - 0。; 3000. 额定初级电感量，µH; 于1 V pk-pk、典型开关频率、在引脚1到引脚3之间测量，此时所有其他绕组均开路。; 162 +/- 10%. 初级漏感，µH; 在引脚1到引脚3之间测量，此时所有其他绕组均短路。; 2.43目标.