# IR集成电路: IR 发布新款 IR1150 PFC 集成电路(图)

作者：第三媒体 来源：www.TheThirdMedia.com 日期：2005-3-17

[摘要]
   全球电源管理技术领袖国际整流器公司（International Rectifier，简称IR）今天发布了IR1150 系列产品，专用于AC-DC功率因数矫正电路，商标为 PFC(tm)。由于采用紧凑的 SO-8 封装，有助于将 PFC 控制板面积缩减一半，在 75W-4k W功率范围内，为计算机、消费电子产品和家电提供了简便、灵活、高密度的解决方案。

[正文]   投影机价格

全球电源管理技术领袖国际整流器公司（International Rectifier，简称IR）今天发布了IR1150 系列产品，专用于AC-DC功率因数矫正电路，商标为 PFC(tm)。由于采用紧凑的 SO-8 封装，有助于将 PFC 控制板面积缩减一半，在 75W-4k W功率范围内，为计算机、消费电子产品和家电提供了简便、灵活、高密度的解决方案。

IR1150内最新采用了单周期控制技术，不仅简便可靠，而且所需元件少，能以 DCM电路实现 CCM 电路的性能。

所谓“功率因数”PF，是一个表示交流电电压和电流波形关系的参数，它影响电气传输网络效率，可用来度量“电源的质量”。IR1150可将功率因数提高到0.999，而整体波形失真仅4％，帮助交直流转换应用符合各国的法规。

国际整流器公司AC-DC产品市场经理 Stephen Oliver 先生表示，“在数字化未来，无论是家用、商用或工业场合，都需要高性能、高功率密度的AC-DC开关电源解决方案。带有IR单周期控制专利技术的新方案可从根本上取代传统的PFC解决方案。其 CCM PFC 引入一种‘复位整合器’控制模块，简化并缩小了 PFC 控制电路的尺寸和所用元件数，提供了一种全球适用的优秀解决方案，适用于计算机、家用娱乐电器和其他产品。”

技术特色

IR1150控制器内采用的单周期控制方式不包含模拟放大器、输入电压传感，以及固定的三角波振荡器，简化了电路，减少了元件。IR 的 OCC 采用一种带有复位电路的专用整合器，误差放大器的输出被叠加在每个时钟周期上，产生一个可变的三角波。这个三角波与误差电压进行比较，从电流传感信号中减去，生成PWM栅极驱动。

传统上，人们采用 CCM 模式的功率因数矫正来获得 250W 以上大功率应用的良好性能。然而，由于使用乘法器的技术要求高、设计步骤复杂、所需元件数多，使得 CCM 方案十分昂贵，不适宜笔记本电脑等功率小、成本严格的应用。

在 75W-250W 的小功率应用中，过去则通常采用 DCM 方案以简化系统、降低成本。然而，如果系统功率大于100W，由于峰值电流高、EMI 滤波器的要求，DCM 系统尺寸会变大，功率密度偏低。

以下举例对比说明。在典型的大功率系统，如1kW服务器开关电源中，与传统基于乘法器的 CCM 系统相比，IR 的 PFC 解决方案可节省40％的电阻电容，电流变压器数目减半，节省50％的 PFC 控制器电路板面积。在功率密度问题更为突出的小功率应用，如大功率笔记本和液晶电视适配器中，如采用 CCM 模式的IR1150控制器，则意味着降低峰值电流，对 EMI 滤波器的要求也可降低43%。对于120W功率的系统，这相当于减少 PCB 电路板16％，增加功率密度10％。

除以上特点之外，IR新品专用的过压保护插口能更好地保护大功率系统，集成电路的功能包括使能启动、微功率启动、休眠模式等，符合待机功率小于1W的“蓝天使”（Blue Angel）和“能源之星”节能标准。

IR1150解决方案具有一流品质，符合欧洲 IEC 1000-3-2，日本 JIC C 61000-3-2，中国CCC 等针对75W以上产品的强制规范。制造商在开发符合上述能源标准的产品时，采用IR1150可以大大简化工作，只需设计一个方案即可全球通用。（

IR2156

１　ＩＲ２１５６的主要特点和引脚功能

ＩＲ２１５６是由高压半桥门极驱动器和频率可调振荡器组成的一个功能完善的电子镇流器控制芯片。它具有预热频率和运行频率可调、预热时间和死区时间可调以及过流门限可调等特性。同时，该芯片还将灯管触发失败保护、灯丝故障保护以及自动重启动等功能集成在一起。ＩＲ２１５６芯片采用ＤＩＰ－１４脚及ＳＯＩＣ－１４脚两种封装形式。图１所示是ＩＲ２１５６的管脚排列。其各引脚的功能说明如表１所列。

表1 IR2156的引脚功能

1 NC 不接

2 Vcc 逻辑及低端门极驱动供电

3 VDC IC启动及DC总线检测输入

4 RT 最小频率定时电阻

5 RPH 预热频率定时电阻

6 CT 振荡器定时电容

7 CPH 预热定时电容

8 COM IC电源及信号地线

9 SD 关断输入

10 Cs 电流检测输入

11 LO 低端门极驱动输出

12 Vs 高端浮地

13 HO 高端门极驱动输出

14 VB 高端门极驱动浮动供电

２ ＩＲ２１５６的工作模式

２．１ 欠压关断模式（ＵＶＬＯ）

欠压关断模式是当供电电压ＶＣＣ低于ＩＣ的开启门限电压时的一种保护模式。ＩＲ２１５６的欠压关断模式可保证ＩＲ２１５６在供电电压不足时不致于被损坏。

２．２ 预热模式（ＰＨ）

预热模式工作于灯管灯丝开始加热直至加热到正确的点燃温度期间，它是延长灯管寿命以及降低点燃电压的一种模式。ＩＲ２１５６可在ＶＣＣ超过ＵＶＬＯ门限时进入预热模式。ＣＳ脚的过流保护在预热期间将被屏蔽掉。

预热频率通常由并联的电阻ＲＴ和ＲＰＨ以及定时电容Ｃ１来决定。ＣＴ分别在到达１／３和３／５的ＶＣＣ电压时充电和放电。在预热模式期间，当ＣＰＨ脚电压高于７．５Ｖ时，ＩＲ２１５６将产生过流保护和ＤＣ总线电压复位功能。

２．３ 触发模式ＩＧＮ

触发模式的任务是建立触发灯管所需的高电压并触发灯管。当管脚ＣＰＨ上的电压超过１３Ｖ时，ＩＲ２１５６进入触发模式。

２．４ 运行模式ＲＵＮ

当灯管成功触发后，镇流器进入运行模式，电路运行在运行模式表示灯弧已经建立，灯管以给定的功率工作在ＩＣ所处的状态。运行模式的振荡频率是由定时电阻ＲＴ和定时电容ＣＴ决定的。

２．５ ＤＣ总线欠压复位

当ＤＣ总线电压过低时，灯管的输出级将接近或低于谐振频率，这同样会造成硬开关，并破坏半桥的开关。为了防止这种现象的发生，可用管脚ＶＤＣ测量ＤＣ电压，并在管脚ＶＤＣ上的电压低于１０．９Ｖ时线性拉低管脚ＣＰＨ上的电压，以使得Ｐ沟道ＭＯＳＦＥＴ在ＤＣ降压时关断，并使频率提高到高于谐振点的一个安全的工作频率上。

２．６ 故障模式ＦＡＵＬＴ

在预热模式过后的任何时间，如果电流检测管脚ＣＳ上的电压超过１．３Ｖ，ＩＲ２１５６将进入故障模式，此时驱动输出ＨＯ和ＬＯ都被置为低电平。ＣＰＨ对ＣＯＭ放电以复位预热时间，同时ＣＴ也对ＣＯＭ放电以关断振荡器。要想退出故障模式，ＶＣＣ脚的电压必须下降至低于ＵＶＬＯ的下门限，或将管脚ＳＤ的电压拉高至５．１Ｖ以上。这两种方式都可以使ＩＲ２１５６进入ＵＶＬＯ模式，一旦ＶＣＣ脚电压大于开通门限，同时ＳＤ低于４．５Ｖ，ＩＲ２１５６又将重新进入预热模式并开始振荡。

３　应用电路

图２所示是基于ＩＲ２１５６的电子镇流器电路。通过定时电容ＣＴ的内部死区时间电阻ＲＤＴ可以定义ＬＯ和ＨＯ的死区时间，最终的运行频率则由定时电容ＣＴ设置。由定时电阻ＲＴ和ＲＰＨ以及定时电容Ｃ可设置预热频率。预热时间的设置可由管脚ＣＰＨ上的电容从０充电到１３Ｖ的时间来决定。设计时，可用外部电阻ＲＣＳ和内部１．３Ｖ门限共同决定电路的最大触发电流。对于本电路，由于死区时间为０．６μｓ，运行频率为４３ｋＨｚ，故ＣＴ和ＲＴ应分别选为４７０ｐＦ和４３ｋΩ。

预热频率的选择要保证灯丝在预热时间内达到足够的温度，本电路将预热频率定为７０ｋＨｚ。

由于本电路的预热时间为５００ｍｓ，最大触发电流为２．０Ａ，因此有：ＣＰＨ＝０．２２μＦ，ＲＣＳ＝０．６１Ω。

IR推出通用设计包及在线设计工具 基于IR1150 μPFC控制IC的PFC设计将更加便捷

新闻稿2005年8月9日. 世界功率管理技术领袖国际整流器公司（International Rectifier，简称IR）近日推出新型IRAC1150-D2功率因数矫正（PFC）控制设计包，同时在其myPOWER 在线设计中心增加了一款PFC设计工具。该设计包配备了用于AC-DC功率因数矫正的IR1150 μPFC器件。它是一个完整的PFC控制电路，仅有1.1平方英寸，小巧玲珑。工程人员可以把它应用于现有的电源装置，取代旧式的连续电流模式（CCM）PFC电路。. IR中国及香港销售总监严国富指出，这款参考设计能使设计人员及时了解IR单周期控制性能方面的优点，不用再花费时间重新设计或构建新的PFC电路原型。 为简化基于IR1150的设计，IR提供了一个只需两步即可完成的在线设计辅助工具。用户只要输入系统要求，设计工具就会提供完整的物料清单。这项工具把有源PFC的开发化繁为简，设计人员可利用它取代功率因数欠佳而效率又偏低的传统无源方案，取而代之以效率更高的新型解决方案。 参考设计特点 新的参考设计包配有一个经过组装和测试的参考设计电路板、5颗IR1150STR集成电路和两颗8ETX06超快整流器，还附有用户指南、应用事项、器件数据表和印刷电路板文件（Gerber、.dxf和.cad）等，应有尽有。如查阅数据规格及详细资料，可以浏览IR的AC-DC设计包网站： http://www.irf.com/technical-info/refdesigns/acdckits.html IR1150集成电路特点 IR1150 μPFC控制集成电路采用紧凑型SO-8封装，并有无铅产品供选。它减少了一半的PFC控制电路板空间，为75W到4kW的计算、消费电子及家用电器等提供更简单、灵活的高密度解决方案。 新品采用了IR的单周期控制方案，综合了 CCM PFC的性能及非连续性电流模式（DCM）PFC的简易、可靠和元件数量少等优点，提高了PFC应用的效率。 IR1150以优化功率因数为最终目标，能达到0.999的功率因数，整体谐波失真仅为4%，使AC-DC应用可满足欧洲的IEC 1000-3-2、日本的JIC C 61000-3-2、中国的强制性产品认证CCC等针对75W以上产品的各种国际法定标准的要求。在制造商着手实施PFC以符合这些能源标准时，IR1150控制集成电路便可派上用场，有助于简化高效率的PFC解决方案，实现全球通用的单一设计。 IRAC1150－D2参考设计电路板现已供货，单价为195美元，价格会有所变动。网上PFC设计工具则免费提供，用户只需登录IR的myPOWER设计中心网页注册即可，网址为： http://mypower.irf.com IRAC1150-D2的基本规格如下： 产品编号; 功率; 尺寸; 简介. IRAC1150-D2; 未定; 1.1英寸× 1.1英寸; 参考PFC子卡，只适用于控制电路，可以置入现有设计以检测功率因数、THD、效率和电磁干扰（EMI）性能等。. IR简介 国际整流器公司（简称IR，纽约证交所代号IRF）是全球电源管理技术领袖。IR的模拟及混合信号集成电路、先进电路器件、集成功率系统和组件广泛用于驱动高性能运算设备、降低电机的能耗（全球最大一类耗能设备），是众多国际知名厂商开发下一代计算机、节能电器、照明设备、汽车、卫星系统、宇航及国防系统的电源管理基准。 IR成立于1947年，总部设在美国洛杉矶，已经在亚洲近二十个国家设有办事处。 IR全球网站 www.irf.com ，中国网站www.irf.com.cn 。.