通用三端基准源稳压源

- D431

功能描述: 可调节精密并联稳压器

D431是三端可编程基准电压源。通过改变两个外部电阻,输出电压可从Vref(约为2.495V)编程至36V。在输出电流为1.0mA至100mA时，典型动态阻抗为0.2Ω。该器件具有良好的开启特性，在许多应用中其工作过程相当于低温度系数的齐纳二极管。

产品特点：

- 从2.5V到36V的可编程电压

- 温度系数，典型值50ppm/℃

- 在额定工作温度范围内可进行温度补偿

- 较宽的工作温度范围

- 低输出噪声电压

- 快速的开启响应

- D78XX 系列

功能描述：三端固定输出电压式稳压电源

三端固定输出电压式稳压电源78XXXX系列运用内部电路实现限流和热保护，这使它的性能很稳定。它们能够实现1A以上的输出电流。本产品多种电压输出值，这使它的应用范围很广泛。可以运用本地调节来消除噪声影响，消除和单点调节相关的分散问题。尽管设计了多种电压输出值，我们还是能够通过应用外部电路来得到可以调节的电压电流值。

产品特点：

- 输出电流可以到1A

- 输出电压有 5V、6V、8V、9V、12V等输出电压

- 电路内部的过压、过流、过热保护

- 良好的温度系数

- D1117 系列

功能描述：1A正向低压差稳压源

D1117系列是一个有不同输出电压的低压差三端正向调节器，有1A的最大负载输出电流。芯片内置有过热过流保护。有着非常低的静态电流和在满载输出电流下最大为1.2V的压差，并随着输出电流的下降压降会更低。D1117系列有可调式和固定式1.8,2.5，3.3，5V输出电压等几个系列

产品特点：

- 满载输出1A时的压差最大为1.2V

- 可调式或固定式输出1.8, 2.5V，3.3V，5V

- 内部电路有过流过热保护

- 最大线性调整率为0.45％

- 最大负载调整率为0.4％

- 调节端电流<90μA

TO-220

TO-92

SOT-223