用ＵＢＡ２０１４的电子镇流器

此电子镇流器的ＡＣ输入电压允许达２７７Ｖ，适当调节电感元件（Ｌ１）的参数，可配接２０～６０Ｗ的荧光灯。ＵＢＡ２０１４由飞利浦公司推出。 如图所示，接通ＡＣ电源后，通过电阻Ｒ１２和Ｒ１１的电流对ＵＢＡ２０１４ ＶＤＤ脚上的电容Ｃ２充电。当Ｃ２上的电压升至约１３Ｖ时，ＩＣ内的压控振荡器（ＶＣＯ）开始振荡，Ｑ１与Ｑ２组成的半桥功率级产生输出。在振荡器启动时的频率ｆｍａｘ＝１００ｋＨｚ，尔后迅速降至预热频率ｆｐｎ。预热时间由Ｒ１、Ｃ５确定，当Ｒ１＝３３ｋΩ和Ｃ５＝３３０ｎＦ时，预热时间ｔｐｈ＝１．８秒。一旦预热结束，镇流器输出频率再次降低。在该过程中，输出端Ｌ１和Ｃ１５等组成的ＬＣ串联电路发生谐振，在Ｃ１５两端产生一个高压脉冲，使灯管击穿而点燃，振荡器频率降至ｆｍｉｎ＝４０ｋＨｚ。点火时间约为预热时间的１／７，即０．２６秒。一旦点火失败，将再次进行点火。如果点火成功，由于{1}脚外部电容Ｃ５放电至０Ｖ，内部定时器和脉冲计数器停止工作。 半桥开关ＭＯＳＦＥＴ（Ｑ２）源极电阻Ｒ７，是半桥电流检测元件。Ｒ７上的检测信号经{16}脚输入到内部的平均电流传感器的负输入端，电流传感器正输入端{15}脚连接脚{14}参考电压（２．４５Ｖ）上的电阻分压器。{13}脚用作检测灯电压。当点火失败、灯失效或灯脱落等异常情况下，灯电压升高，通过Ｃ１２和Ｒ１０等元件组成的灯电压检测电路馈送到{13}脚。只要{13}脚上的电压达到１．４９Ｖ，将迫使ＩＣ内部的ＶＣＯ截止，从而使Ｑ１和Ｑ２均关断。电阻Ｒ８用作检测半桥输出特性，确定自适应非交迭时间，并履行电容性模式保护。{8}脚为灯预热电流检测输入。