| QY3081 系列 | 特 性 |
| --- | --- |
| QY3081A,B系列IC为LED同步七彩控制IC，内建频率侦测，通过同时上电，取电源频率，实现同步功能. 有四种演示方式。A延迟时间 为5.12秒，B延迟时间约10.24秒。（时间以220V，50HZ为准） QY3081A,B花样 1; 循环段; S0,S1悬空. 2; 1/2PHASE; S0接VDD. 3; 多彩变化; S1接VDD. 4; 七彩跳灯; S0,S1接VDD. | - CMOS 制造技术 - 工作电压: 2.4V – 5 V - 工作电流: <200UA (VDD=3.9V) - LED 输出驱动:源电流10mA (VDD=3.9V VOL=0.7V) |

DIP与SOP脚位图                                                     脚位说明

| PDA | 符号 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ZC | 50,60HZ输入Pin |
| 2 | VDD | 正电源Pin |
| 3 | BL | LED输出Pin |
| 4 | GL | LED输出Pin |
| 5 | RL | LED输出Pin |
| 6 | VSS | 负电源Pin |
| 7 | S1 | 功能选择Pin |
| 8 | S0 | 功能选择Pin |

ZC

VDD

BL

GL

RL

VSS

S1

S0

应用图1

105/400V

AC220V

560K

10K*3

1N4004*4

47Ω/1W

1M

ZC

VDD

BL

GL

RL

VSS

S0

S1

R

R

R

VDD1

47Ω/1W

VDD

104C

1.5K

2.7K

12V

3.9V

220UF/35V

VDD1

应用图2

光耦取样图（应用于干扰较大的地方）

- 应用图仅供参考！