DC/DC变换器控制电路34063

- 概述

34063是一单片双极型线性集成电路，专用于直流－直流变换器的控制部分，片内包括温度补偿带隙基准源，一个占空比周期控制器，驱动器和大电流输出开关，能输出1.5A的开关电流。

它具备以下特点：能在3.0V~40V的输入电压下工作; 短路电流限制; 低静态电流; 输出开关电流可达1.5A（无外接三极管）;输出电压可调; 工作振荡频率从100Hz到100KHz;可构成升压，降压和反向电源变换器。

2．内部框图及工作原理

2．1内部框图

图1 .34063内部框图

2．2工作原理

振荡器通过恒流源对外接在CT管脚（3脚）上的定时电容不断地充电和放电，以产生振荡波形，充电和放电的电流都是恒定的，所以振荡频率决定于外接定时电容的容量。与门的C输入端在振荡器对外充电时为高电平，D输入端在比较器的输入电平低于阈值电平时为高电平。当C和D的输入端都变成高电平时，触发器被置为高电平，输出开关管导通。反之，到振荡器在放电期间，C输入端为低电平，触发器被复位，使得输出开关管处于关闭状态。

电流限制检测端Is通过检测连接在V＋和7脚之间电阻上的压降来完成功能。当检测到电阻上的电压降接近超过300mV时，电流限制电路开始工作。这时通过CT管脚（3脚）对定时电容进行快速充电，以减少充电时间和输出开关管的导通时间，结果是使得输出开关管的开关时间延长。

3．参数及测试条件：

3．1极限参数

表1.极限参数

| 参数 | 符号 | 数值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | V＋ | 40 | V |
| 比较器输入电压范围 | VI（COMP） | -0.3～+40 | V |
| 开关管集电极电压 | VC（SW） | 40 | V |
| 开关管发射极电压 | VE（SW） | 40 | V |
| 开关管集电极－开关管发射极电压 | VCE（SW） | 40 | V |
| 驱动管集电极电压 | VC（DR） | 40 | V |
| 开关管电流 | ISW | 1.5 | A |

3．2电参数

表2. 电参数（除非特殊说明：V＋＝5V，Ta＝0～70℃）

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振荡器部分 |  |  |  |  |  |  |
| 充电电流 | ICHG | VCC=40V， | 26 | 31 | 40 | μA |
| 放电电流 | IDISCHG | VCC=40V， | 142 | 190 | 257 | μA |
| 充电和放电电流之比 | K | V7=VCC | 5.6 | 6.1 | 7.0 |  |
| 振荡频率 | f | CT=0.001μF | 26 | 33 |  | kHz |
| 电流限制检测电压 | VIPK | ICHG=IDISCHG | 250 | 300 | 350 | mV |
| 输出开关部分 |  |  |  |  |  |  |
| 饱和电压1 | VCE（SAT）1 | ISW=1.0A,VC(DR)=VC(SW) | 0.6 | 0.95 | 1.3 | V |
| 饱和电压2 | VCE（SAT）2 | ISW=1.0A,VC(DR)=5.0V | 0.1 | 0.45 | 0.7 | V |
| 直流电流增益 | GI(DC) | ISW=1.0A,VCE=5.0V, | 40 | 180 |  |  |
| 关态集电极电流 | IC(OFF) | VCE=40V |  | 10 | 500 | nA |
| 比较器部分 |  |  |  |  |  |  |
| 阈值电压 | VTH |  | 1.234 | 1.24 | 1.268 | V |
| 输入偏置电流 | IBIAS | VI=0V |  | 50 | 400 | nA |
| 器件总体 |  |  |  |  |  |  |
| 电源电流 | ICC | VCC=5~40V,CT=0.001μF，V7=VCC，V5>VTH,2脚接地 |  | 2.7 | 4.0 | mA |

4．典型应用电路和设计规范：

4．1典型应用电路

图2 .升压变换器

图3 .降压变换器

图4 .反向变换器

图5 .升压变换器（大电流）

图6 .降压变换器（大电流）

4．2应用电路设计规范表

表4.设计规范表

VSAT 输出开关管饱和电压   VF整流二极管正向压降  tON输出开关管导通时间  tOFF输出开关管关断时间

7．封装形式：

封装采用塑封双列8引线直插式如图7所示。

图7 . 塑封双列8引线直插式