有关太阳能的专有名词

有关太阳能的专有名词.

1、辐射测量 radiation measurement

1.1 世界辐射测量基准 WRR

World Radiometric Reference

国际单位制体系中总辐照度的测量基准，其误差小于±0.3%

注：1）参见世界气象组织气象观测仪器和方法指南。1983.9.1.3条。

2）WRR已被世界气象组织采用，并于1980年7月1日起生效。

3）为确保长期稳定性，WRR有一个组用至少4种不同的直射太阳辐射计组成（称为世界标准组）。它们保存在达活（瑞士）的世界气象组织的世界辐射中心。

1.2 辐射表 radiometer

测量辐射的仪表

注：取决于仪表的结构，仪表的读数将是辐照度或辐照量。

1.3 全辐射表 pyrradiometer

在一个平面上，测量2派球面度立体角内的全辐射的辐射表

1.4 总日射表 pyranometer

在一个平接收面上测量太阳辐照度的辐射表

1.5 太阳表 solarimeter

基于Moll-Gorczynski（摩尔—葛思佐斯基）的热电堆设计的特殊型总日射表

1.6 分光总日射表 spectral pyranometer

测量有限波长范围内的太阳辐射的仪表

1.7 直接日射表 pyrheliometer

用于测量法向入射的直射太阳辐照度的辐射表

注：在0.3μm到3μm波长范围内，其光谱响应约为常数，其接收角应小于 6°。

1.8 视场角 field-of-view angle

直射太阳辐射表的接收面中心和孔径边缘形成的几何圆锥的全角度

1.9 地球辐射表 pyrgeometer

在接收平面上测量长波辐照度的辐射表

注：其光谱范围与大气长波辐射相近，差别甚微。地面辐射表的光谱响应主要取决于其接收表面防护罩所用的材料。

1.10 日照计 heliograph

记录计及各种遮挡的太阳辐射达到一定强度时的时间间隔的仪表（WMO H0470）

注：直射辐照度的阈值为（120±24）W.m-2。（WMO 1981）

1.11 遮阳板 shade disk

可动的圆盘，安装在距辐射表的接收器固定距离的地方，用来庶挡照到接收器上的直射太阳辐射

1.12 遮阳环 shade ring

与地球赤道平面平行的圆环，用来遮挡照到辐射表接收器上的直射太阳辐射

注：这个圆环必须按规定的时间间隔进行调节，以校正太阳赤纬季节性的变化。

2 辐射特性和处理 radiation properties and processes

2.1 吸收比α absorptance,absorption factor

一个表面吸收的辐射功率与入射到该表面的辐射功率的比值

注：对于单波长的吸收比或对于一个波长范围的吸收比。

2.2 发射比ε emittance

一个物体的发射功率与同温度下黑体发射功率的比值

注：1）这个术语经常与发射率交替使用（ISO 316.21.1）

2）对单波长的发射比或对于一个波长范围的发射比。

2.3 反射比ρ reflectance,reflection factor

从一个表面反射的辐射功率与入射的辐射功率的比值。

注：对于单波长的反射比或对于一个波长范围的反射比。

2.4 反照率 albedo

一个表面反射的太阳辐射（辐射能或光能）与入射到该表面的太阳辐射的比值

注：这是一个对特定表面（通常是地球或云）的平均太阳反射比，一般在技术应用中不推荐使用，最好使用“反射比”这个术语。

2．5 透射比 τ transmittance，transmission factor

透过一个物体的辐射功率与人射功率的比值

注：对于单波长的透射比或对于一个波长范围的透射比。

2．6 非选择性表面nonselective surface

反射比、吸收比、透射比和发射比等光学特性对于短波和长波辐射均相同的表面，即光学特性基本上与波长无关的表面。

2．7 选择性表面 selective surface

反射比、吸收比、透射比和发射比等光学特性与波长有关的表面

注：在太阳集热器应用中经常使用在短波段具有高吸收比、在长波段具有低发射比的表面。

2．8 光学大气质量 AM optical air mass

来自天体的光束通过大气到达海平面的路径长度的度量，以垂直方向的路径长度作为参考

注：1）光学大气质量随太阳高度角和当地的大气压力而变化，大气压力随着海拔高度而变化。对于太阳天顶角θz≤62°当地的大气压为p,p。是标准大气压，则AM=p／(p。

cosθz）。

2）应区分光学大气质量和气象学上表示的大气延伸的“空气质量”术语，气象学上“空气质量”的物理性质，特别是温度和湿度，在水平面上只存在微小的和连续性的差异。

2．9 大气衰减 太阳辐射衰减 atmospheric attenuation，attenuation of solar radiation

当辐射束通过大气时，由于大气各组分的吸收或散射，其功率密度的减少（WMO A2740）

2．10 散射 scattering

辐射与物质之间发生与波长有关的相互作用，使辐射方向改变，但总能量和波长仍保持不变

2．11 大气吸收 atmospheric absorption

主要由于水汽．大气气体和污染物而产生的特定波长太阳辐射的吸收

3 室内和室外环境 indoor and outdoor climates

3．1 环境空气 ambient air

贮热装置．太阳集热器或有关的任何物体周围（室内或室外）的空气

3．2 风速 W wind speed（气象学）

空气速率

注：在当地的地平面以上10m的高度，用风速计测量风速，周围地面环境是平坦和开阔的，也就是说任何障碍物和风速计之间的水平距离至少是障碍物的高度10倍。

3．3 环境风速 v surrounding air speed

在集热器或集热系统附近特定的地方测量的空气速率

4 集热器类型 collector types

4．1 太阳集热器 solar collector，solar thermal collector

吸收太阳辐射并转换成热能，且传送到经过的传热流体的装置

注：不采用“板”（panel）这个术语，以免与光电池板相混淆。

4．2 液体集热器 liquid heating collector，liquid collector

以液体作为传热流体的太阳集热器

4．3 空气集热器 air collector，air heating collector

以空气作为传热流体的太阳集热器

4．4 平板集热器 fiat－plate collector

吸热体表面基本上是平板形状的非聚光型太阳

4．14 菲涅尔集热器 Fresnel collector

利用菲涅尔透镜使太阳辐射聚集到接收器上的聚光集热器

4．15 跟踪集热器 tracking collector

以绕单轴或双轴旋转的方式全天跟踪太阳运动的太阳集热器

注：分单轴或双轴跟踪两种形式。

4．16 真空集热器 evacuated collector

吸热体和盖板之间抽成真空的集热器

注：这种集热器的性能很大程度上取决干空间的真空压强。

4．17 真空管集热器 evacuated tube collector，evacuated tubular collector

采用透明管（常为玻璃管人在管壁与吸热体之间抽成真空的真空集热器

注：吸热体可以由内管或其它形状构成，以转移热能。

译注：7.17的英文定义，应指真空集热管（evacuated collector tube），而不是真空管集热器。

4．18 条状波形集热器 venetian blind collector

使用可动叶片吸收或反射辐射能量的空气加热太阳集热器.

5.集热器部件和相关量

5.1.吸热体 absorber

太阳集热器内吸收辐射能并将这能量以热量形式传输给流体的部件

5.2.吸热板 absorber plate

基本上为平板形状的吸热体

5.3.接收器 receiver

聚光集热器中最终接受太阳辐射的部件，它由透过辐射的任何附加玻璃窗及吸热体组成

5.4.采光口 aperture

太阳集热器允许非聚光太阳辐射通过的开口部分

6 太阳加热系统的类型

types of solar heating systms

6．1 太阳加热系统 solar heating system

太阳集热器及其它部件组成的输送热能的系统

6．2 只有太阳能系统 solar－only system

没有任何辅助热源的太阳加热系统

6．3 太阳能加辅助能源系统

solar-plus-suppl ementary system

太阳能和辅助能源集成的太阳加热系统，无论太阳能的供给多少，均可提供所需的热能

6．4 太阳能预热系统solar preheat system

在进人任何其他类型的水或空气加热器之前对水或空气进行预热的太阳加热系统

6．s 直流式系统 series-connected system

流体直接从供给点通过集热器加热后进入贮热装置或带辅助能源加热器或使用处的太阳加热系统

6．6 整体式系统ICS系统

integral collector-storage system，ICS system

太阳集热器同时作为贮热（水）装置的太阳加热系统

6．7 循环系统 circulating system

在系统运行期间，传热流体在集热器和贮热装置或热交换器之间进行循环的系统

注：循环是通过泵或风机或自然对流等方式进行的。

6．8 强制循环系统 forced—circulation system

利用泵或风机迫使传热流体通过集热器进行循环的系统

6．9 热虹吸系统 thermosiphon system

只利用传热流体的密度变化实现集热器和贮热装置之间或集热器和热交换器之间进行循环的系统

6．10 直接式系统 direct system

最终供用户消费的热水直接流经集热器的太阳加热系统

6．11封闭式系统

closed system，sealed system，unvented system

传热流体与大气完全隔绝的系统

6．12 敞开式系统 open system

传热流体与大气广泛接触的系统

参照开式系统9．14。

6．14 敞开式系统US open system US

符合9.13的敞开式系统或符合9.15的开口式系统

6．15 开口式系统 vented system

传热流体与大气的接触仅限于给水箱和膨胀水的自由表面或通气管开口的系统

6．16 紧凑式系统 close—coupled system

贮热装置邻近集热器安装的系统

6．17 分离式系统 remote-storage system

贮热装置与集热器分离开并相隔一定距离的系统

对照紧凑式系统9．16。

6．18 充满式系统filled system

系统中集热器始终充满着传热流体的系统

6．19 回流系统 drainback system

作为正常工作循环的一部分，当循环泵停止时，传热流体从集热器排放至贮热装置，而当循环泵重新运转时，传热流体又将充满集热器的太阳热系统

6．20 排放系统 draindown system

直接式太阳加热系统的集热器中排出不再使用的水，通常为了防冻

7 系统部件（除集热器外）及相关量 system components and related quantities (other than collectors)

7．1集热器回路 collector loop

用于将集热器中的热量传输到贮热器的回路，包括集热器、泵或风机、管路及热交换器（如果有的话）

7．2 辅助热源 auxiliary heat source

除太阳能外，用于补充太阳加热系统的热输出的热源

7．3 辅助加热器 auxiliary heater

由燃料或电能供热的器件或设备

7．4 附加能量 parasitic energy

在太阳加热系统中，泵、鼓风机和控制器所消耗的电能

7．5节能率 fractional energy savings

使用太阳加热系统节约的能量百分率。以太阳加热系统中消耗的附加能源/常规加热系统消耗的能源进行计算。式中假设两系统采用相同常规能源，在规定时间内向用户提供相等的、合适温度的热量。

7．6 太阳保证率 solar fraction

太阳加热系统中由太阳能提供的那一部分能量除以系统的总负荷

注：必须给定系统中太阳能部分和任何有关的损失，否则不能单独地确定太阳保证率。

7．7 太阳能贡献 solar contribution

系统中由太阳能部分所提供的能量

注：必须给定系统中太阳能部分和任何有关的损失，否则不能单独地确定太阳能贡献。

8 非太阳能专用术语 non-solar-specific

8．1 时间常数 time constant

一个指数过程终值的63.22％所经历的时间

8．2 倾角 tilt angle

水平面与指定平表面之间的夹角

8．3 方位 方位角 orientation，orientation angle

集热器（或建筑物）的朝向，以其表面法线在水平面上的投影的方位角表示

8．4 传热流体 heat transfer fluid

在系统内各部件间传输热能的流体

8．5 等效长度 equivalent length

在部件中具有相同压力降的管子或管道的直线段的长度

注：对于层流，等效长度是流量的函数

8．6 容水量 tank capacity，storage device capacity

贮水箱充满时测得的流体的体积

8．7 取水流量 water draw一off rate

从热水系统中取水的流量

8．8 负荷 load

提供给用户的热量，如以热水的形式

注：由于在输配系统中存在热损失，因此必须指定热输送的位置，以便确定负荷。

8．9 热电堆 thermopile

热电偶串联以提高测量小温差的分辨率

8．10 准确度 accuracy

（测量仪器）测量仪器给出接近真值的能力

注：准确度是定性的概念。

8．11 准确度 accuracy

（测量）测量结果与真实值的接近程度

注：l）准确度是定性概念。

2）“精度”（precision）不能用于“准确度”。

8．12 可重复性repeatability

（测量仪器）在相同的测量条件下，对同一样品多次测量，测量仪器重复给出十分相近示值的能力

注：可重复性可以用示值的离散特性定量地表示。

8．13 可重复性 repeatability

（测量结果）在相同测量条件下进行不断测量，所得的结果之间的接近程度

注：l）这些条件被称作“可重复性条件”。

2）可重复性可以用测量结果的离散特性定量地表示。

8．14 可再现性 reproducibility

（测量结果）在改变测量条件时，同一个测量结果之间接近的程度

注：l）有效的可再现性，需要说明改变的条件。

2）可再现性可以用测量结果的离散特性定量地表示。