- 控制电路工作原理

一、控制模块功能作用

- 给逆变器的电子开关提供控制信号

- 对电流反馈信号进行放大处理，并根据反馈、给定信号调节电子开关控制信号的脉宽。

- 对保护信号作出反应，关闭控制信号

  - 集成脉宽调制器

- 脉宽调节器的的基本工作原理

脉宽调节器的的基本工作原理是用一个电压比较器，在正输入端输入一个三角波，在负入端输入一直流电平，比较后输出一方波信号，改变负输入端直流电平的大小，即可改变方波信号的脉宽（如图所示）

二、SG3525集成脉宽调制器的工作原理

1、CW3525集成脉宽调节器的外部引脚配置

2、CW3525集成脉宽调节器的内部结构框图：

- 各引脚功能：

1、2脚：为误差放大器正反向输入端，因3525内部误差放大器性能不好，所以在控制模块中没有使用。

3脚：为同步时钟控制输入端，

4脚：为振荡输出端；

5、6脚：为振荡器Ct、Rt接入端,f=1/Ct(0.7Rt+3Rd

7脚：为Ct放电端，改变Rd可改变死区时间

8脚：慢起动，当8脚电压从0V—5V时，脉宽从零到最大。

9脚：补偿（反馈输入）端，9脚的电压决定了输出脉宽大小。

10脚：关闭端，当10脚电平超过1V，脉宽关闭。

11、14脚：脉冲输出端，输出相位相反的两路脉冲。

12、15脚：为芯片接地和供电端

13脚：输出信号供电端。

16脚：输出+5V基准电压。

第二节  慢起动与保护控制电路

慢起动与保护控制电路的作用：

1、慢起动：

如开机瞬间，SG3525输出的是满宽波形,则会使变压器饱和产生过流,为避免变压器饱和,要求开机时, SG3525输出的波形要慢慢展宽,称为慢起动。

2、保护控制：

当焊接电源内部出现辅助电源24V欠压、过热、过压、过流或器件损坏时，要及时关闭控制脉冲，保护焊接电源。