变压器构造

电特性原理图

Transformer Constructor

绕制结构图

磁芯信息

磁芯类型; EE19. 磁芯材料; NC-2H or Equivalent. 估计气隙长度，mm; 0.198. 带气隙磁芯等效电感量，nH/t²; 131. 初级电感量，µH; 925.

骨架信息

骨架参考; Generic, 4 pri. + 2 sec.. 骨架方位; 水平. 初级引脚数; 4. 次级引脚数; 2. 左侧边距，mm; 0.00. 右侧边距，mm; 0.00.

初级绕组 (手动输入)

参数; 第1部分. 圈数; 85. 线径尺寸，AWG; 33. 并绕; 1. 层数; 2.04. 起始引脚; 3. 终止引脚; 1.

次级绕组 (手动输入)

参数; 输出 1（主）. 规格电压，V; 24.00. 规格电流，A; 0.40. 实际电压，V; 24.00. 圈数; 18. 线径尺寸，AWG; 25. 并绕; 1. 层数; 1.30. 起始引脚; 8. 终止引脚; 7.

绕组说明

初级绕组. 从引脚3开始，使用材料项[5]绕85圈（x1线） 在3层中从左向右。 在第1层结束时，继续从右向左绕下一层。 在第2层结束时，继续从左向右绕下一层。 在最后一层上，使绕组均匀分布在整个骨架上。 在引脚1结束该绕组。. 添加3层胶带（材料项[3]）以进行绝缘。. 次级绕组. 从引脚8开始，使用材料项[6]绕18圈（x1线）。 使绕组均匀分布在整个骨架上。 沿与初级绕组相同的旋转方向进行绕制。 在引脚7结束该绕组。. 添加2层胶带（材料项[3]）以进行绝缘。. 磁芯装配. 装配并固定两半磁芯。材料项[1]。. 浸渍. 在材料项[4]中均匀浸渍。不要采用真空浸渍。.

建议

1. 对无挡墙变压器而言，所有次级绕组均采用三层绝缘线。.

材料

项; 说明. [1]; 磁芯：EE19，NC-2H or Equivalent，开气隙，使ALG为131 nH/t². [2]; 骨架：Generic, 4 pri. + 2 sec.. [3]; 遮挡胶带：聚酯薄膜胶带，宽9.00 mm. [4]; 浸渍. [5]; 磁线：33 AWG，可焊接，双面涂层. [6]; 三层绝缘线：25 AWG.

电特性测试规格

参数; 条件; 规格. 绝缘强度，VAC; 60 Hz，持续1分钟，自引脚1 - 3 到引脚7 - 8。; 3000. 额定初级电感量，µH; 于1 V pk-pk、典型开关频率、在引脚1到引脚3之间测量，此时所有其他绕组均开路。; 1017 +/- 10%. 初级漏感，µH; 在引脚1到引脚3之间测量，此时所有其他绕组均短路。; 30.51目标.

虽然软件设计已考虑到安全原则，但用户有责任确保其电源设计满足产品适用的所有安全要求。

此处介绍的产品和应用（包括产品之外的电路和变压器构造）可能属于PI公司的一项或多项美国及国外专利，或包括在正处于申请状态的美国或国外专利。有关PI专利的完整列表，请参见www.powerint.com。