深圳市智信源科技有限公司

shenzhen smart infor Technology Co.,ltd

ZX368型

锂电池充电管理芯片

封装说明书

版 本 号：

拟    制：

审    核：

批    准：

年    月    日

封装说明书

键合图

图1  键合图

表1  PAD坐标

| 序号 | 符号 | PAD坐标（X，Y） | 序号 | 符号 | PAD坐标（X，Y） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | VDD | （48，786） | 9 | LED1＋ | (732,44) |
| 2 | VSUB_test | (48,641) | 10 | RES55 | (845,44) |
| 3 | VDD | (48,500) | 11 | RES50 | (952,44) |
| 4 | EN_2X | (48,311) | 12 | RES45 | (982,163) |
| 5 | LED2＋ | (48,200) | 13 | VSS | (982,279) |
| 6 | LED2－ | (372,44) | 14 | CN | (982,423) |
| 7 | LED3＋ | (493,44) | 15 | BAT＋ | (982,568) |
| 8 | IN＋ | (611,44) | 16 | BAT＋ | (982,816) |

说明：芯片中一共有16个脚，表1中标为黑色的为测试脚，不用封出来。红色的脚为要封

出来的脚。

  - 应用图

表2

| 引脚 序号 | 引脚 名称 | 功能描述 | 引脚 序号 | 引脚 名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | VDD | 芯片 电源脚 | 15 | BAT+ | 外接电池的正极 |
| 5 | LED2＋ | 充电灯LED2正极 | 8 | IN+ | 比较器正端输入脚 |
| 6 | LED2－ | 充电灯LED2负极 | 9 | LED1+ | 检测灯LED1正端 |
| 7 | LED3＋ | 饱和灯LED3正极 | 13,11 | VSS,RES50 | 芯片地 |

说明：1、 表2中的引脚序号和图1中的序号一致。

2、 在测功能时为防止烧片子，需在15脚 端串的限流电阻Rlimit（10欧）。

3、 R2的阻值根据LED1的实际压降要做少许调整。饱和电压（即电池的充电截止电压）为

VBAT＋＝VLED1（1＋R1R2）

4、充电电流Icharge

充电电流由电源电压、电池电压、芯片内部功率管的内阻RO (约5欧)和外接的限流电阻Rlimit共同决定。即，

Icharge=VDD−VBAT＋RO+Rlimit          （1）

| 测试条件 |  |  | Icharge |
| --- | --- | --- | --- |
| VDD | Rlimi | Vbattery |  |
| 5V | 10Ω | 2.5V | 165mA |
|  |  | 3.5 | 100mA |
|  |  | 3.7 | 87mA |