- WKI2815D-15M电源模块规范

  - 范围

本规范规定了WKI2815D-15M电源模块 (以下简称模块)的技术要求、试验方法、质量评定规则、标志、包装、运输和贮存等。

  - 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB191-2000  包装储运图示标志

GJB150—86  军用设备环境试验方法

GJB360A-96　电子及电气元件试验方法

GJB548A—96  微电子器件试验方法和程序

SJ20646-97  混合集成电路DC/DC变换器测试方法

SJ20668-1998　微电路模块总规范

  - 要求

    - 总则

每个模块的要求应符合本规范和相应标准，当本规范与标准要求不一致时，应以本规范为准。

    - 设计、结构和外形

      - 绝对最大额定值

绝对最大额定值见表1：

表1  绝对最大额定值

| 名称 | 最大额定值 |
| --- | --- |
| 输入电源电压范围 VDC | 16～40 |
| 输出电压 VDC | ±15.00 |
| 输出电流 A | ±0.5 |
| 管脚焊接温度范围（10s） ℃ | 300 |
| 储存温度范围 ℃ | －55～+125 |
| 壳体工作温度范围 ℃ | －55～+105 |
| - 注：输入电源电压范围参考数据为模块输入管脚处电压。 |  |

      - 外壳外形

外壳外形见图1，规格尺寸见表2的规定。

图1  外壳外形图

表2  外壳外形尺寸

| 尺寸符号 | 数 值 mm | 尺寸符号 | 数 值 mm |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 8.3 ± 0.2 | b | 1.0 ± 0.1 |
| B | 1.5 ± 0.1 | e | 20.32 ± 0.2 |
| D | 36.83 ± 0.3 | e1 | 5.21 ± 0.1 |
| E | 28.44 ± 0.2 | e2 | 12.83 ± 0.2 |
| G | 50.8 ± 0.3 | e3 | 17.91 ± 0.2 |
| H | 43.95 ± 0.3 | e4 | 22.99 ± 0.2 |
| J | 3.25 ± 0.1 | e5 | 28.07 ± 0.2 |
| L | 6.4 ± 0.2 |  |  |

      - 管脚排列

管脚排列见图2，管脚定义见表3。

图 2 正视图

表3  管脚定义

| 管脚 | 符号 | 名称 | 管脚 | 符号 | 名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INH | 禁止关断 | 5 | SYNC | 同步端 |
| 2 | +VO | 输出正 | 6 | CaGnd | 机壳 |
| 3 | VOGND | 输出地 | 7 | -Vin | 电压输入地 |
| 4 | -VO | 负输出 | 8 | +Vin | 电压输入正 |

    - 电特性

表 4  静态电特性

| 特 性 | 符号 | 条件 -55℃≤Tc≤100℃ Vin=28V±2V (除另有规定外) | 极 限 值 |  |  |  | A组 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 最小值 |  | 最大值 |  |  |
| 输入电压 V | VI | 满载 | 16 |  | 40 |  | A3 A4 A5 |
| 效率 (%) | η | Vin=28V±2V | 76 |  | 84 |  | A3 A4 A5 |
| 短路功率 W |  | Vin=28V±2V |  |  | 6 |  | A3 |
| 短路恢复时间 ms |  | 满载 | 7.5 |  | 50 |  | A3 |
| 禁止电流 mA |  | 满载 | 5 |  | 12 |  | A3 |
| 交叉调整率1 (%) |  |  | 3 |  | 6 |  | A3 |
| 启动延迟 ms |  |  | 12 |  | 25 |  | A3 |
| 输出电压 V | - | 满载 | 14.85 | 15.15 | -14.78 | -15.23 | A3 A4 A5 |
| 输出额定电流2 A | IO | Vin=14V～40V | - | 0.5 | - | 0.5 | A3 A4 A5 |
| 电流调整率 mV | SI | Vin=28V±2V | 20 | 50 |  | 100 | A3 A4 A5 |
| 电压调整率 mV | SV | Vin=14V～40V，满载 | 5 | 50 |  | 100 | A3 A4 A5 |
| 输出纹波电压3 mV | VP-P | Vin=28V±2V，满载 | 30 | 80 | 50 | 120 | A3 |

注：

1 交叉调整率测试条件：+POUT=50%额定负载，-POUT=10%～50%额定负载变化；

-POUT=50%额定负载，+POUT=10%～50%额定负载变化；

2 模块正常工作时，输出双路电压不允许空载工作；最小负载10% POUT 。

3 输出纹波电压测试条件： 20MHz带宽限制，方法：靠测法测量

表 6  动态电特性

| 特性 | 符号 | 条件 -55℃≤Tc≤100℃ Vin=28V±2V (除另有规定外) | 极限值 |  |  |  | A组 分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | +15V |  | -15V |  |  |
|  |  |  | 最小值 | 最大值 | 最小值 | 最大值 |  |
| 输入电压跃变时输出电压变化 mV | VTO | Vin=14V～40V 满载 | -750 | 750 | -750 | 750 | A3 |
| 输入电压跃变时的恢复时间 mS | tVOR |  | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.2 |  |
| 负载跃变时的输出响应 mV | VLOR | Vin=28V±2V， 20%～80%额定负载跃变 | -600 | 600 | -600 | 600 |  |
| 负载阶跃时恢复时间 μs | tROR |  | 200 | 500 | 200 | 500 |  |

表7 电测试分组

| 项 目 | 分 组 |
| --- | --- |
| 中间电测试 | A3 |
| 最终电测试 | A3、A4、A5 |
| 本规范4.3.1 c)试验要求 | A3、A4、A5 |
| B组、C组、D组终点电测试 | A3 |

- -------------------------