7串20A钴锰酸锂电池保护板技术参数

| 序号 | 应用说明 | 项目 |  |  | 英文表示 |  | 下限制值 | 额定值 | 上限制值 |  |  | 精度% | 单位 | 备住 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锂电池 | 单电池工作电压范围 |  |  |  |  | 2．9 | 3.6 | 4.25 |  |  |  | V |  |
|  |  | 单电池串联个数 |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 单电池容量范围 |  |  |  |  | 9000 | 10000 | 11000 |  |  |  | mAH |  |
|  |  | 单电池并联个数 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 充电制式(恒流/恒压) |  |  |  |  | CC/CV |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锂电池组方式 |  |  |  |  | （0 并 7 串）或（ 串 并） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锂电池组容量范围 |  |  |  |  | 9 | 10 | 11 |  |  |  | AH |  |
|  |  | 锂电池组工作电压范围 |  |  |  |  | 20．3 | 25．2 | 29．75 |  |  |  | V |  |
| 2 | 适合负载 | 负载规格要求 |  | 负载名称 | RL |  | 电动自行车 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 电压/容量 | VL |  |  | 24V10Ah |  |  |  |  | V(DC) |  |
| 3 | 充电功能 | 锂电池组充电阶段 |  |  |  |  | 0.2C 恒流充电 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锂电池组涓流充电模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 锂电池组保护板输入电压 |  |  | V-in |  |  | 29．75 |  |  |  |  | V(DC) |  |
|  |  | 锂电池组恒流充电电流0.2C |  |  |  |  | 2 | 2 |  |  |  |  | A |  |
|  |  | 锂电池组恒压充电电压 |  |  |  |  | 29．4 |  |  |  |  |  | V |  |
|  |  | 锂电池组每次最大充电时间（max). |  |  | Time |  | 5 |  |  |  |  |  | H |  |
|  |  | 锂电池组最小充电终止电流(0.05C) |  |  |  |  | 0.5 |  |  |  |  |  | A |  |
| 4 | 安全特性 | 过充保护功能 |  | 锂电池组过充保护电压 |  |  | 29．75 |  |  |  |  | .-0.５ | V |  |
|  |  |  |  | 单节过充保护电压 |  |  | 4.25 |  |  |  |  | .-0.1 | V |  |
|  |  |  |  | 单节过充保护延时 |  |  | 1 |  |  |  |  | ±50 | S |  |
|  |  |  |  | 单节过充保护恢复电压 |  |  |  | ＜4.0 |  |  |  |  | V |  |
|  |  |  |  | 电池组过充保护恢复时间 |  |  | 10 |  |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  | 反向充电 |  |  | 禁止 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 过放保护功能 |  | 锂电池组过放保护电压 |  |  | 20．3 |  |  |  |  | .+0.5 | V |  |
|  |  |  |  | 单节过放保护电压 |  |  | 2.9 |  |  |  |  | .+0.1 | V |  |
|  |  |  |  | 单节过放保护延时 |  |  | 100 |  |  |  |  | ±50 | ms |  |
|  |  |  |  | 单节过放保护恢复时间 |  |  | 100 |  |  |  |  |  | S |  |
|  |  |  |  | 单节过放保护恢复电压 |  |  | ＞3.3 |  |  |  |  | .+0.1 | V |  |
|  |  | 过流保护功能 |  | 过流保护 |  |  | 20 |  |  |  |  |  | A |  |
|  |  |  |  | 过流保护延时 |  |  | 10 |  |  |  |  | ±20 | mS |  |
|  |  |  |  | 短路保护延时 |  |  | 300 |  |  |  |  | ±20 | uS |  |
|  |  | 过热保护功能 |  | 单体锂电池温度 |  |  |  |  |  |  |  |  | ℃ |  |
| 5 |  | 均衡功能 |  | 锂电池组进行均衡充放电 | 最大均衡电流值200mA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 结构尺寸 |  | 长 宽 高 | 72X60X23mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

适用范围：电机功率：250W。 适配充电器：29.75V/2A