BQ27000技术规格书

手持设备单节锂电池/锂聚合物电池充电GAS GAUGE芯片

特性:

1,HDQ(HDQ为单线HDQ接口,是一个单线串行通信接口,它是双向输入的,负责将寄存器的信息传递给主控制器,并接收主控制器的信息到寄存器中)或I2C的通信方式

2,通过负载检测及历史最大负载及旁路负载检测,向主控制器报告准确的充电时-空比.

3, 向主控制器报告电压,电流,温度.

4, 带有对电流偏移量的校准,故有高精度充放电电流

5,无需应用者校准.

6,有可编程的I/O口.

7,内有EEPROM存贮器.

随着时间自动容量递减

8,内置稳定的振荡.

9,动态放电结束延时,以使其可应用在高动态负载充电环境中(我的理解是负载变化较大的环境)

10,当通信线处于低时,自动进入休眠状态.

11,五个低功耗工作状态:

工作时:<9uA

休眠时:<2.5uA

Ship: <

深度休眠: <1.5uA

数据保存:<20nA

应用领域:

MP3/PDA/手机等手持设备上.

产品描述:

该产品主要是针对手持设备单节锂电池/锂聚合物电池的高精度容量检测及相关电气性能报告的芯片,通过对串接在池电路上的电流检测电阻,检测其压降,从而决定对其充放电动作.

应用温度检测功能,自耗电检测功能,放电比率功能来做电池容量检测,通过宽范围的工作条件来提供准确充电时-空比信息.在电池容量从满到放完电的过程中,其容量可以被重新标定或读出.内部可以存贮有关充电的电流,电池容量,充电时-空比,充电状态,电池温度,及电池电压等相关的充电信息.

通过HDQ或IIC通信方式,有关充电电池的相关信息可以直接送入到主控制器中.