编  号：CSC/G1321-2004

版本号：A

修改号：2

# 中国质量认证中心

公 开 文 件

管型荧光灯镇流器节能产品认证

实施规则

2008年2月25日发布                    2008年2月25日实施

1  适用范围

本规则适用的产品范围：220V、50Hz交流电源供电，标称功率在18W~40W的管形荧光灯所用独立式电感镇流器和电子镇流器（以下简称镇流器）。

本规则不适用于非预热启动的电子镇流器。

2  认证模式

产品检验 +初始工厂审查+ 获证后监督。

3  认证实施的基本要求

3.1  产品要求

3.1.1  产品要求应符合：

GB/T14044《管形荧光灯镇流器性能要求》

GB/T15144《管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求》

3.1.2  产品安全性能应符合：

GB 19510.9  灯的控制装置 第9部分：荧光灯用镇流器的特殊要求

GB 19510.4  灯的控制装置 第4部分：荧光灯用交流电子镇流器的特殊要求

GB 17743  电气照明和类似设备的无线电骚扰特性的限值和测量方法

GB 17625.1电磁兼容  限值  谐波电流发射限值（设备每相输入电流小于或等于16A）

3.1.3  产品的能效水平应符合GB 17896-1999《管型荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值》中节能评价值的要求。

3.2  认证申请

3.2.1  申请单元划分

管型荧光灯镇流器分为电感镇流器和电子镇流器两类，每类产品认证单元划分要求如下：

电感镇流器：一个型号作为一个认证单元，具有相同的结构型式（包括硅钢片型号、形状、绕线方式、接线方式应相同），相同带灯数，型号不同的产品可作为一个系列。

电子镇流器：一个型号作为一个认证单元，具有相同的电子线路结构图，相同带灯数，型号不同的产品可作为一个系列。

同一制造商的相同产品，生产厂（场所）不同时，应作为不同的认证单元。但对不同生产厂（场所）生产的相同认证单元产品只做一次产品检验。

3.2.2  受控部件/材料

电感镇流器的受控部件/材料为：硅钢片、漆包线和绕组绝缘层材料；

电子镇流器的受控部件/材料为：功率管、滤波电解电容、磁芯和线路板图。

3.2.3  申请文件

申请认证应提交正式申请书，填写《管型荧光灯镇流器受控部件/材料备案清单》（附件1），并按申请书要求提交相关资料和文件。

3.2.4  受理

认证中心收到申请方认证申请资料，对符合要求的，向申请方下发受理认证申请通知书，并签订认证合同书；对不符合规定要求的，通知申请方补充或修改。

3.3  产品检验

3.3.1  产品送样

申请方在收到认证中心的送样通知单后，应在15天内将样品送至认证中心指定的检验机构，并对选送样品负责。

3.3.1.1  送样原则

1）已完成设计定型，并形成批量生产的合格产品；

2）按产品型号送样。

3.3.1.2  送样数量

每个型号送样3只。电感镇流器，每个系列确定一个型号进行绕组耐热性试验，增加样品7只；电子镇流器，每个系列确定一个型号进行耐久性试验，增加样品3只。

3.3.1.3检验样品及相关资料的处置

检验样品和相关资料，检验工作完成后由申请方以适当方式处置。

3.3.2  产品检验依据、项目、方法及判定

3.3.2.1  检验依据

1）GB 17896-1999 管型荧光灯镇流器能效限定值及节能评价值

2）GB/T 14044-2005 管形荧光灯镇流器性能要求

3）GB/T 15144-1994注 管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求

4）GB/T 15144-2005 管形荧光灯用交流电子镇流器性能要求

5）GB19510.1-2004  灯的控制装置 第1部分：一般要求和安全要求

3.3.2.2  检验项目及要求

表1  镇流器检验项目及要求

| 电感镇流器 |  | 电子镇流器 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检验项目 | 要求 | 检验项目 | 要求 |
| 能效因数BEF | 应不小于GB17896表2中相应的节能评价值 | 能效因数BEF | 应不小于GB17896表2中相应的节能评价值 |
| 绕组耐热性 | 经30天耐热试验后镇流器应符合（GB19510.1-2004第13条款的要求）： - 额定电压下的灯电流不得超过试验前测量值的115％； - 绕阻与镇流器外壳之间在500V的绝缘电阻不得小于1MΩ。 | 耐久性 | 经200h耐久性试验后镇流器应能使灯正常启动并工作15min以上（GB/T15144-2005第15.2条款的要求）。 |
| 输出功率和电流 | 输入基准灯的功率和电流在该灯与基准镇流器配套工作时的相应数值比，功率不得小于92.5%，电流不得大于115%（GB/T 14044第7条款） | 异常状态 | 镇流器处于下述异常状态各1h后仍应能正常工作：1）灯开路2）灯不启动（GB/T15144-2005第14条款的要求） |

3.3.2.3  检验方法

1）能效因数试验

电感镇流器和电子镇流器的能效因数计算方法相同，

镇流器能效因数（BEF）按公式（1）计算：

BEF=μP×100…………………………………………………(1)

式中：BEF—镇流器能效因数；

μ— 镇流器流明系数值；

P — 线路功率，以W计。

2）绕组耐热性

电感镇流器按照GB19510.1-2004中第13条款的要求进行。

3）耐久性

电子镇流器按照GB/T 15144-2005中第15条款的要求进行。

4）流明系数

电感镇流器和电子镇流器均按照GB/T15144-1994中第5.3条款的要求进行。

5）线路功率

电感镇流器和电子镇流器均按照GB/T15144-1994中第5.4条款的要求进行。

6）输出功率和电流

电感镇流器按照GB/T14044-2005中第A.6条款的规定。

7）异常状态

电子镇流器按照GB/T 15144-2005中第14条款的要求进行。

3.3.2.4  判定

- 电感镇流器绕组耐热性试验的7只样品中的6只以上符合要求，则可判定该系列产品绕组耐热性符合要求，否则可判定该系列产品绕组耐热性不符合要求。

- 电子镇流器耐久性试验的3只样品均符合要求，则可判定该系列产品耐久性符合要求，否则可判定该系列产品绕组耐热性不符合要求。

- 绕组耐热性/耐久性符合要求，且其余检验项目的3只样品均符合3.3.2.2中相应条款的要求，则可判定该型号产品符合节能产品认证要求，若任何1项不符合上述要求时，则判定该型号产品不符合节能产品认证要求。

3.3.3  检验报告

由认证中心指定的检验机构对样品进行测试，并出具统一格式的产品检验报告。

3.3.4  受控部件/材料管理要求

3.3.4.1  初次认证产品如选配多个型号/规格受控部件时，认证中心原则上只指定一种匹配进行样品检验，其它受控部件/材料进行备案管理，由申请方提交包含3.3.2.2规定检验项目的检验报告。

3.3.4.2  为确保获证产品能够持续符合节能产品认证要求，备案清单中所述受控部件/材料发生变化时，申请方应向认证中心申请备案；并提交包含3.3.2.2规定检验项目的检验报告，经认证中心批准后方可使用。

3.4  初始工厂审查

3.4.1  审查内容、范围和原则

工厂审查内容为工厂产品质量保证能力审查，工厂审查应按《工厂产品质量保证能力要求》进行。

工厂审查范围应覆盖申请认证的所有产品的所有加工场所。

工厂审查的基本原则是：以产品能耗指标/效率为核心、以开发/设计—采购—生产和进货检验—过程检验—最终检验为两条基本审查路线、突出关键/特殊生产过程和关键检验环节、对影响产品能耗指标/效率的关键部件和材料进行现场确认、并对受审查方的试验室条件以及资源配置情况进行现场确认。

3.4.2  审查结论

工厂审查符合要求未发现不符合项时，审查结论为建议推荐认证注册。

工厂审查出现一般不符合项时，审查结论为建议在不符合项整改并经验证合格后，推荐给予认证注册资格。不符合项应当在30天内采取纠正措施，无特殊原因采取纠正措施时限最长不能超过45天。

工厂审查出现严重不符合项时，审查结论为建议推迟给予认证注册资格或不推荐给予认证注册资格，当审查结论为建议推迟给予认证注册资格时，申请方应制定整改计划并实施整改，整改期为3个月，全部整改均已完成后，应提交整改措施报告，认证中心将再次进行现场审核验证，逾期不提交整改措施报告及再次审查仍不符合要求的，则申请方不能获得产品认证资格。

3.4.3  初始工厂审查时间

一般情况下，在产品检验合格后，再进行初始工厂审查。根据需要，产品检验和工厂审查也可以同时进行。

根据工厂的生产规模以及所申请认证产品的数量和产品的复杂程度，确定审查人日数。

3.5  认证结果评价与批准

3.5.1  评价与批准

认证中心负责组织对产品检验、工厂审查结果进行综合评价，评价合格后，由认证中心向申请方颁发节能产品认证证书，办理标志使用、认证公告等事宜。

3.5.2  认证时限

认证时限是指自受理认证之日起至颁发认证证书时止，实际发生的工作日，包括产品检验时间、工厂审查后提交报告时间、认证结论评定和批准时间以及证书的制作时间。

产品检验时间一般为30个工作日，从收到样品和检验费用起计算（因检验项目不合格，申请方进行整改和复检的时间不计算在内，并从收到样品和检验费用起计算）。

工厂审查后递交报告时间为5个工作日，以审查组完成现场审查、或收到工厂递交的符合要求的不合格项纠正措施报告之日起计算。

认证结论评定、批准时间以及证书制作时间一般不超过5个工作日。

3.6  获证后监督

3.6.1  监督频次

一般情况下，获证6个月后即可以安排年度监督，每次年度监督的间隔时间不超过12个月。若发生以下情况可增加监督频次：

- 获证产品出现严重质量问题或用户提出严重投诉，并查实为证书持有者责任的；

- 认证中心有足够理由对获证产品与相关标准要求的符合性提出质疑时，

- 有足够信息表明生产制造商、生产厂因变更组织机构、生产条件、质量管理体系等，从而可能影响产品一致性时。

如因故不能如期进行监督审核时，工厂须向认证中心提出申请并经批准，否则暂停认证证书的使用。

3.6.2  监督内容

获证后监督包括工厂产品质量保证能力的监督审查及产品获证后的抽样检验。

3.6.2.1  工厂产品质量保证能力监督审查

认证中心根据《工厂产品质量保证能力要求》，对工厂进行监督审查。每次监督审查的项目可以进行选择，2年内应覆盖《工厂产品质量保证能力要求》中的全部项目。

监督审查时间一般为初次审查人日数的三分之一，但不少于2个审查人日数。

证书有效期满，按《工厂产品质量保证能力要求》的规定对工厂进行一次全面审查（或称复评）。每3年为一个全面审查周期。

监督审查结论为推迟确认时，自确认审查结论之日起5个工作日内，认证中心将收回全部产品认证证书，证书持有者应制定整改计划并实施整改，整改期为3个月，且全部整改均已完成后，向认证中心提出再次监督审查申请。监督审查结论为不推荐确认时，在5个工作日内，认证中心将收回全部产品认证证书，予以撤销，并停止证书持有者认证资格。

3.6.2.2  产品的监督检验

对获证产品，认证中心每年进行一次产品抽样检验，检验样品应在每个生产厂（场所）生产的合格品中（包括生产线、仓库、市场）随机抽取，每个系列抽取相同型号样品10只（电感镇流器）/6只（电子镇流器），抽样基数不少于200只。具体抽样方法、型号和检验项目按认证中心年度计划进行，产品检验依据、方法及判定同3.3.2。产品检验由认证中心指定的检验机构在规定的日期内完成检验任务。

监督检验结论为不合格的产品型号，由认证中心重新制定该系列的抽样方案，抽取相同型号样品10只（电感镇流器）/6只（电子镇流器），抽样基数不少于200只。如果样品检验结果仍不符合节能产品认证要求，则判定该系列不符合节能产品认证要求，撤销该系列产品的认证证书。

3.6.3  结果评价

3.6.3.1  监督审查和监督检验合格后，可以继续保持证书持有者的认证资格，允许使用认证标志。监督发现的不合格项应在限期内进行整改。逾期将取消认证资格，停止使用认证标志，并予以公告。

3.6.3.2  不能按规定要求接受监督审查和检验的证书持有者，认证中心将收回该证书持有者全部认证证书。

3.6.4  生产状况确认

发生下述情况时，申请方应在20个工作日内将有关情况报认证中心：

- 证书持有者搬迁，通信地址变更；

- 法人、总经理（厂长）变更；

- 重大设计、工艺更改；

- 出现重大质量问题；

- 质量管理体系文件改版。

年度监督实施过程中应确认申请方的生产状况的变化情况。

4  认证范围的扩大与缩小

当证书持有者申请认证范围扩大或缩小时，认证中心将按《批准、保持、扩大、缩小、暂停、注销及撤销认证的规定》进行确认及处理。

4.1  认证范围的扩大

4.1.1  新认证单元的扩大认证

与已获证认证单元产自同一生产场地的新认证单元申请认证时，应按正常程序提交认证申请书及相关资料，认证中心受理后，要求申请方送样至指定的检验机构进行产品检验，一般情况下，不再进行现场的工厂审查，待年度监督时，对扩项产品一致性进行重点核查。

4.1.2  生产场地的扩大认证

当获证产品增加一个新的生产场地时，应按正常程序提交认证申请书及相关资料，认证中心受理后，对新生产场地按3.4要求进行初始工厂审查。其生产的已获证的产品型号一般不再检验，其匹配受控部件应与原备案一致，不一致时，应按认证中心有关规定及3.3.4规定进行备案。

4.2  认证范围的缩小

认证证书持有者或认证中心根据获证产品的实际情况以及监督检查结果提出缩小认证范围的要求。

4.2.1  认证单元的缩小

认证中心撤消/注销并收回该认证单元的认证证书，或更改（减少）同一认证单元所覆盖的产品型号。

4.2.2  生产场地的缩小

认证中心撤销/注销并收回所有该生产场地生产的各型号产品认证证书。

5  认证证书

5.1  认证证书的保持

5.1.1  证书的有效性

本规则覆盖产品的认证证书有效期3年，认证中心每年通过定期的监督确保认证证书的有效性，获得保持资格。未经年度有效性确认，则所持认证证书无效。

5.1.2  认证证书的变更

5.1.2.1  变更申请

获证后的产品，如果在产品原理、结构设计、生产工艺没有发生变动的前提下，其产品商标、名称、型号变更，或获证申请方名称、生产厂名、生产场所发生变更时，证书持有者应向认证中心提出变更申请。

5.1.2.2  变更批准及换发证书

认证中心根据《认证更改条件及程序》，对变更的内容和提供的资料进行评价，对符合要求的，批准换发新的认证证书，新证书的编号、批准有效日期保持不变，并注明换证日期。

5.1.3  认证证书的延长

认证证书有效期截止日前3个月，证书持有者需继续持证的，可申请延长使用认证证书，并向认证中心提交延证型号产品的检验报告，认证中心确认批准后，颁发新的认证证书。必要时认证中心可对申请延证产品进行抽样检验。

5.2  认证证书的暂停、撤消和注销

当证书持有者违反认证有关规定或认证产品达不到认证要求时，认证中心将按《批准、保持、扩大、缩小、暂停、注销及撤销认证的规定》对认证证书作出相应的暂停、撤消和注销的处理决定，并将处理结果进行公告。

6  认证标志的使用

证书持有者必须遵守《认证证书和标志使用管理办法》的规定。

6.1  标志样式

6.2  标志使用

在产品、产品最小包装和/或说明书上使用认证中心印制的或获证企业自行印刷的认证标志。

6.3  标志使用备案

标志使用的具体方案（具体部位、形式和必要的文字注解），申请方/证书持有者必须在使用之前，报认证中心审定，未经许可不得擅自使用。

7  收费

认证收费由认证中心按国家有关规定统一收取。

8  引用公开文件

本规则引用下述公开文件：

《中国节能产品认证管理办法》

《认证证书和标志使用管理办法》

《工厂产品质量保证能力要求》

《批准、保持、扩大、缩小、暂停、注销及撤销认证的规定》

《认证更改条件及程序》

电子镇流器受控部件/材料备案清单

(按产品规格型号填写)

产品规格型号:

一、受控部件/材料

| 序号 | 名称 | 牌号及 规格/型号 | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三级管（功率管） |  |  |
| 2 | 滤波电解电容 |  |  |
| 3 | 磁芯 |  |  |
| 注：如果上述材料属多个制造商，均应按上述要求逐一填写 |  |  |  |

二、样品描述

| 产品重量 |  | 产品外形尺寸 |  |
| --- | --- | --- | --- |

三、提交材料

- 产品铭牌（贴于本页背面）

- 产品线路板图

四、申请方声明

本组织保证该规格产品与认证中心最终确认的样品描述及受控部件/材料清单保持一致。产品获证后，如果受控部件/材料需进行变更（增加、替代），本组织将向认证中心提出变更申请，未经认证中心的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合节能产品认证要求。本组织保证该规格产品只配用经认证中心最终确认的上述受控部件/材料。

申请方:                                      公章:

日期:

电感镇流器受控部件/材料备案清单

(按产品规格型号填写)

产品规格型号:

一、受控部件/材料

| 序号 | 名称 | 牌号及 规格/型号 | 制造商（全称） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 硅钢片 |  |  |
| 2 | 漆包线 |  |  |
| 3 | 绕组绝缘衬 |  |  |
| 注：如果上述材料属多个制造商，均应按上述要求逐一填写 |  |  |  |

二、样品描述

| 产品重量 |  | 产品外形尺寸 |  |
| --- | --- | --- | --- |

三、提交材料

产品铭牌（贴于本页背面）

三、申请方声明

本组织保证该规格产品与认证中心最终确认的样品描述及受控部件/材料清单保持一致。产品获证后，如果受控部件/材料需进行变更（增加、替代），本组织将向认证中心提出变更申请，未经认证中心的认可，不会擅自变更使用，以确保该规格型号在认证证书有效期内始终符合节能产品认证要求。本组织保证该规格产品只配用经认证中心最终确认的上述受控部件/材料。

申请方:                                         公章:

日期:

注 引用94版该标准的流明系数和线路功率测试方法。