GT 1504

参数： 
1、Vin= 42v(最高)       Vout=1.23v-37V
2、Iout= 2A (最大)      工作频率：150KHZ
3、最大占空比：100%  软启动功能：4MS
4、保护功能：短路保护、过流保护、过温保护
5、SOP-8封装
原产地: 台湾

GT1504特点：
    1、输出电压多样性: 3.3V、5V、12V、15V的固定电压输出和可调电压(ADJ型)输出.
    2、输出电流可高达2A,输出线性好且负载可调节 
    3、输入电压范围广,最高可达40V 
    5、外围电路简单，仅需4个外接元件(固定输出), 且使用容易购买的标准电感
    6、采用150KHz的内部振荡频率，属于第二代开关电压调节器，功耗小、效率高 
    7、低功耗待机模式，待机电流70μA(典型值) 
    8、TTL断电能力 
    9、具有过热保护和限流保护功能 
   10、应用：

- 高效率降压调节器

- 单片开关电压调节器

- 正、负电压转换器

典型应用图(可调型)   固定输出图同GT1500