GT 1510

参数： 
1、Vin= 24v(最高)      Vout=0.8v-24V
2、 Iout= 3A (最大)     工作频率：380KHZ
3、最大占空比：100%  保护功能：短路保护、过流保护、过温保护
4、软启动功能：4MS   内部整合60mΩ内阻PMOS
5、SOP-8封装

6、原产地: 台湾

GT1510特点：

- 输出电压多样性: 3.3V、5V、12V、15V的固定电压输出和可调电压(ADJ型)输出.
  2、输出电流可高达3A,输出线性好且负载可调节 
  3、输入电压范围广,最高可达24V 
  5、外围电路简单，仅需4个外接元件(固定输出), 且使用容易购买的标准电感
  6、采用380KHz的内部振荡频率，属于第二代开关电压调节器，功耗小、效率高 
  7、低功耗待机模式，待机电流10μA(典型值) 
  8、TTL断电能力 
  9、具有过热保护和限流保护功能 
  10、应用：

A、高效率降压调节器

B、单片开关电压调节器

C、正、负电压转换器
典型应用图(可调型)   固定输出图同GT1500