1LED定时

一、功能描述

1、产品采用CMOS工艺，自身功耗低。工作电压宽，抗干扰能力强。

2、OUT输出电平可选，定时时间范围宽,定时OPTION为8倍差。

3、上电输出低电平，按键开始定时，OUT输出高电平，定时时间到，OUT输出低电平。

二、电特性

| Characteristies | Sym | Min | Typ | Max | Unit | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 | Vdd | 2.2 | 3 | 5 | V |  |
| 工作电流 | Iop |  |  | 200 | µA | No load |
| 静态电流 | Isb |  |  | 2 | µA | No load |
| OUT推动电流 | Iol | 30 |  |  | mA | Vdd=3V,Vds=1.2V |
|  | Ioh | 10 |  |  | mA | Vdd=3V,Vds=2.3V |
| 振荡频率 | Fosc |  |  |  | KHz | 外接电阻 |
| 工作温度 | Temp | 0 | 25 | 60 | ℃ |  |

三、参考电路图（以下两种图皆可应用）

应用图一：

应用图二：

四、PIN脚功能描述

| 脚位 | I/O | 状态 | 功能说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GND |  |  | 电源负极 |
| TEST |  |  | 测试脚 |
| OSH | I |  | 按键 |
| OSCR | O |  | 外接振荡电阻 |
| OSCI | I |  | 外接振荡电阻 |
| VDD |  |  | 电源正极 |
| OP1 | I |  | BONDING OPTION |
| OP2 | I |  | BONDING OPTION |
| OUT | O |  | LED输出 |

五、外接电阻频率测试结果

| OP1=0 OP2=0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R | 3V | 时间 | 4.5V | 时间 |
| 10K | 1.35MHz | 6.1S | 1.6MHz | 5.1S |
| 20K | 930KHz | 9S | 1.05M | 8S |
| 30K | 723K | 11.6S | 800K | 10.1S |
| 51K | 480K | 17.5S | 517K | 16S |
| 75K | 370K | 22S | 350K | 23S |
| 100K | 276K | 30S | 289K | 29S |
| 150K | 191K | 43S | 197K | 42S |
| 200K | 149K | 56S | 153K | 54S |
| 240K | 126K | 66S | 129K | 65S |
| 300K | 95K | 88S | 97K | 86S |
| 390K | 79K | 106S | 81K | 103S |
| 510K | 61K | 137S | 62K | 135S |
| 560K | 54K | 155S | 54K | 155S |
| 620K | 51.1K | 164S | 51K | 164S |
| 750K | 39.7K | 211S | 39.9K | 211S |
| 820K | 37K | 226S | 37K | 226S |
| 1M | 32K | 262S | 32K | 262S |
| 1.5M | 21.9K | 383S | 21.9K | 383S |
| 2M | 16K | 524S | 16K | 524S |
| 3M | 11K | 762S | 11K | 762S |
| 4.7M | 7.2K | 1165S | 7.2K | 1165S |
| 5.1M | 6.3K | 1331S | 6.3K | 1331S |
| 10M | 3.2K | 2621S | 3.2K | 2621S |
| 15M | 2.1K | 3994S | 2.2K | 3813S |
| 20M | 1.8K | 4660S | 1.9K | 4660S |
| 22M | 1.3K | 6452S | 1.3K | 6452S |

备注：

A版：                                      B版：

OP1   OP0   定时时间（倍）                OP1   OP0   定时时间（倍）

0     1         6                          0     1         8

1     0        36                          1     0        64

1     1       216                          1     1       512

其余不变