Zetex  LED driver优势

- 品质好

①从产品性能上看，远超出国产、台湾、日韩的同类产品；

②与欧美大厂（国半/NS、安森美/ON、TI、Infineon）产品相比，有较高的性价比。

我们的产品绝大多数已达到工业级标准，适用各种严酷的应用环境。

- 服务好

①不管是协助设计、样片申请，还是相应时间都比欧美大厂要好很多。

②上海益满颖（allplus）作为zetex华东区最大的代理商，拥有强大的FAE支持团队，可为您的应用提供最专业的解决方案。

- 应用优势

内阻低、封装小、集成度高，外围电路设计、调试变得非常简单。

如果您有任何需求或技术上的疑问，请随时与我们联系！

期待与您的进一步沟通！

益满颖贸易(上海)有限公司

http://www.allplus-cn.com/

苏州地区销售  陈双康(Thomas)

13901543216(优先)/0512-68612729(苏州)

thomas.allplus@gmail.com

ZETEX有优势的照明解决方案

一、 ZXSC310E5TA的照明解决方案(和FMMT617、ZHCS1000配合使用)

ZXSC310是为LCD背光照明设计的一个单或者多电池LED驱动器.输入电压0.8V-8V.可兼容单个的镍氢电池、镍镉电池、碱性电池、多个电池和锂铁电池.

这个器件有个开路控制和保护,可以使电路在开路状态下的静态电流不超过5 A,并且在输出端有一个激励信号可以驱动并联或者串连的LED.这样的电路有一个恒定的输出功率,是解决在大范围内工作电压下驱动单个或者多个LED的完美方案.在数码相机和PDA的LCD背光照明的LED驱动方面有着非常理想的应用.

ZXSC310是脉冲频率调制(PFM)的直流控制IC,可以外接一个低饱和电阻驱动的Zetex的开关晶体管.在低输入电压、高效率的转换中,这种晶体管在同类产品中是非常优秀的.ZXSC310 LED驱动器的DIVER脚的输出可以给开关晶体管一个动态的激励信号. 该电路可以在输入电压为0.8V时满负荷启动.这个解决方案的配置在大范围内的负载电流下可以确保最佳的效率.电路上的一些结构决定于电池的寿命而非亮度. 用SOT23-5封装的ZXSC310和SOT23封装的开关晶体管组合,可以构成一个高效率小电路板面积的电路解决方案.这样的IC和分立元件的组合为LED背光照明的应用提供了最终的价格Vs性能的方案.

应用电路举例: 一些具体属性:

1、 高达94%的效率

2、 最低的工作输入电压为0.8V

3、 最高的工作输入电压为8V

4、 待机电流小于5 μA

5、 可编程的输出电流

6、 可配置串连和并联LED

7、 低饱和度的电压开关晶体管

8、 SOT23-5的封装

一些具体的应用:

1）照明方面:可应用于白光LED手电筒、太阳能照明灯、花园灯、汽车转向信号和应急灯等. 2）背光方面:可应用于数码相机、PDA和手机的LCD背光照明.

3）相较于同类产品的优势: 成本低、效率高、损耗小和封装小.该元件有开路保护,在电路断开时可以屏蔽掉外接电感的断开损耗.

二、ZXSC400的照明解决方案(和FMMT619、ZHCS1000配合使用)

ZXSC400为SOT23-6封装的电压模式下的升压转换器.它的低反馈电压允许通过一个电阻来设置和精确的监控通过串连LED组的电流,使其的损耗最小化.该器件还拥有卓越的负载和线性稳定性,在锂铁电池组全部的供电范围内,LED内的电流变化不会超过1%.通过使用额定值为20V或者更高的Zetex的高效率的开关晶体管,可以使串连的LED拥有最佳匹配度的LED电流.

应用电路举例: 一些具体的属性:

1、1.8V到8V供应电压范围

2、±1%的输出调整率

3、电路的效率超过80%

4、待机电流小于4.5 μA

5、匹配度好的串连LED电流

一些具体的应用:

1）照明方面:可应用于白光LED手电筒、太阳能照明灯、花园灯、汽车转向信号、应急灯和高性能的LED闪光灯等.

2)背光方面:可应用于各类产品的LCD背光照明.

相较于同类产品的优势: 成本低、效率高、损耗小和封装小.该元件有开路保护,在电路断开时可以屏蔽掉外接电感的断开损耗.使用FMMT617配合该元件的ZETEX的LED驱动方案可以解决电路电流在350mA时整个电路发热效应大的问题.

区别于ZXSC310,ZXSC400用的是恒流驱动,电流的运行情况与ZXSC310有很大的不同,要视客户的具体情况而选择产品.

三、ZXLD1350,ZXLD1360,ZXLD1362大功率LED恒流降压驱动IC

3.1    ZXLD1350

输入电压范围:DC  7V-30V

最大输出电流:350mA

通过EMC 认证   效率:可达到95%

工作温度:-40℃---+105℃,温度容限高出同类方案20%

支持输出功率为8W,适用于1W,3W的LED灯饰,如MR射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰

封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm. ZXLD1350将一个30V的NDMOS开关和一个电流控制精度为+/-4%的高压侧电流感测电路集成在一起,只需要使用4个外置电路元件.

调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节     工作频率:1Mhz

1. 具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!

3.2   ZXLD1360

输入电压范围:DC  7V-30V

最大输出电流:1A

通过EMC 认证 效率:可达到95%

支持输出功率为24W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰

工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%

封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm

调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节 工作频率:1Mhz

1. 具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!

3.3   ZXLD1362

输入电压范围:DC  7V-60V

最大输出电流:1A

通过EMC 认证 效率:可达到95%

支持输出功率为48W,适用于3W,5W的LED灯饰,如MR射灯,矿灯,太阳能路灯等室内外灯饰以及景观照明灯饰

工作温度:-40℃---+125℃,温度容限高出同类方案25%

封装:采用SOT23-5封装,占板面积2.8*2.9mm,板外高度1mm

调光;可通过PWM或直流电压进行亮度调节

1. 具有开路保护功能2.低电流待机3.以及软启动!

四、ZXLD1320/1321/1322系列

4.1  ZXLD1320 降压型 输入电压范围:DC 4V-18V 最大输出电流:1.5A

效率:> 85% 可以DC/PWM调光

支持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持4个LED串联

4.2  ZXLD1321升压型

(boost) 输入电压范围:DC 1V-12V 最大输出电流:1A

效率:> 85% 可以DC/PWM调光

持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持5个LED串联

4.3  ZXLD1322升降压同步

(buck-boost) 输入电压范围:DC 2.5V-15V 最大输出电流:700mA

效率:> 85% 可以DC/PWM调光

持软启动, 支持热控制,过热保护 可支持3个LED串联

更多应用电路资料，请与我们联系，谢谢!