能源之星计划对紧凑型荧光灯成员义务的要求

有效组织：

紧凑型荧光灯（CFL）的厂商和销售商

约定

以下是能源之星成员协议之条款，适用于能源之星认可的紧凑型荧光灯的生产和销售。能源之星的成员必须遵守下面的要求：

- 遵守现行能源之星合格标准,定义在紧凑型荧光灯上使用能源之星标志和指定紧凑型荧光灯测试标准时必须要达到的性能标准。能源部可以根据自己的需要对被指定为能源之星的产品进行测试。这些产品可以从开放的市场得到,也可以应能源部的要求由成员主提供

- .遵守现行能源之星标记使用指南,描述能源之星的标记和名称如何使用.成员有责任遵守这些指南并保证其授权的代表,比如广告代理,中间人,和零售商也遵守.

- 在参与本协议紧凑型荧光灯部分的一年内至少应有一种在质量和标贴上符合能源之星的紧凑型荧光灯.当成员使产品符合能源之星时,必须和当时有效的规格相符.

- 提供能源之星认可的紧凑型荧光灯的清晰一致的标贴.在成员的互联网站上如有能源之星认可的产品被展示,能源之星的标贴必须清楚地显示于产品包装和介绍上(即用户手册,产品规格书等).—

- 向能源部或者其下属能源之星CFL组织合同商，提供一份更新的能源之星认可的紧凑型荧光灯的型号表.如果一些已经认可的CFL型号要更换最新的检测数据和报告，成员必须通知能源之星CFL组织合同商，包括修订的产品型号和零售的生产号码，否则将会被停止或定向的终止，并且被限定时间。为使自己的名字能在能源之星的生产商的列表中续存，成员必须持续更新灯型表．

- 如果一些有资格私人标示的CFL更换了指定的新的供应商，必须在30天内通报能源之星CFL组织合同商，成员需要提交书面最新的签署限定，包括用来鉴别的最新的原形设备，精确模型和其他包装信息。

- 对于每个认可的CFL型号，要向能源部提供保证符合要求的安全和测试的合格的测试数据．

- 对于每个认可的CFL型号，为了保证灯符合包装要求，要向能源部提供产品包装样品（每个指定产品电子版或硬拷贝）．能源部只会把那些经过复查并承认测试结果和生产的灯型列入其能源之星的产品表中．

- 如果成员的产品被选取在第三部分测试室和认证组织中测试，成员有责任承担所有联合财务费用。能源之星需要成员参加组织，否则会开除成员。能源之星CFL合同商向能源部在双边协议上提供，有资格或能源之星的CFL的单位出货量，成员必须提交获取能源之星的CFL的所有数据：模型型号，功率，并且有可能还需要生产批号。模型规格有如下统计分类：

  - 裸灯：迷你-螺旋型，螺旋型，2-D，环型，2-U，3-U，4-U

  - 带罩型：灯管型，子弹型，蜡烛型，POST

  - 球型： G-25，G-30，G-40

  - 反射灯：R-20，R-30，R-40，PAR38

- 每半年向能源部提供单位发货数据或其他的市场指数以协助测定能源之星CFL的市场渗透率．特别强调，成员必须（以灯型为单位）提供附和能源之星的所有已出运灯数量或事先由能源部和成员协商同意的其它相当的计量方式．也鼓励成员提供以有意义的产品特性（如灯泡类型,风格）划分的单位出货数量,其生产线上每种灯型的总出运量和符合能源之星的出运量占单位总出运量的百分比.每半年应不迟于3月31日(后半年)或7月31号(前半年)将数据递交能源部,最好以电子版的形式,可由成员直接或通过第三方提交.这些数据能源部只能用作能源之星的评价,并受到严格保护.如果任何单位和个人以信息自由条例(FOIA)为名索求,能源部将说明这些数据是豁免的.任何被采用的数据将由能源部密封以保护成员的机密.

- 如果成员公司中指定负责紧凑型荧光灯的组织或联系人变更,请在30天内通知能源部.

可采取的特殊方案

能源之星成员为从能源部以自己的努力赢得更好的承认和支持,能源之星成员可以考虑采用以下自愿的方式,并应在这些努力实施的过程中让能源部保持了解:

- 考虑公司设备的能源效率的改进，使建筑物也符合能源之星的要求。

- 购买带能源之星标记的产品。修改公司产品采购或置办规格以包括能源之星。把置办官员的的联系信息提交给能源部用于定期更新和调节。宣传能源之星认可商品的通用信息以使雇员在为其家庭购买这些产品时采用。

- 保证公司设备中所有在用的能源之星认可的监控器都具备电源管理功能，尤其是进行安装时和售后服务时。

- 对那些工作与公司现有能源之星认可产品类型的开发、营销、销售和服务相关的雇员提供能源之星计划的通用信息。

- 在成员自己的网站和其他宣传资料上使用能源之星的标记。如果成员的网站上提供与能源之星有关的信息，能源部可以提供与此成员网站相关的链接。

- 提供一份简洁的计划给能源部，大致说明成员计划执行的比以上的能源之星计划所列诸项要求更高的方案。这样做是为了能源部可以适当地协调、交流和（或）促进成员的活动，委派一名能源部的代表，或在能源之星的官方网站的邮件新闻中报道相关事件的消息等。这份计划可以简洁得只是提供一份成员希望能源部了解的活动清单或规划的里程碑。例如，活动可以包括：（1）为符合能源之星的指导方针, 通过在两年内转换整个产品生产线，使能源之星认可的产品更易购买到。（2）通过一年两次的专门而有准备的展示来示范能源效率的经济和环境效益。（3）（通过网站和用户手册）为用户提供能源之星认可产品的节能特征和操作特性。(4)通过和能源部合作一次印刷品广告或一次宣传活动来树立能源之星成员的身份意识和品牌识别。

- 季度性地给能源部提供书面的更新材料，以介绍成员为增加能源之星认可产品的易购得性和促进能源之星和其信息的知名度所付出的努力。

能源之星计划对紧凑型荧光灯的要求

能源之星的合格标准

能效标准—4.0版

以下是为能源之星认证的紧凑型荧光灯（CFL）设计的产品规格—4.0版。如果生产商和经销商想在其产品上使用能源之星的标记，其产品必须达到所有以下的各种标准。

- 范围：本能源之星紧凑型荧光灯的规格包括对自镇流器,转换灯头,螺旋灯头的紧凑型荧光灯和要求，包括：

  - 双管、三管、四管、或多翼结构单端内置电子镇流器的紧凑型荧光灯；

  - 最大直径9英寸，最大边长度为8英寸的圆形灯管和方形灯管，应和带中型螺纹灯头的电子镇流器，灯管一起测试和包装。

  - 自镇流并在荧光灯裸管外罩半透明护罩的带转换灯头紧凑型荧光灯，外罩可以是球形、子弹形、梨形，筒形或其他形状。

  - 自镇流并有开放式或关闭式反光器的带转换灯头的紧凑型荧光灯，该灯主要用于替代散光式反射型白炽灯。

本能源之星计划的目的就是使消费者从使用日光灯转向能源效率高的紧凑型荧光照明器具。能源之星认可的紧凑型荧光灯主要用于家居照明。

- 定义：

    - 自镇流紧凑型荧光灯(self-ballasted compact fluorescent lamp)：紧凑型荧光灯具单元永久包含并由所有该灯启动和稳定运行所必须的元件构成，不包括任何可替换或可内部替换部件。

    - 额定电压(rated voltage)：灯具上标明的电压。

    - 额定功率(rated wattage)：灯具上标明的功率。

    - 额定供电频率(rated supply frequency)：灯具上标明的频率。

    - 初始性能值(initial performance values)：100小时老练末期的光度和电子特性。除非生产商另有规定，当测量初始性能值时，灯的测试位置应为5只座朝上5只座朝下。

    - 额定光通量或输出光通量(rated luminous flux or lumen output)：生产商宣称的初始流明率(100h)。

    - 流明维持率(lumen maintenance)：灯的寿命期内某一给定时刻的光通量或输出光通量，表达为初始光能量的百分比。

    - 平均额定寿命(average rated lamp life)：生产商宣称的时间长，在这段时间内(测试所用的)某一相当数量的灯的50%寿命终止。

    - 灯色(lamp color)：通过光的外观和显色定义的灯的颜色特性。

    - 色表(color appearance)：灯的实际色彩称作色观表是参照CIE（德国国际电工委员会）1995年13.3号出版物的推荐根据三基色光谱值（色坐标）定义的。接近黑体位置的颜色坐标，相关色温可用于定义颜色外观。

    - 显色指数(color rendition)：灯具发射的灯光的色谱特性在由该灯光照亮的物体上的色彩外观的效果称作显色。显色性是参照CIE 13.2号出版物的建议根据对在测试照亮和标准照亮下物体的三基色值的比较定义的。

    - 相关色温（correlated color temperature—CCT）灯的实际颜色叫色温，是由三色光谱值（颜色坐标系）参照IESNA（北美照明工程学会）LM-16标准所决定的。对于颜色坐标系中靠近黑色的地方使用相关色温，用开氏温标（K）表示。

    - 启动时间(starting time)：合上开关以使灯完全启动并保持点亮所需的时间。

    - 稳定时间(run-up time)：合上灯的电源开关后达到稳定光通量的80%所需的时间。

    - 启动温度(start temperature)：灯可靠启动所需的最小和最大的温度。

    - 功率因数(Power factor)：实际功率除以视在功率（即产品输入电压的平方根和镇流器输入电流的平方根）

    - 紧凑型荧光灯的商标持有(Private labeled CFL)：能源之星成员在购买有能源之星认证的紧凑型荧光灯时能打自己的有能源之星认证的紧凑型荧光灯的商标。

    - 过期或停止认证产品（Retired or Discontinued Product ）获得能源之星认证的产品不再生产（在限定日期间），可以在市场上仍有价值。

    - 麦克亚当色椭圆（MacAdam Color Ellipse）由质心，靠近水平线的倾斜角，和方差范围定义的颜色坐标的椭圆区域。就是这个椭圆定义了由相关色温限定的彩色坐标范围。由于这个标准，彩色椭圆由使用基于客观的彩度 (x,y) 的质心，和在美国国家标准协会 C78.376-2001 中的表 1 和 2 中叙述的倾斜角 (è), 和定义方差的七个步骤决定的。

- 参考标准和规程：能源之星认可的紧凑型荧光灯和灯具系统应当符合以下相关的标准条款，除非能源之星规定的规格要求更严：

| ANSI C78.901-2001 | 美国国家标准的电灯-自支持单端灯-空间和电特性。 |
| --- | --- |
| ANSI C78.5-1997 | 自镇流紧凑型荧光灯的性能规格。 |
| ANSI C78.375-1997 | 荧光灯的电子测量指南。 |
| ANSI/IEEE C62.41-1991 | 低电压交流电源电路中的电压流。 |
| CIE出版号13.3-1995 | 光源显色的测量和定义方法。 |
| IESNA LM-9-1998 | 荧光灯的电子和光度测量。 |
| IESNA LM-40-1987 | 许可的荧光灯寿命性能测试方法。 |
| IESNA LM-65-1991 | 单端紧凑型荧光灯的寿命测试。 |
| IESNA LM-66-1991 | 单端紧凑型荧光灯的电子和光度测量。 |
| UL1993-1993 | 自镇流灯具和适配器的标准。 |

---ANSI　C78.1-1991  荧光灯（快速启动型）

---ANSI　C78.4-1995　荧光灯（自支持单端紧凑型）

| 性能描述 | 测试过程 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 紧凑型荧光型（如下） | 环型设计型 |
| 光输出和光效 | IESNA-LM66-00 |  |
| 光通下降和寿命 | IESNA-LM65&ANSI-C78.5 |  |
| 显色指数 | CIE 出版号13.3-1995 |  |
| 瞬间保护 | Ansi/ieee c62.41(01-May-1991),Category A,7 strikes |  |
| 电磁干扰 | FCC 47 CFR 中的2章(设备授权)和18章(技术标准和发射限度)(为用户射频照明设备限定) |  |

注意：由交仲裁人裁定底货的检验将不能完全适应紧凑型荧光灯。

这些灯将由他们完整低货在120V和60HZ测量。

能源之星认可的紧凑型荧光灯和灯系统应当遵守并适用于美国联邦贸易委员会的标记要求（16 CFR Part 305）和美国联邦通讯委员会的EMI要求。可以从以下网站查询：

http://www.ftc.gov/bcp/conline/pubs/buspubs/applince.htm#howcomply  http://www.access.gpo.gov/nara/cfr/cfrhtml_00/Title_16/16cfr305_00.html

4A）裸型和带罩型紧凑型荧光灯（CFL）的光度测试要求

| 项目 | 能源之星要求 | 样品排列（特殊要求） | 实验室要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯的功率（瓦）和外形* | 最小光效：流明/瓦（灯头朝上的初始光通量**） | 每种型号10个灯-5个灯头朝上/5个灯头朝下，除非有特殊的用途或生产商限定了位置。如果位置被限定了，生产商必须将10个灯都按限定的位置测试（例如：用在嵌入式罐子里的反射灯-必须让10个灯都在灯头朝上的位置测试） | 必须使用由国家主办实验室立案组织(NVLAP***)委任的实验室 |
| 裸灯： 功率＜15W 15W≤功率＜25W 功率≥25W | 60.0 65.0 70.0 |  |  |
| 带罩灯（不反射）： 功率＜15W 15W≤功率＜25W 功率≥25W | 50.0 55.0 60.0 |  |  |
| 1000小时光通量维持率 | 10个灯的1000小时光通量的平均值应大于初始光通量（100h）平均值的90%。并且不得有超过两个样品的光通量低于85.0% |  |  |
| 光通量维持率(在寿命的40%时) | 在灯的标称寿命的40%时10个灯的平均光通量必须大于初始光通量（100h）的80%。（根据ANSI C78.5的4.10条款）,并且不得有超过两个样品的光通量低于75.0% |  |  |
| 相关色温(CCT) | 制造人在销售他们商品的同时为商品确定的相关色温必须是以下指定的一种:2700K,3000K,3500K,4100K,5000K或6500K,并且在100H光通量测试中，10个至少有9个的色温必须落在麦克亚当椭圆范围内（色容差≤7）。关于 CCT 质量保证需要请参照第 11 节。 |  |  |
| 显色指数(CRI) | 10个灯的平均测试值必须大于80.00，并且不得有超过两个样品的显色指数低于77.0。 |  |  |

*.按照ANSI C78.5，初始值应该在灯点亮100h后测得。灯的光效是灯头向上和灯头向下的输出光通量的平均值。

**.光效是灯头朝上时测得的光通量和功率的比值。包装上的功率和光通量不能用计算值和非规格书中的值。对于多种值，例如三段或调光的系统，必须测量最高功率。可接受的光效和输出光通量的测量误差是±3%。

***.认可的实验室列表，见http://ts.nist.gov/ts/htdocs/210/214/scopes/eelit.htm网页

****.自我证明是制造商的符合要求的宣称。对于自我证明的要求的数据（如样品尺寸），制造商可以从自己的实验室或非NVLAP，A2LA的实验室获得。

4B）裸型和带罩型紧凑型荧光灯（CFL）的电子测试要求

| 项目 | 能源之星要求 | 灯的排列（特殊要求） | 实验室要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率因数 | 10个灯的测试平均值必须≥0.5 | 每种型号10个灯-5个灯头朝上/5个灯头朝下，除非有特殊的用途或生产商限定了位置。如果位置被限定了，生产商必须将10个灯都按限定的位置测试（例如：用在嵌入式罐子里的反射灯-必须让10个灯都在灯头朝上的位置测试） | NVLAP或A2LA*****实验室测试 |
| 上升时间 裸型 带罩型 | 10个灯的测试平均值必须≤1.00分钟 根据ANSI C78.5的 3.11 & 4.8条款 |  |  |
|  | 10个灯的测试平均值必须≤3.00分钟 根据ANSI C78.5的 3.11 & 4.8条款 |  |  |
| 启动时间 | 打开开关使灯完全启动并保持点亮的时间10个灯的测试平均值必须≤1秒 |  |  |
| 瞬时保护 | 根据ANSI/IEEE C62.41，A，7次冲击 注意：7次实验中有一次实验失败，此项实验失败。 | 每种型号10个灯-5个灯头朝上/5个灯头朝下，除非有特殊的用途或生产商限定了位置。如果位置被限定了，生产商必须将10个灯都按限定的位置测试（例如：用在嵌入式罐子里的反射灯-必须让10个灯都在灯头朝上的位置测试），为了这个测试必须有唯一的样品 | 自我认证 |
| 工作频率 | ≥40kHz | 测试实验室 | FCC实验室或生产商自己的实验室******* |
| 电磁干扰 | 依据消费者限制FCC 47 CFR 中的2章(设备授权)和18章(技术标准和发射限度)(为用户射频照明设备需要) |  |  |
| 灯头1 | 中型螺纹灯头- E26/E24 | 自我认证 |  |

*****. 美国认可实验室协会（A2LA）列表，见www.a2la.org网页.

******. 输入电压和频率分别是120V和60Hz。

*******.实验室必须是在FCC Office of Engineering & Technology网页和NVLAP或 A2LA实验室。

4C）裸型和带罩型紧凑型荧光灯（CFL）的寿命测试和包装要求

| 项目和条款 | 能源之星要求 | 灯的排列 | 实验室要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 开关测试 | 依据ANSI C78.5和IESNA LM-65（条款：2，3，5，6）。 另外：周期必须是5分钟开，5分钟关。每隔二小时额定的灯寿命，灯将会被循环一次。6个样品中至少有5个要满足或超过周期的最小数目。 | 6个样品，由制造者规定或者朝上，或者朝下。 对于这个检验，一定是独特的样本 | NVLAP,A2LA,或ISO9000认证的实验室或设备。 |
| 中期寿命测试 | 在寿命40%时的报告： - 一个灯失败，可以接受； - 两个灯失败，要求提交一份自我证明产品失败报表，来详细描述样本产品失败的特定理由； - 三个灯失败，不能通过。 | 每种型号10个样品，5个灯头向上/5个灯头向下，除非是特殊用途或包装上标明了位置 |  |
| 灯管平均寿命(判决资格) | 生产商在包装上要标明≥6000小时的寿命和确认表。成员必须将完成完整的寿命测试（如：如果紧凑型荧光灯标明的寿命是10000小时，它必须在赋予能源之星资格前完成10000小时的寿命测试）。 |  |  |
| 担保 | 应消费者需要，产品包装上必须标明“担保”或者“有限定的担保”，并有“800”电话或者邮寄地址，或网址（如果允许）。 应住宅应用：从购买日期起，每天基本上少于三小时使用（正常家庭使用–按照图表低于）至少在24个月，或者2年内，担保或者有限定的担保陈述必须有效。 应商业应用：从购买日期起，至少在12个月，或者1年内，担保或者有限定的担保陈述必须有效。 | 对于每个型号紧凑型荧光灯，必须提供电子版或硬拷贝的草稿。包装必须包括下面要求的信息： -型号 -功率 -输出光通量（必须是100H平均值） -平均寿命 -相关色温 -担保（基于申请型号和规格平均每小时/天） -800电话或地址或网址 -等效的白炽灯（如有申请） -启动温度 -电磁干扰 -和控制器的兼容性 | 自我认证 |
| 产品包装用语 | 英文，或英文和其他语言 因为销往加拿大的产品，包装上必须有英文或者法文。 |  |  |
| PTC标记含量要求 | 通过能源之星的CFL和灯的系统一定要遵从美国联邦贸易委员会包装法FTC 16CFR Part 305.1-.19.8中的标签要求。包装必须符合FTC16CFR Part305.1-.19.******** |  |  |
| 启动温度 | 包装要陈述最低的启动温度，或使用区域和其他有效启动条件，以便满足ANSI C78.5, Clause 4.7中的启动时间要求 |  |  |
| 控制和例外申请的要求 | 灯的包装必须清晰的陈述由相片，减光器或定时装置表明的一些可知的要求。另外，包装应该陈述特定例外要求。（i.e. CFL 不应该被用在的申请） |  |  |
| 紧凑型荧光灯/等效的白炽灯******** | 根据初始100小时的输出光通量的测试值，成员能标明等同于白炽灯的数值，见下表 | 100小时输出光通量的平均值 | NVLAP或A2LA实验室测试或生产商自我测试和证明 |

********. 紧凑型荧光灯怎样符合FTC，见www.ftc.gov/bcp/conline/edcams/appliances/biz.htm网页

*********. 见网页www.lrc.rpi.edu/NLPIP/Online/index.html.

满足能源之星的CFL担保和寿命陈述表-仅应用于住宅

| 能源之星认证的CFL寿命 | 年限要求（基于每日使用少于3小时） |
| --- | --- |
| 6，000hours | 5 years |
| 8，000hours | 5 years |
| 10，000hours | 5 years |
| 12，000hours | 5 years |
| 15，000hours | 5 years |

CFL/白炽灯等价表

| A型罩白炽灯（瓦） | 代表的光通量（流明） 光通量必须是紧凑型荧光灯100小时的初始值 注意: 排除球型,反射型,D型的CFL |
| --- | --- |
| 25 | 最小250 |
| 40 | 最小450 |
| 60 | 最小800 |
| 75 | 最小1100 |
| 100 | 最小1600 |
| 125 | 最小2000 |
| 150 | 最小2600 |

注意：涉及到镇流器的测试将不能应用于完整地镇流型紧凑型荧光灯。

这些灯将和镇流器在120V，60Hz下一起测量。

5A）反射型紧凑型荧光灯（CFL）的光度测试要求

| 项目 | 能源之星要求 | 样品排列（特殊要求） | 实验室要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灯的功率（瓦）和外形* 功率＜20W 功率≥20W | 最小光效：流明/瓦（灯头朝上的初始光通量**） 33.0 40.0 | 每个型号10个灯，全部朝上 | NVLAP实验室测试 |
| 最初提高温度光输出 | 当产品被控制在8"(标称) 深 ICAT地下光，为IC-限定光通，装有UL 1598热检验器具时，产品最低要满足原始限定光通的90%。检验一定是依照检验规程履行。可以看5E）。 | 每个型号1个灯，朝上 | 如果这个检验在 2006 年十月之前被启动，则这个检验可能在无 NVLAP 委任的实验室中进行 |
| 限定温度下 1000H时的光通维持率 | 10个灯的1000小时光通量的平均值应大于初始光通量（100h）平均值的90%。并且不得有超过两个样品的光通量低于85.0%。 样本一定在提高的温度检验器具中在55°C ± 5°C温度下测试，描述在后面5E）。 | 每个型号10个灯，全部朝上 | 如果这个检验在 2006 年十月之前被启动，则这个检验可能在无 NVLAP 委任的实验室中进行 |
| 限定温度下 光通量维持率(在寿命的40%时) | 在灯的标称寿命的40%时10个灯的平均光通量必须大于初始光通量（100h）的80%。（根据ANSI C78.5的4.10条款）,并且不得有超过两个样品的光通量低于75.0%。 样本一定在提高的温度检验器具中在55°C ± 5°C温度下测试，描述在后面5E）。 | 每个型号10个灯，全部朝上 | 如果这个检验在 2006 年十月之前被启动，则这个检验可能在无 NVLAP 委任的实验室中进行 |
| 相关色温(CCT) | 制造人在销售他们商品的同时为商品确定的相关色温必须是以下指定的一种:2700K,3000K,3500K,4100K,5000K或6500K,并且在100H光通量测试中，10个至少有9个的色温必须落在麦克亚当椭圆范围内（色容差≤7）。关于 CCT 质量保证需要请参照第 11 节。 | 每个型号10个灯，全部朝上 | NVLAP实验室测试 |
| 显色指数(CRI) | 10个灯的平均测试值必须大于80.00，并且不得有超过两个样品的显色指数低于77.0。 |  |  |

5B）反射型紧凑型荧光灯（CFL）的电子测试要求

| 项目 | 能源之星要求 | 灯的排列（特殊要求） | 实验室要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 功率因数 | 10个灯的测试平均值必须≥0.5 | 每种型号10个灯全部朝上 | NVLAP或A2LA实验室测试 |
| 上升时间 | 10个灯的测试平均值必须≤3.00分钟 根据ANSI C78.5的 3.11 & 4.8条款 |  |  |
| 启动时间 | 打开开关使灯完全启动并保持点亮的时间10个灯的测试平均值必须≤1秒 |  |  |
| 瞬时保护 | 根据ANSI/IEEE C62.41，A，7次冲击 注意：7次实验中有一次实验失败，此项实验失败。 | 每种型号10个灯-5个灯头朝上/5个灯头朝下，除非有特殊的用途或生产商限定了位置。如果位置被限定了，生产商必须将10个灯都按限定的位置测试（例如：用在嵌入式罐子里的反射灯-必须让10个灯都在灯头朝上的位置测试），为了这个测试必须有唯一的样品 | 自我认证 |
| 工作频率 | ≥40kHz | 测试实验室 | FCC实验室或生产商自己的实验室 |
| 电磁干扰 | 依据消费者限制FCC 47 CFR 中的2章(设备授权)和18章(技术标准和发射限度)(为用户射频照明设备需要) |  |  |
| 灯头1 | 中型螺纹灯头- E26/E24 | 自我证明 |  |

5C）反射型紧凑型荧光灯（CFL）的寿命测试和包装要求

| 项目和条款 | 能源之星要求 | 灯的排列 | 实验室要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准项目和提交 | 为保证保单的有效，最大的额定温度至少是50°C |  | 自我认证 |
| 开关测试 | 依据ANSI C78.5和IESNA LM-65（条款：2，3，5，6）。 另外：周期必须是5分钟开，5分钟关。每隔二小时额定的灯寿命，灯将会被循环一次。6个样品中至少有5个要满足或超过周期的最小数目。 | 6个样品，由制造者规定或者朝上，或者朝下。 对于这个检验，一定是独特的样本 | NVLAP,A2LA,或ISO9000认证的实验室或设备。 |
| 中期寿命测试 | 在寿命40%时的报告： - 一个灯失败，可以接受； - 两个灯失败，要求提交一份自我证明产品失败报表，来详细描述样本产品失败的特定理由； - 三个灯失败，不能通过。 样本一定在提高的温度检验器具中在55°C ± 5°C温度下测试，描述在后面5E）。 | 每种型号10个灯全部朝上 | 如果这个检验在 2006 年十月之前被启动，则这个检验可能在无 NVLAP 委任的实验室中进行 |
| 灯管平均寿命(判决资格) | 生产商在包装上要标明≥6000小时的寿命和确认表。一定要依照以下测验规程。 | 每种型号10个灯全部朝上 | 如果这个检验在 2006 年十月之前被启动，则这个检验可能在无 NVLAP 委任的实验室中进行 |
| 担保 | 应消费者需要，产品包装上必须标明“担保”或者“有限定的担保”，并有“800”号码或者邮寄地址，或网址（如果允许）。 应住宅应用：从购买日期起，每天基本上少于三小时使用（正常家庭使用–按照图表低于）至少在24个月，或者2年内，担保或者有限定的担保陈述必须有效。 应商业应用：从购买日期起，至少在12个月，或者1年内，担保或者有限定的担保陈述必须有效。 | 对于每个型号紧凑型荧光灯，必须提供电子版或硬拷贝的草稿。包装必须包括下面要求的信息： -型号 -功率 -输出光通量（必须是100H平均值） -平均寿命 -相关色温 -担保（基于申请型号和规格平均每小时/天） -800电话或地址或网址 -等效的白炽灯（如有申请） -启动温度 -电磁干扰 -和控制器的兼容性 -如果用一个等效白炽灯来显示反射型，CFL 和申请的反射型白炽灯的起始光通量，连同两者的 额定功率一起，一定在一个比较面板中被并排显示出来。 | 自我认证 |
| 产品包装用语 | 英文，或英文和其他语言 因为销往加拿大的产品，包装上必须有英文或者法文。 |  |  |
| PTC标记含量要求 | 通过能源之星的CFL和灯的系统一定要遵从美国联邦贸易委员会包装法FTC 16CFR Part 305.1-.19.8中的标签要求。包装必须符合FTC16CFR Part305.1-.19.******** |  |  |
| 启动温度 | 包装要陈述最低的启动温度，或使用区域和其他有效启动条件，以便满足ANSI C78.5, Clause 4.7中的启动时间要求 |  |  |
| 控制和例外申请的要求 | 灯的包装必须清晰的陈述由相片，减光器或定时装置表明的一些可知的要求。另外，包装应该陈述特定例外要求。（i.e. CFL 不应该被用在的申请） |  |  |

5D）标准UL箱测试：标准UL箱测试分两个测试阶段。灯最初被放置在一个有六个标称孔，距绝缘顶8英寸深的密闭装置中，灯头朝下，这个装置就是UL标准热检测器，为电路-寿终流明测试的，少有绝缘体。这项测验是为依据LM-66-00的规定，测试光通量，建立基础照明度的。然后将灯放置在增加了绝缘体的相同器具中，把有绝缘体测的照明度相对于无绝缘体测的照明度，用百分率表示，就是UL标准测试的输出值。

程序如下：

- 依照IESNA LM-66-00 预先点灯。

- 将灯安装在装有6个标称孔，8英寸深的有凹陷的嵌顶灯的UL1598热检测仪的标准容器中，以便使灯放在测试平面上。

- 打开灯电源。

- 使系统达到稳定状态照明度。

- 在灯的正下方记录光度计测量值。

- 关掉灯电源。

- 依UL 1598 中叙述，在器具中装满松散的纤维绝缘材料。

- 打开灯电源。

- 经过6小时后，在灯的正下方记录光度计测量。（在0° 角度或天底）

- 测试完毕。

图1：UL 1598 热检测仪36″

5E）提高温度测试要求：提高温度测试是在能够维持温度55°C± 5°C的一个检测器中的，并且是符合单端型CFL的IESNA LM-65-01寿命测试规范的。在提高的温度时，1000小时的流明维持率，在额定寿命的40%时的流明维持率和寿命测试都是在提高温度测试器中。

程序如下：

- 依照IESNA LM-66-00 预先点10个灯。

- 开始LM-65-01测试循环。

- 当器具达到55°C± 5°C时，为每个灯记录光度计测量值。这就为1000小时和额定寿命的40%时的流明维持率建立了基础照明度。

- 在1000小时时，在流明稳定状态下记录光度计测量值。这就建立了1000小时的照明度。将1000小时的照明度和在第三步中测的基础流明维持率相对比，用百分率表示，就是1000小时流明维持率。

- 为了中期寿命测试的需要，在额定寿命40%时，在在流明稳定状态下为每个灯记录光度计测量值，同时要纪录测试失败的灯。这就建立了额定寿命40%时的照明度。将额定寿命40%时的照明度和在第三步中测的基础流明维持率相对比，用百分率表示，就是额定寿命40%时的流明维持率。

- 继续测试，直到达到后面任一条件：有六个灯失败，或达到额定寿命时间。测试完毕。

6)认证：生产商应当证明能源之星认可的以能源之星标记卖出的紧凑型荧光灯达到：

- 符合UL1993，由符合职业安全与卫生条例（OSHA）的国家认可的实验室（NRTL）测试。

- 符合生产商声明的标准。

- 符合或超过以上能源之星性能规格所包含的最小的性能标准。

7)裸型和带罩型产品的资格要求：生产商可以按照下面的两步程序递交符合能源之星要求的裸型和带罩型CFL：

A．第一步：签署资格

成员必须提供认可的实验室或认可的第三方测试设备测出的所有的测试报告（看下面的测试规格表），必须保证测试数据的真实性和完整性。另外，成员和认可的实验室	必须完成紧凑型荧光灯的能源之星资格表并将它和测试报告，产品包装草稿（电子版或硬拷贝）一起递交上去。测试报告和包装必须表明一个新的型号符和规格。不完善的测试报告或规格表将不被能源之星接受。成员在被能源之星考虑前必须完成下面的测试：

裸型和带罩型产品

  - 光效（基于100小时的输出光通量的测试）

  - 即时周期应力测试

  - 1000小时光通量维持率

  - 显色指数（CRI）

  - 色温（CCT）

  - 功率因数

  - 上升时间

  - 启动时间

  - 瞬态保护

  - 工作频率

  - 电磁干扰

  - 额定寿命的40%时的流明维持率

  - 平均的额定寿命测试（完成）

包装评论：所有为CFL申请认证的成员必须使用CFL特有的电子或硬印本标签和有包装的样品。包装一定要满足寿命绩效和包装规定的所有要求。不满足包装要求会延迟认证过程，并且有问题的CFL模型将不能认证，直到包装满足要求。认证产品定要有批准的产品包装。如果发现有无批准包装的认证产品在销售，那为了满足标准，此型号将立即被取消能源之星资格。如果成员将未经认可的包装的产品装箱出售，那么这要归咎于他们签定的能源之星合同。

当一个型号被确认符合所有的能源之星规定的标准后，将收到一封表明它符合必要的标准的信，可以在包装上使用紧凑型荧光灯的能源之星标贴和网址。

B.第二步：裸型和带罩型产品的完全资格

成员会在他们最初的认证信中被给予一个限定的日期，服从确切的额定寿命时间的测试报告，完成能源之星认证过程，并实现鉴定要求。这一限定日期将基于平均寿终测试的开始和CFL寿终的数据的。如果在测试完成的45天内测试报告不合格，那结果是这个型号无法得到认证。

模型一经取得认证，他必须每隔36个月再次取得认证，以确保设计的继续或主性能需要修改，详细情况可参照能源之星CFL资格认证14节。

8）反射型产品资格要求：生产商可以按照下面的两步程序递交符合能源之星要求的反射型CFL：

A．第一步：签署资格

成员为了使他们的产品满足能源之星标准必须提供认可的实验室或认可的第三方测试设备测出的所有的测试报告（看下面的测试规格表），必须保证测试数据的真实性和完整性。另外，成员和认可的实验室	必须完成紧凑型荧光灯的能源之星资格表并将它和测试报告，产品包装草稿（电子版或硬拷贝）一起递交上去。测试报告和包装必须表明一个新的型号符和规格。不完善的测试报告或规格表将不被能源之星接受：

  - 光效（基于100小时的输出光通量的测试）

  - 即时周期应力测试

  - 标准UL箱测试光通量输出

  - 限定提高温度1000小时光通量维持率

  - 限定提高温度40%寿命时的光通量维持率

  - 限定提高温度40%寿命时的寿命测试

  - 功率因数

  - 上升时间

  - 启动时间

  - 色温（CCT）

  - 显色指数（CRI）

  - 瞬态保护

  - 工作频率

  - 电磁干扰

包装评论：所有为CFL申请认证的成员必须使用CFL特有的电子或硬印本标签和有包装的样品。包装一定要满足寿命绩效和包装规定的所有要求。不满足包装要求会延迟认证过程，并且有问题的CFL模型将不能认证，直到包装满足要求。认证产品定要有批准的产品包装。如果发现有无批准包装的认证产品在销售，那为了满足标准，此型号将立即被取消能源之星资格。如果成员将未经认可的包装的产品装箱出售，那么这要归咎于他们签定的能源之星合同。

当一个型号被确认符合所有的能源之星规定的标准后，将收到一封表明它符合必要的标准的信，可以在包装上使用紧凑型荧光灯的能源之星标贴和网址。

B.第二步：反射型型产品的完全资格

制造商会在他们最初的认证信中被给予一个限定的日期，服从限定提高温度的寿命测试报告，完成能源之星认证过程，并实现鉴定要求。这一限定日期将基于平均寿终测试的开始和CFL寿终的数据的。如果在测试完成的45天内测试报告不合格，那结果是这个型号无法得到认证。

模型一经取得认证，他必须每隔36个月再次取得认证，以确保设计的继续或主性能需要修改，详细情况可参照能源之星CFL资格认证14节。

9）产品的标贴：制造商，发行商，零售商和其他的能源之星成员可以购买现有的有能源之星认证的紧凑型荧光灯，可以递交自己的完整的符合能源之星确认表格和产品包装草稿以供审核。一旦这些表格和包装被审核并接受，成员将从能源之星收到一封确认这个型号能在包装上使用能源之星标记的信。

A.CFL（紧凑型荧光灯）的标贴：如果成员的供应商已经递交了能源之星，成员必须在标贴上印精确的信息（功率，输出光通量，额定寿命，等效白炽灯等）。如果包装上有不正确的信息，这个型号将不能被能源之星确认。

B.已经确认的CFL（紧凑型荧光灯）的改变：被能源之星通知的成员被要求在30天内改变他们的供应商的一种或多种紧凑型荧光灯的标贴。为了新的产品和新的型号成员必须递交新的标贴格式。

注意：产品的标贴，或不同型号不同数量的产品，要遵守相同的质量保证和初始测试型号的协议。因而，如果已经认证的产品型号脱离了能源之星的标准，则私人标示的模型标签也要从能源之星中失去资格。

10）产品的商业包装：取得能源之星认证的产品，将要以散装包装进行商业销售，必须服从标准包装箱，这个箱装载合格的产品，并清楚的显示所有能源之星包装要求的必需标准。

注意：如果成员被发现已经确认的型号用简单的包装（例如白盒）代替确认过的包装，那么确认过的型号将立即在产品表中变为不合格的产品。

一旦符合了产品包装上的所有要求，能源之星将将这个新的型号列入www.energystar.gov网页上。所有能源之星标识必须符合成员协议和公平贸易委员会的器具标贴规则。包装和标贴所用的材料符合能源之星最后的审核和确认。

11）质量保证：原始设备制造商（OEM）成员需要提供一个制造程序控制计划，作为测评他们申请能源之星CFL认证，他们的出售产品的私人标签的形成程序和标准要求。

    - 制造质量控制程序：DOE将会接受以下工业质量控制程序：

      - 加入国际质量管理标准和指导方针的国际标准化组织（ISO）9000认证，为创立质量管理体系打下基础。

      - 六个SIGMA方法学的职业测量的使用和公司管理程序的改良，实务和系统；或公平公开工业程序。

      - 其他的系统或格式将早较后的日期指定。

    - 色度稳定：每个灯型号在生产过程期间都要满足以下质量要求。

        - 灯泡制造商被要求生产线上90%产品（12个月期间典型评估的同颜色的每批产量的样品测试）的最小值的主色度应控制在设计目标颜色关联的7-步麦克亚当色环内。

        - 为了达到满足颜色控制的目的，灯泡制造商必须持续检测设备，以国家惯例和标准校准，也必须以一种方式汇编生产线上的颜色控制数据，以便能够很简单核对DOE的要求。

        - 至少三年内，制造商必须把彩色质量程序包括以下信息：

          - 测试日期和样品尺寸（每款型号至少有两个灯）。

          - 每个样品灯的测试结果（X，Y）。

          - 相对于7-步颜色麦克亚当椭圆样品灯的测试结果（所有X，Y数据）被计划为图形，复审时至少在基础上是有效的。

12)第三方独立测试和验证系统：我们鼓励生产商，发行商或其他的成员参与进行中的由NVLAP认证组织发起的第三方独立测试和系统程序。这个第三方测试程序对提供一个灵活的系统，有效改变市场上的能源之星CFL认证产品。这个程序将引导能源之星CFL认证产品现货抽样测试结果，并向成员提供测试结果。

- 独立系统被第三方测试选为主要特征有以下几个基本理由：

  - 他为美国能源组织提供了公平公开评定的第三方测验数据。

  - 他为美国能源组织以有效的防火墙形式服务，送去所有的数据。

- 第三方独立测试和验证系统的目标是：

  - 开发CFL测试程序，他将在能源之星CFL程序的质量控制方面援助DOE。

  - 开发一个额外保障给能源之星发起的CFL程序的机构，并为制造商竞争者的相似的合格品在事实上满足能源之星标准。

  - 提供一个基价，使DOE为了能源之星的标准地位没必要认证的无认证产品。

  - 维持能源之星的警告，客户能接收到广告履行的优秀产品中最好的。

- 第三方独立测试和验证系统将使用检验费的一个百分点作为运转资金，它包括：两个委员会，一个产品委员会和一个技术调查委员会。这些委员会将是制造商和无制造商基金的代表。

      - 产品选择委员会：产品选择委员会将会为每个测验周监察最终产品选择程序。

产品委员会包含4个代表：一个来自工业 (设备制造人 , 测验组织或实验室) ,两个来自一个照明赌款保存人组或公用程式, 和DOE。第三方检验系统管理者将会支持该委员会。

有资格为产品选择委员会服务的候选人,一定要被他们的同事介绍或提名的。产品选择委员会对会员资格通的主要标准将会由现行CFL市场，目前照明市场趋势和用户实务的知识，和一个有威信的能力和想要有助于进展能量之星的CFL认证的一切性质，无偏见检视。DOE将会复审委员会提名和选择候选为委员会服务。产品选择委员会一经被建立,委员会成员将会服期一年。

      - 技术和调查委员会:技术和调查委员会将会监督包括照明工业规格，规则和测验程序的技术和科学发展。委员会的责任包括：辨识新的或更新了的产品测验规程，使与程序合并, 评估检验不定因素和数据反常,识别和介绍测试的容许度层次, 并且发展经营协定，来定址这些主题。委员会将会提供技术监定给DOE和第三方测验程序系统管理者。

技术和调查委员会的成员将由六个代表，并且包含来自工业和照明基金组织的均衡组成。DOE将会选择技术和调查委员会的主管去领导这个委员会，并且第三方检验指导者也支持委员会。

有资格为技术和调查委员会服务的候选人,一定要被他们的同事介绍或提名的。技术和调查委员会选择成员的标准是：有威信的能力，并且坚决建立改进能源之星CFL标准的一切性质。DOE和委员会主管将会复阅委员会提名，然后DOE将会选择候选人为委员会服务。一旦技术和调查委员会被建立,委员会成员将会服期一年。

- 第三方测试管理：以下所有的测试清单都要以能源之星CFL认证资格为标准，这些检测将会为产品资格证明打下基础:

      - 裸型和带罩型产品：

        - 签署光效

  - 即时周期应力测试

  - 色温（CCT）

  - 显色指数（CRI）

  - 上升时间

  - 启动时间

  - 1000小时光通量维持率

  - 40%寿命时的光通量维持率

  - 40%寿命时的寿命测试

  - 功率因数

      - 反射型产品：

        - 签署光效

  - 即时周期应力测试

  - 色温（CCT）

  - 显色指数（CRI）

  - 上升时间

  - 启动时间

  - 标准UL箱测试光通量输出

  - 限定提高温度1000小时光通量维持率

  - 限定提高温度40%寿命时的光通量维持率

  - 限定提高温度40%寿命时的寿命测试

  - 功率因数

- 产品提名，选择和采购程序：提名和测试周期的时间被预定在能源之星照明市场的正常交易时期（既是改变商业照明竞选活动），来给产品上诉，停止和撤消认证提供充足的时间。推荐的产品提名和选择时间表程序是:

1循环分配提名表格：                                          9月1日

1循环制造提名责任：                                          9月15日

1循环产品提名的评论（随意抽取产品）：                         9月15日

1循环确定产品列表：                                          9月30日

1循环采购产品：                                           10月1-30日

1循环测试开始：                                              11月1日

2循环分配提名表格：                                           2月1日

2循环制造提名责任：                                          2月15日

2循环产品提名的评论（随意抽取产品）：                         2月15日

2循环确定产品列表：                                          2月28日

2循环采购产品：                                            3月1-31日

2循环测试开始：                                               4月1日

## 产品提名（请参照图3）：

      - 第三方测验是在产品被提名的基础上随机的选择产品。组织将会在历年对当前有资格的产品总数的20%进行测试，大约10%的产品是随机抽取的，另外10%的产品是由DOE，公共事业，制造商，洲，效率组织主办人选择的，否则其他政府企业（例如：加拿大自然资源组织）将会提名剩余的产品候选人。

      - 历年，给在产品测试组中包含的所有有资格产品中数目最大的产品提供测试允许。产品一经第三方测试组检验测试，第三方检验系统管理者将会辨别被提名的产品是否有其他的SKU，零售项目或在能量之星认证产品列表中的设计作品

      - 在一个结算年度（两个循环期限）中，每个CFL成员，六个灯中最大的有可能被抽测。

      - CFL产品认证后自认证日开始后的六个月内，就避免了接下来的测试循环

      - 只要符合建议规定的进度表，第三方检验系统管理者就会给有意认证的组织进行提名。通过专用的最终期限，愿将产品提名的候选人需要使他们的提名对第三方检验系统管理者有效。

      - 制造商成员，想要取得其他制造者或合伙者的能量之星CFL认证的，必须按照以下指导方针。基本指导方针如下：

  - 产品提名限制：每次测试循环中，每个候选人不得有超过两种产品。

  - 产品提名的基本因素：需要提供该产品的基本绩效，包含测试数据，客户意见，产品反馈等。没有达到第三方检验要求的证据，不予考虑提名。

- 产品选择：合格的产品提名表格将由第三方测验组织主管收集并汇总。

第三方测验组织主管将把提名产品（任意提名的领导和成员）的所有表单分配给产品选择组织复审。第三方测验组织主管在每个循环中组织一个会议，会见产品选择委员会，来讨论提名产品和测试产品失败清单。产品委员会将有5个工作日来复审，提名并在测试循环中测试失败清单。

DOE将证实产品失败的原因，然后第三方检验组织主管会联系每个CFL成员他们的产品或即将测试的产品。另外，第三方测验组织主管也将宣布他们即将合作的参加NVLAP委任的实验室成员。

- 实验室-成员后勤：每个参加测试的实验室将会为能源之星CFL成员提供一个行情。这一个行情将会含测验，采购和运送费和保密条款，它可以自动地准许检验实验室对第三方测试系统管理者和对制造商发行数据。成员将在限定日期内把支付费用直接给测试设施部。

- 产品采购：成员将会在各种销售途径方面支持签约的实验室购买产品，并且产品要从这些被认为零售一致的来源或在因特网举办购买地点购买。

至少两个不同的数据或总量代码才能构成每个样品型号的测试，产品将依据采购指南购买：

储存选择:如果有可能，样品必须是从三个不同零售式商业出口中最低的购买。

地理位置选择: 最低限度，样本一定从二 (2)个各别的美国地理的区域中选择最低的购买，被介绍的位置数目有四。

收购机以下信息：

总量数目

日期号码

购买的地理位置

零售商或产品被购买的分配商

## 信息流和数据管理：有产品被测试的每个成员将会接收到从测试实验室直接发出的产品的完全检验报告。第三方测试程序管理者也将收到从测试实验室的测试报表。第三方检测主管将把这个完全测试报表DOE来复审和确认哪种型号符合能源之星标准。

      - DOE将宣布给成员以下结果输出之一：

  - 资格认证

  - 记录在附页的失败

  - 产品失去资格的原因

    - 第三方测试程序管理者将负责获得每个测试循环的信息，并制作数据报表的倾向。这些数据报表将含有：

  - 产品型号全面通过/失败的统计

  - 统计试验数据的散射性的的曲线图

  - 统计分析的平均数,中值

  - 连年或连周期的数据倾向

3. 第三方测试程序管理者将会准备准确的数据倾向报表，并且提供这些给所有的制造商，公共事业，洲，能效组织主办人，其他的政府组织和零售商。

- 第三方测验和证明程序的费用和基金：成员会制服他们的产品测试费用，费用会随着产品的额定寿命的功能改变。费用中将包含：

  - 每种型号为第三方测试程序管理者付的服务费不得超过20%。

  - 为产品测试和产品采购的实验室费。

      - 产品采购的费用是以标准样品（将由组织选择的实验室一次性决定）的零售费用为标准。平均费用包括购买产品的后勤费用（交通，电话，旅馆等）。实验室将会研究分析最优零售价取得产品。每个循环后，采购价格将会被复审，讨论成本是否需要调整。

将产品送到测试室的运送费将会是一个平均成本（将由组织选择的实验室一次性决定）

      - 第三方测试程序管理者的费用将包括：(估计是包括一切的测验诉讼费的20%)：

  - 开发测试报告

  - 委任调配NVLAP实验室

  - 证明认证产品信息

  - 技术的和提名委员会的调配

  - 通知成员选择的产品和提供挑选的实验室信息

  - 行政任务 (会议电话;邮寄;等等.)

3. 产品由于有失败记录而需再测试的成员将支付再测试的费用，并且也要支付任何的附加产品样品和运送费用。

- 测验审核过程：基于测量范围的结果和误差，DOE将会把被测试的产品分为三个组：

  - 认证资格

  - 边缘失败记录

  - 取消认证资格意向

认证资格是指当一个产品符合或超过第三方测试组织的所有符合能源之星资格测试要求。

边缘失败记录定义是：样品任一项测试超出允许失败数据范围。例如：边缘失败记录就是6个样品中有4个通过快速循环压力测试或者中期寿命测试中有两个失败样品（超过10个样品）。隐藏在边缘失败设施背后的原因就是：如果一个产品满足或超出所有其他的测试要求，尤其是功率和1000小时流明维持率的测试，并且在快速循环压力测试中失败了，那么DOE就会按照以下收集的附加数据来解决这些问题。

边缘失败记录程序：

      - 当40%额定寿命时寿命测试结束后，产品将会被复审，来判定是否失败。如果产品有边缘失败，纳闷DOE会立即联络成员并通知他们。

      - 此时，DOE将会开始一个即时再测程序，为了确定失败测试的原始数据。DOE将会伪托第三方测验组织管理者取得样本并且把他们装船运送给批准的第三方测试实验室之一。

      - 另外，成员能请求拿回失败的灯，以便他们能对该产品做一个全面的有针对性的分析。

      - 在这个再测程序中，有问题的产品将会保留他在能源之星认证中的地位，来避免混乱或从再认证波道中移走引起的没必要的额外花费。

      - 如果在再测程序中，产品达到了快速循环压力测试要求，他将恢复能源之星认证，如果失败了，那么DOE将启动取消认证资格程序（如下）。

取消认证资格意向定义：当产品有一项或多项不符合能源之星认证标准或第三方测试要求时，如果产品是这种类型，那么DOE就会取消认证资格程序

          - 消认证资格程序：以下的取消认证资格程序同样适用于普通的能源之星认证程序和第三方测试和验证系统。

            - 对于那些不符合质量认证的产品，DOE将会和能源之星CFL组织管理者一同发布公告函，告诉该成员DOE基于第三方测试结果而决定取消他的产品认证资格的意图。

              - DOE将以E-MAIL（邮件）或硬印本信件的形式联系该成员，通知他取消该型号认证资格的意向，并给该成员提供30天时间作出回应。在这30天内，有问题的产品将仍然保留能源之星认证地位，以免造成客户混乱或不必要的后勤费用。

              - 如果产品被第三方测试组织测试结果为无资格认证，成员可以请求测试实验室拿回失败样品，以便制造商可以进行详细分析，找出导致失败的根本因素。

              - 在这30天上诉期间，成员可以向DOE出示有决定性的制造和设计证据，或关于他们产品为什么不能得到能源之星认证的质量保证信息和制造商发出的一致发表演说（低的功率或流明维护，早期失效等）。

              - 如果成员在30天内没有作出回复，或者不能提供有效证据或关于他们产品为什么应该继续能源之星认证的质量保证信息，给能源之星认证组织，DOE将会测试下一个产品，并取消他的能源之星资格，并发信件给该成员阐述他们必须完成的以下方面：

                - 成员必须立即停止运送特殊样品或相应的产品或包装配置，如此以来，就停止了该样品的继续输入和市场分配。

                - 成员必须在取消了资格的模型包装设计，网页制作和其他市场材料中停止使用能源之星的标志。能源之星委员会拥有最终解释权。

                - 为了使更多产品得到认证，制造商必须在产品设计成或制造有所提高，并把已完成的测试报告，认证表单，和相应的权威包装与能源之星CFL标准对照。

                - 被取消认证资格的产品必须从取消日期日起，六个月后才能重新开始认证。

                - 另外，被取消资格的样品有可能使契约取消。

            - 通过第三方测试和验证系统，一旦30天上诉日期开始了，当产品在最终取消认证表单上时，DOE将会给所有公用，地区代表，零售商和照明委员会发出相应的时间限定。在30天过后，DOE会整理从认证中取消资格的产品统计表单，并以以下方式发给相关组织：

                - 电子邮件通告

                - 邮寄标有“取消认证资格”的能源之星CFL认证的产品清单和报告

            - 当一个产品被完全取消认证资格后，零售商、供应商或其他的客户渠道有90天的时间，撤走或倾销已有存货或将产品包装上能源之星的标签覆盖，以便使他们不是能源之星认证的产品。

            - 另外，通过第三方测试和验证系统，如果成员有至少三个型号（总共为六种型号）被抽到去测试，并且所有的数据都失败了。那么这就为所有的制造商认证产品被自动测试。

            - 不符合能源之星成员契约或标准的产品，也可以被取消认证资格。

          - 能源之星再认证程序：一个型号一旦被认证，它必须在接下来的36个月再次得到认证，来确保对于程序要求的主要设计或制作有无改变。

为产品得到认证，成员必须按照目前能源之星CFL认证测试程序。当成员的产品开始再认证测试时，能源之星CFL认证组织的控制员将会跟踪和通知他们。在未完成产品寿命认证时，是不会启动36个月的更新测试的。尤其，成员必需：

            - 由能源之星CFL认证组织的控制员通知，在45天内，成员的产品要在NVLAP委任的测试设施中接受再认证测试。

            - 将测试认证报告和产品包装交由能源之星CFL认证组织的控制员审核和评论。

符合能量之星标准的产品将会继续被认证为能量之星合格产品，没有满足标准的将被立即取消资格。。

          - 到期或取消认证的产品：成员如果不想为一个型号再认证，需要向能源之星代表写一封信，说明推出市场的确切日期，以便在认证产品单上标注该型号已到期被取消，

          - 有效日期：能源之星程序要求和CFL4.0版的规定有效日期是2006年4月1日，替代以前所有的版本。所有的产品，包括之前认证的产品都要符合新的4.0版的规定，以便在2006年10月1日前产品和产品广告上都能使用能源之星标签，制造商也可以开始测试，并使他们的产品满足DOE测试的标准文件4.0版的规定。

          - 未来规定展望：能源之星保留对技术和市场更改标准的权利，并影响客户，工业，环境的使用。规定在一年的有效日期内，能源之星将会对目前的版本复阅，制作将来的版本。