| Safety 常 用 标 准 对 照 表 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 产 品 | 欧洲标准（GS） | 美国标准（UL） |
| 吸尘器 | EN60335-2-2 | UL1017 |
| 洗衣机 | EN60335-2-7 |  |
| 理发剪 | EN60335-2-8 |  |
| 发热类厨房器具(煎锅/多士炉/烤箱/华夫饼机/比萨饼机) | EN60335-2-9 | UL1026 |
| 发热类非厨房器具 |  | UL499 |
| 油炸锅 | EN60335-2-13 | UL1083 |
| 马达类食物处理器(搅拌机/炸汁机/碎肉机/切片机) | EN60335-2-14 | UL982 |
| 煮水类加热器具(咖啡壶/电饭锅/电热水壶) | EN60335-2-15 | UL1082 |
| 个人护理产品(跟头发皮肤接触的风筒/卷发器/按摩器等) | EN60335-2-23 |  |
| 冰箱 | EN60335-2-24 |  |
| 空调/除湿机 | EN60335-2-40 |  |
| 空气清新机 | EN60335-2-65 |  |
| 风扇 | EN60335-2-80 |  |
| 加湿机 | EN60335-2-98 |  |
| 固定在墙上或天花上(壁灯/天花灯) | EN60598-2-1 | UL1598 |
| 嵌入式灯(酒柜灯) | EN60598-2-2 |  |
| 路灯 | EN60598-2-3 |  |
| 便携式灯(台灯) | EN60598-2-4 | UL153 |
| 舞台灯 | EN60598-2-17 |  |
| 灯串(圣诞灯) | EN60598-2-20 | UL588 |
| 应急灯 | EN60598-2-22 |  |
| 节能灯 |  | UL1993 |
| 节能灯(带Ballast) | EN60968 | UL935 |
| 装饰灯 |  | UL962 |
| 轨道灯 |  | UL1574 |
| 小夜灯 |  | UL1786 |
| 玩具供电的电源变压器 |  | UL697 |
| Class 2 Power |  | UL1310 |
| No-Class 2 Power |  | UL1012 |
| 一般无外壳的变压器 |  | UL1585 |
| 音视频产品无外壳变压器 |  | UL1411 |
| 变压器/适配器/充电器等通常欧洲标准是根据它的使用范围来定的 |  |  |
| Class 2 Power是指电压/电流/功率受限制的变压器(电压AC<42.4V, DC<60V, 短路电流<8A),也就是说有外壳的人手能碰的安全的Power,就属于Class 2的范围. |  |  |
| UL mark：Listed是指符合整个标准的成品；Recognized是指符合标准的部分的零部件 |  |  |
| EN50366EMF磁场辐射，因涉及到对人体的伤害，已经归到安规部分，2006年4月会强制执行，但现在TUV-PS和TUV-Rheinland要求测试。 |  |  |