灯具类产品认证知识

一、灯具种类：

1.固定安装灯具：吊灯、壁灯、吸顶灯等。

2.可移动灯具：台灯、落地灯、手持灯等。

3.户外灯具：路灯、霓虹灯、泛光灯等。

4.特殊用途灯具：幻灯机电影用灯、舞台灯、水池灯、医用灯、防爆灯、激光灯、应急灯等。

5.灯具配件：整流器、变压器、滤波器、电容器、启动装置等。

6.其它灯具：LED灯、儿童灯、节能灯、灯串等。

二、灯具系列执行的认证标准：

| 产 品 | 欧 规 | 美 规 |
| --- | --- | --- |
| 台灯、落地灯等可移动式灯具 | EN60598-1, EN60598-2-4 | UL153 |
| 吸顶灯、吊灯、壁灯等固定式灯具 | EN60598-1, EN60598-2-1 | UL1598 |
| 泛光灯 | EN60598-1, EN60598-2-5 |  |
| 格栅灯，嵌入式灯 | EN60598-1, EN60598-2-2 |  |
| 庭院灯 | EN60598-1, EN60598-2-7 |  |
| 舞台灯 | EN60598-1, EN60598-2-17 | UL1573 |
| 儿童用灯 | EN60598-1, EN60598-2-10 |  |
| 带变压器的灯具 | EN60598-1, EN60598-2-6 |  |
| 带电感式变压器的灯具 | EN60598-1,EN60598-2-6, EN61558 |  |
| 带电子式变压器的灯具 | EN60598-1,EN60598-2-6, EN61347-2-2 |  |
| 灯串 | EN60598-1, EN60598-2-20 | UL588 |
| 带电子控制器的灯串 | EN60598-1,EN60598-2-20, EN61347-2-11 |  |
| 应急灯 (Emergency Lighting) | EN60598-1, EN60598-2-22 |  |
| 节能灯 (Energy Saving Lamp) | EN60598-1/A12:2002, EN60968/A2:1999, | UL1993/UL935 |
| 电感变压器(Transformer, Linear) | EN61558 | UL1310，UL1012 |
| 电子变压器(Transformer,Electronic) | EN61347-2-2 | UL1585 |
| 电感镇流器 (Ballast, Linear) | EN61347-2-8 | UL1310，UL1012 |
| 电子镇流器(Ballast, Electronic) | EN61347-2-3 | UL935，UL1029 |
| 调光器（Dimmer） | EN61347 |  |
| 小夜灯 |  | UL1786 |

- EMC测试标准：EN55015, EN61547, EN61000-3-2, EN61000-3-3