LP221 LP222系列

隔离式恒流方案

传统的LED照明电路是把电源管理电路与驱动电路分成两个完全独立的模块，成本高、效率低、发热量大。我司所推出的隔离式恒流方案，核心器件采用拥有独立知识产权的LP22X系列700V SOI工艺。已申请国际发明专利。

一、特性

- 核心器件为高效、低耗、稳定的PWM控制芯片

- IC内置MOSFET、环路补尝、自动重启、过流限制及过温保护

- 方案适应LED发光特性，具有光通量大、光衰小、效率高、寿命长等特性

- 外围元件少、体积小、成本低

- 输出功率1～150W可选

二、IC对照表

| 型号 | 封装 | 输出功率 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单电压输入(110/115/230VAC) | 输出电流 |  |  | 宽电压输入(85~265VAC) | 输出电流 |  |  |
|  |  |  | 5V | 12V | 48V |  | ### 5V | 12V | 48V |
| LP221 | SOP8 | 10W | 2A | 830 mA | 200 mA | 6W | 1.2A | 500 mA | 120 mA |
| LP222 | DIP8 | 20W | 4A | 1.7A | 420 mA | 12W | 2.4A | 1A | 250 mA |
| LP223 | TO-220 | 25W | 5A | 2.1A | 520 mA | 15W | 3A | 1.25A | 310 mA |
| LP224 | TO-220 | 75W | 15A | 6.2A | 1.56A | 45W | 9A | 3.75A | 930 mA |
| LP225 | TO-220 | 100W | 20A | 8.3A | 2.08A | 60W | 12A | 5A | 1.25A |
| LP226 | TO-220 | 150W | 30A | 12.5A | 3.12A | 90W | 18A | 7.5A | 1.87A |

三、方案电路图

射灯方案

日光灯方案

四、方案对照表

| 方案 | 隔离式方案 |  |  | 非隔离式方案 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 恒流方案 | 恒压方案 | 电源+驱动 相互独立方案 | 恒流方案 | 恒流方案 |  |  |
| 电 路 结 构 | 隔离式电流取样反馈，过压、过流、过温及空载保护 | 貌似隔离式电流取样反馈，实际无输入滤波电容，低压输入时不稳定，且输入纹波大，相应带来干扰也大。过压、过流、过温及空载保护 | 恒压电源模块+恒流电源模块，过压、过流、过温及空载保护 | 阻容降压式，无反馈，无环路稳定控制，无任何保护 | 非隔离式电流取样反馈（开关电源的升压或降压模式）， 过压、过流、过温及空载保护 |  |  |
| 知 识 产 权 | 我司独创 已申请专利 |  |  | 因高压无隔离，对人体安全有隐患，欧盟已禁止销售。 | 因高压无隔离，对人体安全有隐患，欧盟已禁止销售。 |  |  |
| 安 全 性 | 高 （电磁兼容性好，安全隔离） | 一般 (电磁兼容性一般，安全距离不够) | 高 （电磁兼容性好，安全隔离） | 低 （干扰强，抗干扰弱，无安全距离） | 低 （无安全距离） |  |  |
| 芯 片 | LP22X |  |  | 阻容器件，无IC |  |  |  |
| 效 率 | 90%以上 | 80%以上 | 80%以上 |  | 75%以下 |  |  |
| 成 本 | 100% | 80% | 150% |  | 80% |  |  |
| 照 明 效 果 | 光通量大 光衰小 发光均匀 发热量小 | 工作电流不稳定 光衰较大 稳定性不好 发热量较大 | 光通量大 光衰小 发光均匀 发热量小 | 工作电流不稳定 无恒流控制 无电压稳定控制 发热量大 | 光通量大 光衰小 发光均匀 发热量大 |  |  |
| LED寿命 | 100000H | <50000H | 100000H | <50000H | 100000H |  |  |
| 输 入 电 压 | 85～265V 宽范围 | 85～265V 宽范围 | 由稳压电源决定 | 110/220V单一电压(由电容/电阻决定) | 85～265V 宽范围 |  |  |