第一章  介紹	4

1.1.  系統需求	4

1.2.  如何將 PowerPro 系統軟體安裝於硬碟中	4

1.3.  PowerPro系統軟體測試項目	7

1.4.  技術名詞中英對照表	7

第二章  從這裡開始	10

2.1.  開機前的注意事項	10

2.2.  如何啟動 PowerPro 測試系統軟體	10

2.3.  關於 PowerPro 自動測試系統軟體	12

2.4.  PowerPro測試系統軟體操作流程	14

2.5.  執行「PowerPro Auto Test System」視窗中的功能	15

2.6.  結束 PowerPro 測試系統軟體的操作	16

第三章  執行 PowerPro 電源供應器測試操作	17

3.1.  如何設定硬體架構及選用適當的裝置	18

3.2.  如何設定使用者及使用權限	18

3.3.  如何編輯預設參數值	22

3.4.  如何變更所欲顯示系統儀控錯誤的訊息內容	26

3.5.  如何使用系統管理功能	28

3.5.1 報表格式檔之管理 (Reprot)	28

3.5.2 統計分析參數檔之管理 (Log Setting)	30

3.5.3 測試程式之管理 (Test Program)	33

3.5.4 使用者自訂測試項目之管理 (User Function)	36

3.5.5篩選後的 SPC Log 資料之管理 (Filtered Log Data)	37

3.5.6 Log資料目錄集合之定義 (Data Set)	38

3.6.  如何編輯、儲存測試程式	40

3.7.  如何編輯報表輸出格式及產生報表要記錄的參數	49

3.8.  如何選擇統計分析 (SPC) 要記錄的參數	54

3.9.  如何編輯測試項目	57

3.10.  如何執行測試程式	58

3.11.  如何列印測試結果	64

3.12.  如何執行統計分析	68

3.12.1  如何產生製程能力分析統計圖表	71

3.13.  如何發展測試程式	76

3.14.  如何結束PowerPro 的測試	81

附錄 A  通訊連絡方式	82

附錄 B  測試結果Log 檔的說明	84

序言

關於這本使用手冊

這本手冊是一本教您如何使用 PowerPro 自動測試系統來測試電源供應器，包含自動測試的特性及功能描述。使用時建議您從第一章的介紹開始讀起，然後依序讀第二章、第三章、…等。為了能有效地使用這本使用手冊，您應對 DOS 與 Windows 95 的基本使用觀念有一些初步的認識。

內容

第一章			介紹

說明如何安裝 PowerPro 電源供應器自動測試系統軟體及關於該軟體的功能描述。

第二章			從這裡開始

描述執行 PowerPro 電源供應器自動測試系統的基本觀念。

第三章			電源供應器的測試操作

說明如何使用 PowerPro 電源供應器自動測試系統之系統軟體上的所有面板，包括控制、對話盒、視窗及顯示功能。這些都是使用 PowerPro 時的人機介面。

附錄  A			通訊連絡方式

包含一份本公司軟硬體維護或針對於本產品使用建言之填寫表格。

附錄  B  			測試結果 Log 檔的說明

描述產生測試結果記錄名稱的檔案。

使用手冊的描述方式

下面列出在這本使用手冊中所使用的撰寫方法與規範。

粗黑	用來標示在視窗上的功能選項、按鈕 ( ...  OK  ... )、和輸出入參數等。

斜體字			用來標記重要的提示 ( ... 僅提供 ... ) 及所要參考書籍或文件。

粗黑斜體字		用來標示說明，警語及注意事項。

Courier New	所標示的文字內容是要由您從鍵盤上輸入資料，其包含磁碟機代號、路徑、目錄、程式等。

「」			用來表示所開啟的視窗。

用來表示按鈕。

章節結束		使用  0  來標示每一章節的結束。

參考文件

下面列出一些其它相關書籍文件，作為幫助您閱讀該使用手冊時的參考。

‧  Microsoft Windows 95 使用手冊	基本上，我們希望在您使用此自動測試系統軟體之前，對於視窗的操作有一些基本的認識。

通訊聯絡方式

Chroma 公司想知道您對該自動測試系統軟體及有關使用手冊上的建言。我們很高興您使用本公司所發展出來的軟硬體當作是您的測試伙伴，更想幫助您在使用上您所可能遇到的困難。為了方便您跟我們連絡，在附錄 A 有一份技術支援與品管表格，您可直接影印填寄給我們。

0		序言結束

# 第一章  介紹

這一章要描述 PowerPro 電源供應器自動測試系統軟體的安裝及說明此軟體的主要功能特性。 本軟體的 Setup 安裝程式能讓您非常容易地安裝。我們在此先將系統需求列出，以便讓您能很快瀏覽到您的需求環境。

## 1.1.  系統需求

PowerPro自動測試系統所建議採用的個人電腦軟硬體系統需求如下：

- Pentium 電腦。

- Microsoft Windows 95 版本。

- 建議有 200 MB 以上儲存容量的硬式磁碟機。

- 最少要有 32 MB的記憶體大小。

- VGA 或 SVGA 彩色螢光幕顯示器。

- 3.5 英吋高密度磁碟機。

- Microsoft 滑鼠。

- 並聯式印表機連接埠。

- 工業用標準 IEEE-488 (GPIB) 介面卡。

## 1.2.  如何將 PowerPro 系統軟體安裝於硬碟中

在您啟動執行 PowerPro 電源供應器自動測試系統之前，要先將此軟體安裝到您的硬式磁碟機裡。下面我們要告訴您，如何在您的視窗環境上按步就班地安裝此軟體。

在您的身邊應有十片 3.5 英吋的磁碟片，這些磁片存有 PowerPro 測試系統軟體、系統資料、和儀控程式庫。在您安裝之前，您的電腦應預留至少有 20 MB 以上的存放空間。

在 Windows 95 環境上安裝

您可在視窗的 開始 命令列上，選取 執行(R)… 命令，或先選取 程式集(P)，然後再選取 Windows 檔案總管 命令來安裝。

將裝有 SETUP.EXE 程式的磁片插入 3.5 英吋的磁碟機，然後您有兩個方式來執行  SETUP.EXE  安裝程式。

- 使用 執行(R)… 命令安裝

- 在您的桌面上，先將您的滑鼠在 開始 的命令列上按一下，然後選取 執行(R)… 命令並執行，這時會出現「執行」視窗。

- 然後在開啟的文字方塊中鍵入 A:(或B:)\SETUP.EXE，或藉由按下 瀏覽(B)… 按鈕來選取安裝程式所在的磁碟機 (A:或 B:)和根目錄，這時 A:( 或 B:)\SETUP.EXE 也會出現在開啟的文字方塊內。

- 按下  確定  按鈕便立即開始安裝。

(二)  使用 Windows 檔案總管 命令安裝

- 請在視窗的 開始 命令列上，先選取 程式集(P)，然後再選取 Windows 檔案總管 命令並執行。

- 選取安裝程式所在的磁碟機 (A:或 B:)和根目錄，這時在安裝程式 SETUP.EXE 上端按兩下便可以開始安裝 。

您可選擇上述任何一種方式來安裝。安裝時，只要跟著畫面上的說明來進行即可。當進行安裝項目選取時，有下列三種安裝模式可供您選取：

- Typical：可進行完整安裝。

- Compact：不含Borland BDE (Database Engine)之安裝，當您的系統已有Borland BDE (例如已有Delphi 3.0版本) 時，即可選取本項來安裝，避免損壞您的BDE設定。

- Custom：此項安裝可讓使用者選取欲安裝之項目，而本系統安裝有下面四項：

  系統檔案：執行本系統所需的執行檔、程式庫、……….等。

  系統資料庫：執行本系統所需的資料庫。

  使用者資料庫：使用者會更新到資料庫，若是您先前已編輯一些測試程式時，則不要選取本項目，以免您的資料遺失。

  Borland BDE：Borland BDE之相關檔案。若是您已安裝有Borland BDE 時，則不要選取本項目，以免失去您的 BDE 設定。

SETUP.EXE  程式會自動為您在 \Program Files 目錄下建立一個 Chroma\ PowerPro  的預設目錄，然後將所有相關的程式和資料庫檔案安裝在此目錄內。您當然也可以指定您想要安裝的另一個目錄名稱。下面列出當您安裝完畢之後，所產生的相關目錄和程式。

- 在 C:\Program Files\CHROMA\PowerPro 目錄內應有下列的目錄及檔案：

DIST	/*  儀控介面環境安裝程式   	        */

LIBRARY	/*   PowerPro 儀控程式庫  		*/

DATABASE	/*   PowerPro 系統資料庫  		*/

SYSTEM	/*   PowerPro 系統應用程式  		*/

CHROMA.INI	/*   PowerPro 系統參數檔  		*/

- 在 C: \ Program File \ Borland \ Common Files 應有下面目錄 :

BDE	/*   Borland 資料庫驅動系統檔案   	*/

當您完成上述的安裝之後，儀控介面環境尚未完成安裝。當您第一次進入 PowerPro 系統時，系統會自動管理儀控介面環境安裝，您只要隨著畫面上的說明來進行安裝即可。在您安裝完畢之後，便可回到 PowerPro 的使用環境。

若您想要重新安裝 PowerPro 系統時，建議您最好從 “ 設定 “ 功能群組中的 “ 控制台 “ 功能，使用 “ 安裝 / 移除程式 “ 來執行取消安裝 ( Uninstall) 您的 PowerPro 的相關項目，然後重新進行系統安裝的工作。

## 1.3.  PowerPro系統軟體測試項目

PowerPro 電源供應器自動測試系統軟體是一套用以測試電源供應器特性的自動測試的軟體。它能依據您的需求來執行所有的測試程序。整套軟體包含測試程式和相關的資料庫。軟體的詳細內容和操作方式將在第三章中討論。下面列出PowerPro 自動測試系統裡的電源測試項目：

- Input / Output Test

- Dynamic Test

- Sync Dynamic

- Load Regulation Test

- Cross Regulation Test

- Line Regulation Test

- Combine Regulation Test

- Turn On & Sequence Test

- Hold Up & Sequence Test

- OLP Test

- OPP Test

- Hold On Adjust Test

- External Wave Test

- Static Test

- Extra Timing Test

- Set Up Function

- Extended Measurement Test

- Short Circuit Test

- OVP / UVP Test

- Total Regulation Test

- Cycle Dropout Test

- Vin Ramp Test

- Fin Ramp Test

- AC Noise Carry Through Test

- Sync Dynamic2 Test

## 1.4.  技術名詞中英對照表

這一節要告訴您在這本使用手冊中所使用到的一些技術性專有名詞之英中對照表，方便您使用本手冊的參考。現依照英文字母的次序詳列於下：

A

Automatic Test Equipment ( ATE )			自動測試設備

Automatic Test System ( ATS )				自動測試系統

C

Compile									編譯

Command								測試指令

Constraint								限制

Correction Steps 							更正步驟

D

Database Path								資料庫路徑

Data Set									預先設定好的 Log 資料目錄

Data Source								Log 的資料來源

Default Data								預設參數值

E

Error Index 								錯誤順序號碼

Error Message 							錯誤訊息

Export									轉出

Extension								        測試項目名稱註解

F

Function									測試項目

Function Data								測試項目的參數資料

G

General Information						共用資料

I

Import									轉入

Inrush Current								湧浪電流

L

Label									標籤

Level									使用權限

Level  ID									使用權限識別

Log										記錄

M

Module Name								模組名稱

O

Operator									作業員

R

Report Output Format						輸出報表格式

S

SPC										統計分析

T

Test Sequence								測試程序

Test Program								測試程式

Type ID									硬體設備名稱識別

U

User ID									使用者識別

User Defined Function						使用者定義的測試項目

User Name								使用者名稱

0		第一章結束

# 第二章  從這裡開始

這一章要介紹 PowerPro 電源供應器測試操作及測試程序的一些基本觀念。我們假設您已在 Microsoft Windows 95 環境下正要執行 PowerPro 電源供應器測試程式。

## 2.1.  開機前的注意事項

在開始操作 PowerPro 電源供應器測試系統軟體之前，您必須先確定有足夠和穩定的交流電壓可供應自動測試系統 ( ATS ) 中的每一裝置使用。為減低開機的瞬間出現湧浪電流 ( Inrush Current ) 對自動測試系統的衝擊效應，建議您開機的先後順序為交流或直流輸入電源供應器、OVP / UVP 電源供應器、電子負載及其它 Chroma 系列之模組，最後才是您的個人電腦及它的週邊硬體設備。

## 2.2.  如何啟動 PowerPro 測試系統軟體

如果您遵照在 1.2 節中的指示，已將 PowerPro 電源供應器自動測試系統軟體安裝到硬碟中 ( 假設您的硬碟為 C: )。您的電腦畫面的桌面上會出現一個如圖 2-1 中所示的 PowerPro 測試程式的管理視窗。

圖 2-1 ,  PowerPro 管理視窗

如果此管理視窗並未出現在桌面上時，可藉由如圖 2-2 中所示，選取 程式集(P) 來執行 PowerPro 命令。這時會出現如圖 2-1 中所示的管理視窗。您可利用滑鼠在圖示上按兩下，便可直接啟動 PowerPro 自動測試系統軟體。

圖 2-2 ,  PowerPro 管理視窗

緊接著會出現一個如圖 2-3 所示的 User Login 視窗，您只要在 User ID 和 Password 相對的欄位上鍵入使用者和正確的密碼之後，按下  OK  按鈕便可開始使用此測試系統軟體。本產品基本的使用者有兩種類型：一是 “root” 層級的使用者，而其密碼也可以是 root。當使用者第一次使用 User ID 及 Password 進入本系統之後，即可進入如下所示的 User 管理視窗，進行密碼的變更和增加本系統的使用者；另一是 “op” 層級的使用者，這類使用者無需密碼，而可直接進入 Go/Nogo 視窗執行測試。

圖 2-3 , User Login 視窗

## 2.3.  關於 PowerPro 自動測試系統軟體

當您在「 User Login」視窗上按下  OK  按鈕之後，便會出現如圖 2-4 所示的「Chroma Auto Test System」視窗。這時，您可依據您的需要選擇 Editor、Manager、Execution、或 System Management 功能選項來執行。但是在本畫面上的所有功能均依據使用者的使用權限適當地顯示出可以操作的功能項目。若您是一位作業員層級的使用者時，系統便會讓您直接進入 GO/NOGO 的測試執行畫面。

圖 2-4 , PowerPro Auto Test System 視窗

「PowerPro Auto Test System 」視窗上的主要按鈕名稱和功能描述如下﹕

System Management 功能群組

Users   按鈕

用來管理使用者的使用權限。

Wording   按鈕

允許您重新更換顯示系統錯誤的訊息內容。

H/W Config.   按鈕

用來讓您設定GPIB 的位置設定，及選擇所需使用的測試設備。

Default Data   按鈕

用來讓系統管理人員根據公司常用的測試需求來編輯預設的參數值，作為編輯測試程式的每一個測試項目所需參數的預設值。

Management   按鈕

用來管理報表輸出格式檔、SPC Log 參數檔、測試程式、使用者自訂的測試項目、篩選後的 SPC Log 資料、和定義 Log 資料目錄。

Editor 功能群組

Test Program   按鈕

用來編輯測試程式。

Report   按鈕

用來編輯報表輸出格式，並產生記錄報表要用的參數。

SPC Log   按鈕

用來選擇 SPC  Log 參數。

Function   按鈕

用來編輯測試項目中的測試指令。

Exection 功能群組

GO/NOGO   按鈕

用來讓線上作業人員執行電源供應器測試。

Report Print   按鈕

用來列印您的測試結果。

Statistics   按鈕

用來執行您的統計分析。

Detail Test   按鈕

用來輔助工程人員維護或開發測試項目或測試程式。

## 2.4.  PowerPro測試系統軟體操作流程

圖 2-5 , PowerPro測試系統軟體操作流程

## 2.5.  執行「PowerPro Auto Test System」視窗中的功能

如第 2.3 一節中所述的內容，在「PowerPro Auto Test System」視窗中包括有相對於不同功能群組的一些按鈕。這些不同的按鈕都會啟動不同功能的視窗，現在我們就以  Test Program  按鈕的功能為範例，簡單地告訴您如何使用在此軟體中的所有視窗。

假設您目前是在開啟的「PowerPro Auto Test System」視窗上，現在請您按下 Test Program  按鈕，這時便會出現如圖 2-6 所示的「測試程式編輯」視窗。

圖 2-6 ,「測試程式編輯」視窗

在此視窗中，有一些可讓您使用如在此視窗上出現的控制按鈕、對話方塊、資料表格、及可切換的 System Func. 和 User Func. 標籤，您只要按下正確的功能便會執行相對應的功能。在您操作的同時，您也可同時參考在第三章所有相關操作的描述。另外，您當然也可按下在此視窗右上角的縮小或放大的按鈕來改變您使用中視窗的大小。最後，您當然會想要結束此工作視窗的執行。若是您想要知道如何來結束此工作中的視窗時，請您參考在下一節中有關的內容描述。

## 2.6.  結束 PowerPro 測試系統軟體的操作

您有下列三種方式來結束 PowerPro 電源供應器測試系統軟體的執行。

- 您可在如圖 2-3 所示中的 「User Login 」視窗上按下  Cancel  按鈕之後，就可結束此軟體。

- 您可在如圖 2-4 所示中的 「PowerPro Auto Test System」 視窗上按下  Exit  按鈕之後，就可結束此軟體。

- 一旦您進入使用 Editor、Manager 、Execution、或 System Management 功能中的任何一個按鈕所開啟的視窗時，您便可按下  Exit  或Cancel  按鈕來結束此執行中的視窗。

除了上述三種情況可結束執行中的視窗之外，您也可在任何一個所出現的視窗右上角上按下一個有小 X 符號的按鈕，或是在視窗左上角的地方按一下，便會出現如圖 2-7 所示的控制選項，您只要按下 關閉 (C) ，便可結束您的視窗。

圖 2-7 , 控制選項

0		第二章結束

# 第三章  執行 PowerPro 電源供應器測試操作

這一章節要告訴您如何進行有關 PowerPro 電源供應器的主要測試工作。在您進行測試工作之前，請您先閱讀於第 2.1 節中所描述的開機前注意事項說明。

## 3.1.  如何設定硬體架構及選用適當的裝置

當您在圖 2-4 所示的「PowerPro Auto Test System」視窗上，按下在 System Management 群組選項中的  H/W Config.  按鈕之後，畫面便會顯示出如圖 3-1-1 所示的「Hardware Configuration」視窗。此視窗允許您設定所有相關裝置的 IEEE-488 (GPIB) 的位址和選用正確的裝置設備型號。

圖 3-1-1 ,「Hardware Configuration」視窗

您可先在 Module Name 的 ADDR 文字方塊內鍵入儀錶設備的 GPIB 位址，並在 Type ID 下拉式的清單中選取硬體設備的名稱之後，您便可按下   Exit   按紐。當您按下  Exit  按紐之後，畫面會顯示出 “Save Current Hardware Configuration Setting” 字樣的訊息視窗，您然後可按下  OK  按鈕來儲存您的設定，或按下Cancal  按鈕來取消您的設定，以便保留先前的設定值。若是您按下  OK  按鈕，系統會自動將您選定的儀器項目所相對應的儀控程式庫複製到 System 目錄下。這時候，系統將會使用您所選定的儀器項目。

## 3.2.  如何設定使用者及使用權限

當您在圖 2-4 所示的「Chroma Auto Test System」視窗上，按下在 System Management 群組選項中的  Users  按鈕之後，畫面便會顯示出如圖 3-2-1 所示的「User Management」視窗。此視窗允許您設定合法的使用者和使用權限。

圖 3-2-1 ,「User Management」視窗

圖 3-2-2 ,「User Management」視窗 - Level設定

當您進入「User Management」視窗時您會發現到在此視窗上有 User 和 Level 兩個可供您設定的標籤。您可隨著需要選取 User 或 Level 標籤來管理使用者和使用權限。現在要告訴您如何使用在這兩標籤上的控制功能和項目，以便幫助您完成設定系統的使用者和使用權限的目的。

User 標籤：

User ID	使用者登入時所必須鍵入的使用者識別。

User Name	使用者的姓名描述。

Password	使用者的密碼。

Comment	使用者的備註說明。

Level ID	使用者的使用權限，您可在 Level 標籤內設定使用

者的使用權限識別。

User 表列清單			用來列出上述資料的表格。

Level 標籤：

Level ID	使用權限識別(不可輸入非數字)。

Level Name	使用權限的名稱。

另外，在此 Level 標籤內有下列三個系統功能群組，您可在此三個群組內選取屬於該權限可以使用的系統功能。有關下列各項的功能說明，請您參考在第 2.3 節中的說明。

System  Management：

   Users

   Wording

   H/W Config.

   Default Data

   Management

Editor：

   Test Program

   Report

   SPC Log

   Function

Execution：

   GO/NOGO Test

   Print Report

   Statistics

   Detail Test

Level 表列清單

另外，在圖3-2-1及圖3-2-2 的視窗上也有下列四個按鈕可供您選取。

Add   按鈕

此按紐可允許您增加一位新的使用者或使用層級。

Delete   按鈕

此按鈕允許您刪除已經存在的使用者或使用層級。

Cancel   按鈕

此按鈕允許您取消新增的使用者或使用層級。

Exit   按鈕

此按鈕允許您結束使用者和使用權限的設定。

## 3.3.  如何編輯預設參數值

當您在圖 2-4 所示的「PowerPro Auto Test System」視窗上，按下在 System Management 群組選項中的  Default Data  按鈕之後，畫面便會顯示出如圖 3-3-1至圖 3-3-5 所示的「Default Data」視窗。此視窗允許您來編輯預設的參數值。在此視窗上共有五個標籤可供您來設定一些參數。我們將在下面告訴您如何使用在此視窗上的相關功能，以便幫助您完成編輯預設參數值。當您產生新的測試程式時，這些系統預設的參數值將會被複製到該測試程式的共用資料(General Information)。

圖 3-3-1 ,「Default Data」Page 1 視窗

Page 1 標籤：

Model Name、Total Load Number、Vin  Min、Vin Norm、Vin Max、Fac Min、Fac Norm、Fac Max、Delay Time、Meas. Time、UUT Off Time、ID Type。

圖 3-3-2 ,「Default Data」Page 2 視窗

Page 2 標籤：

Load  No. 、Define Name、Von (V) 、Bits  ABCD。

圖 3-3-3 ,「Default Data」Page 3 視窗

Page 3 標籤：

Load  No./Name、Ifs Amp、Mode I/R、I/R Max、I/R Normal、I/R Min、Slew Rate (A/s) 。

圖 3-3-4 ,「Default Data」Page 4 視窗

Page 4 標籤：

Load  No./Name、Vfs (V) 、Meas. @ UUT/LD、Vdc Filter (Hz) 、Vdc Max、Vdc Norm、Vdc Min。

圖 3-3-5 ,「Default Data」Page 5 視窗

Page 5 標籤：

Load  No./Name、Noise Filter (kHz) 、Vpp Max、Vpp Min 、Vn Max、dV+ Max、dV- Max。

在畫面上的  Page Print  按鈕可讓您印出所設定的資料，您只需先跳到所要列印的那一頁上，再按一下此按鈕便會立即將此頁的內容列印出來。另外，您也可隨時按下  Exit  按鈕來結束或取消參數資料的預先設定。

## 3.4.  如何變更所欲顯示系統儀控錯誤的訊息內容

當您在圖 2-4 所示的「PowerPro Auto Test System」視窗上，按下在 System Management 群組選項中的  Wording  按鈕之後，畫面便會顯示出如圖 3-4-1 所示的「Wording Management」視窗。此視窗允許您來改變所欲顯示的訊息。我們將在下面告訴您如何使用在此視窗上的相關功能，以便幫助您完成變更訊息的目的。

圖 3-4-1 ,「Wording Management」視窗

使用者可以選擇系統所提供的訊息，或使用者自行定義的訊息內容；使用者只能編輯自行定義的訊息內容，而無法編輯系統所提供的訊息內容。

Default All   按鈕

此按鈕可讓您設定全部使用系統所提供的訊息。

User Defined All   按鈕

此按鈕可讓您設定使用全部的使用者所自行定義的訊息。

Exit   按鈕

此按鈕可讓您結束變更所欲顯示的訊息。一旦您按下此按鈕之後，您便會回到如圖2-4 所示的「PowerPro Auto Test System」視窗。

## 3.5.  如何使用系統管理功能

當您在圖 2-4 所示的「PowerPro Auto Test System」視窗上，按下在 Editor 群組選項中的  Management  按鈕之後，畫面便會顯示出如圖 3-5-1 所示的「系統管理」視窗，可管理自動測試系統中所存在的報表輸出格式檔、SPC Log 參數檔、測試程式、使用者自訂的測試項目、篩選後的 SPC Log 資料、和定義 Log 資料目錄。

圖 3-5-1 , 系統管理視窗

Exit   按鈕

此按鈕可讓您結束系統管理功能。一旦您按下此按鈕之後，您便會回到如圖2-4 所示的「PowerPro Auto Test System」視窗。

### 3.5.1 報表格式檔之管理 (Reprot)

請參考圖 3-5-1，您可以在畫面中間的表格選取所要處理的報表格式檔，上方會顯示目前所選取報表格式檔的Author、Release Date、Description等資料，您可以直接修改這些資料，或按 Cancel 按鈕取消修改(此按鈕只對目前所選的報表格式檔有效)。

Release Date

報表格式檔完成後, 必須要設定其Release Date才能夠被測試程式所使用。除了直接輸入外, 也可以按其右邊的日曆按鈕來選擇日期。按日曆按鈕後會出現如下的詢問畫面:

圖 3-5-2 , Release Date選取視窗

可按畫面上方的向上或向下按鈕以更改月份，選好日期後按  OK  確定輸入或按

Cancel  取消。

Import 按鈕

此按鈕可將另一套自動測試系統所匯出(export)的報表格式檔匯入使用。按此按鈕後, 會顯示畫面如下:

圖 3-5-3 , 報表格式檔匯入視窗

From:	選擇所欲匯入的報表格式檔所在的目錄。

To:		選擇匯入的報表格式檔所要在的目錄及名稱等資料。

OK :	按此按鈕後，會在”To”群組中所選擇的目錄下建立一個目錄(名稱與Name輸入區的輸入名稱相同)，並將所欲匯入的報表格式檔匯入到此目錄中。

Cancel :	取消匯入的動作, 返回圖3-5-1的畫面。

Export

按鈕此按鈕可將自動測試系統中的報表格式檔匯出, 以供另一套自動測試系統使用。按此按鈕後, 會顯示畫面如下:

圖 3-5-4 , 報表格式檔匯出視窗

From:	顯示所欲匯出的報表格式檔所在的目錄。

To:		選擇匯出的報表格式檔所要在的目錄。

OK :	按此按鈕後，會在”To”群組中所選擇的目錄下建立一個目錄(名稱與Name輸入區的輸入名稱相同)，並將所欲匯出的報表格式檔匯出到此目錄中。

Cancel :	取消匯出的動作, 返回圖3-5-1的畫面。

Delete 按鈕

刪除所選取的報表格式檔。

### 3.5.2 統計分析參數檔之管理 (Log Setting)

圖 3-5-5 , 統計分析參數檔之管理視窗

您可以在畫面中間的表格選取所要處理的統計分析參數檔，上方會顯示目前所選取統計分析參數檔的Author、Release Date、Description等資料，您可以直接修改這些資料，或按 Cancel 按鈕取消修改(此按鈕只對目前所選的統計分析參數檔有效)。

Release Date

統計分析參數檔完成後, 必須要設定其Release Date才能夠被測試程式所使用。除了直接輸入外, 也可以按其右邊的日曆按鈕來選擇日期。

Import 按鈕

此按鈕可將另一套自動測試系統所匯出(export)的統計分析參數檔匯入使用。按此按鈕後, 會顯示畫面如下:

圖 3-5-6 , 統計分析參數檔之匯入視窗

From:	選擇所欲匯入的統計分析參數檔。

To:		選擇匯入的統計分析參數檔所要在的目錄及名稱等資料。

OK :	按此按鈕後，會將所欲匯入的統計分析參數檔匯入到”To”群組中所指定的目錄中。

Cancel :	取消匯入的動作, 返回圖3-5-1的畫面。

Export 按鈕

此按鈕可將自動測試系統中的統計分析參數檔匯出, 以供另一套自動測試系統使用。按此按鈕後, 會顯示畫面如下:

圖 3-5-6 , 統計分析參數檔之匯入視窗

From:	顯示所欲匯出的統計分析參數檔所在的目錄。

To:		選擇匯出的統計分析參數檔所要在的目錄。

OK :	按此按鈕後，會將所欲匯出的報表格式檔匯出到”To”群組中所指定的目錄中。

Cancel :	取消匯出的動作, 返回圖3-5-1的畫面。

Delete 按鈕

刪除所選取的統計分析參數檔。

### 3.5.3 測試程式之管理 (Test Program)

您可以在畫面中間的表格選取所要處理的測試程式，上方會顯示目前所選取測試程式的Author、Release Date、Description等資料，您可以直接修改這些資料，或按 Cancel 按鈕取消修改(此按鈕只對目前所選的測試程式有效)。

圖 3-5-7 , 測試程式管理視窗

Release Date

測試程式完成後, 必須要設定其Release Date才能夠在 GO/NOGO 中執行。除了直接輸入外, 也可以按其右邊的日曆按鈕來選擇日期。

Import 按鈕

此按鈕可將另一套自動測試系統所匯出(export)的測試程式匯入使用。按此按鈕後, 會顯示畫面如下:

圖 3-5-8 , 測試程式匯入視窗

From:	選擇所欲匯入的測試程式所在的目錄及其名稱。

To:		選擇匯入的測試程式所要在的目錄及名稱等資料。

OK :	按此按鈕後，會在”To”群組中所選擇的目錄下建立一個目錄(名稱與Name輸入區的輸入名稱相同)，並將所欲匯入的測試程式匯入到此目錄中。

Cancel :	取消匯入的動作, 返回圖3-5-1的畫面。

Export 按鈕

此按鈕可將自動測試系統中的測試程式匯出, 以供另一套自動測試系統使用。按此按鈕後, 會顯示畫面如下:

圖 3-5-9 , 測試程式匯出視窗

From:	顯示所欲匯出的測試程式所在的目錄。

To:		選擇匯出的測試程式所要在的目錄。

Compress: 選擇是否要將匯出的測試程式壓縮。

OK :	按此按鈕後，會在”To”群組中所選擇的目錄下建立一個目錄(名稱與Name輸入區的輸入名稱相同)，並將所欲匯出的測試程式匯出到此目錄中。

Cancel :	取消匯出的動作, 返回圖3-5-1的畫面。

Delete 按鈕

刪除所選取的測試程式。

### 3.5.4 使用者自訂測試項目之管理 (User Function)

圖 3-5-10 , 使用者自訂測試項目之管理視窗

您可以在畫面中間的表格(上面的那一個)選取所要處理的使用者自訂測試項目，上方會顯示目前所選取使用者自訂測試項目的Author、Release Date、Description等資料，您可以直接修改這些資料，或按 Cancel 按鈕取消修改(此按鈕只對目前所選的使用者自訂測試項目有效)。

Release Date

使用者自訂測試項目完成後, 必須要設定其Release Date才能夠被測試程式所使用。除了直接輸入外, 也可以按其右邊的日曆按鈕來選擇日期。

### 3.5.5篩選後的 SPC Log 資料之管理 (Filtered Log Data)

圖 3-5-11 , 篩選後的 SPC Log 資料之管理視窗

您可以在畫面中間的表格選取所要處理的篩選後的SPC Log資料。篩選後的SPC Log資料是在 Statistics 中所儲存的資料。

Import 按鈕

此按鈕可將另一套自動測試系統所匯出(export)的篩選後的SPC Log資料匯入使用。

Export 按鈕

此按鈕可將自動測試系統中的篩選後的SPC Log資料匯出, 以供另一套自動測試系統使用。

Delete 按鈕

刪除所選取的篩選後的SPC Log資料。

### 3.5.6 Log資料目錄集合之定義 (Data Set)

圖 3-5-12 , Log資料目錄集合之定義視窗

Log資料目錄集合指的是一群目錄的集合，可做為測試結果的資料來源，以供報表列印及統計分析使用。您所要處理的測試結果可能分別存在於不同的PC及不同的目錄之中，此時可將這些目錄定義成一個Log資料目錄集合，如此報表列印或統計分析便可以同時處理這些測試結果。

Data Set Name 群組:

Define  按鈕

按此按鈕可定義一個新的Log資料目錄集合，按此按鈕後，畫面如下所示，您可按  Add  或  Remove  按鈕增加或移除目錄。

Delete  按鈕

按此按鈕可刪除一個Log資料目錄集合。

圖 3-5-13 , 新增Log資料目錄集合之視窗

Constitutive群組:

Delete  按鈕

按此按鈕可刪除所選取的Log資料目錄集合中的一個目錄。

Add  按鈕

按此按鈕可增加所選取的Log資料目錄集合中的一個目錄。

## 3.6.  如何編輯、儲存測試程式

當您在圖 2-4 所示的「PowerPro Auto Test System」視窗上，按下在 Editor 群組選項中的  Test Program  按鈕之後，畫面便會顯示出如圖 3-6-1 所示的「編輯測試程式」視窗。它允許您來編輯您的測試程式。在下面中，將列出並說明在該視窗上的相關功能。

圖 3-6-1 , 編輯測試程式視窗

New   按鈕

此按鈕是用來讓您編輯新的測試程式。一旦您按下這個按鈕之後，除了  Save  按鈕仍不允許您使用之外，其它所有的按紐，包括 System Func. 和 User Func. 標籤都從灰諧狀態變成可讓您使用。此外，在視窗左方的資料表格編輯區會出現序號 (SEQ)、測試項目名稱 (Function Name)、和測試項目名稱註解 (Extension)。另外，在視窗上方的標題欄會顯示出 “ Untitled “ 字樣，表示該檔案目前是一個未被命名的測試程式。

Open   按鈕

此按鈕是用來讓您編輯已經存在的測試程式。在您進入「編輯測試程式」視窗或要重新編輯一個已經存在的測試程式時，一旦您按下此按鈕之後，畫面便會顯示出如下圖 3-6-2 所示的「Open TP」視窗。

圖 3-6-2 ,「Open TP」視窗

您只要在 TP List to Open 的列示清單中選取您要編輯的測試程式，我們假設您選取PowerPro，系統便會顯示出 Load No、Report File、SPC Log File、TP Author、TP Version、和 Release Date 等對應的資料，您可用下拉式選單來更改 Load No. 的內容。然後在您按下  OK  按鈕之後，便會將所開啟的測試程式顯示在如下圖 3-6-3 所示的「編輯測試程式」視窗上。這時您就可編輯或修改您的測試程式。

圖 3-6-3 ,「編輯測試程式」視窗

Save   按鈕

此按鈕是用來讓您將已編輯好的測試程式儲存起來﹐但是若經過註冊(Release)的程式不允許再被儲存﹐以防止已註冊的程式被更改。一旦您按下此按鈕之後，系統便立即將此測試程式儲存起來。您當然也可按下  Save As  按鈕將測試程式存成新的名稱。

Save As   按鈕

此按鈕允許您使用新的名稱來儲存測試程式。一旦您按下此按鈕之後，畫面便會顯示出如圖 3-6-4 所示的「Save As」視窗，在 TP Name 方塊中鍵入新的測試程式，並分別在 TP Author 和 Description 方塊內鍵入相關的資料，然後按下  OK  按鈕便可將此新的檔案名稱存檔。您當然也可視需要可在 Report File 和 SPC Log File 的下拉式選項內選取各別選取檔案。注意  如果您更改這個已經存在的測試程式的報表格式檔或 SPC Log 檔案時，您一定要另外儲存一個不同的測試程式名稱。

圖 3-6-4 ,「Save As」視窗

Print Order   按鈕

此按鈕允許您重新排列測試項目的列印順序。您只要按一下此按紐，便會出現如下圖 3-6-5 視窗所示的列印順序的編輯視窗，以便重新排列列印順序。

圖 3-6-5 , 列印順序的編輯視窗

Insert   按鈕

此按鈕允許您在資料表格的編輯區域內插入一個空白列。您只要按一下此按鈕，便會在游標所在位置下方插入一個空白列。您當然也可按下此按鈕數次，以便產生更多的空白列，但是無論您插入有多少的空白列，在資料表格區域內的列數始終維持在 36 列(最多36個程序)。

Delete   按鈕

此按鈕允許您將資料表格中的某一個測試項目刪除。您只要按一下此按鈕，便會將游標所在位置的測試項目刪除。您當然也可按下此按鈕數次，以便刪除更多的測試項目。一旦您將某一個測試項目刪除時，下面所有的測試項目皆會往上移動一格。注意 ! 您雖然在表格中刪除了不要的測試項目，但是允許編輯的測試程序 (SEQ) 仍維持 36 列。

Help   按鈕

此按鈕可顯示出測試程式編輯的輔助說明。一旦您按下此按鈕之後，畫面便會顯示出如圖 3-6-6 所示的「Windows Help」視窗。若要 更多有關 Help 的操作說明時，請您參考 Microsoft Windows 95 使用手冊。

圖 3-6-6 ,「Windows Help」視窗

Exit   按鈕

此按鈕用來結束「編輯測試程式」視窗的執行。您只要隨時按一下此按鈕，您便會立刻回到主畫面。

General Information   按鈕

此按鈕可以讓您用來編輯所有測試項目的共用參數。一旦您按下此按鈕之後，畫面便會顯示出如同圖 3-3-1至圖 3-3-5 所示的「Default Data」視窗。您可按下此按鈕來編輯 Page 1、Page 2、Page 3、Page 4、或 Page 5 標籤中的參數。

Function Data   按鈕

此按鈕可以讓您用來編輯游標所在測試項目位置的參數。您只要先選取某測試項目，然後按下此按鈕之後，畫面便會顯示出如圖 3-6-7 所示的「SEQ # , Name：Function , Total Pages：#」視窗。這時，您可隨著您的測試需求來編輯所選定測試項目的參數。

圖 3-6-7 , 「SEQ # , Name：Function , Total Pages：#」視窗

Loop   按鈕

此按鈕可以讓您用來定義測試程式內的測試迴路。一旦您按下此按鈕之後，畫面便會顯示出如圖 3-6-8 所示的「Loop Define」視窗。在此視窗上，最多可處理五組分別標示為 Loop 1、Loop 2、Loop 3、Loop 4、和 Loop 5 的迴路，您可參考下面的測試程式中測試項目的序號，以便將此序號和所欲執行迴路次數分別填入相對的 From ( 從那一個測試程式的序號開始 )、To ( 到那一個測試程式的序號結束 )、和 Cycle ( 測試迴路的次數 ) 方塊內。

圖 3-6-8 ,「Loop Define」視窗

注意：上述的五組測試迴路彼此之間不可構成交集存在的現象。

Copy   按鈕

此按鈕可讓您複製測試程式的項目。您可以將連續數筆的測試項目複製到其它的地方，而仍保有原先所設定好的參數值。

View Error   按鈕

此按鈕是用來讓您檢視編譯之後所產生的結果。一旦您按下此按鈕之後，畫面便會顯示出如圖 3-6-9 所示的「Compilation Error」視窗。在此視窗中，包括可供您參考的錯誤順序號碼、錯誤訊息、和更正步驟 。

圖 3-6-9 ,「Compilation Error」視窗

## 3.7.  如何編輯報表輸出格式及產生報表要記錄的參數

當您在「PowerPro Auto Test System」視窗上，按下在 Editor 群組選項中的 Report  按鈕之後，畫面便會顯示出如圖 3-7-1 所示的「Edit Report Template」視窗。它允許您來編輯測試項目的報表輸出格式。

圖 3-7-1 ,「Edit Report Template」視窗

在此視窗的上方有一個報表輸出格式編輯區，它允許您在此編輯區中的任何地方來編輯您所需要的輸出格式。

Current Function 選項

此下拉式選項中有 26 個可供選擇的項目，其中包括 25 個測試項目和一個共用資料選項。您可選取任何一個來編輯它的輸出報表格式。

Available Variables 選項

此選項包括 Variable Name 和 Load 兩項。Variable Name 的內容會隨著您在 Current Function 選項中所選定的項目而變化。 Load 項目會隨著您選定的 Variable Name 而改變。您必須先選取 Variable Name ，然後再選取 Load。您可用滑鼠在選取的 Load 上按兩下，或是按下  Add  按鈕，即可將該參數加入 Reference Variable 內，並將資料格式加入上面的編輯區內。

Referenced Variables 顯示

此選項包含 No.、 Variable Name 和 Load 三個欄位的資料表格顯示區，用來作為您編輯報表輸出格式的參考。一旦您在 Available Variables 選項中的 Load 項目上按兩下之後，這時除了會在報表輸出格式編輯區域內產生所需的資料格式之外，也會同時在 Referenced Variables 顯示區域內依照編輯的順序顯示在此區域內。在此區域中，使用滑鼠選按任何一個選項時，在編輯區相對應的格式字串會變成反白，方便您的參考。而在編輯區中如使用滑鼠在格式字串中按兩下時，其相對應的參數也會在此編輯區中被選定。

Add   按鈕

可允許您將參數加入報表格式中，而所插入的位置是目前報表格式編輯區之游標所在的位置。

Delete   按鈕

允許您從報表格式中刪除所選定的參數。

Delete All   按鈕

允許您刪除報表格式中所有的參數。使用者所自行鍵入的文字並不會被刪除。

Pattern Length資料輸入框

在此會顯示出目前所選取之參數格式的字串長度。如果使用者認為系統所預先設定的值太長或太短時，您均可在此做修改。所插入報表格式中的格式字串長度會依在此設定值而改變。

Header   按鈕

一旦您按下此按鈕之後，畫面便會顯示出如圖 3-7-2 所示的「Edit Report Header」視窗。您可以在此視窗上的編輯區內直接鍵入您想要套用的標題，然後按下 OK 按鈕來確定您的標題輸入，或按下  Cancel  按鈕來取消您的標題輸入。

圖 3-7-2 ,「Edit Report Header」視窗

Font Size   按鈕

此按鈕允許您來改變報表輸出格式編輯區域內字型的大小。有大、中、小三種預設的文字大小可供您選取，您只要連續按下此按鈕，直到出現您想要的文字大小為止。

Clear Cont.   按鈕

此按鈕用來讓您清除報表輸出格式編輯區及 Referenced Variables 的內容。您可以隨時按下此按鈕來清除您不想要的輸出報表格式，而重新編輯報表輸出格式。

New  按鈕

此按鈕用來讓您能夠重新編輯新的報表輸出格式。

Open   按鈕

此按鈕用來讓您開啟已編輯好的報表輸出格式。在您按下此按鈕之後，畫面便會顯示出如圖 3-7-3 所示的「Select Report」視窗。當您在 Report Name 選項內選取所要開啟的檔案時，相對的 Author、Release Date、和 Description訊息便會顯示出來。一旦您選定所欲開啟的檔案，然後按下  OK  按鈕來確定您的選取，或按下 Cancel 按鈕來取消。

圖 3-7-3 ,「Select Report」視窗

Save   按鈕

此按用來讓您儲存正在編輯的報表輸出格式。如果您編輯的報表式未曾儲存過時，則在您按下此按鈕之後，畫面便會顯示出如圖 3-7-4 所示的「Save Report As」視窗。您先要在 Save Location 上選取您所欲儲存檔案的磁碟機，然後在其下方的方塊內選取所欲儲存的資料夾 (目錄) ，然後按下  OK  按鈕來確定您所欲儲存的檔案，您也可按下  Cancel  按鈕來取消儲存檔案。儲存檔案時，您必須在 Name、Author、和 Description 文字方塊內鍵入相關的資料。

圖 3-7-4 ,「Save Report As」視窗

Save As   按鈕

此按鈕可以讓您將報表輸出格式利用不同的檔案名稱儲存起來。在您按下此按鈕之後，畫面便會顯示出如圖 3-7-4 所示的「Save Report As」視窗。您先要在 Save Location 上選取您所欲另存新檔的磁碟機，然後在其下方的方塊內選取所欲儲存的資料夾 (目錄) ，您也需要在 Name 文字方塊內鍵入新的檔案名稱，這時您可按下 OK  按鈕來確定您所要儲存的檔案，您也可按下  Cancel  按鈕取消另存新檔。

Exit   按鈕

此按鈕可讓您結束報表輸出格式的編輯。一旦您按下此按鈕之後，您便會回到如圖2-4 所示的「Chroma Auto Test System」視窗。

右邊界 ( Right Margin ) 資料輸入框

使用者可在此輸入報表右邊界的設定值。輸入報表格式時，如果現在所編輯的那一列資料超過所設定的邊界時，便會在標題列上顯示出警告訊息。

## 3.8.  如何選擇統計分析 (SPC) 要記錄的參數

當您在圖 2-4 所示的「PowerPro Auto Test System」視窗上，按下在 Editor 群組選項中的  SPC Log  按鈕之後，畫面便會顯示出如圖 3-8-1 所示的「Edit SPC Log Setting」視窗。它允許您挑選統計分析要記錄的參數。

圖 3-8-1 , 「Edit SPC Log Setting」視窗

Current Function 選項	用來選取測試項目。

Selected Variables 清單	已被選取要做記錄的參數。選取過的項目不可以重覆		選取。

Available Variables	測試項目內所有可以被選取的參數。

 Add    按鈕

此按鈕允許您將要記錄的參數加入已被選取的清單中。

Delete    按鈕

此按鈕允許您將參數從被選取的清單中刪除。

Delete All   按鈕

此按鈕允許您清除現在測試項目中所有已選取的參數。

New   按鈕

此按鈕允許您重新編輯新的 Log 檔案。

Open   按鈕

此按鈕允許您開啟已經存在的 Log 檔案。

Save   按鈕

此按鈕允許您儲存目前編輯中的 Log 檔案。如果編輯中的 Log 檔案並未儲存過時，畫面就會出現同  Save As  按鈕所按下後所出現的視窗。

Save As   按鈕

此按鈕允許您使用不同於目前編輯中的 Log 檔案名稱來儲存編輯中的資料。儲存時，您要鍵入 Name、Author 和 Description。

Exit   按鈕

此按鈕允許您來結束 SPC Log 的設定。

## 3.9.  如何編輯測試項目

當您在圖 2-4 所示的「Chroma Auto Test System」視窗上，按下在 Editor 群組選項中的  Function  按鈕之後，畫面便會顯示出如圖 3-9-1 所示的「Edit Function」視窗。此視窗允許您來編輯測試項目的測試指令。在下面中，將列出並說明在該視窗上的相關功能。

圖 3-9-1 , 「Edit Function」視窗

測試指令編輯區

Command List  	測試指令選項清單

New   按鈕

此按鈕允許您新增一個空白的使用者定義測試項目。

Open   按鈕

此按鈕允許您開啟一個已經存在的測試項目；它又分為系統所提供的測試項目和使用者所定義的測試項目。

Save   按鈕

此按鈕允許您儲存一個使用者所定義的測試項目，而不能儲存系統所提供的測試項目。

Save As   按鈕

此按鈕允許您另存成一個新的測試項目名稱。

Insert   按鈕

此按鈕允許您插入一個空白列。

註︰目前編輯測試項目功能不建議使用。

Delete   按鈕

此按鈕允許您刪除一個測試指令。

Help   按鈕

此按鈕允許您開啟輔助說明。

Exit   按鈕

此按鈕允許您結束編輯視窗。

## 3.10.  如何執行測試程式

當您在圖 2-4 所示的「PowerPro Auto Test System」視窗上，按下在 Execution 群組選項中的  GO/NOGO Test  按鈕之後，畫面便會顯示出如圖 3-10-1 所示的「Test Program Select」視窗。此視窗允許您來選取所欲執行您所編輯完成的測試程式。

圖 3-10-1 , 「Test Program Select」視窗

如果您在此視窗上選取一個測試程式，然後按下  OK  按扭，或直接在測試程式上利用滑鼠按兩下，畫面便會顯示出「Go/NoGo Test Information」視窗，如圖3-10-2 Go/NoGo 基本資料輸入視窗。在此視窗上有七個資料輸入區，包括 Serial No.、Customer Name、Order Number、LOT Number、Inspector、Environment、和 Run Times (1 - 50000)、兩個核取方塊 Auto Download 和 In Test Print，及兩個選擇群組 Serial Number Input  和Log Data。現將這些項目所代表的意義說明如下：

圖 3-10-2 , Go/NoGo 基本資料輸入視窗

Serial No.	待測電源供應器的序號序號。

Customer Name	客戶名稱。

Order Number	訂貨編號。

LOT Number	批號。

Inspector	檢驗人員姓名。

Environment	測試時的環境溫度。

Run Times (1 - 50000)	電源供應器待測件所欲重複測試的次數。

Auto Download	用來設定是否要將測試資料自動載入儀器中。

In Test Print	用來設定每當測試完一個電源供應器待測件後是否要列印出測試結果，可有下列四種選項：

All	列印所有的測試結果。

Fail	只列印測試錯誤的結果。

Fail Seq	只列印測試錯誤程序的結果。

Pass	只列印測試通過的結果。

None	不列印測試結果。

Serial No. Input	序號輸入方式，可有以下兩種選擇：

Auto Count	用來設定每次測試後，自動將測試序號加 1。

Bar Code Input	用來設定每次測試的序號是由 Bar Code 掃描機讀入，並自動執行測試。但是在每測試完一個待測件 ( UUT )之後，序號會自動被清為空白，而進一步等待 Bar Code 掃描機讀入序號。

Log Data	記錄資料種類選擇，可有下列四種選項：

All	記錄所有的測試結果。

Fail	只記錄測試錯誤的結果。

Pass	只記錄測試通過的結果。

None	不記錄測試結果。

Fail Rate Check	是否啟動失敗率的檢查。

Fail Rate(%)	輸入失敗率檢查的標準值。

Check Count	輸入測試幾台UUT後，開始作失敗率檢查。

當您完成上面的的內容填製或核取之後，您可按下  OK  按鈕來確定您的輸入並進入 Go/NoGo 的執行畫面，或按下  Cancal  按鈕來取消執行。一旦您按下 OK 按鈕之後，便會顯示出如圖 3-9-3 所示的「PowerPro --- GO/NOGO Tester」視窗。

圖 3-10-3 ,「PowerPro --- GO/NOGO Tester」視窗

在下面中，將列出並說明在該視窗上的相關功能。

Down Load   按鈕

當您按下此按鈕之後，便會將測試資料重新載入到儀器中。

Test   按鈕

當您按下此按鈕，便會重頭開始執行測試，並將測試結果存在測試結果記錄檔內。

Re-Test   按鈕

當您有維修過的電源供應器需要測試時，按下此按鈕便會以所指定的序號進行測試，測試結果會記錄在測試結果記錄檔內。

Basic Run   按鈕

當您按下此按鈕，便只會執行選定的單一測試項目。

Pause   按鈕

當您按下此按鈕，便可暫停測試；使用者可按下  Continue  按鈕繼續測試，或按下  Abort  按鈕結束測試。

Continue   按鈕

當您按下此按鈕，便可繼續執行因按下  Pause  按鈕所暫停的測試。

Result  按鈕

當您按下此按鈕，便會將測試結果顯示在「Go/NoGo Test Result」視窗 ( 如圖3-9-4 結果數據顯示視窗所示 )。

圖 3-10-4 , 「Go/NoGo Test Result」視窗

Abort   按鈕

當您按下此按鈕，便會中斷並結束測試。

Stop on Failure 核取方塊 	當您選定此核取方塊時，一旦遇到測試項目無法通過測試時，便會暫時停止執行。

Basic Run Print 核取方塊 	當您選定此核取方塊時，一旦進行 Basic Run ，便會在測試完後立即列印出此 Basic Run 的結果。

Exit   按鈕

當您按下此按鈕之後，便可結束 GO/NOGO 的測試，但是畫面會先出現如下圖 3-10-5 所示的「Go/NoGo Test Exit」視窗，這時的使用者可選選擇回到測試資料輸入畫面、測試程式選擇畫面、或完全跳離結束 GO/NOGO 的測試而回到主功能選擇畫面。

圖 3-10-5 , 「Go/NoGo Test Exit」視窗

## 3.11.  如何列印測試結果

當您在圖 2-4 所示的「PowerPro Test System」視窗上，按下在 Execution 群組選項中的  Print Report  按鈕之後，畫面便會顯示出如圖 3-11-1 所示的「Select Report Format」視窗。此視窗允許您來選取您想要列印的測試結果。

圖 3-11-1 , 「Select Report Format」視窗

您應先在此視窗上的報表輸出格式檔案清單中，選取您所欲列印的輸出報表格式。一旦您選定某一報表輸出格式當案之後，您可按下Print 按鈕列印出您的測試結果，或是按下Print  to File 按鈕將測試報表內容輸出成文字檔。此外，如果您選取預覽列印核取方塊時，則會在列印之前會顯示出報表的預覽結果。

當您按下Print 或Print  to File 按鈕之後，畫面便會顯示出選取 Log 資料的視窗，如圖 3-11-2。

圖 3-11-2 , 「Report Data Source」視窗

當您一旦進入如圖 3-11-2 所示的視窗時，系統會以 Data Source 當作是您預先所選取的標籤。在此標籤上有 Log Data Search Origin 和 Log Data Search Range 兩個資料群組和一項 Merge with Re-Test Data 核取方塊，現將它們的所扮演的功能描述如下：

Log Data Search Origin	記錄資料來源選取。

Data Set	每一 Data Set 包含好幾個 Log 資料目錄，選取 Data Set，即可同時至該 Data Set 預設的Log 資料目錄內取資料。

Default Log Data Directory	系統預設的 Log 資料目錄。

Log Data Search Range	記錄資料尋找範圍。

Test Program	用來指定是由那一個測試程式所產生的測試結果。

Log Date (包括 From 和 To)	輸入搜尋資料的起迄日期。

Merge with Re-Test Data 核取方塊

決定是否跟重新測試的資料合併。

這時，您必須指定所欲列印的報表資料是來自於那一個測台，並指定所欲列印的日期範圍。您也可以設定一些限制來篩選所欲列印的資料，如圖 3-11-3。另外，亦可自訂報表的列印順序。請參見如圖3-11-4所示的視窗，您可以直接套用測試程式中所定義的列印順序或是您的自訂。如果在測試程式中亦未設定時，便會依預設值決定出列印的順序，亦即在General Information 後，會依序列印出從第一個測試步驟至最後的一個測試步驟。如果選取另定的列印順序，而未選取任何一個測試步驟時，則只會列印出General Information。

圖 3-11-3 , 「Report Constraint」視窗

以下列出「Report Constraint」視窗中，各元件功能描述如下：

Variable Name	該變數名稱是由三個部份所組成，分別用底線符號 “_“ 區分開來。第一部份為參數名稱，第二部份為 Sequence Index，第三部份為 Load Number。

Value	設定值。

Current Constraints	顯示目前所選取的限制。

  Add

當您按下此按鈕時，可增加一項限制 (Constraint)。

 Remove  按鈕

當您按下此按鈕時，可移除一項限制 (Constraint)。

圖 3-11-4 , 「Define Print Order」視窗

## 3.12.  如何執行統計分析

當您在圖 2-4 所示的「PowerPro Test System」視窗上，按下在 Execution 群組選項中的  Statistics  按鈕之後，畫面便會顯示出如圖 3-12-1 所示的「SPC Select Data Source」視窗。

圖 3-12-1 , 「SPC Select Data Source」視窗

在此視窗上有一可供您選取統計圖形的下拉式選項及分別在 Data Source 和 Constraints 兩個標籤上的一些相關控制項目。在該視窗上的相關功能與列印測試結果大致相同，請參考圖 3-11-2「Report Data Source」視窗說明。

當您在如圖 3-12-1 所示的視窗上選取 Constraints 標籤時，便會出現如下圖 3-11-2 所示的標籤內容。在此標籤上有一些控制項目，現將它們的所扮演的功能與列印測試結果相同，請參考圖 3-11-3「Report Constraint」視窗說明。

圖 3-12-2 , 「SPC Select Data Source」視窗

另外，在此視窗上尚有一個 View Filtered  按鈕，在您按下此按鈕之後，畫面便會出現如圖 3-12-3 所示的「Select Filtered Data Table」視窗。此視窗允許您來檢視先前所儲存的資料。

圖 3-12-3 ,「Select Filtered Data Table」視窗

一旦您完成上述的選取或填製之後，您可按下  OK  按鈕來確定您的 SPC 資料來源的選取，或按下  Cancel  按鈕來取消執行。

以下以製程能力分析圖為例，說明如何產生統計分析圖表及列印圖表(其他管制圖大致相同不另外說明)。

### 3.12.1  如何產生製程能力分析統計圖表

於圖 3-12-1 「SPC Select Data Source」視窗中，先選擇Process Capability管制圖並輸入欲統計的測試程式及Log資料起始日和終止日後，按下OK 按鈕即產生製程能力分析管制圖參數設定畫面，如圖 3-12-4「Process Capability 管制圖參數設定」視窗及如圖 3-12-5「Process Capability 管制圖圖例設定」視窗。

圖 3-12-4 ,「Process Capability 管制圖參數設定」視窗

圖 3-12-4中，左上方顯示此測試程式所有SPC紀錄的變數，右上方則根據左側目前選擇變數顯示其讀值結果。而下方Setting Parameter頁次中各功能說明如下：

Sample Size	樣本數大小。

Sample Count	顯示目前共有幾組資料(以樣本數為單位)。

Upper Spec Limit	規格上限(預設值會根據測試程式此變數的Max值顯示)

Lower Spec Limit	規格下限(預設值會根據測試程式此變數的Min值顯示)

Number of Bins	使用直方圖區間方式

 Use Struge’s Rule	直方圖區間數( 1+3.3log(Samples) )。

 Use Custom Bin	使用者自訂直方圖區間。

Bin Number	自訂直方圖區間數。

Bin Max	自訂直方圖區最大值。

Bin Min	自訂直方圖區最小值。

Inclusion	區間邊界範圍選擇。

 Include the Lower Boundary	區間只包含最大值。

 Include the Upper Boundary	區間只包含最小值。

 Include Both Boundaries	區間包含最大值與最小值。

圖 3-12-5，「Process Capability 管制圖圖例設定」視窗

圖 3-12-5中顯示所有圖例設定，按鈕說明如下：

Select All

當您按下此按鈕時，可選擇所有變數讀值。

Print Data

當您按下此按鈕時，可列印目前選擇的變數讀值(註一)。

Export

當您按下此按鈕時，可將所有變數讀值輸出成文字檔格式(讀值間以逗點分隔)，並可供Microsoft Excel讀取，提供使用者自訂報表或統計使用(註二)。

Save

當您按下此按鈕時，可將目前過濾的所有資料儲存起來，提供使用者下次可由選擇先前過濾資料進行統計分析，儲存的資料會於系統管理(System Management-SPC Filtered Data)中紀錄此資料。

Draw

當您按下此按鈕時，可將目前選取的資料進行統計分析(註三)。

Exit

當您按下此按鈕時，可結束此畫面回到圖 3-12-1「SPC Select Data Source」視窗。

註一：列印目前選擇的變數讀值，設定畫面如圖 3-12-6「列印變數讀值設定」視窗。

如圖 3-12-6，「列印變數讀值設定」視窗

Character Per Line	設定每行的字元數目。

Serial No. Length	設定序號的字元數目。

Value Length	設定讀值的字元數目。

Setup Printer

當您按下此按鈕時，可設定印表機列印參數。

A Set Font

當您按下此按鈕時，可設定列印字形。

Default

當您按下此按鈕時，可恢復預設參數。

Cancel

當您按下此按鈕時，可取消列印設定，並回到上一層畫面。

OK

當您按下此按鈕時，列印讀值資料。

註二：將所有變數讀值輸出成文字檔格式，設定畫面如圖 3-12-7「讀值輸出」視窗。說明如下：

圖 3-12-7，「讀值輸出」視窗

左側選擇輸出磁碟機及目錄，務必更換目錄至其他地方以免與系統其他檔案相衝突。

File Format	輸出檔案格式選擇。

 Paradox Table	將所有變數讀值輸出成Paradox格式(因Excel無法讀取此格式，不建議使用)。

 ASCII Table	將所有變數讀值輸出成單一文字格式檔案(超過256欄位資料一起儲存於此檔案中)。

 Multi-Part ASCII Table	將所有變數讀值輸出成文字格式檔案(每大約超過256欄位資料儲存一個文字格式檔案)。

Data Include	輸出資料種類。

Max/Min	輸出資料是否包含變數的最大最小值。

註三：將所有變數讀值儲存於系統中，設定畫面如圖 3-1-8「讀值儲存」視窗。說明如下：

圖 3-12-8，「讀值儲存」視窗

設定方式與圖 3-12-7「讀值輸出」視窗大致相同。

於圖 3-12-4「Process Capability 管制圖參數設定」視窗中按下Draw   按鍵，會出現如圖 3-12-9「製程能力分析管制圖」視窗結果。說明如下；

圖 3-12-9，「製程能力分析管制圖」視窗

Print

當您按下此按鈕時，可列印目前製程能力分析管制圖畫面(Hard Copy)。

Help

當您按下此按鈕時，出現說明畫面。

Done

當您按下此按鈕時，可結束此視窗結果回到上一層畫面。

## 3.13.  如何發展測試程式

當您在圖 2-4 所示的「PowerPro Auto Test System」視窗上，按下在 Execution 群組選項中的  Detail Test  按鈕之後，畫面便會顯示出如圖 3-13-1 所示的「Test Program Selection」視窗。此視窗允許您來選取測試程式。

圖 3-13-1 , 「Test Program Selection」視窗

一旦您在此視窗上的 測試程式選單中，選定一個測試名稱之後，您便可按下 OK 按鈕或使用滑鼠在選定的名稱上按兩下來確定您的選取，或按下  Cancel  按鈕取消執行。

如果您按下  OK  按鈕，畫面便會出現如圖 3-13-2 所示的「PowerPro Auto Test System Execution Environment」視窗。

Generate Download File

畫面會出現如下圖 3-13-2 所示的「Init Data」視窗，並立即顯示序號並自動執行載入資料的動作。一旦您載入完成之後，在此視窗上的 Generate Data 和 Load Data 欄位上會分別顯示出 OK ! 的字樣。這時您可按下  Close  按鈕來關閉此視窗。 當 GO/NOGO 和本系統執行時，系統會先自動判斷所欲載入的資料庫是否有更新，而自動產生新載入 ( Down Load ) 的資料檔。

圖 3-13-2 ,「Init Data」視窗

Detail File  按鈕

當您在圖 3-13-2 的視窗上按下此按鈕之後，畫面便會出現如下圖 3-13-3 所示的「PowerPro --- Detail Test」視窗，此視窗允許您來進行測試程式逐步細項的執行工作。在下面中，將列出並說明在該視窗上的相關功能。

圖 3-13-3 ,「PowerPro --- Detail Test」視窗

現此視窗上的所有按鈕和控制功能描述如下：

Command Index：

指令清單

   Command

   Sequence

使用者可在上述的兩個參數中選擇一項來設定，您可選取只顯示 Sequence 的名稱或顯示詳細的測試指令的名稱。

Message：	顯示系統結果及異常狀態的訊息，其包括有下面三項		的子功能。

- Current API：	顯示目前所執行到的 API 名稱。

- Complete %：	顯示本測試程式目前所完成之 API 執行的百分比。

- System Message：	顯示系統執行結果之訊息和相關的錯誤訊息。

Pause Setting：	用來設定所欲暫停測試的位置，並允許您設定要執行過幾次之後才暫停。當您設定中斷暫停點之後，該位置會以紅色顯示出來。但是當您的執行到此位置上時，該中斷點會以黃色顯示出來，表示測試已執行至中斷的位置，其包括有下面四項子功能。

Add Break：	在目前滑屬游標所在的位置上增加一暫時停止執行測試的中斷點。

- Del Break：	取消游標位置所在之執行暫停中斷點。

- n - Break no.：	設定系統執行過一暫停中斷點 n 次以後，才會實際停止下來，當仍小於 n 次時，仍會持續地進行測試。

- Go to Command Index：	可強迫將滑鼠游標位置移至指定的 命令指標 (Command Index)  上。

Run Time Select：

Single Step  按鈕

此按鈕允許您只進行單一步驟的測試。執行完畢之後，會在下一步驟以黃色顯示出來。

Run to Brk  按鈕

此按鈕允許您將測試程式執行到下一個中斷點停頓下來。

Run to Cur  按鈕

此按鈕允許您測試到游標目前所在的位置上。當使用者使用游標選定位置時，會以藍色將此位置標示出來。

Run to End  按鈕

此按鈕允許您執行剩餘的整個程式。

Reset to Top  按鈕

此按鈕允許您目前所在的位置執行到最後的測試。

Program Run  按鈕

此按鈕允許您從頭開始執行到最後的測試。

Basic Run  按鈕

只有在 View Sequence 的狀態下，才可進行Basic Run測試。

Run Stop  按鈕

此按鈕允許您跳出測試的進行。

Down Load  按鈕

此按鈕允許您重新將資料載入儀器中。

  Pause on Error

此核取方塊允許您設定當遇到未通過測試項目時，是否要暫停下來。

Pause

此按鈕允許您暫時停止測試程試的執行。您可按下  Continue  按鈕繼續執行。

Continue

此按鈕允許您繼續先前所暫停程式的執行。

Exit

此按鈕允許您結束離開「PowerPro Auto Test System」視窗的作業。

## 3.14.  如何結束PowerPro 的測試

請您參考第 2.5 節中的內容描述。

0		第三章結束

# 附錄 A  通訊連絡方式

為了您的方便，此附錄包含一份表格格式，可用來摘錄當您使用 PowerPro 電源測試系統軟體時所發現到的問題，或是對於使用手冊的評語，進而幫助我們來解決相關技術上的問題。您可以拷背下 Quality Process 表格來填寫，然後寄給我們。您幫助了您自己也幫助了我們。

您可以下面的電話、傳真來直接跟我們聯絡，或是以郵寄方式來給我們。

CHROMA ATE INC.

致茂電子股份有限公司

43 Wu-Chuan Road, Wu-Ku Ind. Park,

Taipei Hsien, Taiwan, R.O.C.

台北縣五股鄉五股工業區五權路43號

TEL：886-2-2298-3855

FAX：886-2-2298-3596

Chroma’s Continuous Quality Process

READER COMMENTs

(Fax this form to 886-2-2298-3596)

Chroma welcomes all comments and recommendations to improve future edtions of this publication.

Your Name ______________   Company Name _________________________

Address _________________________________________________________

State ________________   Country _________________   Zip _____________

Telephone No. ________________   FAX _____________   Date  __________

Manual Title _____________________________________________________

COMMENTs / RECOMMENDATIONs

# 附錄 B  測試結果Log 檔的說明

一般的測試結果是存放在 [安裝目錄]\Database\Log 目錄下，所產生的結果檔是以日期為單位。若您每日測試時，每天皆會自動產生一個測試結果檔，其檔案的命名方式是以如下所述的方式產生﹕

測試結果的檔案名稱：[測試名稱][日期][1~8].db

每一次所產生的測試結果檔案大小是決定在您所選取的 SPC 和報表 Log參數的多寡。我們提供您最多有  8 個檔案，共1950 個參數可供您記錄。若 UUT 的測試名稱為 PowerPro ，測試日期為1997年5月1日，而測試記錄有680 個參數時，這時會分別產生測試結果的檔案名稱有 PowerPro_19970501_1.db、PowerPro_19970501_2.db、和PowerPro_19970501_3.db 三個記錄檔案，這些記錄檔是依 Paradox Database 所提供的格式而產生的。

檔案中，每個欄位皆是一項測試單項的值。每個欄位之命令方式如下﹕

VarName_SeqIndex_LoadNum

欄位名稱是由底線分開，分成三部份。VarName部份為該測試單項結果之名稱。SeqIndex為測試項目之循序索引 (sequence index)。LoadNum為該測試結果所在之載入號碼 (load number)。

|  | 報表符號格式 | 資料庫數值格式 | 說明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 111111 | 表示該值無效 |
| 2 | * | 100000 | 不管該值大小 |
| 3 | 讀值?? | 讀值+100000 | 表示讀值超出規格 |
| 4 | < 規格 | 規格+200000 | 表示讀值 < 規格 |
| 5 | > 規格 | 規格+400000 | 表值讀值 > 規格 |
| 6 | 讀值 % | 讀值+800000 | 讀值用 % 符號表示 |

註解﹕3、4、5、6可以有兩種(含)以上的情況同時發生，可由資料庫數值格式內的100000、200000、400000、或800000任何相加產生。