商业照明设计指南

1.商业照明的任务和特点 
　任务： 
　　提供动感的，灵活的可控制的照明的照明环境。

特点：

1） 吸引力 
　　商品的可见度和吸引力是十分重要的 
　　对特定物体进行照明，提升它们的处在形象 
　　强调它们，使它们成为注意力的焦点 
   2） 舒适的光环境 
　　为了吸引顾客，商场必须创造一个舒适的光环境，一个顾客购物时如果感觉舒适，就会停留更长的时间，花更多的钱，并乐于一次又一次的回来消费，优质的照明能够激发情绪和感觉，进而加强商店的品牌

二：商业照明的分类

商业照明的分类 举例; 要求. 低档商业照明; 超市、零售店; 简单的照明 高照度水平. 中档商业照明; 综合商店; 环境照明 作业照明 重点照明. 高档商业照明; 时装与珠宝商店; 环境光照度低， 大量使用重点照明.

三、商业照明的照度标准

| 低档商业照明 | 500-1000(LUX) |
| --- | --- |
| 中档商业照明 | 250-500(LUX) |
| 高档商业照明 | 100-250(LUX) |

3.1 重点照明系数与商业照明效果确良

| 重点照明系数 | 效果 |
| --- | --- |
| 2:1 | 明显的 |
| 5:1 | 低戏剧性的 |
| 15:1 | 戏剧性的 |
| 30:1 | 生动的 |
| 50:1 | 非常生动的 |

四：商业照明需要把握的要素 
　　由于商店自身的复杂性，设计商业空间照明时，除了要考虑基本照度外，尚需考虑与实际的环境需求相配合的各种重点照明，两者和谐统一，方可营造出一个优秀的整体照明效果。

对照明效果有影响要素

照度

色温

灯具配光

显色性

4．1照度（illuminance）：

指于工作面上接受的入射光通量密度；单位为勒克司（Lux），英美为尺烛光（foot-candle），1fc=10.76 lux。

4．2色温 ( Co1or Temperature )：

一个光源之色温被定义为与其具有相同光色之"标准黑体 (black body radiator)" 。本身之绝对温度值，此温度可以在色度图上之普朗克轨迹上找到其对应点。标准黑体之温度越高,其辐射出之光线光谱中蓝色成份越多,红色成份也就相对的越少。以发出光色为暖白色之普通白热灯泡为例，其色温为2700K，而昼光色日光灯之色温为6000K。

4．3显色指数 （ Ra-color rendering index） ：

物体在太阳光和白炽灯的照射下，显示出它的真实颜色，但当物体在非连续光谱的气体放电灯的照射下，颜色就会有不同程度的失真。我们把光源对物体真实颜色的呈现程度称为光源的显色性。 为了对光源的显色性进行定量的评价，引入显色指数的概念。以标准光源为准，将其显色指数定为 100，其余光源的显色指数均低于100。显色指数用Ra表示，Ra值越大，光源的显色性越好。

4.4色温与照度的关系 
　　商店照明设计通过色温与照度的搭配 ,能够创造个性化的店铺空间。

| 高照度 高色温 | 舒适 | 超市 |
| --- | --- | --- |
| 低照度 低色温 | 舒适 | 珠宝商店 |
| 高照度 低色温 | 不舒适 (忧闷 烦热) |  |
| 低照度 高色温 | 不舒适 (阴冷) |  |

五、光源与商业照明

5.1适合商业照明的光源

| 光源种类 | 光效（ Lm/W） | 显色指数 | 色温 | 平均寿命 (小时) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 白炽灯泡 | 15 | 100 | 2800 | 1000 |
| 石英卤素灯 | 25 | 100 | 3000 | 2000-3000 |
| PL型紧凑型节能灯 | 85 | 85 | 2700/3000/3500 4000/5000/5300 | 8000-12000 |
| 金属卤化物灯 | 75-95 | 65-92 | 3000/4500/5600 | 6000-20000 |
| 三基色日光灯 | 96 | 80-98 | 全系列 | 10000 |

5.2 不适合商业照明的光源

| 光源种类 | 交效（ Lm/W） | 显色指数 | 色温 | 平均寿命 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压汞灯 | 50 | 45 | 3300-4300 | 6000 |
| 普通日光灯 | 70 | 70 | 全系列 | 8000 |
| 高压钠灯 | 120 | 23 | 1950/2200 | 24000 |