|  |  | 包装 作业标准 |  |  |  | 核 准 | 版本 | 修订日期 | 核准 | 审核 | 制定 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原型样品 量产前 生产 |  |  |  |  | 1 | 2006-12-5 | PKCHOW | Sam | Jany |
|  |  |  | 1 OF 1 |  |  |  | 2 | 2008-7-22 | Larry Li | Sam | Jany |
| 产品：VP |  | 型号：CTX00-17222 |  | 文件编号：PR-017222-1110-MG |  | 修订内容 | 取消英文翻译,增加检查图片 |  |  |  |  |
| 一.使用物料 |  |  |  |  |  | 物料明细 |  |  |  |  |  |
| 见物料明细表 |  |  |  |  |  | NO. | 料 号 |  | 描 述 |  |  |
| 二.使用设备/工具 |  |  |  |  |  | 1 | 64000600 |  | 24mm载料带. |  |  |
| 包装机 |  |  |  |  |  | 2 | 64900200 |  | 24mm盖带. |  |  |
| 三.操作步骤 |  |  |  |  |  | 3 | 64920100 |  | 防静电带 |  |  |
| 1.打开包装机电源开关。 |  |  |  |  |  | 4 | 64910800 |  | 13"胶辘. |  |  |
| 2.卷带安装在包装机右边的挂轮上，并使卷带进入包装机定位槽 |  |  |  |  |  | 5 | 65000200 |  | pizza盒 |  |  |
| 3.卷盘安装在左边挂轮上，胶带安装在中间挂轮上,胶带与卷带压合在一起。 |  |  |  |  |  | 6 | 68006400 |  | 16*24*32纸箱 |  |  |
| 4.先空走160mm min,打完后至少留400mm 的空带. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.按右图包装方向放入制品，计数器清零. |  |  |  |  |  | 五. 操作及检查项目图示: |  |  |  |  |  |
| 6.把300pcs产品包装在卷带代子里面，然后卷入卷盘里。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四.注意事项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.卷带轴转动方向:逆时针；盖带转动方向:逆时针 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.接触端子时，一定要戴手指套操作 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.具体操作详见包装通用WI:PR-TR-1000-MG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 用户使用方向 |  |  |  |
| 标签式样 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |