30W VLD30系列恒流模式LED照明驱动器

高效率，单路规格效率高达90%

- 高功率因数  满载功率因数大于0.98

- 可选择外加给定电压或PWM电压的调光方式

- 可选择通信协议调光方式（485或CAN）

- -30~50摄氏度宽工作温度范围

- 防水(IP65标准)

- 高可靠性，MTBF>60000小时（25度环境）

- 输入-外壳/输入-输出: AC1500V/AC3000V 1min

- 具有输出过压，过流，短路保护

- 典型应用：路灯，隧道灯

VLD30-24100-1C,  VLD30-24100-1CA (带调光)                        单路输出

电气特性  T=30ºC

| 参数 | 符号 | 测试条件 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最低输入电压 | Vimin | 满载 | 170 | Vac |
| 最高输入电压 | Vimax |  | 264 | Vac |
| Power factor 功率因数 | PF | Iout=1000mA Vo=22V | 0.98 |  |
| Efficiency 效率 | Eff | Vin=220V Iout=1000mA Vout=22V | 87% |  |
| 最大输出电压 | Vomax | Vin=220VAC 空载 | 24 | V |
| 最大输出电流 | Iomax | Vout=22V to 16V 调光至最大电流 | 1000 | mA |
| 最小输出电流 (任选) | Iomin | Vout=22V to 16V Vctrl=5V | 满载X10% | mA |

VLD30-4850-1C,  VLD30-4850-1CA (带调光)                           单路输出

电气特性  T=30ºC

| 参数 | 符号 | 测试条件 |  | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最低输入电压 | Vimin | 满载 | 170 | V |
| 最高输入电压 | Vimax |  | 264 | V |
| Power factor 功率因数 | PF | Iout=500mA Vo=43V | 0.98 |  |
| Efficiency 效率 | Eff | Vin=220V Iout=500mA Vout=43V | 90% |  |
| 最大输出电压 | Vomax | Vin=220VAC 空载 | 48 | V |
| 最大输出电流 | Iomax | Vout=46V to 33V 调光至最大电流 | 500 | mA |
| 最小输出电流 (任选) | Iomin | Vout=46V to 33V 调光至最小电流 | 满载X10% | mA |

调光特性

调光原理

外形尺寸