输出DC12V, 1.0A;

输入AC85-265V;47-63HZ

效率取80%，f=60KHz   D=0.5  B=0.234T

PWM控制芯片用UC3843.电路拓扑采用单管反激式，IC Vcc取18V

变压器设计结果：

1，变压器用EE22

2．初级线圈匝数119T， 0.12MM^线

3，次级线圈匝数13T,   0.25MM^线四股并绕.

4，反馈级线圈匝数23T,  0.1MM^线

5，初级电感量为1777Uh

6，磁芯气隙为0.36MM