DY06A/B型电源降压模块应用手册

DY06是我公司开发的微功耗降压电源模块，该模块把电源降压和可控硅触发有机地结合起来，很好地解决了单线制串接式电子开关的取电问题。经过本模块组成的电路在实际使用中同一些厂家自己开发的电路相比，可有效地降低可控硅的温度，使得电子开关的使用寿命更长、工作更稳定。经过深圳的一家客户做的寿命测试记录，持续运行了四个多月，连续触发了25万次（即等于开关了25万次），可控硅的表面温度均不超过50度（BTA04带200W的负载）。组成的电路更简洁，并可大大的减少插件的数量，有效地降低生产成本。

模块采用18mm×12mm×6mm的安规电容外壳封装，脚距为标准的2.54mm，方便PCB板的安装。

DY06

1

2

3

4

5

6

直流

脉冲输入

电源偏置端

可控硅触发输出端

可控硅触

发输入端

接公共地

直流电压输出

1、引脚排列：

2、典型应用电路：

- 负载可以是白炽灯、节能灯、电感镇流器的日光灯、电子镇流器的日光灯、或小型排风扇均可。但当负载为节能灯或日光灯时，后面的控制电路静态电流不应大于50μA，加上电源电路本身的5μA、稳压回路消耗的3μA总的静态电流应在60μA以下。

- 电源模块的1脚为高压输入端，所接电阻R5是为了减小通电时电容C1的充电电流以及对模块内部进行一定的保护。选择范围为1K-10K，根据所用电路选择。以灯亮时可控硅两端压降不超过6伏即可。

- 模块的2脚为偏置电阻的输入端。电阻R2的选择也是根据亮灯后的控制电路的电流而定，当亮灯时后面的控制电路的电流在0.2mA以下时，可取66MΩ，在0.2mA以上时则取47MΩ。

- 本电源模块在220V交流输入时，本身静态电流为5μA左右。灭灯时可供电流最大为1mA,在亮灯时可供最大电流为2 mA。

附表1：     性能参数

| 参数名称 | 参数值 | 单位 | 测试条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 输入交流电压 | 90—270 | V | 50／60赫芝 |  |
| 输出直流电压 | 6.0——6.5 | V |  |  |
| 开关灯时电压波动 | ≤0.15 | V | 负载电流为0.5mA |  |
| 灭灯时负载调整率 | 1.8 | % | 负载电流为0.2—1mA | 滤波电容C1为220uF |
| 亮灯时负载调整率 | 1.5 | % | 负载电流为0.2—1mA | 滤波电容C1为220uF |
| 输入触发电流 | 30 | µA |  |  |
| 输出触发电流 | 30 | mA |  | 可触发12A单向可控硅 |

附表2：    极限参数

| 参数名称 | 参数值 | 单位 | 测试条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 最大输入交流电压 | 300 | V | 50／60赫芝 |  |
| 灭灯时最大输出电流 | 1 | mA |  |  |
| 亮灯时最大输出电流 | 2 | mA |  |  |
| 工作环境温度 | －20—＋65 | ℃ |  |  |

输出电压负载特性曲线：（环境温度为25℃）

1、实用电路之一（200W以下）

适用于商品房公共楼梯间、走廊、门廊、草坪灯等场所的照明控制。

以上电阻电容参数仅供参考，具体数值可根据所用的探头及集成电路的参数作调整。

2、实用电路之二（800W以下）

适用于公共场所大功率照明控制。

以上电阻电容参数仅供参考，具体数值可根据所用的探头及集成电路的参数作调整。

3、楼梯专用感应开关（分立元件加数字电路。全机净态电流25微安）

1、该开关可兼容现有的楼梯双控开关，每层楼梯需用两个开关，适用于空间布置复杂的各种各样的楼梯间的照明。不论是单跑楼梯或三跑楼梯均可使用。

2、取消了透镜，只在面板的侧边下部钻一直径2mm的小孔，探头的感应面对正小孔即可。

4、触摸开关

本开关的静态电流极低，仅为10微安左右，适用于电子节能灯等各种负载。

按图中参数每触摸一下的延时时间约为40秒。所有楼梯均能适用。

6、声光控开关

全机静态电流根据所用的CD4069约在50至80微安。

灵敏度调R4. 光控点调R2，延时时间调C2。

7、办公室专用触摸光控开关

一位光控触摸开关

二位光控触摸开关

工作原理：光控元件使用红外接收二极管，由反相器4069C、D组成施密特触发器，R11调节合适的回差电压。当环境光线较暗时，红外二极管的内阻较大，反相器4069C的输出为低电平，4013的R端为低电平，4013可以接受触摸脉冲工作。用户可以进行触摸控制照明灯的开关操作。当环境光线渐渐增强时，红外二极管的内阻减小，反相器4069C的输出为高电平，4013的R端为高电平复位，此时打开的照明灯关闭，用触摸开关也不能进行操作。

元器件选择：

红外二极管要选择在起控环境亮度时的内阻大约在0.5-1M左右（用数字万能表的2M档）。并且光线有变化时，内阻的变化不要太快的较好。如果变化太快的话调节范围比较小。根据实际使用，那种平面的比半园头立式的好。我做样机使用的几种型号最好的是日本NEC的703-1F。

本设计主要是控制日光灯等冷光源，由于白炽灯发出的红外线较强会造成光反馈，所以不能用本开关控制。

双向可控硅根据负载情况选择。如果每路控制2个3×40W的灯盘，双向可控硅要使用12A的。