工 艺 说 明

| 产品系列 |  |  |  |  |  |  |  |  | 物料编号 |  |  |  |  |  |  | 电压范围 |  | 9V |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 此表可用于：■样品制作单 □客户样板拆样记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 标准 |  |  | 版 本 |  |  | A2 |
| 1、绕组结构明细 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安规认证 |  |  | □有 □无 |  |  |  |
| 序 | 档樯 |  |  | 端 子 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 圈数 | 绕线 方式 | 绝缘方式 |  |  |  |  |  |
|  | PIN 1-4 |  | PIN 5-8 | 起 | 套管 |  | 槽位 | 终 |  | 套管 | 槽位 | 线径 |  |  |  |  | 组间 |  |  |  |  |  |
| N1 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 2UEWΦ0.15 |  |  | 90T | 密绕 | 15.0mm/YEL/1T |  |  |  |  |  |
| N2 |  |  |  | 10 |  |  |  | 8 |  |  |  | 2UEWΦ0.43 |  |  | 28T | 密绕 | 15.0mm/YEL/1T |  |  |  |  |  |
| N3 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 2UEWΦ0.15 |  |  | 90T | 密绕 | 15.0mm/YEL/1T |  |  |  |  |  |
| N4 |  |  |  | A |  |  |  | B |  |  |  | TEX-EΦ0.50*3 |  |  | 7T | 密绕 | 15.0mm/YEL/2T |  |  |  |  |  |
| N5 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 2UEWΦ0.15 |  |  | 90T | 密绕 | 15.0mm/YEL/1T |  |  |  |  |  |
| N6 |  |  |  | 8 | 26L |  |  | 9 |  |  |  | 2UEWΦ0.43 |  |  | 28T | 密绕 | 15.0mm/YEL/1T |  |  |  |  |  |
| N7 |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 2UEWΦ0.15 |  |  | 90T | 密绕 | 15.0mm/YEL/1T |  |  |  |  |  |
| N8 |  |  |  | 7 |  |  |  | 6 |  |  |  | 2UEWΦ0.15 |  |  | 13T | 密绕 | 15.0mm/YEL/1T |  |  |  |  |  |
| 2、SCHEMATIC&INTERNAL CONSTRUCTION/原理图和结构图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、MATERIAL LIST /材料明细表： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO. 序号 |  | DESCRIPITION 品名 |  |  |  | MATERIAL &SPECFICATION 材质规格 |  |  |  |  |  |  | SUPPLIER 供应商 |  |  |  |  |  |  | FILE NO. 档案号 |  |  |
| 1 |  | CORE |  |  |  | EF25 TP4A OR EQUIALENT |  |  |  |  |  |  | ZHEJIANG TIANTONG ELECTRONICS CO.,LTD OR EQUIALENT. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | BOBBIN |  |  |  | PHENOLIC UL94-V0 |  |  |  |  |  |  | CHANG CHUN PLASTICS CO.,LTD.OR EQUIVALENT |  |  |  |  |  |  | E59481(S) |  |  |
| 3 |  | WIRE |  |  |  | UEW |  |  |  |  |  |  | XIN LONG MAGNET WIRE CO.,LTD OR EQUIALENT. |  |  |  |  |  |  | E171082(S) |  |  |
| 4 |  | TRIPLE INSULATION WIRE |  |  |  | TEX-E |  |  |  |  |  |  | FURUKAWA CO.,LTD. OR EQUIALENT |  |  |  |  |  |  | E206440 |  |  |
| 5 |  | MYLAR TAPE |  |  |  | THICHNESS 0.055mm |  |  |  |  |  |  | JINGJIANG YAHUA PRESSURE SENSITIVE GLUE CO.,LTD OR EQUIALENT. |  |  |  |  |  |  | E165111 |  |  |
| 6 |  | TEFLON TUBE |  |  |  | 200℃/150V |  |  |  |  |  |  | GREAT HOLDING INDUSTRIAL CO.,LTD. |  |  |  |  |  |  | E156256(S) |  |  |
| 7 |  | VARNISH |  |  |  | WP-2952F-2G(Y) |  |  |  |  |  |  | HITACHI CHEMICAL CO LTD.OR EQUIVALENT |  |  |  |  |  |  | E72979 |  |  |

拟制：韩光义                                  审核：                                   复核：

E0-3-011  S/1

| 产品系列 |  | ZWS024AT0500300 | 物料编号 |  | YT0112 |  |  | 电压范围 | 3.0-6.0V |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 、电气特性测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试项目 |  |  | 测试PIN | 测试条件 |  | 测试规格 |  |  | 测试仪器 |
| 1 | INDUCTANCE |  |  | L(5-4) | 1.0KHz 0.25Vrms SERIES |  | 1.25-1.35mH |  |  | CH3250 |
| 2 | LEAKAGE INDUCTENCE |  |  | L.L(5-4) | 10.0KHz 0.25Vrms SERIES 短接其它脚 |  | 60.0uH MAX |  |  | CH3250 |
| 3 | HI-POT TEST |  |  | P-S | 3.0KVAC 5mA 3S |  | NO BREAKDOWN |  |  | GPT-605 |
| 5、含浸方式： 真空 非真空 不含浸 |  |  |  |  |  | 6、GAP方式: 研磨中柱 约0.3 MM; 其它: |  |  |  |  |
| CORE OUT TAPE: 7 mm YEL 色 3 Ts |  |  |  |  |  | 7、特殊工艺说明（见附件） 有 页 无。 |  |  |  |  |
| 8、说明： |  |  |  |  |  | 9、外观尺寸图： |  |  |  |  |
| - 胶芯PIN6-10侧向机台，按顺时针绕制。 - N2&N4铜箔需用0.25mm的铜线焊接引线, 焊接至4PIN,铜箔焊点在铜箔正中间,N2,N4铜箔一头端需用15mm胶布各包2T,余留4.0mm,焊点处需贴7mmX14胶布一层,N2,N4铜箔露铜面朝里。 - 胶芯去PIN6,7,8,9,10，PIN3去2/3。 - N3,起线“A”从7槽直接引至初级边, 用15mmx20胶布1PC固定线头,再从初级边绕到次级边尾线“B”从5槽出线结束,头尾直接出线。 - N3绕组为直接引出,套管引出线圈7mmMIN,长度为17mmREF,剥10mmREF上锡。 - 包好磁芯后,用19mm胶布横包3T。 - 注：铜箔为背胶铜箔。 - 铜箔长度请严格控制，焊点需平整光亮大小适度,焊点位于胶芯底部正中,接口位于胶芯顶部。 - Label 贴于初级側。 - N6绕组分两层密绕,不断线,绕完一层10T包5mm胶布一层,后再绕10T。 - 做完第6点后，用19mm胶布从PIN1---PIN10---PIN6方向横包2层。注：（说明第11条，见变更TP0609238） |  |  |  |  |  | # A; # B; # C; # D; # E; # F; # G. # 27.0 MAX; # 20.0 MAX; # 3.0 MIN; # 27.0 MAX; # 4.0 # ±0.5; # 25.0 # REF; # 0.8 # ±0.1. |

拟制：韩光义                             审核：                                   复核：

E0-3-011  S0/1