本文前半部分有“让你记得我的好”老师的帖子，算出变压器初级匝数为止后面是补充部分。

3，反激电源变压器参数设计

从今天开始，我们一起来讨论一下反激电源变压器的设计。其实，反激电源的变压器设计方法有很多种。条条大路通罗马，我们究竟要选择哪条路呢？我的想法是，选择自己熟悉的路，选择自己能理解的设计方法。有的设计方法号称是最简单的，有的设计方法号称是最明了的。但我认为，适合你自己的才是最好的。更何况，有些设计方法，直接给个公式出来，没有头没有尾的，莫名其妙，就算按照那种方法计算出来你要的变压器，但你理解了吗？你从中学习到了什么？我想，授人以鱼，不如授人以渔，希望我们能够通过讨论反激变压器的设计过程，让大家不仅学会怎么计算反激变压器，更要能通过设计，配合上面的电路原理，把反激的原理搞透。岳飞不就曾说过：“阵而后战，兵法之常，运用之妙，存乎一心。” 一旦把原理搞清楚了，那么就不存在什么具体算法了。将来的运用之妙，就存乎一心了。可以根据具体的参数细化优化！

其实，要设计一个变压器，就是求一个多元方程组的解。只不过呢，由于未知数的数量比方程数量多，那么只好人为的指定某些参数的数值。对于一个反激电源而言，需要有输入指标，输出指标。这些参数，有的是客户的要求，也是我们需要达到的设计目标，还有些参数是我们人为选择的。一般来说，我们需要这些参数：

输入交流电压范围、输出电压、输出电流、效率、开关频率等参数。

对于反激电源来说，其工作模式有很多种，什么DCM，CCM，CRM，BCM，QR等。这里要作一个说明：

CRM和BCM是一种模式，就是磁芯中的能量刚好完全释放，次级整流二极管电流刚好过零的时候，初级侧MOS管开通，开始进行下一个周期。

QR模式，则是磁芯能量释放完毕后，变压器初级电感和MOS结电容进行谐振，MOS结电容放电到最低值时，MOS开通，这样可以实现较低的开通损耗。也就是说，QR模式是的mos开通时间比CRM模式还要晚一点。

CRM/BCM、QR模式都是变频控制，同时，他们都是属于DCM模式范畴内的。

而CCM模式呢，CCM模式的电源其实也包含着DCM模式，当按照CCM模式设计的反激电源工作在轻载或者高输入电压的时候，就会进入DCM模式。

那么就是说，CRM/BCM，QR模式的反激变压器的设计，可以按照某个特定工作点的时候的DCM模式来计算。那么我们下面的计算就只要考虑DCM与CCM两种情况了。

那么我们究竟是选择DCM还是CCM模式呢？这个其实没有定论，DCM的优点是，反馈容易调，次级整流二极管没有反向恢复问题。缺点是，电流峰值大，RMS值高，线路的铜损和MOS的导通损耗比较大。而CCM的优缺点和DCM刚好反过来。特别是CCM的反馈，因为存在从DCM进入CCM过程，传递函数会发生突变，容易振荡。另外，CCM模式，如果电感电流斜率不够大，或者占空比太大，容易产生次谐波振荡，这时候需要加斜坡补偿。所以呢，究竟什么时候选择用什么模式，是没有结论的。只能是“运用之妙，存乎一心”了。随着项目经验的增加，对电路理解的深入，慢慢的，你就能有所认识。

还有一个重要的参数，占空比，这个参数既可以人为指定，也可以通过其他数值的确定来限制。那我们先来看看，占空比受那些因素的影响呢？

还记得我们上面仿真的过程中，引入的一个概念性的参数Vf吗？就是次级反射到初级的电压。如果不记得了，赶快看看上面的帖子复习一下哦。

通常，按照DCM来设计电源的时候，一般选择在最低输入电压，最大输出负载的情况下，安排工作点处于CRM状态。而CCM的最大占空比出现在最低输入电压处，与负载无关，只要是CCM状态，就只和输入输出电压有关系。

那么这样，我们可以用同一个公式，计算两种状态下的最大占空比，我们根据磁通伏秒积的平衡的要求，可以有公式：

Vin×Dmax=Vf×1−DmaxDmax=Vf1−DmaxVf−−−次级反射到初级的电压Dmax−−−−最大占空比

这就是说Vf越大，Dmax也就越大。

那为了得到较大的工作占空比，Vf能不能取的很大呢？事实上是不行的，我们从前面的分析中知道，MOS管的承受的电压应力，在理想情况下是Vin+Vf，当输出一定时Vf也是一定的，而Vin是随着输入电压的变化而变化的。另外，MOS管的耐压是有限制的。而且，在实际使用中，还必须预留电压裕量，MOS的电压裕量可以参考这个帖子里的内容：

【原创】跟我学系列之二，元器件降额使用参考

我们看到，MOS的电压必须保证10%～20%的电压裕量。

常用的MOS管耐压有600V，800V的，fairchild的集成单片电源耐压有650V，800V的，PI公司TOP系列的耐压是700V的，VIPER22A的耐压是730V的等等。

而对于全电压输入的85V~260V(AC)交流输入电源，整流后的直流电压约为100V~370V（DC)。

Vinmin=1.2V=1.2×85=102VVinmax=1.414V=1.414×265=374V

那么对于600V的MOS而言，保留20%电压裕量，耐压可以用到480V。最大电压应力出现在最大输入电压处，所以当最大输入直流电压为370V时，Vf的取值为480−370=110V。最大工作占空比出现在最低输入电压处为：

Dmax=VfVinmin+Vf=110100+110=0.52

以此类推

650V的MOS，耐压用到520V，Vf的取值为520−370=150V，

Dmax=VfVinmin+Vf=150100+150=0.6

700V的MOS，耐压用到560V，Vf的取值为560−370=190V，

Dmax=VfVinmin+Vf=190100+190=0.66

800V的MOS，耐压用到640V，Vf的取值为640−370=270V,

Dmax=VfVinmin+Vf=270100+270=0.73

大的占空比，可以有效降低初级侧的电流有效值，降低初级侧的铜损和MOS的导通损耗。但是初级侧的占空比过大，必然导致次级的占空比偏小，那么次级的峰值电流会较大，电流有效值会偏大，那么次级线圈铜损会增加。另外，次级峰值电流大，也会导致输出纹波大。所以，通常建议，最大占空比取在0.5左右。

我个人的观点呢，

对于DCM的机器，在最低输入85V(AC)电压下，可以考虑取占空比到0.6，那么在110V(AC)下，占空比约在0.46左右。

而对于CCM的模式，建议全范围内占空比不要超过50%，否则容易出现次谐波振荡。即便如此，在占空比不超过50%的情况下，也建议增加斜坡补偿，以增加稳定性。

所以，综上所述，占空比的选择，一方面要考虑MOS的耐压，另一方面还要考虑次级的电流有效值等因素。同时，对于MOS耐压比较低的情况，比如用600V的MOS的时候，占空比适当再取小一点，可以减轻MOS的耐压的压力。因为变压器总是有漏感的，漏感会形成一个尖峰。这个尖峰和漏感以及电流峰值的大小等参数有关。当我们按照百分比来留电压裕量的时候，可能不够。关于这一点，我后面写RCD吸收电路的时候，还要讨论一下。

还有，当电源的功率比较小的时候，也可以考虑适当降低工作占空比，这样可以让初级电感量小一些，匝数就可以少些，那么分布电容也可以小一点了，或者为了合理安排变压器的绕组结构，占空比都是应该适当再调整的。

当占空比和反射电压Vf确定后，我们就可以开始着手设计变压器的初级电流波形，进而求出初级的电感量。

当占空比和反射电压Vf确定后，我们就可以开始着手设计变压器的初级电流波形，进而求出初级的电感量。

对于如图所示的两种工作模式，图中所示，是最低输入电压Vinmin时变压器初级电流波形。那么可以知道平均电流为：

那么可以知道平均电流为：Iave=Ip1+Ip2×Tonmax2×T=Ip1+Ip2×Dmax2假1输出功率是Pout,效率为η，哪么Poutη=Vinmin×I=Vinmin×Ip1+Ip2×Dmax2Ip1+Ip2=2×PoutVinmin×η×Dmax

对于DCM模式而言，Ip1=0，对于CCM模式而言，有两个未知数，Ip1、Ip2。那么该怎么办呢？这里有个经验性的选择了。一般选择Ip2=2~3×Ip1，不要让Ip2与Ip1过于接近。那样电流的斜率不够，容易产生振荡。

计算出Ip2与Ip1后，我们就可以算出变压器初级电感量的值了。

根据：VLT=Ip2−Ip1,可以得到L=V×DmaxfsIp2−Ip1式中：LP−−初级电感量fs−−开关频率

当是DCM时，你就把Ip1当为0算，CCM时就依你定的一个值。

对的，还是用Ip2-Ip1，只不过，Ip1是0.

下一步，选择磁芯。

磁芯的选择方式有很多种，有些公司会给出一些图表用于选择合适的磁芯。但大多数公司的数据和图表并不完整。所以，很多时候，我们需要先选择一个合适的磁芯，然后在这个基础上进行优化。

这里不用AP法计算磁心，直接查表

选好铁心要选骨架见附件（骨架（针式胶心尺寸）.pdf）

对于铁氧体磁芯而言，一般磁通密度是不能超过0.3T的。对于大功率的磁芯，由于散热不好，磁密更要选的低，我感觉你这里选0.15～0.2的范围比较合适。当然，这里说的是最大磁密，不是摆幅。对于双向励磁的变压器，摆幅是最大磁密的2倍。

450这里其实是取的电流密度,其中，L单位为H，Ip为峰值电流，单位为A，ΔB是磁感应强度变化量，单位为T，K0是窗口利用率，取0.2～0.4，具体要看绕组结构等。比如挡墙胶带会占去一部分空间，而如果磁芯是矮型的，那么挡墙所占部分肯可能就占很大比例了，这时候，磁芯的窗口利用率就要取的低。而如果，采用了三重绝缘线，那么窗口利用率高，K0就可以取的大一点。对于铁氧体磁芯来说，考虑到温度升高后，饱和点下移，一般ΔB应该取值小于0.3。ΔB过大，磁芯损耗大，也容易饱和。ΔB过小，磁芯体积会很大。功率小的电源，ΔB可以大一点，因为变压器表面积与体积之比大，散热条件好。而功率大的电源，ΔB则应该小一些，因为变压器的表面积与体积之比小，散热条件变差了。开关频率高的，ΔB也要小一点，因为频率高了，磁芯损耗也会变大。

有了磁芯，那么就可以计算初级侧的绕组匝数Np了。

Np=Lp×Ip×106ΔB×Ae式中：L−−初级电感量（H）Ip−−初级电流（A）ΔB−−磁通增量（T）Ae−−磁心有效面积（mm2)

VminLP×Ton=IPVmin×Ton=LP×IP所以Np=Vmin×Ton×104ΔB×Ae

但是，这个公式是在DCM模式时成立，在CCM模式时，就不成立了。

而上面我原先的那个，不管是DCM还是CCM都可以用。

********************************************************

因为我们已经确定了反射电压Vf，已经有了初级匝数，那么次级的匝数就可以计算出来了。不过，计算次级匝数的时候，要考虑到次级输出整流二极管的压降，特别是输出电压很低的时候，二极管的压降要占很大的比例。对于肖特基整流管，我们可以考虑取正向压降为0.8V左右，对于快恢复整流管，可以考虑取正向压降为1.0V。那么，对于常用的次级输出绕组匝数可以按下面的公式计算：

NS=Vout+VD×NVNs−−次级匝数V−−次级某绕组输出电压−VVD−−−输出整流二极管压降−V

整流二极管压降。肖特基管取0.8V，快恢复管取1.0V。

次级绕组匝数计算出来有，次级整流二极管的电压应力VDR也就出来了：

VDR=Vinmin×NpNs+V(V)

实际上的二极管耐压要高于这个数值。具体见元件降额使用的那个帖子里的阐述。对于CCM模式的电路，还必须在这个二极管上并联RC吸收回路，来降低反向恢复造成的电压尖峰和振荡。

绕组线径的选取，

知道了圈数和骨架尺寸，可算出在骨架绕线空间一定的圈数能绕下的最大带绝缘的线径，要查表算出裸线直径。

- 先计算骨架容纳导线面积A

工字形骨架·Acu=C×D−−mm2C−−骨架宽度（mm)D−−骨架深度（mm)王字形骨架Acu1=C1×DAcu2=C2×D

- 初级允许最大带绝缘线径dj1

工字形骨架dj1=0.45×ANp−−（mm)王字形骨架dj1=0.9×ANp−−（mm)

- 次级允许最大带绝缘线径dj2

工字形骨架dj2=0.45×ANS−−（mm)王字形骨架dj2=0.9×ANS−−（mm)

导线表

裸线直径0.05---带绝缘最大外径0.065。以下格式同上（国标）

0.05---0.065

0.06---0.080 0.07---0.090 0.08---0.100

0.09---0.11 0.10---0.125 0.11---0.135

0.12---0.145 0.13---0.155 0.14---0.165

0.15---0.180 0.16---0.190 0.17---0.200

0.18---0.210 0.19---0.220 0.20---0.230

0.21---0.240 0.23---0.260 0.25---0.290

0.28---0.320 0.31---0.350 0.33---0.370

0.35---0.390 0.38---0.420 0.40---0.440

0.42---0.460 0.45---0.490 0.47---0.510

0.50---0.540 0.53---0.580 0.56---0.610

0.60---0.650 0.63---0.680 0.67---0.720

0.71---0.760 0.75---0.810 0.80---0.860

0.85---0.910 0.90---0.960 0.95---1.010

1.00---1.070 1.06---1.040 1.12---1.200

1.18---1.260 1.25---1.330 1.30---1.380

1.35---1.430 1.40---1.480 1.50---1.580

1.60---1.690 1.70---1.790 1.80---1.890

1.90---1.990 2.00---2.090 2.12---2.210

2.24---2.330 2.36---2.450 2.50---2.590

同时，要注意高频下的趋肤效应，趋肤深度Δ可以按照

Δ=75fs(mm)f−−开关频率（Hz)

来计算，

也就是说，单根导线的直径不要大于两倍趋肤深度。如果单根导线不够满足电流密度的要求。那么就用多线并绕或采用丝包束线或litz线。

- 计算各绕组导线平均长度

- 计算各绕组导线电阻值

- 计算各绕组导线重量

- 计算各绕组铜耗

- -------

- 核算变压器温升

实例：

试设计一变压器参数如下：

输出电压Vout=43V,输出电流320mA,频率64KHz，MOS管耐压600V输入交流85V~265V

效率就80%吧

而对于全电压输入的85V~265V(AC)交流输入电源，整流后的直流电压约为100V~374V（DC)。

那么对于600V的MOS而言，保留20%电压裕量，耐压可以用到480V。最大电压应力出现在最大输入电压处，所以当最大输入直流电压为374V时，Vf的取值为480−374=106V。最大工作占空比出现在最低输入电压处为：

Dmax=VfVinmin+Vf=106100+106=0.514

以此类推

对于MOS耐压比较低的情况，比如用600V的MOS的时候，占空比适当再取小一点，可以减轻MOS的耐压的压力

选择计算最大占空比0.45

按照你的输出14W，效率80%，那么输入功率就是17.5W

选用600V的MOS，下面设计到三种设计分支，我不是很清楚你用的哪个，我们就用第一个吧：

，RCD电压与VF比例为1.31倍，则刚好MOS耐压满足600V的要求。

然后把最大占空比0.45、Vf=83.5、Vc=109.3填到下面的空格里

选在DCM工作方式，得到Ip2=0.76A，L=940.5uH

既然你已经选了EE25磁芯，那么把AE=0.42，AW=0.82输入到磁芯参数里。

然后选择不同的B值，你就可以得到不同的初级匝数。

如果B=0.25，那么NP=68

如果B=0.195，那么NP=88

对于小功率的反激电源来说，B值取到0.25也是可以接受的。所以我不认为你的计算不对。但是，你的匝比好像和我计算的差异比较大，按照我上面的计算过程，把NP=68或88填入后面计算次级匝比的表格中，二极管压降填为1V，在输出电压内填入43，得到的结果应该是：

NP:NS=68：36，或者88：46

但是，不管是哪个计算出来的结果，变压器的气隙都是要加的！

| 磁芯型号TYP | Dimensions(mm)尺寸 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A | Emin | D | C | B | F |
| EE25/20 | 25.05±0.75 | 18.5 | 6.35±0.25 | 6.35±0.25 | 9.66±0.15 | 6.48 |

| 磁芯型号 TYP | 材质 Material | AW | 有效参数 Effective Parameters |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ∑L/A (mm-1) | Ae (mm2) | Le (mm) | Ve (mm3) | 重 量 (g) |
| EE25/20 | PC40 | 78.73 | 1.20 | 40.32 | 49.4 | 2025 | 11 |

对于DCM模式而言，Ip1=0，对于CCM模式而言，有两个未知数，Ip1、Ip2。那么该怎么办呢？这里有个经验性的选择了。一般选择Ip2=2~3×Ip1，不要让Ip2与Ip1过于接近。那样电流的斜率不够，容易产生振荡。

计算出Ip2与Ip1后，我们就可以算出变压器初级电感量的值了。

根据：VLT=Ip2−Ip1,可以得到L=V×DmaxfsIp2−Ip1=100×0.45640.76−Ip1=0.925mH式中：LP−−初级电感量（mH)fs−−开关频率(KHz)

Ip1+Ip2=2×PoutVinmin×η×Dmax=2×14100×0.8×0.45=0.78(A)

计算初级匝数Np

Np=Lp×Ip×104ΔB×Ae=925×0.780.2×40.32=89

计算次级匝数NS

NS=Vout+VD×NV=43+1×89106=37Ns−−次级匝数V−−次级某绕组输出电压（V）VD−−−输出整流二极管压降（V）

上图为骨架尺寸

C1=C2=5mm,D=18.4−8.92=4.75mm

绕组线径的选取，

知道了圈数和骨架尺寸，可算出在骨架绕线空间一定的圈数能绕下的最大带绝缘的线径，要查表算出裸线直径。

先计算网子形骨架容纳导线面积A

王字形骨架Acu1=C1×D=5×4.75=23.75Acu2=C2×D=5×4.75=23.75

- 初级允许最大带绝缘线径dj1

王字形骨架dj1=0.9×ANp=0.9×23.7589=0.49mm

选裸线0.45mm,带绝缘直径0.49mm

次级允许最大带绝缘线径dj2

王字形骨架dj2=0.9×ANs=0.9×23.7537=0.577mm

选0.53mm线径，带绝缘线径0.58mm

可以选比计算出来的线径小，不可选比计算出来的线径大，否则肯定绕不下。

要注意高频下的趋肤效应，趋肤深度Δ可以按照

Δ=75fs=7564000=0.3(mm)f−−开关频率（Hz)

也就是说，单根导线的直径不要大于两倍趋肤深度。如果单根导线不够满足电流密度的要求。那么就用多线并绕或采用丝包束线或litz线。

本例单根导线的直径不大于两倍趋肤深度不需用利兹线。

计算绕组平均匝长

l=l=0.14×8.9+2π×18.4−8.945.05−−cm

计算各绕组阻值

R=0.01N×l×r1=0.0189×5.05×0.123=0.55−(Ω)R=0.01N×l×r2=0.0137×5.05×0.089=0.166−(Ω)r1−−−初级绕组导线每米重量Ωmr2−−−次级绕组导线每米重量Ωm0.45mm导线r=0.123Ωm0.53mm导线r=0.089Ωm

计算各绕组导线重量

G=0.01N×l×g1=0.0189×5.05×1.44=6.47−(g)G=0.01N×l×g2=0.0137×5.05×2=3.73−(g)g1−−−初级绕组导线每米重量gmg2−−−次级绕组导线每米重量gm0.45mm导线g=1.44gm0.53mm导线g=2.00gm

- 计算各绕组铜耗（略）

- -------

- 核算变压器温升（略）