| CUSTOMER（客户名称） |  |  |  |  |  | CUSTOMER P/N （客户编号） |  |  |  |  | PRODUCTION NO （厂商编号） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISSUE DATE （日期） |  |  |  |  |  | PART NAME （品名规格） |  |  | E28 |  | PAGE （页码） |  |  |  |  | 2/5 |  |
| - SCHEMATIC（电原理图）： N4那道工序之前为17圈，之后改为16圈。 |  |  |  |  |  |  |  |  | - CONFIGURATION（绕制结构）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO | WIRE SIZE |  |  | PIN (脚位) | TURNS（圈数） |  |  | TAPE（16mm） | TUBE |  |  |  | BARRIER TAPE |  |  |  | NOTE （备注） |
|  | 2UEW（mm） |  |  |  |  |  |  |  | START | FINISH |  |  | PIN1-6 | PIN7-12 |  |  |  |
| N1 | 0.25*1 |  |  | 3--5 | 37TS |  |  | 2TS |  |  |  |  | 4mm*2L | 4mm*2L |  |  | 密绕 |
| N2 | 0.21*1 |  |  | 1---2 | 14TS |  |  | 2TS |  |  |  |  | 4mm*2L | 4mm*2L |  |  | 密绕 |
| N3 | 0.21*2 |  |  | 6---/ | 14TS |  |  | 3.5TS |  |  |  |  | 4mm*2L | 4mm*2L |  |  | 密绕 |
| N4 | 0.29*1 |  |  | 10---9 | 16TS |  |  | 2TS |  |  |  |  | 4mm*2L | 4mm*2L |  |  | 密绕 |
| N5 | 0.35*6 |  |  | 12---11 | 3TS |  |  | 2TS |  |  |  |  | 4 mm*2L | 4mm*2L |  |  | 密绕 |
| N6 | 0.35*3 |  |  | 9---12 | 2TS |  |  | 3TS |  |  |  |  | 4 mm*2L | 4mm*2L |  |  | 散绕 |
| N7 | 0.35*1 |  |  | 8---11 | 9TS |  |  | 3TS |  |  |  |  | 4mm*2L | 3mm*2L |  |  | 同层并绕 |
| N8 | 0.35*1 |  |  | 11—7 | 9TS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N9 | 0.21*2 |  |  | 6---/ | 14TS |  |  | 2TS |  |  |  |  | 4mm*2L | 4mm*2L |  |  | 密绕 |
| N10 | 0.25*1 |  |  | 5---6 | 37TS |  |  | 3TS |  |  |  |  | 4mm*2L | 4mm*2L |  |  | 密绕 |
| 备注：PIN7出线进旁边小辅槽挂脚；如骨架来料没有小辅槽，出线必须穿套管（26L*15)入槽挂脚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| APPROVED（批准） |  |  |  |  |  |  | CHECKED（审核） |  |  |  |  | DRAWING（编制） |  |  |  |  |  |