节能灯、电子镇流器常用双极型三极管使用功率范围(仅供参考)

| 序 号 | 三极管 型 号 | 芯片尺寸 mm×mm |  | 封 装 外 形 |  | 推荐功率 W | 单价 元 | 序 号 | 三极管 型 号 | 芯 片 尺 寸 mm×mm | 封 装 外 形 | 推荐功率 W | 单价 元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 13001 | 0.65×0.65 |  | TO-92 |  | 3-5 | 0.055 | 24 | 13003D | 1.60×1.60 | TO-220 | 20-28 | 0.42 |
| 2 | 13001 | 0.66×0.66 |  | TO-92 |  | 3-6 | 0.055 | 25 | 13003 | 1.73×1.73 | TO-220 | 22-30 | 0.45 |
| 3 | 13001 | 0.70×0.70 |  | TO-92 |  | 5-7 | 0.065 | 26 | 13003 | 1.84×1.84 | TO-220 | 24-30 | 0.48 |
| 4 | 13001 | 0.75×0.75 |  | TO-92 |  | 7-9 | 0.065 | 27 | 13005 | 2.08×2.08 | TO-220 | 26-36 | 0.56 |
| 5 | 13001 | 0.83×0.83 |  | TO-92 |  | 9-11 | 0.075 | 28 | 13005 | 2.20×2.20 | TO-220 | 28-38 | 0.62 |
| 6 | 13002 | 1.00×1.00 |  | TO-92 |  | 11-13 | 0.10 | 29 | 13005 | 2.25×2.25 | TO-220 | 30-40 | 0.63 |
| 7 | 13002D | 1.08×1.08 |  | TO-92 |  | 13-15 | 0.12 | 30 | 13005 | 2.40×2.40 | TO-220 | 32-42 | 0.68 |
| 8 | 13002 | 1.18×1.18 |  | TO-92 |  | 14-16 | 0.12 | 31 | 13005 | 2.46×2.46 | TO-220 | 32-45 | 0.70 |
| 9 | 13002 | 1.29×1.29 |  | TO-92 |  | 15-17 | 0.14 | 32 | 13005 | 2.50×2.50 | TO-220 | 34-45 | 0.70 |
| 10 | 13003 | 1.30×1.30 |  | TO-92 |  | 15-18 | 0.14 | 33 | 13005 | 2.55×2.55 | TO-220 | 34-46 | 0.72 |
| 11 | 13003D | 1.32×1.32 |  | TO-92 |  | 15-18 | 0.15 | 34 | 13007 | 2.68×2.68 | TO-220 | 36-38 | 0.98 |
| 12 | 13003 | 1.42×1.42 |  | TO-92 |  | 16-19 | 0.15 | 35 | 13007 | 3.00×3.00 | TO-220 | 38-40 | 1.10 |
| 13 | 13003 | 1.43×1.43 |  | TO-92 |  | 16-20 | 0.15 | 36 | 13007D | 3.10×3.10 | TO-220 | 40-49 | 1.15 |
| 14 | 13002 | 1.00×1.00 |  | TO-126 |  | 12-14 | 0.21 | 37 | 13007 | 3.22×3.22 | TO-220 | 42-50 | 1.20 |
| 15 | 13002 | 1.18×1.18 |  | TO-126 |  | 15-17 | 0.22 | 38 | 13007 | 3.50×3.50 | TO-220 | 42-52 | 1.25 |
| 16 | 13002 | 1.29×1.29 |  | TO-126 |  | 16-18 | 0.23 | 39 | 13009 | 4.00×4.00 | TO-220 | 45-55 | 1.6 |
| 17 | 13003 | 1.30×1.30 |  | TO-126 |  | 16-19 | 0.23 | 40 | 13009 | 4.10×4.10 | TO-220 | 50-60 | 1.65 |
| 18 | 13003D | 1.32×1.32 |  | TO-126 |  | 17-20 | 0.24 | 41 | 1011 | 4.20×4.20 | TO-3P | 60-70 | 2.70 |
| 19 | 13003D | 1.42×1.42 |  | TO-126 |  | 17-22 | 0.25 | 42 | 1013 | 4.30×4.30 | TO-3P | 70-75 | 2.80 |
| 20 | 13003 | 1.43×1.43 |  | TO-126 |  | 17-22 | 0.25 | 43 | 1015 | 4.96×4.96 | TO-3P | 70-80 | 3.00 |
| 21 | 13003D | 1.60×1.60 |  | TO-126 |  | 18-25 | 0.28 | 44 | 1017 | 5.40×5.40 | TO-3P | 80-90 | 3.40 |
| 22 | 13003 | 1.63×1.63 |  | TO-126 |  | 18-26 | 0.29 | 45 | 1019 | 5.80×5.80 | TO-3P | 90-100 | 3.80 |
| 23 | 13003 | 1.73×1.73 | TO-126 |  | 20-28 |  | 0.31 | 宏旺照明(临沂)有限公司 |  |  |  |  |  |

说明：以上价格为现款结算价，不含税、不含运费，材料成本若有变化，价格随之作相应调整。D为抗饱和三极管。

宏旺照明(临沂)有限公司

电话：18854950751    传真：0539-8285129