Inverter transformer基本設計

Converter -- 通常表示將電能從一個形式轉換成另一種形式的設備。不管輸入/輸出是 AC 或 DC。 電子界則定義 Converter 為 DC --> DC 或 AC-->AC, Inverter 為 DC --> AC 或 AC-->DC. 背光點燈器電路就是 DC -- AC Inverter 一、如何計算一次側圈數 ： N = E * 10 8/ ( Bo* F * Ae * f ) ◎ N => 圈數 ◎ E => 最高輸入電壓 ※ 此數值為電壓值 。 ◎ Bo => 工作磁通密度 ※ Bo = 3000 （最大值） Bo = 2000 @ 55 Khz （理想值） ◎ F => 波型係數 ※ 弦波為 4.44，方波為 4 背光點燈器輸出電路大多是弦波，在無法確認時則應假設為方波。 ◎ Ae => 鐵芯有效截面積 ( 查找各型號鐵芯之規格承認書或各鐵芯供應商之型錄 ) ※ 在此公式內，截面積之單位須以 cm² 來計算，所以要記得換算。 ※ 若是客戶有指定規格，則依客戶需求設計。若客戶不指定規格，則依照所需功率挑選鐵芯規格。 ◎ f => 變壓器使用頻率 ※ 此數值若有上下限或上下範圍時，需以 ( 最高使用頻率 * 最低使用頻率 ) 後再開根號的值， 來代入公式中計算。 二、如何計算二次側圈數 ： 1、先計算電壓比： 啟動電壓 ( Kick off Voltage ) / 最低輸入電壓 = 電壓比 ※ 此公式內之電壓值需要是一個確定的數值，否則可能會產生燈管無法開啟或產生電壓較高的情形。 2、計算二次側圈數： ( 電壓比 * 一次側圈數 ) * 預計損失效率 = 二次側圈數 ※ 預計損失效率： (1)、全橋式之預計損失效率約為 1.05 倍 (2)、半橋式、推挽式之預計損失效率約為 1.10 倍 (3)、Royer 之預計損失效率約為 1.15 倍 三、如何計算一次側線徑：( ※ 要計算一次側線徑需以二次側功率來換算 ) 1、先計算二次側功率： ( 一支燈管之最大管電流 * 燈管數 ) * 最大之燈管工作電壓 = 二次側功率 2、換算一次側所需之耐電流： ( 二次側功率 / 電路之效率 ) / 一次側的最小電壓 = 一次側所需之耐電流 ※ 預計損失效率： (1)、全橋式電路之效率約為 0.8 倍 (2)、半橋式、推挽式電路之效率約為 0.75 倍 (3)、Royer 電路之效率約為 0.65 倍 3、計算線徑： 漆包線之安全電流 = 8.1 * ( D³ 再開根號 ) ※ D => 線的直徑 漆包線之安全電流 ≧ 1.2 × 所需之耐電流 （最小值） 漆包線之安全電流 ≧ 3.0 × 所需之耐電流 （理想值） ※ 如果一次側之繞線窗無法繞進所計算的圈數及線徑時，圈數最好不要變更。改變線徑時 漆包線之安全電流 必須 ≧ 1.2 × 所需 之耐電流，否則一次側之溫升會過高。 ※ 若是線徑太粗 ( 超過 Ø 0.5 mm )，可是一次側之繞線窗仍然可以繞得進去時，此時要注意可能會有集膚效應 ( Skin effect )，所以要考慮用雙線並繞或用多股絞線的方式讓集膚效應不要產生。( 集膚效應為高頻率應用時，銅線會 產生的一種對變壓器比較不好的現象，須另外說明，在此暫不多做說明 ) 四、如何計算二次側線徑： 1、先計算二次側所需之耐電流： ( 一支燈管之最大管電流 * 燈管數 ) = 二次側所需之耐電流 2、計算二次側線徑： 參照三～3 ※ 在二次側之繞線窗允許情形下，使用成本較低的線徑 (≧ Ø 0.04 mm )。 五、設計評估所需條件： 1、Inverter/Converter變壓器設計評估條件： 客戶及客戶料號; 必要條件(一定要有); 次要條件(最好有). 應用電路; 輸入電壓(Vdc); 燈管電流(Iac mA); 燈管管數; 燈管接法(串,並聯); 使用頻率(K HZ); 開路電壓(Open lamp Vac); 啟動電壓(Kick off Vac); 工作電壓(Vac); 尺寸限制(mm); 使用 BOBBIN; 使用 CORE; 圈數比; 一次側感量; 二次側感量; 一次側漏感量; 二次側漏感量; 測試規格與條件.