- 电源适配器检验作业指导

电子标准网

1 目的：掌握电源适配器的检验标准，使来料质量更好的符合我公司的品质要求 
2 适用范围：电脑电玩厂所使用的电源适配器板。 
3 检验仪器和设备：万用表、耐高测试仪、示波器、交流毫伏表、调压器、游标卡尺、专用测试夹具、塞规、电批、卷尺。 
4 检验项目和技术要求 
4.1 外观: 
4.1.1 面、底壳无开裂、毛刺、变形、划伤、缩水、污迹现象。 
4.1.2 金属件无氧化、霉斑、污渍，AC插脚、DC插头无松动，AC插脚转动机构灵活。 
4.1.3 螺钉无氧化、漏打、打花、打滑、松动现象。 
4.1.4 线体无烫伤、划伤、破损、脏污、芯线无外露骨。 
4.1.5 贴纸内容应正确，铭牌贴无倒贴、贴歪、漏贴、贴错、翘起等现象。 
4.1.6 面、底壳缝隙不能大于1mm，配合良好，不能有内松动现象。 
4.1.7 铭牌贴或胶壳刻字内容正确、文字清晰，无错字、别字。 
4.1.8 丝印清晰，无错字、别字毛边。 
4.1.9 充电盒电池正负极片无氧化，安装正确、无偏位现象。 
4.2 结构尺寸： 
4.2.1 各结构尺寸应符合原材料技术规格或样品要求。 
4.2.2 AC插脚：高为16±0.35mm；宽为6.18-6.40mm；间距为12.7±0.135mm；厚为1.4-1.5mm. 
4.3 开机检查: 
4.3.1 适配器内部元件必须与样品一致。 
4.3.2 元件上锡良好，无虚焊、连焊。 
4.3.3 PCB板无短路、断路，铜皮无起翘。 
4.3.4 线圈包扎无氧化、松动、翘起等不良现象。 
4.3.5 硅钢片无氧化、松动、翘起等不良。 
4.3.6 适配器内应无异物。 
4.2 电气性能： 
4.2.1 电气性能参数如下：

| 技术条件 | 测试项目 技术要求 测试条件 | 负载电压（V） | 负载电源（mA） | 空载电压（V） | 纹波电压（mV） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 仅作电 源使用 | Vi=187V;RL=10Ω | ≥2.40 | ≥240 | ≤4.0 | ≤30 |
|  | Vi=242V;RL=10Ω | 3.14~3.46 | 310~350 | ≤4.0 | ≤30 |
|  | Vi=220V;RL=10Ω | 3.14~3.46 | 310~350 | ≤4.0 | ≤30 |
| 既作充电 盒又作电 源使用 | Vi=187V;RL=10Ω;R充=33Ω | ≥2.4 | ≥240 | ≤4.0 | ≤30 |
|  | Vi=220V;RL=10Ω;R充=33Ω | 3.14~3.46 | 310~350 | ≤4.0 | ≤30 |
|  | Vi=242V;RL=10Ω;R充=33Ω | 3.14~3.46 | 310~350 | ≤4.0 | ≤30 |
| 仅作充电 器使用 | Vi=220V;R充33Ω | ≥2.8V |  |  |  |

4.2.2 高压测试:经过下列条件测试时,应无漏电、飞孤、击穿。 
A、 初级对次级：3000V，10S，0.5mA； 
B、 初级对外壳：3000V，10S，0.5mA; 
C、 初级对螺钉：3000V，10S，0.5mA. 
4.3 DC转输线：DC头无氧化，连接顺序无错乱。 
4.4 电池输出插座：无短路、接触不良。 
4.5 老化：经老化试验后，表面温度不能超过65℃,面、底壳无变形、烧焦现象。各性能指 
标在规格范围之内。 
4.6 跌落试验：经跌落试验后，外壳无破裂，插头无松动、脱落现象，无内有物，各电气性 
能正常。 
4.7 阻燃性：经阻燃测试后，材料能阻燃。 
4 检验方法： 
5.1 外观：目测法。 
5.2 结构尺寸：用游标卡尺测量。 
5.3 开机检查：目测法（有异物用游标卡尺测量）。 
5.4 电气性能：用测试架测试各性能指标，用耐高压测试仪测试适配器的耐高压能力，具体 
操作方法参照《变压器耐压测试作业指导》。 
5.5 DC传输线：用专用测试架测量。 
5.6 电池输出插座：用专用测试架测量。 
5.7 老化：在常温下带额定负载通电老化4小时。 
5.8 跌落试验：适配器从1m高处自由跌落地面三次。 
5.9 阻燃试验：把适配器外壳敲开，用明火对外壳进行燃烧，当火源离开适配器时，外胶壳 
应立即熄灭，不再燃烧，则此适配器外壳是阻燃材料。 
5 缺陷分类：见附表。

| 序号 | 检验项目 | 缺陷内容 | 判定 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观（目测法） (视距为40Cm) | 外壳严重开裂、划伤、毛刺、变形、缩水、污迹等 | B |
|  |  | 外壳轻微开裂、划伤、毛刺、变形、缩水、污迹等 | C |
|  |  | 金属件氧化、锈蚀、霉蚀、污渍、少打螺钉 | B |
|  |  | AC插脚、DC插松动 | C |
|  |  | 螺钉打花、打滑、松动（即未打紧） | C |
|  |  | 铭牌贴贴错、漏贴，文字内容与样板不符 | B |
|  |  | 铭牌贴贴倒、贴歪、翘起、文字模糊不清 | C |
|  |  | 面、底壳配合缝隙在1-1.5mm之间 | C |
|  |  | 面、底壳配合缝隙大于1.5mm | B |
|  |  | 铭牌贴、面壳刻字、文字模糊不清晰 | C |
|  |  | 铭牌贴、面壳刻字、文字错误、别字 | B |
|  |  | AC插脚转动机构不灵活、卡死 | B |
| 2 | 结构尺寸 | 结构尺寸超出技术要求范围，影响范围 | B |
|  |  | 结构尺寸超出技术要求范围，但不影响范围 | C |
|  |  | AC插脚超出规格 | B |
| 3 | 开机检查 | 元件虚焊、连焊；硅钢片严重氧化、起翘，有≥1mm之活动异物 | B |
|  |  | PCB板铜箔起翘，有<1mm之异物 | C |
| 4 | 电气性能 | 性能指标超出技术规格要求 | B |
|  |  | 测试时有交流声 | B |
|  |  | 高压测试时漏电、飞弧、击穿 | A |
| 5 | DC传输线 | 线体烫伤、划伤、破损可见内线 | B |
|  |  | 线体烫伤、划伤、破损但内线无外露，线体脏污 | C |
|  |  | DC线连接顺序错乱 | B |
| 6 | 电池输出插座 | 接触不良；短路 | B |
| 7 | 老化 | 电气性能超出技术规格要求 | B |
|  |  | 底壳严重变形、烧焦 | B |
|  |  | 底壳轻微变形 | C |
|  |  | 表面温度≥65℃ | B |
| 8 | 跌落试验 | 外壳破裂，插脚松动、脱落 | B |
|  |  | 电气性能超出技术规格要求 | B |
| 9 | 阻燃性 | 材料不阻燃 | A |

6 抽样方案：

| 检验项目 | 抽样方案 | 检查水平 | 判别水平 | AQL | RQL | 判定数组 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1，5.4，5.5，5.6 | GB2828-87正常 检查一次抽样 | II |  | A=0，B=0.1 C=1.0 |  |  |
| 5.2，5.3，5.8，5.9 | GB2829-87 一次抽样 |  | II |  | B=15 | n=10，Ac=0，Re=1 |
|  |  |  |  |  | C=30 | n=10 , Ac=1，Re=2 |
| 5.7 | GB2829-87 一次抽样 |  | II |  | B=4 | n=40，Ac=0，Re=1 |
|  |  |  |  |  | C=8 | n=40 , Ac=1，Re=2 |

7 处理方法：按《进货检验标准总则》执行。