VCCI认证介绍

日本的 VCCI认证 是专门针对IT设备的电磁发射控制，该认证属于产品的EMC认证，这有别于其他国家适用多样产品的认证制度。VCCI认证是非强制性的，完全基于自愿的原则，但又被许多公司所采用，以此来证明产品的质量。所以，VCCI认证只是理论上的“自愿”，市场压力使其被实际实施。只有VCCI的实验室会员才有资格做此项认证，即必须由有VCCI授权证书的实验室才能出此类报告。VCCI的会员面向全世界，而不仅限于日本。 

  制造商需成为VCCI的成员才能使用VCCI标签，全球的制造商只要交纳入会费和一年一次的会员费就可以成为该组织的成员。即客户在拿到产品测试的报告之后还要到VCCI去交纳入会费和会员费之后才能使用VCCI标签，这就是所谓的到日本本土登记的手续。 

  通过VCCI标准的产品将允许在产品上贴上正确的VCCI标签。产品的A等级标签需表明产品符合RF辐射条款，反之，B等级产品只须显示基本的VCCI标志符号。
 要注意事项：即该认证只专门针对IT电脑周边设备，并不是任何电子电气产品都适合，其他的产品适用于

PSE认证介绍

1999年8月，电气取缔法(The Electrical Appliance and Material Control Law)改为电气安全(DENAN)法(The Electronics Appliance and Material Safety Law),并经2年之公告，于2001年四月一日起生效。原在电取法中，只有日本之国家标准，在新法-电安法中，便增列国际标准(加上日本之国家差异，如电压差异)，于电安法中(即Part2)，名为IECJ。一般而言，电气测试需视不同的额定电压予以测试，原电取法内包含EMI之要求，故除IEC标准外，也一定要符合EMI之要求。但如CB报告中之电压不同，则此CB报告不能被接受。未来也会朝放宽 法令之方向，将不再把测试标准明定于法令中(第1号，第 2号等...)，而改为“参 考某某标准”。但对于产品责任追究，则更加严谨。如已注册符合PSE mark产品，产品于上市生发生问题，进口商依法将被罚1亿日元，并需坐牢。此外，除需停止生产销售有问题之产品，还要进一步回收已在市面上销售之产品，该产品之注册ID也将取消。 
  甲类产品(Category A Product)改为特定电气用品(Specified Electrical Appliance and Material),贴于产品三角形T-mark改为菱形PSE mark,并需标示认可实验室之名称(如JET、JQA等)。原电取法规定之产品种类，由165项再减为113项。而乙类产品(Category B Product)则改为非特定用品，需贴圆形PSE mark(性质类似CE mark)。原电取法规定之产品种类，由333项再增为343项。此类立产品亦需向日本经济产业省 (Ministry of Economy, Trade and Industry简称METI)取得注册ID。特定与非特定产品在PSE系统 中的主要差异，特定与非特定产品在PSE系统中的主要差异，在于强制性 认证产品需由指定之实验室发“适合性同等检查合格书”即PSE证书，而自愿 认证产品只需持有一般实验室之测试报告，便可向METI申请注册。
  日本新颁布的、取代原电气用品取缔法的《电器及材料安全法规》非常复杂，以手机充电器为例： 
  手机充电器按该法规属于A类产品，A类产品必须由日本政府授权的和METI管理的试验室进行检测。这样的试验室例如：JQA，LET，ULApex，非日本国的试验室如UL也是该类产品（按电池充电器和AC适配器）的授权试验室。中国目前没有日本授权的试验室。 
  因此，申请PSE认证的企业应首先选择一个日本授权的试验室，获得该实验室出具的检测报告，证明产品符合日本的技术要求。 
  日本对电池充电器有两套技术要求，客户可以任意选择： 
  第一种是非常传统的日本技术要求 
  第二种是与IEC609502nd+A4协调一致的技术要求 
  建议中国客户选择第二种，此种方式下，由于中国和日本都是IECEE-CB成员国，客户可以先在中国CQC获得CB报告，然后向日本上述试验室申请转CB报告。如果使用方式1，CB报告不能被接受。 
  如果产品是按满足第二方式设计，即，按符合IEC60950标准进行设计，则初级电路的所有的安全件如电容器、热脱扣器等都要符合国际IEC标准。如果产品是按满足第一方式设计，即，按符合日本国家标准进行设计，则初级电路的所有的这些安全件都要符合日本国家标准。需要注意的是，如果选择了方式1，则不接受CB报告。也不允许将方式1和方式2混合使用

申请PSE认证应提交的文件清单

申请日本PSE认证需要准备的文件清单包括以下9部分：
1、PSE认证申请书;
2、工厂检查调查表;
3、申请人、制造商、生产厂的营业执照的复印件;
4、产品说明书;
5、同一申请单元内各个型号产品之间的差异说明;
6、关键元器件和/或主要原材料清单; 
7、产品尺寸图、总装图以及各部分的尺寸图;
8、制造商出具的授权证明（适用时）;
9、其他需要的文件

PSE关于工厂检查 
 在颁发证书之前，将由检测机构对制造厂进行工厂审查。检测和工厂审查都满足要求后允许在电池充电器上使用PSE标志以及检测机构的标志。要求对生产的产品进行100%的检测，但是，不同的产品检测项目不同，通常是高压试验和保护接地连续性试验。 
 对于充电器，证书有效期为3年。 
 法规要求日本的采购商在购进商品后一个月内必须向日本METI注册申报，并必须将采购商名称或ID标在产品上，以便在今后产品销售过程中进行监督管理。 
 根据产品材料安全法，进口到日本的产品的安全责任全部由日本进口商承担，因此，进口商必须保存检测报告和验货记录。进口商也可以通过internet查看验货记录。 
 1.电器及材料安全法(ElectricalApplianceandMaterialSafetyLaw) 
 2.电器及材料安全法?施行令（EnforcementOrdinanceofElectrical 
 ApplianceandMaterialSafetyLaw） 
 3.电器及材料安全法?施行規則（EnforcementRegulationsofElectrical 
 ApplianceandMaterialSafetyLaw） 
 4.电器分类注解（ExplanationonTypeClassification）