PFC电感计算

通常Boost功率电路的PFC有三种工作模式：连续、临界连续和断续模式。控制方式是输入电流跟踪输入电压。连续模式有峰值电流控制，平均电流控制和滞环控制等。

连续模式的基本关系：

- 确定输出电压Uo

输入电网电压一般都有一定的变化范围（Uin±Δ%），为了输入电流很好地跟踪输入电压，Boost级的输出电压应当高于输入最高电压的峰值，但因为功率耐压由输出电压决定，输出电压一般是输入最高峰值电压的1.05~1.1倍。例如，输入电压220V，50Hz交流电，变化范围是额定值的20%(Δ=20)，最高峰值电压是220×1.2×1.414=373.45V。输出电压可以选择390~410V。

- 决定最大输入电流

电感应当在最大电流时避免饱和。最大交流输入电流发生在输入电压最低，同时输出功率最大时

Iimax=PoUiminη                            (1)

其中：Po=UoIo；Uimin=Uin(100−Δ)% －最低输入电压；η－Boost级效率，通常在95%以上。

- 决定工作频率

由功率器件，效率和功率等级等因素决定。例如输出功率1.5kW，功率管为MOSFET，开关频率70~100kHz。

4. 决定最低输入电压峰值时最大占空度

因为连续模式Boost变换器输出Uo与输入Uin关系为Uo=Ui(1−D)，所以

Dpmax=Uo−2UimimUo                         (2)

从上式可见，如果Uo选取较低，在最高输入电压峰值时对应的占空度非常小，由于功率开关的开关时间限制（否则降低开关频率），可能输入电流不能跟踪输入电压，造成输入电流的THD加大。

- 求需要的电感量

为保证电流连续，Boost电感应当大于

L=2UiminDpmaxΔIf                        (3)

其中：ΔI=2k2Iimax,k=0.15~0.2。

- 利用AP法选择磁芯尺寸

根据电磁感应定律，磁芯有效截面积

Ae=2UiminTonmaxNΔB=2UiminDpmaxfNΔB             (4)

如果电感是线性的，有

ΔI2Iimax=ΔBB=2k                       (5a)

因为Boost电感直流分量很大，磁芯损耗小于铜损耗，饱和磁通密度限制最大值。为保证在最大输入电流时磁芯不饱和，应当有

B+ΔB2=B1+k<Bs(100∘)                 (5b)

磁芯窗口面积

Aw=IimaxNjkw

因此，面积乘积

AP=AeAw=2UiminDpmaxfNΔB⋅IimaxNjkw=2UiminIimaxDpmax2kkwjfB   (6)

其中kw=0.3~0.5窗口填充系数，也称为窗口利用系数。B<B/(1+k)。由此选择磁芯。

输出功率在1kW以上，一般采用气隙磁芯。因环形磁粉芯价格高，且加工困难，成本高。但是气隙磁芯在气隙附近边缘磁通穿过线圈，造成附加损耗，这在工艺上应当注意的。

- 计算匝数

N=LΔIΔBAe                                    (7)

- 计算导线尺寸（略）

临界连续Boost电感设计

- 临界连续特征

Boost功率开关零电流导通，电感电流线性上升。当峰值电流达到跟踪的参考电流（正弦波）时开关关断，电感电流线性下降。当电感电流下降到零时，开关再次导通。如果完全跟踪正弦波，根据电磁感应定律有

2Uisinωt=L2IisinωtTon

即

Ui=LIiTon                                    (8)

或

Ton=LIiUi=LPiUi2=LηPoUi2                     (9)

其中：Ui、Ii为输入电压和电流有效值。在一定输入电压和输入功率时，Ton是常数。当输出功率和电感一定时，导通时间Ton与输入电压Ui的平方成反比。

- 确定输出电压

电感的导通伏秒应当等于截止时伏秒：

UipTon=(Uo−Uip)ToF

则

ToF=UipUo−UipTon                           (10)

开关周期为

T=Tof+Ton=UipUo−Uip+1Ton=UoUo−UipTon=Ton1−Uip/Uo   (11)

可见，输出电压Uo一定大于输入电压Uip，如果输出电压接近输入电压，在输入电压峰值附近截止时间远大于导通时间，开关周期很长，即频率很低。

如果首先决定最低输入电压（Uimin）对应的导通时间为TonL，最高输入电压(Uimax)的导通时间为

Tonh=TonLUimaxUimin2                   (12)

根据式（11）和（12）可以得到开关周期（频率）与不同电压比的关系。

例如，假定导通时间为10μs，1.414Uimin/ Uo=0.65，如果输入电压在±20%范围变化，最低输入电压为220×0.8，输出电压为Uo =1.414×220×0.8/0.65＝383V。周期为10/0.35=28.57μs，频率为35kHz。在15°时，周期为12μs,相当于开关频率为83kHz。在最高输入电压时，由式（12）得到最高电压导通时间Tonh＝(0.8/1.2)2×TonL＝4.444μs，在峰值时的开关周期为T＝Tonh/(1-1.414×1.2×220/383)＝176μs，相当于开关频率为5.66kHz。

如果我们。输出电压提高到410V，最低输入电压时开关周期为25.45μs，开关频率为39.3kHz。15°时为11.864μs,开关周期为84.5kHz。输入最高电压峰值时，周期为49.2μs,开关频率为20.3kHz。频率变化范围大为减少。即使在输入电压过零处，截止时间趋近零，开关频率约为100kHz。最高频率约为最低频率只有5倍。而在383V输出电压时，却为18倍。

通过以上计算可以看到，提高输出电压，开关频率变化范围小，有利于输出滤波。但是功率管和整流二极管要更高的电压定额，导通损耗和开关损耗增加。因此，220V±20%交流输入，一般选择输出电压为410V左右。110V±20%交流输入，输出电压选择210V。

- 最大峰值电流

最大输入电流

Iimax=PoUiminη

电感中最大峰值电流是峰值电流的1倍

Ipmax=22Iimax=22P0Uiminη                         （13）

- 决定电感量

为避免音频噪声，在输入电压范围内，开关频率应在20kHz以上。从以上分析可知，在最高输入电压峰值时，开关频率最低。故假定在最高输入电压峰值的开关周期为50μs.由式（11）求得

Tonh=T1−2UimaxUo                               （14）

由式（12）得到最低输入电压导通时间

TonL=TonhUimaxUimin2

根据式（8）得到

L=UiTonLIi                                 （15）

- 选择磁芯

因为导通时间随输入电压平方成反比，因此应当在最低电压下选择磁芯尺寸，只要在最低输入电压峰值时避免饱和。

2UiminTonL=NAeBm                       （16）

其中：N－电感线圈匝数；Ae－磁芯有效截面积；Bm<Bs（100）－最大磁通密度，为减少损耗，选择饱和磁感应的70%。

整个窗口铜的截面积

Awkw=IimaxjN  或        N=AwkwjIimax          （17）

将式（17）代入（16），整理得到

AP=AeAw=2UiminIimaxTonLBmjkw=2PoTonLBjkw                           （18）

用AP法选择磁芯尺寸。

- 计算线圈匝数

N=22LIimaxBmAe

- 线圈导线截面积

Acu=Iimaxj

例：输入220V±20%，输出功率200W，采用临界连续。假定效率为0.95.

解：输入最大电流为

Iimax=PoηUimin=2000.95×0.8×220=1.2A

峰值电流

Ip=22Iimax=3.38A

设输出电压为410V，最高输入电压时最低频率为20kHz。即周期为50μs，因此，导通时间为

Tonh=T1−2UimaxUo=50(1−2×1.2×220410)=4.47μs

输入最低电压峰值时的导通时间

TonL=TonhUimaxUimin2=4.47×2641762=10.1μs

开关周期为

T=Ton1−Uip/Uo=10.11−2×0.8×220410=25.7μs

因此，需要的电感量（式（15））

L=UiTonLIi=1761.2×10.1×10−6=1.48mH

如果采用磁粉芯，选用铁硅铝磁芯。LI2=1.48×3.382×10-3=16.9mJ,选择77439。有效磁导率为60，其电感系数AL＝135nH，电感1.48mH需要的匝数为

N=14800.135=104.7匝 取N＝105匝

77439的平均磁路长度l=10.74cm，磁场强度（Oe）为

H=0.4πNIl=0.4π×105×1.2×1.41410.74=21Oe

由图得到磁导率为60，H＝21Oe，磁导率下降到90%，为了在给定峰值电流时保持给定电感量，需增加匝数为

N=105×10.9=110.6匝，选取111匝。

此时磁场强度H＝111×21/105＝22.2Oe，μ下降到0.88,此时电感量

L=N2AL=0.135×0.88×1112=1464μH＝1.464mH

满足设计要求。最高电压时开关频率提高大约1%。应当注意到这里使用的是平均电流，实际峰值电流大一倍，最大磁场强度大一倍，从图上得到磁导率下降到80%，磁场强度从零到最大，平均磁导率为（0.8＋1）/2=0.9，接近0.88。

选取电流密度j=5A/mm2，导线尺寸为

d=1.13Ij=1.131.24=0.619mm

选择d=0.63mm,d’=0.70mm,截面积Acu＝0.312mm2。

核算窗口利用系数。Aw＝4.27cm2,则

kw=N×AcuAw=111×0.312×10−24.27=0.08

77439铁硅铝粉芯外径OD＝47.6mm,内径ID＝23.3mm。考虑第一层

Nm1=(π(ID-0.5d’-0.05)/1.05d’)-1=96.9    实际96匝。

第二层只要15匝