【原创】UC384X的斜坡补偿

- UC384X的特点

UC3842/UC3843/UC3845是高性能固定频率电流模式的PWM控制器系列，在这里简称UC384X。它们的工作原理和电路结构基本一样，只是个别参数不同。

UC384X的主要优点是电压调整率可达0.01%/V，工作频率可达500MHz。最高输入电压为30V，最大输出电流为1A，能驱动双极型功率管或MOSFET管。UC384X的外围元件少，利用高频变压器实现与电网的隔离。因此UC384X通常被用来构成开关电源。

- UC384X存在的问题

当UC384X构成的开关电源的占空比大于50%时，电路的工作便不稳定。其原因如下：

图1所示为DIP8封装的UC384X的内部结构图，图2所示为UC384X的时序图。

由图1、图2可知，在UC384X脚5V稳定电压通过定时电阻RT对定时电容CT充电期间，开关管Q1处于导通状态，漏-源（或集-射）电流呈线性增长，开关管Q1源极电阻RS上的电流采样电压URS呈线性升高。当电流采样电压达到1V触发电平时，开关管即由导通转为截止，漏-源电流迅速线性降为0，电流采样电压也迅速线性降为0。

电流采样电压URS波形的上升部分对应于占空比的占用部分，开关管处于导通状态。波形的下降部分对应于占空比的空置部分，开关管处于截止状态。当占空比大于50%时，电流采样电压URS波形的上升部分长于下降部分，上升部分的坡度即斜坡变得平缓，占空比越大，斜坡越平缓。

当较平缓的斜坡的顶部接近触发电平时，只要有很小的干扰脉冲混入，例如在tt时刻就有一个干扰脉冲出现（参见图3），开关管即提前截止，结果造成开关电源工作的不稳定。

- 对UC384X的斜坡补偿

为了保证在占空比大于50%时开关电源也能稳定工作，需要对电路进行斜坡补偿，或称斜率补偿。斜坡补偿有多种方式，图3（a）所示的实例中采用的是将定时电容C1的充电波形与电流采样电压UR5的波形相叠加的方法。

图中Q2为斜坡补偿三极管。Q2集电极接至U1（UC384X）脚提供的+5V稳定电压。基极接至U1脚。Q2发射极经电阻R1接至U1脚。显然，Q2接成了射极输出器的形式，将C1的充电波形送入U1脚，与功率管送入U1脚的电流采样电压UR5相叠加。

由图3（b）可见，C1的充电波形与电流采样电压UR5的波形相叠加后，在t1时刻，两条曲线都为0，相叠加后的幅度也为0。而在t2时刻，两条曲线相叠加后的幅度大大增加，整个曲线的斜坡坡度增大。补偿前接近触发电平的斜坡曲线是平缓的，补偿后接近触发电平的斜坡曲线是急速上升的，在同样位置的同样幅度的干扰脉冲，已不能使开关电源提前截止，从而有效的保证了开关电源稳定的工作。

图中R1为隔离电阻，用以限制送入U1脚的电流。

- 斜坡补偿实例

图4所示为一例输入电压为24V，输出电压为12V的开关电源实例。图中R18为定时电阻，C15为定时电容，Q2为斜坡补偿管。U5脚输出的5V稳定电压经R18向C15充电，其充电波形加至Q2基极，Q2发射极输出的充电波形经R17隔离后加至U5脚，与由R7送来的开关管源极的电流采样波形相叠加，实现斜坡补偿。

- UC384X的可控式斜坡补偿电路

图5所示为SANTAK-C15KS型高频机中的可控式斜坡补偿电路的简化图。

图中R254为定时电阻，C14为定时电容，Q38为斜坡补偿管。C14上的充放电波形加至Q38基极，经Q38隔离放大后再经R282、R291加至U4脚。

在R282和R291之间接有模拟开关U13D（4066）。当电路工作于市电状态时，由于市电供电能力较强，U4的占空比小于50%，不需要斜坡补偿。此时电脑芯片控制模拟开关U13D处于断开状态，斜坡补偿波形只能经R282加至U4脚。由于R282阻值较大（10K），故斜坡补偿作用不明显。

当电路工作于逆变状态时，由于电路由电池供电，而电池电压在使用中不断下降，所以U4的占空比也会不断加大而大于50%，这时就需要进行斜坡补偿。于是电脑芯片控制模拟开关U13D闭合，将R291与R282并联。由于R291阻值较小（3K），所以总的等效电阻小于3K，斜坡补偿作用明显加强。

U4产生的PWM信号由脚输出，经D61去掉信号的负值部分，再经R65等限流后加至后级开关管电路。