物质安全资料表（MSDS）

- 制造商或供应商资料

| 制造商或供应商名称： 惠利电子材料（广州）有限公司 |  |
| --- | --- |
| 制造商或供应商地址： 广州市黄埔经济技术开发区东区骏功路39号 |  |
| 咨询者姓名及电话： 020-61076288 61076234 61076214 |  |
| 紧急联络电话： 020-61076288 | 传真电话： 020-61076290 |

- 材料分析

| 物品中（英）文名称： Epoxy Resin 6020H-4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 同义名称： 环氧树脂粘接剂 |  |  |
| 中 文 名 称 | 化 学 式 | CAS.NO. |
| 1. 双酚A型环氧树脂 | C2H3O-[C18H20O3]nC15H14O2- C2H3O | 25036-25-3 |
| 2. 环氧稀释剂 | R- C2H3O | 68609-97-2 |
| 3. 潜伏性固化剂 | NH=RC7H5NR1-CH3N=NH | 693-98-1 |
| 4. 添加剂 | H2NC3H6Si（OC2H5）3 | 108-88-3 |
| 5. 色料 | C | 1333-86-4 |
| 6. 填充剂 | SiO2 | 7631-86-9 |

三、物理及化学特性

| 物质状态： 【√】糊状物【 】粉末【 】固体【 】液体【 】气体 | PH值： NA |
| --- | --- |
|  | 外 观：灰色粘稠液体 |
|  | 气 味： NA |
| 沸 点： ℃ NA | 蒸汽压： NA mmHg |
| 蒸汽密度（空气=1）： NA | 比 重（水=1）： 1.4~1.45 |
| 挥发速率（乙酸丁酯=1）： NA | 水中溶解度： NA |

四、火灾及爆炸危害资料

| 闪火点： ℉ ＞140 ℃ |  | 爆炸界限 | 爆炸上限（UEL）： NA % |
| --- | --- | --- | --- |
| 测试方法： 【 √ 】 开杯 【 】 闭杯 |  |  | 爆炸下限（LEL）： NA % |
| 火灾 | 灭火材料： 1211、干粉、二氧化碳、泡沫 |  |  |
|  | 特殊灭火程序 NA |  |  |

五、 反应特性

| 安 定 性 | 【√ 】 安定 | 应避免之状况： NA 危害分解物： NA |
| --- | --- | --- |
|  | 【 】 不安定 |  |
| 危害之聚合 | 【 】 可能发生 | 应避免之状况： NA |
|  | 【√ 】 不会发生 |  |
| 不 相 容 性 | 应避免之物质： NA |  |

六、健康危害及急救措施

| 进入人体之途径 | 【 √ 】吸入 【 √ 】 皮肤接触 【√ 】 吞食 |
| --- | --- |
| 健康危害效应 | 急性：吸入：蒸气会刺激呼吸道，会造成呕吐，食欲不振 接触：造成轻微的刺激 眼睛：造成轻微的刺激 食入：会造成呕吐，食欲不振 慢性： |
| 暴露之微兆及症状 |  |
| 紧急处理及急救措施 | 1.吸入蒸气后，须立即将患者移至新鲜空气处。2.呼吸停止，应立即由受过训练之人施以人工呼吸。3.眼睛接触时，立即撑开眼皮，以大量清水冲洗15分钟以上。4.皮肤接触时，以水和肥皂冲洗患部。5.如患者即将丧失意识或已失去意识或痉挛，勿经口喂食任何东西，切勿催吐，给予患者300毫升的水以稀释胃中之物，若患者自然呕吐，让患者身体向前以避免吸入呕吐物。6.立即就医 |

七、 暴露预防措施

| 个人防护设备 | 眼部：化学安全防溅护目镜，洗眼设备 |
| --- | --- |
|  | 呼吸：有机蒸气滤罐或滤毒罐呼吸防护器 |
|  | 手套：一般橡胶手套，内衬线手套 |
|  | 其它：上述橡胶材质工作鞋 |
| 通风设备 | 保持空气流通 |
| 操作与储存注意事项 | 1.容器保持密闭。2.储存于阴凉处，远离热源、火源。3.储存及使用区应为禁烟区 |
| 个人卫生 | 1.工作时须戴防护面罩、手套、防护衣及安全鞋等。2.工作后尽快脱掉污染衣物、洗净后才可再穿或丢弃，应告知洗衣人员污染衣物之危害性。3.工作场所严禁抽烟或饮食。4.处理后应彻底洗手。5.维持良好的内务管理 |

八、泄露及废弃处理

| 泄露之紧急 应变 | 1.提供适当防护设备及通风设备。2.移开热源、火源。3.用沙、泥土或其他惰性物质来围堵泄漏物。4.避免甲醇流入下水道或其他密闭空间。5.用最便利及安全的方法收集泄漏物 |
| --- | --- |
| 废弃处理方法 | 焚化安全卫生掩埋，依现行法规处理 |

九、 运送资料

| 联合国编号 （UN.NO.） |  | 危害性分类 | NA | 所需图式种类 （Hazard labels） | NA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

十、 制表者资料

| 制表单位 | 名称：惠利电子材料（广州）有限公司 |
| --- | --- |
|  | 地址：广州市黄埔区经济开发区东区骏功路39 号 |
|  | 电话：020-61076222 |
| 制表人 | 姓名：毛益民 |
| 制表日期 | 公元 2004年 09 月 23 日 |

注：   NA：无    ND：无资料