電源變壓器軟體簡介

D. 環型鐵心軟體

環型鐵心軟體分包絕緣與用絕緣蓋作絕緣的，環型電源變壓器軟體除了結構設計比較複雜外，較難的還是溫升計算，鐵心尺寸任意，要借鑒現有資料十分困難，解決次問題也就解決環型變壓器設計軟體的關鍵部分，但事在人爲，在大的困難有經驗與持久的恒心總能解決。下面介紹環型電緣變壓器設計軟體的主要內容：

我們對軟體內容作一簡單的介紹：

- 有了功率不知該選多大的鐵心尺寸？

不用擔心，軟體會自動根據功率選鐵心尺寸。

- 不需要軟體選的鐵心尺寸怎麽辦？

可自行輸入任意鐵心尺寸，任意鐵心高度、內徑、外徑。

- 軟體中鐵心最大功率是多少？

軟體中鐵心最大功率是2000W,超過2000W要自行設定鐵心尺寸。

- 不知道磁通密度怎麽辦？

環型變壓器磁通密度在1.55－1.7之間

- 我只知道初級圈數，可否直接輸入圈數。

軟體有輸入初級圈數與輸入磁通密度兩種方案供你選擇。輸入其中一個資料後另一個資料必需設定爲零，然後通過軟體自動計算出其資料，

- 只有次級電流，不知選多大線徑怎麽辦？

與EI型軟體不同，線徑與預留內孔有關，軟體自動算出線徑。

- 我已知道多大電流選多大線徑了。

可直接數入線徑，軟體會告訴你能否繞下，繞的松滿程度。

- 材料庫房裏沒有這種規格線徑的現貨怎麽辦？

可更改你庫房中有的線徑。軟體也會告訴你能否繞下，繞的松滿程度。

- 導線的規格不符合國標GB 6109-怎麽辦？

考慮到港、澳、台不執行國標，也有廠家用英規、美規，軟體可輸入任意尺寸線徑。

- 電流較大選出的線徑繞線機不能繞怎麽辦？

可設定繞線機可繞的最大線徑，軟體會自動計算出該用多粗的線，幾根並聯。

- 軟體可不可以計算成本？

只要輸入單價，軟體可自動報價。

- 軟體可計算幾種類型鐵心？

軟體可計算兩種。整料捲繞鐵心與短料接蔔鐵心。

- 軟體輸出電壓有幾種演算法？

分熱態與冷態兩種，熱態是溫升穩定時的電壓，冷態是驗收時加負載立即測的電壓，

- 軟體可計算幾種材料？

材料性能自定只要輸入一個在1.5特時的單位損耗。

- 軟體可計算幾種頻率？

原則上50赫、60赫兩種頻率。

- 軟體可計算幾個次級繞阻？

可計算八個次級繞阻。

- 怎樣判斷能否繞下？

繞不下時軟體會自動在螢幕上顯示繞不下三個字，可根據槽滿率看出鬆緊程度。

- 要求電壓調整率不超過某一值，軟體能否計算？

改變預留內孔即達到改變改變電壓調整率的目的，直到你滿意爲止。

- 阻間絕緣有幾種包法？

分用絕緣帶包與用膠蓋絕緣兩種，此兩種軟體不相同。

- 可計算變壓器那些結構參數？

可計算繞好的變壓器外徑、內徑、高度，重量、鐵心重量、導線重量等參數。

- 軟體能否設定最粗線徑

能，設定最粗線徑後，計算出的線徑超出最粗線徑時，軟體會自動告訴你要用多粗的線徑，幾股並聯。

- 能否列印輸出？

能

- 軟體的精度如何？

全部小於變壓器總技術條件的要求。

E. R型捲繞鐵心

此鐵心生産廠家很少，性能差異很大，用戶很少，評論沒有多大意義。

F.捲繞切割鐵心：

用此鐵心的電源變壓器設計軟體已在1014所通過鑒定。